ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по ремонту входных групп на объектах УФПС Республики Башкортостан

г. Уфа, 2026г.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, термин | Расшифровка сокращения, толкование термина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 2. | УФПС | Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
| 3. | Подрядчик | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года «255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое осуществляет выполнение работ по договору. |
| 4. | ОПС, Объект | Отделение почтовой связи |
| 5. | Работы | Ремонт входных групп |
| 6. | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 7. | СНиП | Санитарные нормы и правила |
| 8. | КС-2 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ |
| 9. | КС-3 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат |
| 10. | ТЗ | Техническое задание |
| 11. | Стороны | Заказчик и Подрядчик |
| 12. | ПЭУ | Правила устройства электроустановок |
| 13. | СП | Свод правил |

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту входных групп на объектах УФПС Республики Башкортостан.

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).

Работы выполняются с целью обеспечения эффективной эксплуатации Объектов в соответствии с его назначением, улучшения условий работы персонала ОПС, выполнения санитарно-гигиенических требований к помещениям.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1 Начало выполнения Работ: не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты подписания договора.

Окончание выполнения Работ: не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты начала выполнения Работ

  - Место выполнения Работ:

| 1 | 452021, Республика Башкортостан, Белебеевский р-н, д Малиновка, ул Школьная, д 1 |
| --- | --- |
| 2 | 452800, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Янаульский муниципальный район, городское поселение город Янаул, Янаул город, Худайбердина улица, здание 5, помещение 3 |
| 3 | 452459, Республика Башкортостан, р-н. Бирский, г. Бирск, ул. Чеверева, д. 143а |
| 4 | 453405, Республика Башкортостан, Давлекановский р-н, г. Давлеканово, ул. Молодежная, д. 8, корп. 2 |
| 5 | 452320, Республика Башкортостан, р-н. Дюртюлинский, г. Дюртюли, ул. Василия Горшкова, д. 25 |
| 6 | 450017, Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ирендык, д 4 |
| 7 | 452410, Республика Башкортостан, р-н Иглинский, с Иглино, ул Свердлова, д 9 |
| 8 | 452440, Республика Башкортостан, Нуримановский р-н, на Красная Горка, ул Советская, д 53 |
| 9 | 450700, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский р-н, ул. Ленина, д. 28 |

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

5.1 Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании дефектной ведомости по результатам обследования Объектов, подлежащих ремонту, и отражены в Ведомости объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).

Подрядчик обязан до начала производства работ согласовать конструктивные и цветовые решения с Заказчиком.

Работы должны выполняться в соответствии с настоящим Техническим заданием, а также обязательными нормами и правилами в области строительства Российской Федерации, с утвержденным перечнем национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

Работы должны быть выполнены в установленные сроки и с соблюдением технологии строительного производства.

Вопросы, связанные с вывозом оборудования и материалов, решаются Подрядчиком самостоятельно в установленном порядке с уведомлением Заказчика.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Требования к качеству Работ

Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-Ф3
«О почтовой связи»;

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

ГОСТ Р 52749-2007 «Национальный стандарт Российской Федерации. Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия»;

ГОСТ 30971-2012 «Межгосударственный стандарт. Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия»;

ГОСТ 31173-2016 «Межгосударственный стандарт. Блоки дверные стальные. Технические условия»;

"ГОСТ Р 55017-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Пульты централизованного наблюдения для использования в системах противокриминальной защиты. Требования к информации";

СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным решениям»;

СП 45.13330.2017 «Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;

СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»;

СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;

СП 71.13330.2017 «Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

ПУЭ «Правила устройства электроустановок» (актуальное издание разделов и глав на 2017 год).

- Условия выполнения работ

6.2.1. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в электронном виде фотографии объекта в количестве не менее 15 штук с фотофиксацией внутренних помещений объекта и наружных элементов здания (кровля)  на электронный адрес: Bikmurzina.G@russianpost.ru.

Подрядчик обязан один раз в 5 (пять) календарных дней предоставлять Заказчику в электронном виде фотоотчет о выполненных работах в количестве не менее 15 шт.  на виды работ указанные в локально-сметном расчете (в обязательном порядке с приложенной рулеткой), в том числе подтверждающие выполнение скрытых работ, а также текстовый отчет в формате Word. После окончания выполнения работ Подрядчик обязан в течение 2 (двух) календарных дней предоставить Заказчику в электронном виде фотографии производимых работ на объекте в количестве не менее 15 штук на электронный адрес: Bikmurzina.G@russianpost.ru. На фотографиях должны быть отражены все позиции, подвергшиеся ремонту согласно смете (дефектной ведомости), минимум с трех разных ракурсов

6.2.2. Работы должны выполняться в рабочее время с 08:00 часов  
до 17:00 часов в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.

6.2.3. Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.

Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.

6.2.4. Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров.

Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).

6.2.5. Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающие высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.

6.2.6. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность Объекта (в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229 (ред. от 09.06.2016)).

6.2.7. Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.

В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.

6.2.8. Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.

6.2.9. Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации.  Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления

Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами.

По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.

6.2.10. Подрядчик согласовывает порядок выполнения Работ с Заказчиком на всех этапах выполнения Работ в соответствии с Приложением № 2 к ТЗ.

- Требования к безопасности

- При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил:

-	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-	Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);

-	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

-	ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

-  	Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 № 883н.

- Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.

Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток.

Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений.

- Требования к конфиденциальности

Требования установлены в проекте договора.

- Требования к сдаче-приемке работ

При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика следующие отчетные документы:

- акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2;

- справки о стоимости работ и затрат по унифицированной форме КС-3;

- документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества; сертификатов пожарной безопасности; санитарно-эпидемиологические заключения);

-	техническая документация на монтируемое при выполнении Работ оборудование (инструкцию, гарантийный талон, паспорт, спецификацию);

-	акты освидетельствования Работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других Работ (Акты на скрытые Работы);

-	акты освидетельствования строительных конструкций, устранение выявленных в процессе проведения Строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения;

-	акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;

-	исполнительные геодезические схемы. На схемах должны наноситься проектные и фактические размеры элементов конструкций и частей зданий, сооружений или отклонения от них;

-	акты испытания и опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения;

-	результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных Работ, проведенных в процессе строительного контроля;

-	документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий);

- Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3;

-	иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

- Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)

Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии с п. 6.5 настоящего ТЗ на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах в срок не более 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ (этапа выполнения Работ). Техническая документация на используемые материалы и монтируемое оборудование представляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре.

7.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок на выполненные Работы должен составлять не менее 36 (Тридцати шести) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат

Гарантийный срок на материалы и оборудование должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.

Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

8.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

9.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ведомость объемов работ | 9 |

Приложение № 1 к ТЗ

Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование видов Работ | Объем Работ | Единица измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 453021, Республика Башкортостан, Белебеевский р-н, д. Малиновка, ул. Школьная, д 1 |  |  |  |
|  | Раздел 1. Козырек |  |  |  |
| 1 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт | 0,04 |  |
| 2 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 0,133 |  |
| 3 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной | 100 м2 | 0,0585 |  |
| 4 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской цинконаполненной полиуретановой | 100 м2 | 0,0585 |  |
| 5 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали | 100 м2 | 0,0585 |  |
| 6 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 | 0,0585 |  |
| 7 | Подшивка потолков: сталью кровельной неоцинкованной по дереву | 100 м2 | 0,0579 |  |
|  | Раздел 2. Площадка , пандус для ММГН |  |  |  |
| 8 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт | 0,12 |  |
| 9 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | т | 0,286 |  |
| 10 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной | 100 м2 | 0,51572 |  |
| 11 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской цинконаполненной полиуретановой | 100 м2 | 0,51572 |  |
| 12 | Устройство металлических ограждений: без поручней | 100 м | 0,1 |  |
| 13 | Укладка наземных тактильных плит на слой сухой цементно-песчаной смеси с применением погрузчика, плита размером: 300х300х80 мм | 10 шт | 1,2 |  |
| 14 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м2 | 0,0054 |  |
| 15 | Монтаж звонка | шт | 1 |  |
| 2 | 452800, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Янаульский муниципальный район, городское поселение город Янаул, Янаул город, Худайбердина улица, здание 5, помещение 3 |  |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,17997 |  |
| 2 | Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных | 100 м2 | 0,17997 |  |
| 3 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 1,795 |  |
| 4 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км | т | 1,795 |  |
|  | Монтажные работы |  |  |  |
|  | Ремонт горизонтальной и вертикальной поверхности ступеней |  |  |  |
| 5 | Ремонт бетонных поверхностей полимерцементными смесями толщиной слоя 30 мм по сетке с устройством каркаса: горизонтальных сверху | м2 | 1,98 |  |
| 6 | Ремонт бетонных поверхностей полимерцементными смесями толщиной слоя 30 мм по сетке с устройством каркаса: вертикальных | м2 | 1,584 |  |
|  | Устройство покрытия из бетонной плитки поверхности площадки и ступеней |  |  |  |
| 7 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,17997 |  |
| 8 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 | 0,17997 |  |
| 9 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных | 100 м2 | 0,17997 |  |
| 10 | Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм | 100 м2 | 0,01584 |  |
|  | Устройство перильного ограждения |  |  |  |
| 11 | Устройство металлических ограждений: без поручней | 100 м | 0,057 5,7/100 |  |
| 3 | 452459, Республика Башкортостан, р-н. Бирский, г. Бирск, ул. Чеверева, д. 143а |  |  |  |
|  | Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали | 100 м2 | 0,22 |  |
| 2 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 0,094 |  |
| 3 | Демонтаж металлоконструкций покрытий | т | 0,171 |  |
|  | Монтажные работы |  |  |  |
| 4 | Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт | 0,04 |  |
| 5 | Монтаж легких металлоконструкций из профильных труб павильонов при укрупнительной сборке элементов на болтовых соединениях *Монтаж конструкций навеса | т | 0,42628 |  |
| 6 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной | 100 м2 | 0,22 |  |
| 7 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой | 100 м2 | 0,22 |  |
| 8 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 | 0,22 |  |
| 9 | Устройство примыканий к стенам каменным из листовой стали | 100 м | 0,06 |  |
| 10 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов *примыканий | 100 м | 0,06 |  |
|  | Восстановление бетонной отмостки площадки |  |  |  |
| 11 | Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см | 100 м2 | 0,05 |  |
|  | Устройство водосток |  |  |  |
| 12 | Устройство желобов: подвесных | 100 м | 0,08 |  |
| 4 | 453405, Республика Башкортостан, Давлекановский р-н, г. Давлеканово, ул. Молодежная, д. 8, корп. 2 |  |  |  |
|  | Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит | 100 м2 | 0,05 |  |
| 2 | Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных | 100 м2 | 0,05 |  |
| 3 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-01 | 100 м2 | 0,05 |  |
|  | Организация вывоза мусора |  |  |  |
| 4 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 0,815 |  |
| 5 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км | 1т груза | 0,815 |  |
|  | Раздел 2. Строительно-монтажные работы |  |  |  |
|  | Входная зона |  |  |  |
| 6 | Ремонт ступеней: бетонных с обрамлением угловой сталью | 100 шт | 0,06 |  |
| 7 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 50 мм | 100 м2 | 0,05 |  |
| 8 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных | 100 м2 | 0,05 |  |
| 9 | Установка металлических решеток приямков | т | 0,02 |  |
| 10 | Укладка наземных тактильных плит на слой сухой цементно-песчаной смеси с применением погрузчика, плита размером: 300х300х80 мм | 10 шт | 0,9 |  |
| 11 | Очистка поверхности щетками *металлических ограждений | м2 | 0,628 |  |
| 12 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза | 100 м2 | 0,0157 |  |
|  | Ремонт торцов крыльца |  |  |  |
| 13 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,035 |  |
| 14 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли | 100 м2 | 0,035 |  |
| 15 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 | 0,035 |  |
| 5 | 452320, Республика Башкортостан, р-н Дюртюлинский, г. Дюртюли, ул. Василия Горшкова, д. 25 |  |  |  |
|  | Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит | 100 м2 | 0,1 |  |
| 2 | Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 50 мм: бетонных | 100 м2 | 0,1 |  |
|  | Организация вывоза мусора |  |  |  |
| 3 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 1,63 |  |
| 4 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км | 1т груза | 1,63 |  |
|  | Раздел 2. Строительно-монтажные работы |  |  |  |
|  | Входная зона |  |  |  |
| 5 | Ремонт ступеней: бетонных с обрамлением угловой сталью | 100 шт | 0,03 |  |
| 6 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 50 мм | 100 м2 | 0,1 |  |
| 7 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных | 100 м2 | 0,1 |  |
| 8 | Установка металлических решеток приямков | т | 0,02 |  |
| 9 | Укладка наземных тактильных плит на слой сухой цементно-песчаной смеси с применением погрузчика, плита размером: 300х300х80 мм | 10 шт | 0,9 9/10 |  |
| 10 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0,02 |  |
| 11 | Устройство металлических ограждений: без поручней | 100 м | 0,025 |  |
|  | Ремонт торцов крыльца |  |  |  |
| 12 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2 | 100 м2 | 0,01 |  |
| 13 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0,015 |  |
| 14 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли | 100 м2 | 0,09 |  |
| 15 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 | 0,09 |  |
| 6 | 450017, Республика Башкортостан, г Уфа, р-н Ленинский, ул Ирендык, д 4 |  |  |  |
|  | Раздел 1. Крыльцо |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит | 100 м2 | 0,042 |  |
| 2 | Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных | 100 м2 | 0,042 |  |
| 3 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-01 | 100 м2 | 0,042 |  |
| 4 | Разборка: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм | 100 м2 | 0,072 |  |
| 5 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 | м3 | 1,62 |  |
|  | Строительный мусор |  |  |  |
| 6 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 4,5402 |  |
| 7 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км | 1т груза | 4,5402 |  |
|  | Ремонт входной площадки и ступеней лестничного марша |  |  |  |
| 8 | Устройство: железобетонных ступеней | м3 | 1,62 |  |
| 9 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,114 |  |
| 10 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 | 0,114 |  |
| 11 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных | 100 м2 | 0,072 |  |
| 12 | Устройство покрытий из плит керамогранитных | 100 м2 | 0,042 |  |
|  | Ремонт металлической поверхности пандуса |  |  |  |
| 13 | Очистка поверхности щетками | м2 | 38,7 |  |
| 14 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной | 100 м2 | 0,387 |  |
| 15 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской цинконаполненной полиуретановой | 100 м2 | 0,387 |  |
|  | Устройство водостока |  |  |  |
| 16 | Устройство желобов: подвесных | 100 м | 0,12 |  |
| 17 | Устройство желобов: настенных /Монтаж трубы водосточной | 100 м | 0,04 |  |
| 7 | 452410, Республика Башкортостан, р-н Иглинский, с Иглино, ул Свердлова, д 9 |  |  |  |
|  | Раздел 1. Крыльцо |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит | 100 м2 | 0,597065 |  |
| 2 | Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных | 100 м2 | 0,518315 |  |
| 3 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-01 | 100 м2 | 0,518315 |  |
|  | Строительный мусор |  |  |  |
| 4 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1т груза | 6,411 |  |
| 5 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км | 1т груза | 6,411 |  |
|  | Ремонт входной площадки и ступеней лестничного марша |  |  |  |
| 6 | Ремонт бетонных и железобетонных конструкций безусадочными, быстротвердеющими сухими составами наливного типа вручную с устройством мелкощитовой опалубки: конструкций площадью поверхности не более 1 м2 | м3 | 0,45 |  |
| 7 | Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением полимерной добавки при толщине намета до 10 мм | 100 м2 | 0,2181603 |  |
| 8 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,518315 |  |
| 9 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 | 0,518315 |  |
| 10 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных | 100 м2 | 0,597065 |  |
|  | Раздел 2. |  |  |  |
|  | Очистка и покраска лестничного ограждения |  |  |  |
| 11 | Очистка поверхности щетками | м2 | 1,32 |  |
| 12 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной | 100 м2 | 0,0132 |  |
| 13 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской цинконаполненной полиуретановой | 100 м2 | 0,0132 |  |
| 8 | 452440, Республика Башкортостан, Нуримановский р-н, на Красная Горка, ул Советская, д 53 |  |  |  |
|  | Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов: из плит | 100 м2 | 0,0304 |  |
| 2 | Разборка горизонтальных поверхностей железобетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150 | м3 | 0,304 |  |
| 3 | Устройство: железобетонных ступеней | м3 | 0,65 |  |
| 4 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,0304 |  |
| 5 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 | 100 м2 | 0,0304 |  |
| 7 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных | 100 м2 | 0,0304 |  |
| 9 | Облицовка ступеней *вертикальной части | 100 м2 | 0,0057 |  |
| 9 | 450700, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский р-н, ул. Ленина, д. 28 |  |  |  |
|  | Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий: из плит | 100 м2 | 0,0459 |  |
| 2 | Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных | 100 м2 | 0,0459 |  |
| 3 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-01 | 100 м2 | 0,0459 |  |
| 4 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 0,527 |  |
| 5 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км | 1т груза | 0,527 |  |
|  | Монтажные работы |  |  |  |
| 6 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,0459 |  |
| 7 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 | 100 м2 | 0,0459 |  |
| 8 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных | 100 м2 | 0,0306 |  |
| 9 | Устройство покрытий из плит керамогранитных | 100 м2 | 0,0153 |  |
|  | Устройство водостока |  |  |  |
| 11 | Устройство желобов: подвесных | 100 м | 0,15 |  |
| 12 | Устройство желобов: настенных /Монтаж трубы водосточной | 100 м | 0,04 |  |
|  | Раздел 2. Установка на существующие двери замки и доводчики |  |  |  |
| 13 | Смена дверных приборов: замки врезные | 100 шт | 0,03 |  |
| 14 | Установка: дверного доводчика | 100 шт | 0,03 |  |