ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по текущему ремонту кровельных покрытий на объектах УФПС Республики Башкортостан

г. Уфа, 2026г.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, термин | Расшифровка сокращения, толкование термина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 2. | УФПС | Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
| 3. | Подрядчик | Любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, за исключением физического лица, являющегося иностранным агентом в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года «255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которое осуществляет выполнение работ по договору. |
| 4. | ОПС, Объект | Отделение почтовой связи |
| 5. | Работы | Ремонт кровли |
| 6. | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 7. | СНиП | Санитарные нормы и правила |
| 8. | КС-2 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ |
| 9. | КС-3 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат |
| 10. | ТЗ | Техническое задание |
| 11. | Стороны | Заказчик и Подрядчик |
| 12. | ПЭУ | Правила устройства электроустановок |
| 13. | СП | Свод правил |

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по текущему ремонту кровельных покрытий на объектах УФПС Республики Башкортостан

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).

Работы выполняются с целью обеспечения эффективной эксплуатации Объектов в соответствии с его назначением, улучшения условий работы персонала ОПС, выполнения санитарно-гигиенических требований к помещениям.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1 Начало выполнения Работ: не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты подписания договора.

Окончание выполнения Работ: не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты начала выполнения Работ

4.2  Место выполнения Работ:

| 1 | 452687, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Парковая, д. 25 |
| --- | --- |
| 2 | 452131, Республика Башкортостан, р-н Альшеевский, с Никифарово, ул. Дружбы, д. 78 |

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

5.1 Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании дефектной ведомости по результатам обследования Объекта, подлежащего ремонту, и отражены в Ведомости объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).

Функциональные характеристики выполняемых работ:

| № п/п | Наименование работ | Характеристики работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кровля | Работы по ремонту кровли включают в себя: разборка покрытий кровель, мелких покрытий: из листовой стали; разборка деревянных элементов (обрешетка, стропила; устройство стропильных конструкций и их обработка; монтаж кровли из профилированного листа; устройство фартуков к слуховым окнам из листовой стали; устройство обделок примыкания к дымовой трубе. |

5.2 Перечень и характеристики материалов:

| Наименование материала | Описание материала |
| --- | --- |
| Стропила | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I |
| Профилированный лист | Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,8 |
| Шурупы-саморезы | Кровельные окрашенные, 4,8х50 мм |
| Желоб | металлический для водосточных систем, окрашенный, ширина желоба 120 мм, высота желоба 86 мм, длина желоба 3000 мм |
| Труба | прямоугольная металлическая для водосточных систем, окрашенная, размеры трубы 102х76 мм, длина трубы 2000 мм |
| Колено трубы | 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм |
| Воронка выпускная | Металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125/100 мм |

Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, сертификаты пожарной безопасности и другие документы, удостоверяющие их качество, которые предоставляются в соответствии с требованиями закона об обязательности их наличия и их относимости к конкретному виду Товара.

Все материалы и оборудование в составе локального сметного расчета, содержащие торговые наименования, использованы заказчиком для определения начальной (максимальной) цены договора.

Любое упоминание на товарные знаки материалов в локальном сметном расчёте подразумевает возможность их замены участником закупки на эквивалентные.

5.3. Применяемые материалы должны соответствовать ГОСТ:

| Перечень ГОСТ для основных материалов, предлагаемых к использованию при выполнении работ |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров | ГОСТ |
| Состав огнезащитный | ГОСТ Р 53292-2009 |
| Профилированный лист | ГОСТ 24045-2016 |
| Шурупы-саморезы | # ГОСТ 10510-2013 |

Все поставляемые на объект материалы, оборудование и инвентарь должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие предусмотренные строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности.

Применяемые материалы и оборудование должны иметь сертификат пожарной безопасности и сопровождаться документом о качестве.

5.4. Перечень оборудования, информации, документов, необходимых для выполнения работ.

Перечень оборудования, необходимого для выполнения работ, Подрядчик определяет самостоятельно.

При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться документами, указанными в п.п. 6.1, 6.3 ТЗ.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Требования к качеству Работ

# Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

# – Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

# – Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи»;

# – Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

# – ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

# – СП 70.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

# – СП 17.13330.2017 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76»;

# – СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85;

# – СП 71.13330.2017 «Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

# – СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);

# – СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

# – СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

# – СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

- Условия выполнения работ

6.2.1. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в электронном виде фотографии объекта в количестве не менее 15 штук с фотофиксацией внутренних помещений объекта и наружных элементов здания (кровля)  на электронный адрес: Bikmurzina.G@russianpost.ru.

Подрядчик обязан один раз в 5 (пять) календарных дней предоставлять Заказчику в электронном виде фотоотчет о выполненных работах в количестве не менее 15 шт.  на виды работ указанные в локально-сметном расчете (в обязательном порядке с приложенной рулеткой), в том числе подтверждающие выполнение скрытых работ, а также текстовый отчет в формате Word. После окончания выполнения работ Подрядчик обязан в течение 2 (двух) календарных дней предоставить Заказчику в электронном виде фотографии производимых работ на объекте в количестве не менее 15 штук на электронный адрес: Bikmurzina.G@russianpost.ru. На фотографиях должны быть отражены все позиции, подвергшиеся ремонту согласно смете (дефектной ведомости), минимум с трех разных ракурсов

6.2.2. Работы должны выполняться в рабочее время с 08:00 часов  
до 17:00 часов в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.

6.2.3. Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте

только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности.
	Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.

Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.

6.2.4. Для выполнения Работ Подрядчик вправе привлекать третьих лиц (субподрядные организации). В этом случае Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами. Генеральный подрядчик (он же Подрядчик) обязан письменно информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядными организациями по мере заключения таких договоров.

Подрядчик обязан выполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения субподрядными организациями иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации. До начала выполнения Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению Работ на Объекте, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии).

6.2.5. Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающие высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.

6.2.6. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность Объекта (в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229.

6.2.7. Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.

В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.

6.2.8. Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.

6.2.9. Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации.  Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления

Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами.

По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.

6.2.10. Подрядчик согласовывает порядок выполнения Работ с Заказчиком на всех этапах выполнения Работ в соответствии с Приложением № 2 к ТЗ.

- Требования к безопасности

- При организации и проведении Работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил:

-	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

-	Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

-	СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

-	СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

-	ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

-  	Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 № 883н.

- Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.

Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток.

Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений.

- Требования к конфиденциальности

Требования установлены в проекте договора.

- Требования к сдаче-приемке работ

При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика следующие отчетные документы:

- акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2;

- справки о стоимости работ и затрат по унифицированной форме КС-3;

- документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества; сертификатов пожарной безопасности; санитарно-эпидемиологические заключения);

-	техническая документация на монтируемое при выполнении Работ оборудование (инструкцию, гарантийный талон, паспорт, спецификацию);

-	акты освидетельствования Работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других Работ (Акты на скрытые Работы);

-	акты освидетельствования строительных конструкций, устранение выявленных в процессе проведения Строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения;

-	акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;

-	исполнительные геодезические схемы. На схемах должны наноситься проектные и фактические размеры элементов конструкций и частей зданий, сооружений или отклонения от них;

-	акты испытания и опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения;

-	результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных Работ, проведенных в процессе строительного контроля;

-	документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий);

- Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3;

-	иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

- Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)

Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии с п. 6.5 настоящего ТЗ на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах в срок не более 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ (этапа выполнения Работ). Техническая документация на используемые материалы и монтируемое оборудование представляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре.

7.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок на выполненные Работы должен составлять не менее 36 (Тридцати шести) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат

Гарантийный срок на материалы и оборудование должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.

Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

8.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

9.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ведомость объемов работ | 10 |

Приложение № 1 к ТЗ

Выполнение работ по текущему ремонту кровельных покрытий на объектах УФПС Республики Башкортостан

| № п/п | Наименование видов Работ | Объем Работ | Единица измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 452687, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Парковая, д. 25 |  |  |  |
|  | Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали | 100 м2 | 0,8 |  |
| 2 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 | 0,8 |  |
| 3 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок | 100 м2 | 0,8 |  |
| 4 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 0,13 |  |
|  | Организация вывоза мусора |  |  |  |
| 5 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | т | 3 |  |
| 6 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км | т | 3 |  |
|  | Раздел 2. Монтаж кровельного покрытия |  |  |  |
| 7 | Установка стропил | м3 | 1,2 |  |
| 8 | Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм разреженного | 100 м2 | 0,8 |  |
| 9 | Антисептирование пастами: перекрытий прогонов, балок, накатов | 100 м2 | 1,378 |  |
| 10 | Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции | 100 м2 | 0,8 |  |
| 11 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 | 0,8 |  |
| 12 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0,12 |  |
| 13 | Устройство примыканий к стенам каменным из листовой стали | 100 м | 0,07 7/100 |  |
| 14 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов | 100 м | 0,22 |  |
| 15 | Устройство желобов: подвесных | 100 м | 0,13 |  |
| 16 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб | м | 10 |  |
| 17 | Устройство металлической водосточной системы: колен | шт | 4 |  |
| 18 | Устройство металлической водосточной системы: воронок | шт | 2 |  |
| II | 452131, Республика Башкортостан, р-н Альшеевский, с Никифарово, ул. Дружбы, д. 78 |  |  |  |
|  | Раздел 1. |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали | 100 м2 | 1,84 |  |
| 2 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 0,275 |  |
| 3 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей | 100 м | 0,275 |  |
| 4 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: сложной | 100 м2 | 1,84 |  |
| 5 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0,275 |  |
| 6 | Устройство фартуков к слуховым окнам из листовой стали | 10 шт | 0,1 |  |
| 7 | Устройство обделок крепления радио- и телеантенн из листовой стали *примыкания к дымовой трубе | 10 шт | 0,1 |  |