Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 23.63.10.000 Поставка бетона для нужд ОП «УКС-Запад» Кубанского филиала

- СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Общие сведения | 3 |
| --- | --- |
| 1.1. Наименование закупаемой продукции | 3 |
| 1.2. Цель использования закупаемой продукции | 3 |
| 2. Требования к продукции | 3 |
| 2.1.1 Перечень и объем закупаемой продукции | 3 |
| Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции | 3 |
| 2.1.2 Требования к срокам поставки продукции | 3 |
| Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции | 3 |
| 2.2 Требование к качеству продукции | 3 |
| Таблица 3. Требования к продукции | 3 |

# Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

ОКПД 2: 23.63.10.000 Поставка бетона для нужд ОП «УКС-Запад» Кубанского филиала (далее продукция).

  - Цель использования закупаемой продукции.

Исполнение обязательств по Договору подряда № ИП25/0200/2/ИД/СБ от 20.10.2025 «Выполнение работ по модернизации комплексной системы безопасности Филиала АО «Инфраструктурные Проекты» - «Старобешевская ТЭС» заключенного между АО «Инфраструктурные Проекты» и АО «Гидроремонт- ВКК».

- Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам поставки.

    - Перечень и объем закупаемой продукции.

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции.

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Бетон B15 F100 W8 | м3 | 90 |

    - Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции/лота | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОКПД 2: 23.63.10.000 Поставка бетона для нужд ОП «УКС-Запад» Кубанского филиала (Таблица 1.1 Перечень объемов закупаемой продукции) | с даты подписания договора | По заявкам в течение 90 календарных дней, с даты подписания договора |

#### Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к продукции

Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 «Перечень объемов закупаемой продукции»

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  | Участник должен представить в заявке согласие поставить продукцию, полностью соответствующую настоящим техническим требованиям |  |
| 1.1 | Бетон |  |  |  |
| 1.1.1 | Класс | B15 |  |  |
| 1.1.2 | Марка | М200 |  |  |
| 1.1.3 | Морозостойкость | F100 |  |  |
| 1.1.4 | Водонепроницаемость | W8 |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |
| - 2.1 | Гарантия, | - На Продукцию устанавливается гарантийный срок, 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД). |  |  |
| - 2.2 | Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |
| - 3.1 | Паспорт качества | 2 экземпляра |  |  |
| - 3.2 | Сертификат соответствия (декларация соответствия) | 2 экземпляра |  |  |
| - 3.3 | Сертификат страны происхождения | 2 экземпляра |  |  |
| - 3.4 | Упаковочный лист | 1 шт. |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |  |  |
| - 4.1 | Место поставки | На объект Покупателя по адресу: Донецкая Народная Республике, п.г.т. Новый свет, ул. Станционная, 3. в рабочие дни: с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00 (по местному времени). По предварительному уведомлению по телефону или электронной почте, не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |
| - 4.2 | Условия поставки | за счет средств Поставщика |  |  |
| - 4.3 | Бетонные смеси доставляют потребителю транспортом специализированных видов, предназначенных для перевозки бетонных смесей. По согласованию производителя с потребителем допускается транспортировать жесткие бетонные смеси автосамосвалами. Максимальная продолжительность транспортирования бетонной смеси не должна быть более времени сохраняемости ее свойств, указанных в договоре на поставку. Применяемые способы транспортирования бетонных смесей должны исключать возможность попадания в них атмосферных осадков, нарушения однородности, потери цементного раствора. Потребитель должен согласовать с производителем товарной бетонной смеси дату, время и ритм поставки бетонной смеси, а в случае необходимости информировать производителя о способе транспортирования бетонной смеси в пределах стройплощадки и об ограничениях, предъявляемых к транспортным средствам, например, к их типу, размерам, массе, габаритам и др. В процессе транспортирования введение в бетонную смесь дополнительного количества компонентов (цемента, заполнителей, воды и добавок) не допускается. При использовании в качестве транспортного средства автобетоносмесителей на строительной площадке для восстановления удобоукладываемости (повышения подвижности с целью приведения к нормируемому значению) или в случае, если данная операция предусмотрена в технологическом регламенте, согласованном с потребителем, допускается введение в бетонную смесь раствора пластифицирующей добавки согласно ГОСТу 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические требования» |  |  |  |
| - 4.4 | Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта |  |  |  |
| - 4.5 | Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении |  |  |  |

3. Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

3.1.В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение.

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию в состав заявки не включаются.