# Техническое задание

на выполнение работ по изготовлению и комплектованию полиграфической продукции

1.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик, Общество | АО «Почта России» |
|  | Филиал Заказчика | Управление федеральной почтовой связи |
|  | Работы | Комплексное выполнение работ по изготовлению и комплектованию полиграфической продукции, включая ее доставку |
|  | Подрядчик | организация независимо от ее формы собственности, либо индивидуальный предприниматель, либо физическое лицо, выполняющие работы по изготовлению и комплектованию полиграфической продукции в соответствии с условиями настоящего технического задания |
|  | База персональных данных (далее База данных) | база переменных данных для нанесения на продукцию струйным или лазерным способом (на усмотрение Подрядчика), направляемая Заказчиком Подрядчику. |
|  | Вложение | лист бумаги, вкладываемый в конверт. Требования к вложениям приведены в Таблице 1 Раздела 5 Технического задания. |
|  | Клапан | часть конверта, которая при сгибании закрывает его. |
|  | Конверт | плоская прямоугольная оболочка из бумаги, закрываемая липким клапаном, расположенным вдоль одной из ее сторон. |
|  | Лицевая сторона конверта | наружная сторона конверта, не имеющая клапанов. |
|  | Оборотная сторона конверта | наружная сторона конверта, противоположная лицевой стороне. |
|  | Окно | вырез прямоугольной формы в лицевой стороне конверта для визуального прочтения через него адреса получателя. |
|  | Переменные данные | надписи и изображения, наносимые на поверхность продукции в соответствии с Базой данных. |
|  | Полиграфическая продукция (далее Продукция) | продукция, изготавливаемая Подрядчиком на основании Заявок Заказчика и соответствующая основным характеристикам, указанным в Таблице 1 Раздела 5 Технического задания. |
|  | Препринт | полиграфическая информация, наносимая на поверхность полиграфической продукции офсетным способом в соответствии с макетом Заказчика. |
|  | Селф-мейлер | бесконвертное отправление, которое представляет собой лист бумаги, являющийся одновременно и носителем информации, и оболочкой отправления (конвертом). |
|  | Цветопроба | отпечатанный образец Продукции. |
|  | Отчетный период | Календарный месяц |
|  | SLA | Предельный срок изготовления и доставки готовой продукции |

2. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по изготовлению и комплектованию полиграфической продукции.

3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

В рамках выполнения работ по изготовлению и комплектованию полиграфической продукции Подрядчиком осуществляется комплекс работ по предпечатной и постпечатной подготовке почтовой корреспонденции, указанных в п. 3.1. настоящего Технического задания, включая доставку до адреса, указанного в заявке, согласно Приложению №4 к настоящему Техническому заданию.

В стоимость Работ входит обработка данных, разработка макетов в соответствии с требованиями заказчика, печать и упаковка, все используемые для этого материалы, включая бумагу, конверты, бланки с полиграфией, краска для печати, а также все сопутствующие затраты. Стоимость доставки определяется отдельно согласно условиям договора.

В рамках выполнения Работ Подрядчик обеспечивает:

- согласование бланков заказа;

- контроль исполнения бланков заказа в соответствии с требованиями SLA;

- организация взаимодействия субподрядных организаций (в случае привлечение таковых);

- организация встреч и рабочих совещаний с представителями заказчика и субподрядных организаций (в случае привлечение таковых);

- обеспечение консультационной поддержки заказчика по вопросам печати;

- формирования итоговой отчетности по исполнению бланков заказа.

3.1. Перечень работ по предпечатной и постпечатной подготовке почтовой корреспонденции

Таблица №1.

Лот №1: Бесконвертные почтовые отправления

| № п/п | Наименование работы | Красочность цифровой печати | Красочность бланка/конверта | Формат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+0 | 0+0 | А5 |
| 2 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+0 | 0+0 | А4 |
| 3 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+0 | 0+0 | 247*152,4 |
| 4 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+0 | 0+0 | 247*203,2 |
| 5 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+0 | 0+0 | 330х203,2 |
| 6 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+0 | 0+0 | 430*203,2 |
| 7 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+0 | 0+0 | 450*203,2 |
| 8 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+0 | 0+0 | 480*203,2 |
| 9 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+0 | 1+0 | А5 |
| 10 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+0 | 1+0 | А4 |
| 11 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+0 | 1+0 | 247*152,4 |
| 12 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+0 | 1+0 | 247*203,2 |
| 13 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+0 | 1+0 | 330х203,2 |
| 14 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+0 | 1+0 | 430*203,2 |
| 15 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+0 | 1+0 | 450*203,2 |
| 16 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+0 | 1+0 | 480*203,2 |
| 17 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+0 | 1+1 | А5 |
| 18 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+0 | 1+1 | А4 |
| 19 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+0 | 1+1 | 247*152,4 |
| 20 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+0 | 1+1 | 247*203,2 |
| 21 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+0 | 1+1 | 330х203,2 |
| 22 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+0 | 1+1 | 430*203,2 |
| 23 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+0 | 1+1 | 450*203,2 |
| 24 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+0 | 1+1 | 480*203,2 |
| 25 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+0 | 4+0 | А5 |
| 26 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+0 | 4+0 | А4 |
| 27 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+0 | 4+0 | 247*152,4 |
| 28 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+0 | 4+0 | 247*203,2 |
| 29 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+0 | 4+0 | 330х203,2 |
| 30 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+0 | 4+0 | 430*203,2 |
| 31 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+0 | 4+0 | 450*203,2 |
| 32 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+0 | 4+0 | 480*203,2 |
| 33 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+0 | 4+1 | А5 |
| 34 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+0 | 4+1 | А4 |
| 35 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+0 | 4+1 | 247*152,4 |
| 36 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+0 | 4+1 | 247*203,2 |
| 37 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+0 | 4+1 | 330х203,2 |
| 38 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+0 | 4+1 | 430*203,2 |
| 39 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+0 | 4+1 | 450*203,2 |
| 40 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+0 | 4+1 | 480*203,2 |
| 41 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+0 | 4+4 | А5 |
| 42 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+0 | 4+4 | А4 |
| 43 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+0 | 4+4 | 247*152,4 |
| 44 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+0 | 4+4 | 247*203,2 |
| 45 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+0 | 4+4 | 330х203,2 |
| 46 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+0 | 4+4 | 430*203,2 |
| 47 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+0 | 4+4 | 450*203,2 |
| 48 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+0 | 4+4 | 480*203,2 |
| 49 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 0+0 | А5 |
| 50 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 0+0 | А4 |
| 51 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 0+0 | 247*152,4 |
| 52 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 0+0 | 247*203,2 |
| 53 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 0+0 | 330х203,2 |
| 54 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 0+0 | 430*203,2 |
| 55 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 0+0 | 450*203,2 |
| 56 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 0+0 | 480*203,2 |
| 57 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 1+0 | А5 |
| 58 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 1+0 | А4 |
| 59 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 1+0 | 247*152,4 |
| 60 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 1+0 | 247*203,2 |
| 61 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 1+0 | 330х203,2 |
| 62 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 1+0 | 430*203,2 |
| 63 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 1+0 | 450*203,2 |
| 64 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 1+0 | 480*203,2 |
| 65 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 1+1 | А5 |
| 66 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 1+1 | А4 |
| 67 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 1+1 | 247*152,4 |
| 68 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 1+1 | 247*203,2 |
| 69 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 1+1 | 330х203,2 |
| 70 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 1+1 | 430*203,2 |
| 71 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 1+1 | 450*203,2 |
| 72 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 1+1 | 480*203,2 |
| 73 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 4+0 | А5 |
| 74 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 4+0 | А4 |
| 75 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 4+0 | 247*152,4 |
| 76 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 4+0 | 247*203,2 |
| 77 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 4+0 | 330х203,2 |
| 78 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 4+0 | 430*203,2 |
| 79 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 4+0 | 450*203,2 |
| 80 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 4+0 | 480*203,2 |
| 81 | Печать персонализации/транспромо на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 4+0 | А5 |
| 82 | Печать персонализации/транспромо на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 4+0 | А4 |
| 83 | Печать персонализации/транспромо на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 4+0 | 247*152,4 |
| 84 | Печать персонализации/транспромо на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 4+0 | 247*203,2 |
| 85 | Печать персонализации/транспромо на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 4+0 | 330х203,2 |
| 86 | Печать персонализации/транспромо на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 4+0 | 430*203,2 |
| 87 | Печать персонализации/транспромо на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 4+0 | 450*203,2 |
| 88 | Печать персонализации/транспромо на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 4+0 | 480*203,2 |
| 89 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 4+1 | А5 |
| 90 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 4+1 | А4 |
| 91 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 4+1 | 247*152,4 |
| 92 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 4+1 | 247*203,2 |
| 93 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 4+1 | 330х203,2 |
| 94 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 4+1 | 430*203,2 |
| 95 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 4+1 | 450*203,2 |
| 96 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 4+1 | 480*203,2 |
| 97 | Печать персонализации/транспромо на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 4+1 | А5 |
| 98 | Печать персонализации/транспромо на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 4+1 | А4 |
| 99 | Печать персонализации/транспромо на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 4+1 | 247*152,4 |
| 100 | Печать персонализации/транспромо на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 4+1 | 247*203,2 |
| 101 | Печать персонализации/транспромо на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 4+1 | 330х203,2 |
| 102 | Печать персонализации/транспромо на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 4+1 | 430*203,2 |
| 103 | Печать персонализации/транспромо на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 4+1 | 450*203,2 |
| 104 | Печать персонализации/транспромо на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 4+1 | 480*203,2 |
| 105 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 4+4 | А5 |
| 106 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 4+4 | А5 |
| 107 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 4+4 | А4 |
| 108 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 4+4 | А4 |
| 109 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 4+4 | 247*152,4 |
| 110 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 4+4 | 247*152,4 |
| 111 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 4+4 | 247*203,2 |
| 112 | Печать персонализации на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 4+4 | 247*203,2 |
| 113 | Печать персонализации/транспромо на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 4+4 | 330х203,2 |
| 114 | Печать персонализации/транспромо на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 4+4 | 330х203,2 |
| 115 | Печать персонализации/транспромо на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 4+4 | 430*203,2 |
| 116 | Печать персонализации/транспромо на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 4+4 | 430*203,2 |
| 117 | Печать персонализации/транспромо на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 4+4 | 450*203,2 |
| 118 | Печать персонализации/транспромо на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 4+4 | 450*203,2 |
| 119 | Печать персонализации/транспромо на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 4+4 | 480*203,2 |
| 120 | Печать персонализации/транспромо на бумаге 80 г (+/- 2,5 г) | 1+1 | 4+4 | 480*203,2 |
| 121 | Формирование бесконвертного отправления | - | - | А5 |
| 122 | Формирование бесконвертного отправления |  |  | А4 |
| 123 | Формирование бесконвертного отправления | - | - | 247*152,4 |
| 124 | Формирование бесконвертного отправления | - | - | 247*203,2 |
| 125 | Формирование бесконвертного отправления | - | - | 330х203,2 |
| 126 | Формирование бесконвертного отправления | - | - | 430*203,2 |
| 127 | Формирование бесконвертного отправления | - | - | 450*203,2 |
| 128 | Формирование бесконвертного отправления | - | - | 480*203,2 |
| 129 | Вложение рекламного материала в БПО (за 1 операцию вложения) | - | - | 85х148(145) |
| 130 | Формирование бесконвертного отправления с печатью и вложением транспромо (Модуль ½ РП2 ) | - | - | 170х120 |
| 131 | Формирование бесконвертного отправления с печатью и вложением транспромо (Модуль РП1 ) | - | - | 165х160 |
| 132 | Формирование бесконвертного отправления с печатью и вложением транспромо (Вложение А6 ) | - | - | 148х105 |
| 133 | Формирование бесконвертного отправления с вложением транспромо (Модуль ½ РП2 ) | - | - | 170х120 |
| 134 | Формирование бесконвертного отправления с вложением транспромо (Модуль РП1) | - | - | 165х160 |
| 135 | Формирование бесконвертного отправления с вложением транспромо (Вложение А6) | - | - | 148х105 |

4. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Требуемый тираж, срок изготовления, комплектования и доставки Продукции указывается Заказчиком в заявке.

Срок изготовления, комплектования и доставки Продукции должен составлять от 36 (тридцати шести) до 96 (девяносто шести) часов с момента направления Заявки Заказчиком на адрес электронной почты Подрядчика.

Подрядчик подтверждает получение Заявки путем направления скан-копии Заявки с визой Подрядчика на адрес электронной почты Заказчика, указанный в договоре. Если в течение 2 (двух) часов с момента направления Заявки Подрядчик не подтвердил получение Заявки или не направил Заказчику замечания к содержанию Заявки, Заявка считается принятой.

Минимальное количество почтовых отправлений в рамках одной заявки:

- бесконвертные почтовые отправления – 1000 условных единиц;

- конвертованные почтовые отправления – 1000 условных единиц,

заявленных для изготовления, но в совокупности не более 1 млн. отправлений в сутки.

Срок выполнения Работ: 24 (двадцать четыре) месяца с момента заключения Договора.

Место выполнения работ выбирается Подрядчиком самостоятельно.

5. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по изготовлению и комплектованию Продукции осуществляется на основании Заявок Заказчика. Заявка направляется на авторизованный адрес электронной почты Подрядчика в комплекте с макетом Продукции и техническими требованиями изготавливаемого тиража.

Фактический объем работ в отчетном периоде, зафиксированный в Акте сдачи-приемки выполненных работ, определяется объемом отправлений, сформированных в соответствии с предоставленной Заказчиком базой данных.

Подрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней после окончания выполнения Работ по Заявке обязан направить Филиалу Заказчика подписанные со своей стороны: Акт сдачи-приемки выполненных Работ по соответствующей Заявке (далее – Акт сдачи-приемки выполненных Работ), товарную накладную по форме ТОРГ-12 и счет-фактуру. Приемка выполненных Работ и их результата по каждой из Заявок осуществляется Филиалом Заказчиком Заказчика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения указанных документов.

При приемке выполненных Работ по Заявке и их результата Филиал Заказчика проводит проверку соответствия выполненных Работ и их результата требованиям, установленным настоящим Договором, Заявкой, Техническими требованиями, иными приложениями к настоящему Договору, а также действующим законодательством, иных нормативных правовых актов, обязательным правилам и требованиям действующим на территории РФ.

Приемка выполненных Работ по Заявке и их результата осуществляется уполномоченным сотрудником Филиала Заказчика или приемочной комиссией Заказчика в соответствии с локальными нормативными актами Заказчика. Филиала Заказчик обязан уведомить Подрядчика о дате приемки. В случае неприбытия уполномоченного представителя Подрядчика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Филиала Заказчик осуществляет приемку без участия Подрядчика.

Подрядчик в течение 10 (десяти) календарных дней после окончания отчетного периода обязан направить Заказчику Сводный акт сдачи-приемки выполненных Работ за отчетный период в 2 (двух) экземплярах, подписанный Подрядчиком (далее- Сводный акт сдачи-приемки выполненных Работ).

Приемка выполненных Работ и их результата по Заявкам в отчётном периоде осуществляется Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Сводного акта сдачи-приемки выполненных Работ. При несогласии с представленными в Сводном акте сдачи-приемки выполненных Работ данными, Заказчик направляет Подрядчику с сопроводительным письмом мотивированный отказ от подписания Сводного акта сдачи-приемки выполненных Работ. Подрядчик в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика мотивированного отказа в подписании Сводного акта сдачи-приемки выполненных Работ, устраняет замечания и передает уточненный Сводный акт сдачи-приемки выполненных Работ. При отсутствии замечаний по Сводному акту сдачи-приемки выполненных Работ Заказчик подписывает Сводный акт сдачи-приемки выполненных Работ и передает один экземпляр Подрядчику.

6.	ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1.	 Требования к качеству работ

# Все отпечатанные или проштампованные на Продукции элементы должны быть четкими и легко читаемыми, без подтеков, пятен и следов от выщипывания волокон бумаги. Пробельные участки должны быть без загрязнений и следов краски.

# Переменные данные, наносимые на Продукцию, должны соответствовать макету Продукции и Базе данных, направляемым Заказчиком Подрядчику в комплекте с Заявкой. Разрешение печати переменных данных: не менее 600 dpi.

При печати Продукции офсетным способом должны учитываться требования ГОСТ Р 54766-2011 (ИСО 12647-2:2004) «Национальный стандарт Российской Федерации. Технология полиграфии. Контроль процесса изготовления цифровых файлов, растровых цветоделений, пробных и тиражных оттисков. Часть 2. Процессы офсетной печати».

6.2. Условия выполнения работ

Адрес доставки Продукции: в соответствии с Приложением №4 к настоящему Техническому заданию.

Доставка осуществляется в стандартные рабочие часы (с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 по местному времени). Подрядчик обязан уведомить Заказчика о времени доставки не позднее чем за 1 (один) календарный день до даты поставки путем направления уведомления на авторизованный адрес электронной почты.

Доставка осуществляется Подрядчиком собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц по адресам, указанным в Приложении №4 к Техническому заданию. Разгрузка и размещение Продукции в местах хранения Заказчика осуществляются силами Подрядчика.

Стоимость доставки тарифицируется исходя из стоимости 1 (одного) паллето-места и адреса доставки согласно Приложению №4 к Техническому заданию и оплачивается Заказчиком отдельно.

# 6.2.1. Требования к упаковке, маркировке

# Продукция должна быть упакована в короба из гофрированного картона (Картон Т23 С ГОСТ Р 52901-2007 «Национальный стандарт Российской Федерации. Картон гофрированный для упаковки продукции. Технические условия»), подобранные по размеру и весу Продукции. Вес короба не должен превышать 7 (семи) килограммов. Внутри каждого короба должно быть не менее 4 (четырех) поперечных картонных прокладок, препятствующих сгибанию и скручиванию Продукции. Каждая партия должна содержать сопроводительные реестры по форме Приложения №1 к настоящему Техническому заданию либо по форме Ф103 (уставленная Обществом форма отчетности).

# Конструкция и материал короба должны исключать повреждение Продукции при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах.

# Не допускается наличие каких-либо надписей или товарных знаков на внешней поверхности упаковки. Каждый короб должен быть снабжен маркировочным ярлыком с указанием следующей информации:

- наименование и адрес предприятия-изготовителя или его товарный знак (при наличии);

- наименование и адрес Грузополучателя;

- условное обозначение Продукции;

- количество Продукции в коробе;

- номер заявки;

- внутренний номер заказа в типографии;

- дату выработки;

- порядковый номер короба в партии и общее количество коробов в партии

На каждый короб должны наноситься следующие манипуляционные знаки: "Крюками не брать", "Беречь от влаги".

Поставщик обязан поставлять Продукцию, упакованную в соответствии с настоящим пунктом и загруженную на поддоны (паллеты) размером 800×1200×144 мм. Высота паллета вместе с уложенной продукцией не должна превышать 150 см. Вес паллеты не должен превышать 500 кг. брутто. Короба из гофрированного картона не должны выступать за края поддона. Между поддоном и первым рядом должна быть картонная прокладка. Продукция на поддоне должна плотно оборачиваться стрейч - пленкой, без крена, обеспечивая устойчивое положение Продукции на поддоне во время перемещения. Транспортная упаковка должна обеспечивать сохранность Продукции во время транспортировки, погрузо-разгрузочных работ.

6.3.	 Требования к безопасности

Не установлены.

# 6.4.	 Требования к конфиденциальности

# Подрядчик обязан обеспечить конфиденциальность информации коммерческого, финансового и технического характера, относящейся к предмету закупки и/или ставших ему известными в ходе выполнения работ.

# При выполнении работ должны быть соблюдены требования Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». В случае привлечения субподрядчиков (третьих лиц) Подрядчик гарантирует Заказчику соблюдение субподрядчиками (третьими лицами) положений Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

6.5.	 Требования к сдаче-приемке работ

Приемка выполненных Работ и их результата по каждой из Заявок осуществляется Филиалом Заказчиком Заказчика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения следующих документов: Акта сдачи-приемки выполненных Работ, товарной накладной по форме ТОРГ-12 и счет-фактуры.

Указанный срок может продлеваться на срок проведения экспертизы, если Заказчиком принято решение о проведении экспертизы результата Работ.

При приемке выполненных Работ по Заявке и их результата Заказчик проводит проверку соответствия выполненных Работ по Заявке и их результата условиям Договора, в том числе условиям Заявки, Технических требований, иных приложений к Договору, а также положениям законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, иным обязательным правилам и требованиям.

6.6.	 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов работ)

Подрядчик обязан направить Заказчику следующие отчетные документы:

- акт сдачи-приемки выполненных Работ по соответствующей Заявке;

- сводный акт сдачи-приемки выполненных Работ;

- товарная накладная по форме ТОРГ-12;

- товарно-транспортная накладная по форме № 1-Т, если поставка осуществляется автомобильным транспортом, либо железнодорожная накладная, если поставка осуществляется железнодорожным транспортом, подписанная со стороны Подрядчика;

- счет-фактуру.

7.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок на Продукцию: 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Филиалом Заказчика Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

# Технические требования к конвертам

# Технические требования приведены с учетом условий доходных договоров на выполнение работ по предпочтовой подготовке, заключенных Заказчиком. Несоответствие конвертов данным требованиям приведет к нарушению Заказчиком своих обязательств перед контрагентами.

# Конверты должны соответствовать размерам:

# С65 (С6/С5) 114мм (± 1 мм) х 229 мм (± 1 мм) в соответствии DIN 678-2-2008 «Конверты почтовые. Часть 2. Конверты для обработки на конвертовальных машинах, размеры C6-C4»,

# С5 162мм (± 1 мм) х 229 мм (± 1 мм), С4 229мм (± 1 мм) х 324 мм (± 1 мм) в соответствии с ГОСТ Р 51506-99 «Государственный стандарт Российской Федерации. Конверты почтовые. Технические требования. Методы контроля» (далее - ГОСТ Р 51506-99), а также спецификации конвертов (Приложение №2 к Техническому заданию).

# Конверты должны изготавливаться из офсетной бумаги белого цвета, имеющей следующие характеристики:

# - масса 1 м² – 80 г (+/- 2,5 г) по ГОСТ 9094-89 «Бумага для печати офсетная. Технические условия» - для конвертов С5, С65 (С6/С5), допускается использование бумаги белого цвета, имеющей массу

# 1 м² – 85 г (+/- 2,0 г) и характеристики, не ниже указанных; масса 1 м² – 90-100 г –  для конвертов С4;

# - жесткость при продольном изгибе – не менее 115 мН/м;

# - жесткость при поперечном изгибе – не менее 50 мН/м;

# - внутренняя поверхность бумаги запечатана – окрашена серым цветом, обеспечивающим непрозрачность в видимом диапазоне светового излучения более 85%.

# Для закрытия окон в конвертах с окнами должна использоваться прозрачная пленка, соответствующая требованиям п. 6.2.4 ГОСТ Р 51506-99.

# Для мест склейки конвертов, исключая закрывающий клапан, должен применяться клей, соответствующий требованиям п. 6.2.5 ГОСТ Р 51506-99.

# Для приклеивания закрывающего клапана должен применяться клей, соответствующий требованиям п. 6.2.6 ГОСТ Р 51506-99.

# Требования к клею/ клеевым составам должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51506-99.

# Лицевая сторона и оборотная сторона конверта должны быть белого цвета без нанесения какого-либо рисунка или информации, кроме препринта, нанесенного в соответствии с макетом Заказчика.

# Конструкция конверта должна соответствовать пп. 6.1.1.2, 6.1.1.5, 6.1.1.6 ГОСТ Р 51506-99.

# Конструкция конвертов в закрытом виде должна исключать доступ хотя бы к части вложения без повреждения конверта.

# Зазоры в нижних углах конвертов формата С65 (С6/С5) не должны превышать 1,5 мм; для конвертов форматов С4 и С5 должны соответствовать значениям, указанным в п. 6.1.1.1 ГОСТ Р 51506-99.

# Ширина клеевого слоя в местах соединения сопрягаемых поверхностей для конвертов формата С65 (С6/С5) должна составлять не менее 10 мм; для конвертов форматов С4 и С5 должна соответствовать значениям, указанным в п. 6.1.1.3 ГОСТ Р 51506-99.

# Конверты должны иметь форму клапана – «автомат». Расположение закрывающего клапана – верхнее. Сгиб клапана совпадает с верхним (длинным) краем конверта относительно его лицевой стороны.

# Боковые клапаны должны быть надежно приклеены к нижнему клапану без изгибов или складок между нижним клапаном и боковыми клапанами. Боковые клапаны должны иметь клеевой слой на расстоянии 1,6 мм от верхней кромки задней стороны конверта (допускается совпадение клеевого слоя боковых клапанов с верхней кромкой задней стороны конверта) и на расстоянии 6,4 мм от внутренней кромки бокового клапана. Верхний край бокового клапана должен быть на одном уровне или на 1,6 мм выше верхнего края задней стенки конверта.

# Изгиб или скрученность конверта не должны превышать 6,4 мм, когда конверт кладется на ровную поверхность, и не препятствовать нормальному прохождению конверта в зоне вложения конвертовальных машин.

# На края клапана, закрывающего конверт, должен быть нанесен клеевой слой в виде сплошной полосы шириной:

# - не менее 10 мм для конвертов С65 (С6/С5), С5;

# - не менее 15 мм для конвертов С4.

# Клеевая полоса не должна отступать от кромки клапана, вдоль которой она нанесена, более чем на 1,5 мм.

# Высота клапана конверта: от 43 мм до 48 мм, край клеевого слоя на клапане должен располагаться на расстоянии 19 мм от боковой кромки конверта.

# Конверт должен обеспечивать надежную проклейку клапана при вложении не менее 2 листов бумаги формата А4 массой 1 м2 – 80 г (+/-2,5 г).

# Отклонение от прямолинейности краев конверта в продольном и поперечном направлениях для конвертов формата С65 (С6/С5) не должно быть более 2 мм; для конвертов форматов С5, С4 должно иметь значения, указанные в п. 6.1.1.7 ГОСТ Р 51506-99 для конвертов соответствующих размеров.

# Окна должны иметь размеры 45 мм х 90 мм и быть закрыты прозрачной защитной пленкой. Характеристики пленки должны соответствовать требованиям п. 6.1.1.8, п.6.1.1.9 ГОСТ Р 51506-99. Пленка в окне должна быть ровной, без складок и приклеена по всему периметру окна на расстоянии 1,6 мм от внешней кромки защитной пленки и кромки выреза окна.

# Расположение окон:

# - для конвертов С4, С65 (С6/С5), С5 с окном: на лицевой стороне конверта расположено 1 окно в соответствии со схемой расположения окна для конверта (Приложение №3 к настоящему Техническому заданию);

# - для конвертов С65 (С6/С5) с двумя окнами: на лицевой стороне конверта расположены 2 окна – в поле написания адреса получателя и в поле написания адреса отправителя в соответствии со схемой расположения окна для конверта (Приложение №3 к настоящему Техническому заданию).

Конверты должны быть изготовлены из офсетной бумаги белого цвета, имеющей следующие характеристики:

- масса 1 м² – 80 г (+/- 2,5 г) по ГОСТ 9094-89 «Государственный стандарт Союза ССР. Бумага для печати офсетная. Технические условия» - для конвертов С5, С65 (С6/С5), допускается использование бумаги белого цвета, имеющей массу 1 м² – 85 г (+/- 2,0 г) и характеристики, не ниже указанных;

масса 1 м² – 90-100 г –  для конвертов С4;

- жесткость при продольном изгибе – не менее 115 мН/м;

- жесткость при поперечном изгибе – не менее 50 мН/м;

- внутренняя поверхность бумаги запечатана – окрашена серым цветом, обеспечивающим непрозрачность в видимом диапазоне светового излучения более 85%.

Для закрытия окон в конвертах с окнами должна использоваться прозрачная пленка, соответствующая требованиям п. 6.2.4 ГОСТ Р 51506-99.

Для мест склейки конвертов, исключая закрывающий клапан, должен применяться клей, соответствующий требованиям п. 6.2.5 ГОСТ Р 51506-99.

Для приклеивания закрывающего клапана должен применяться клей, соответствующий требованиям п. 6.2.6 ГОСТ Р 51506-99.

Технические требования к Бесконвертным почтовым отправлениям

# Все отпечатанные или проштампованные на продукции элементы должны быть четкими и легко читаемыми.

# Надписи и изображения, наносимые на продукцию, должны быть четкими, без подтеков, пятен и следов от выщипывания волокон бумаги. Пробельные участки должны быть без загрязнений и следов краски. Не допускается «пятнистость» текста и изображения, осыпание тонера на линиях сгиба (фальцах).

# Персональная информация, наносимая на продукцию, должна соответствовать информации в Базе данных.

# Не допускается попадание клея на информационную часть продукции, также не допускается склеивание продукции между собой.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения |
| --- | --- |
|  | ФОРМА Сопроводительный реестр |
|  | Спецификация конвертов |
|  | Схема расположения окна для конверта |
|  | Адреса доставки |

Приложение №1
к Техническому заданию

ФОРМА

Сопроводительный реестр от «__» ____________20__г.

| № Короба | Наименование Продукции | Кол-во в коробе, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

Форма списка ф. 103-ф

ф. 103-ф

С П И С О К №

простых почтовых отправлений на франкировку/профранкированных/оплаченных марками/оплаченных ЗОО

(ненужное зачеркнуть) от

(дата)

Отправитель		 ИНН

КПП

Наименование объекта почтовой связи (с указанием почтового индекса) места приема

| № п/п | Вид почтового отправлени я | Вес одного почтового отправления (гр) | Количество почтовых отправлений | Тариф за единицу, без НДС, руб. | Общий тариф, без НДС, руб. | Сумма НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

Общее количество

(сумма прописью)

Общая сумма платы за пересылку, включая НДС

(сумма цифрами и прописью)

НДС

(сумма цифрами и прописью)

Принял

(подпись отправителя)	(должность, подпись)

МП

ОКПШ ОПС места приема

Приложение №2

к Техническому заданию

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНВЕРТОВ

Спецификация конверта:

Плотность 80 г/м² – 120 г/м² (± 2 г/м²)

Форматы: С65 (С6/С5) = 114мм (± 1 мм) х 229 мм (± 1 мм), C5 = 162мм (± 1 мм) х 229 мм (± 1 мм), С4= 229мм (± 1 мм) х 324 мм (± 1 мм)

Высота клапана: от 43 мм до 48 мм

Открытие конверта (расположение клапана): по длинной стороне

Приложение № 3

к Техническому заданию

Схема расположения окна для конверта

Приложение №4

к Техническому заданию

Адреса доставки

| № п/п | Наименование Грузополучателя (УФПС) | Адрес доставки |
| --- | --- | --- |
| 1 | УФПС Татарстан почтасы | 420300, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Столбищенское сельское поселение, Международный аэропорт «Казань», ул. Почтовая, д.1 . |
| 2 | УФПС Алтайского края | 656061, г. Барнаул, пл. Победы, 8а |
| 3 | УФПС Алтайского края | 656906, Алтайский край, г.Барнаул, п.Южный, ул.Чайковского, 16 |
| 4 | УФПС Амурской области | 675030, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Пионерская, д. 27 (ЦОЮЛ) |
| 5 | УФПС Амурской области | 675030, Амурская область, г. Благовещенск, ул.Пионерская, 28 (МСЦ) |
| 6 | УФПС Архангельской области | 163007 Архангельская область г. Архангельск, ул. Октябрят, д. 29, кор. Б |
| 7 | УФПС Астраханской области | 414000 ул. Чернышевского, д. 10/25, г. Астрахань, Астраханская область |
| 8 | УФПС Белгородской области | 308961, г. Белгород, пер. Волчанский 4-й, д.19 |
| 9 | УФПС Белгородской области | 308010 просп. Б. Хмельницкого, д. 139 А, г. Белгород |
| 10 | УФПС Брянской области | 241960 г.Брянск, ул.Речная, д.1, МСЦ |
| 11 | УФПС Брянской области | 241012 ул. Камозина, д. 38, г. Брянск, Брянская область |
| 12 | УФПС Владимирской области | 600990 г.Владимир, ул. Вокзальная, д. 12 |
| 13 | УФПС Владимирской области | 600021 ул. Красноармейская, д. 45 А, г. Владимир, Владимирская область |
| 14 | УФПС Волгоградской области | 400010, г. Волгоград, ул. Водораздельная, д.33 |
| 15 | УФПС Волгоградской области | 400066 ул. Мира, д. 9, г. Волгоград |
| 16 | УФПС Вологодской области | 160014, г.Вологда, ул. Гиляровского, д.54А |
| 17 | УФПС Воронежской области | 394960, г. Воронеж, ул. Кольцовская д.14А (МСЦ) |
| 18 | УФПС Воронежской области | 394077 ул. Генерала Лизюкова, д. 2, г. Воронеж |
| 19 | УФПС г. Москвы | 140961, Московская область, п. Львовский, Магистральная, 7 |
| 20 | УФПС г.Москвы | МПКО-Внуково Новомосковский АО, пос. Марушкинское, квартал № 63, домовладение № 1, строение 33,34,35, (кор. №3) |
| 21 | УФПС г.Москвы | МПКО-Восток 111974, г. Москва, Перовская ул., д. 68 |
| 22 | УФПС г.Москвы | МПКО-Север 111950, г. Москва, Вагоноремонтная ул., д. 23 |
| 23 | УФПС г.Московской Области | Московский АСЦ, 140960, М.О., Подольский район, мкр. Львовский, ул. Магистральная, дом 7 |
| 24 | УФПС Еврейской автономной области | 679016, Еврейская Автономная область, г. Биробиджан, пр-кт 60-летия СССР, д. 16 |
| 25 | УФПС Еврейской автономной области | г. Биробиджан, ул.Калинина, д.4а (МСЦ) |
| 26 | УФПС Забайкальского края | 672027, Забайкалський край, ул.Токмакова, д.40, склад ТМЦ |
| 27 | УФПС Забайкальского края | 672710, Забайкальский край, г. Чита, ул. Подгорбунского, 106 |
| 28 | УФПС Ивановской области | 153950 Ивановская обл., г. Иваново, пл. Вокзальная, д.5, 3 эт. |
| 29 | УФПС Иркутской области | 664009, г. Иркутск, ул. 2-я Летчиков 29а |
| 30 | УФПС Иркутской области | 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Култукский тракт 14 А |
| 31 | УФПС Кабардино-Балкарской Республики | 360000 просп. Шогенцукова, д. 14, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская республика |
| 32 | УФПС Калининградской обл | 236015, г. Калининград, ул. Железнодорожная, д.29 |
| 33 | УФПС Калининградской обл | 236700 ул. Железнодорожная, д. 27, г. Калининград |
| 34 | УФПС Калужской области | 248017 Азаровский проезд, д. 20, г. Калуга |
| 35 | УФПС Калужской области | 248022 г.Калуга, ул. Привокзальная, д. 7А |
| 36 | УФПС Камчатского края | 683032, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 22 |
| 37 | УФПС Камчатского края | г. Елизово, ул Звёздная, д. 10 (МСЦ) |
| 38 | УФПС Камчатского края | 683049 ул. Звездная, д. 26, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край |
| 39 | УФПС Карачаево-Черкеской республики | 369011 ул. Лермонтова, д.159/а, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская республика |
| 40 | УФПС Карачаево-Черкеской республики | 369006 ул. Панченко, зд.28Б, г. Черкесск, Карачаево-Черкесская республика |
| 41 | УФПС Кемеровской области | 650025, г.Кемерово, пр.Кузнецкий д.79 |
| 42 | УФПС Кемеровской области | 650070, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Тухачевкого д.29 |
| 43 | УФПС Кировской области | 610001, Кировская область, г. Киров, Деповская ул. 63 |
| 44 | УФПС Кировской области | 610020, Кировская область, г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 24, |
| 45 | УФПС Костромской области | 156026 г.Кострома, ул. Советская, д. 133 |
| 46 | УФПС Костромской области | 156700 ул. Станкостроительная, д. 4, г. Кострома, Костромская область |
| 47 | УФПС Краснодарского края | 350033, г. Краснодар, ул. Привокзальная площадь, 1 |
| 48 | УФПС Краснодарского края | 350088 ул. Уральская, д. 186, г. Краснодар |
| 49 | УФПС Красноярского края | 660001, Красноярский край, г.Красноярск, ул. Копылова 48, пом.320 |
| 50 | УФПС Красноярского края | 660961, г.Красноярск, ул. 30 Июля, д.3 |
| 51 | УФПС Курганской области | 6400000, Курганская область, г. Курган, ул. Гоголя, 44А |
| 52 | УФПС Курганской области | 640960, г. Курган, ул. Станционная, 13а |
| 53 | УФПС Курской области | 305960, г. Курск, ул. Вокзальная, д.2 |
| 54 | УФПС Курской области | 305019 ул. Малых, д. 10, г. Курск, Курская область |
| 55 | УФПС Липецкой области | 398910, г. Липецк, ул. Гагарина, д.108 |
| 56 | УФПС Липецкой области | 398910 ул. Гагарина, д. 110 А, г. Липецк, Липецкая обл. |
| 57 | УФПС Магаданской области | 685000, Магаданская область, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 10 |
| 58 | УФПС Магаданской области | г. Магадан, пгт. Сокол (МСЦ) |
| 59 | УФПС Магаданской области | 685000 ул. Пролетарская, д. 10, г. Магадан, Магаданская область |
| 60 | УФПС Мурманской обл | 183038, г. Мурманск, ул. Ленинградская, д. 27, Участок сортировки и обработки почтовых отправлений и печати |
| 61 | УФПС Мурманской обл | 183071 ул. Маклакова, д. 22, г. Мурманск, Мурманская область |
| 62 | УФПС Нижегородской области | 603028 г.Нижний Новгород, ш.Московское, д. 52 кор.3 |
| 63 | УФПС Нижегородской области | 603002 ул. Советская, д.22, г. Нижний Новгород, Нижегородская область |
| 64 | УФПС Новгородской области | 173002, Великий Новгород, Октябрьская 13 |
| 65 | УФПС Новгородской области | 173000 ул. Дворцовая, д. 28/1, г. Великий Новгород, Новгородская область, 1-эт |
| 66 | УФПС Новосибирской области | 630063 г. Новосибирск, ул. Лескова, дом 282 |
| 67 | УФПС Новосибирской области | 630111, г. Новосибирск, ул. Кропоткина, д. 126/1 |
| 68 | УФПС Омской области | 644022, г. Омск, ул. Новороссийская, 4 А |
| 69 | УФПС Оренбургской области | 460960, г. Оренбург, Привокзальная пл. 1А |
| 70 | УФПС Орловской области | 302006 г.Орел Привокзальная площадь, д. 1 Магистрально-сортировочный центр |
| 71 | УФПС Орловской области | 302040 ул. Жилинская, д. 2, г. Орел, Орловская область |
| 72 | УФПС Пензенской области | 440000, г. Пенза, Привокзальная пл., 10 |
| 73 | УФПС Пензенской области | 440047 Пензенская обл, г. Пенза, ул. Одесская, д. 2 |
| 74 | УФПС Пермского края | Пермь, ул.Челюскинцев д.15 |
| 75 | УФПС Приморского края | 690059, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская, д. 72 |
| 76 | УФПС Приморского края | 690090 ул. Верхнепортовая, д. 2, г. Владивосток, Приморский край |
| 77 | УФПС Псковской области | ул. Вокзальная д.25, г. Псков 180004 |
| 78 | УФПС Псковской области | 180004 Псковская обл., г. Псков, ул. Бастионная, д.19, 1 эт. |
| 79 | УФПС Республики Коми | 167950, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Колхозная, 1а |
| 80 | УФПС Республики Башкортостан | 450079, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.50-Лет Октября,13 |
| 81 | УФПС Республики Башкортостан | 450103 ул. Софьи Перовской, дом 15, г. Уфа, Республика Башкортостан |
| 82 | УФПС Республики Адыгея | 385700, г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, д.20 |
| 83 | УФПС Республики Адыгея | 385058, г. Майкоп, ул. Ленина, д.141 |
| 84 | УФПС Республики Алтай | 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 17 (склад ТМЦ) |
| 85 | УФПС Республики Бурятия | 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 61 |
| 86 | УФПС Республики Бурятия | 670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 51 |
| 87 | УФПС Республики Дагестан | ГЖЭ Автобазы связи,ул. Бейбулатова, 40 «А», г. Махачкала, Республика Дагестан, 367962, |
| 88 | УФПС Республики Дагестан | 367000 г. Махачкала , Кировский район, ул. Эмирова 5. Республика Дагестан |
| 89 | УФПС Республики Ингушетия | 386103 Республика Ингушетия, г. Назрань ул. Осканова, д. 35 |
| 90 | УФПС Республики Калмыкия | 358011, г. Элиста, Привокзальная пл., д.7 Республика Калмыкия |
| 91 | УФПС Республики Калмыкия | 358014 проспект О. Бендера, д. 15, г. Элиста, Республика Калмыкия |
| 92 | УФПС Республики Карелия | 185019, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д.7 (склад) |
| 93 | УФПС Республики Карелия | 185035 ул. Дзержинского, д. 5, г. Петрозаводск, Республика Карелия |
| 94 | УФПС Республики Коми | 167016 ул. Оплеснина, д. 58, г. Сыктывкар, Республика Коми |
| 95 | УФПС Республики Марий Эл | 424000, республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Советская, д.140 |
| 96 | УФПС Республики Марий Эл | 424038 , Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Б-р Чавайна, 11 А, |
| 97 | УФПС Республики Мордовия | 430050, Респ.Мордовия, г.Саранск, ул.Вокзальная, д.13а |
| 98 | УФПС Республики Мордовия | 431440, Привокзальная пл., д. 4, г. Рузаевка, Республика Мордовия |
| 99 | УФПС Республики Саха (Якутия) | 677000, Республика Саха-Якутия, г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 4 |
| 100 | УФПС Республики Саха (Якутия) | г. Якутск, ул. Комарова д.2/1 (МСЦ) |
| 101 | УФПС Республики Саха (Якутия) | 677021 ул. Автодорожная, д. 3, г. Якутск, Республика Саха (Якутия) |
| 102 | УФПС Республики Северная Осетия-Алания | 362003, УФПС РСО-Алания, г. Владикавказ, проспект Коста 134. |
| 103 | УФПС Республики Тыва | 667007, Республика Тыва, Г.Кызыл, ул. Каменистая 23 |
| 104 | УФПС Республики Хакасия | 655961, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Вокзальная, 29 |
| 105 | УФПС Республики Хакасия | 655163, Республика Хакасия, город Черногорск, ул.Юбилейная, д.28"а" |
| 106 | УФПС Ростовской области | 344961, г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова, 1/2/169А/3 участок экспедирования печати РМСЦ |
| 107 | УФПС Ростовской области | 346880 ул. Крупской, д. 3, г. Батайск, Ростовская область |
| 108 | УФПС Рязанской области | 390044 Рязанская область, г. Рязань, ул. Крупской, д.19/1; |
| 109 | УФПС Рязанской области | 390013 ст. Рязань 2, ЦОПП |
| 110 | УФПС Самарской области | 443126 ул. Льва Толстого, д. 135, г. Самара, Самарская область |
| 111 | УФПС Самарской области | 443532, Самарская область., Волжский р-н, с. Преображенка, ул. Индустриальная, д. 7, люк № 24 |
| 112 | УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области | 191187, Санкт-Петербург, ул. Гагаринская 17 |
| 113 | УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области | 192289, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 81К 2Б, склад ОМТС |
| 114 | УФПС Санкт-Петербурга и Ленинградской области | 192289, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, дом 81, корпус 1, литера А |
| 115 | УФПС Саратовской области | 410700, г. Саратов, ул. Привокзальная пл., д.1 |
| 116 | УФПС Саратовской области | 410012 Привокзальная площадь, д. 1, г. Саратов, Саратовская область |
| 117 | УФПС Сахалинской области | 693024, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 220 |
| 118 | УФПС Сахалинской области | г. Южно-Сахалинск, ул.Вокзальная,50 (МСЦ) |
| 119 | УФПС Сахалинской области | 693005 Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Лермонтова, д. 102 |
| 120 | УФПС Свердловской области | 620012, г. Екатеринбург, ул. Победы, 37 |
| 121 | УФПС Смоленской области | 214025 ул. Нахимова, д. 12, г. Смоленск, Смоленская область |
| 122 | УФПС Смоленской области | 214962 г.Смоленск ул. Тихвинка, д.62 |
| 123 | УФПС Ставропольского края | 357261, Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Ленина д.24 |
| 124 | УФПС Ставропольского края | 355002 ул. Пушкина, д. 71, г. Ставрополь, Ставропольский край |
| 125 | УФПС Тамбовской области | 392960, г. Тамбов, ул. Привокзальная, д.1 |
| 126 | УФПС Тамбовской области | 392027 ул. Магистральная, д. 31, г. Тамбов, Тамбовская область |
| 127 | УФПС Татарстан почтасы | 420066, г. Казань, ул. Декабристов д. 2 |
| 128 | УФПС Татарстан почтасы | 420073 РТ, г. Казань, ул. Макаренко, д.6 |
| 129 | УФПС Тверской области | 170000 г. Тверь ул.Совесткая д.31 |
| 130 | УФПС Тверской области | 170039 ул. Фрунзе, д. 20, г. Тверь, Тверская область |
| 131 | УФПС Томской области | 634960, г. Томск, ул. Вокзальная, 67/2 |
| 132 | УФПС Томской области | 634045, Томская область, г.Томск, ул. Мокрушина, 1 |
| 133 | УФПС Тульской области | 300041 г. Тула, ул. Путейская д.6 |
| 134 | УФПС Тульской области | 300903 ул. Октябрьская, д. 8 А, п. Косая Гора, г. Тула, Тульская область |
| 135 | УФПС Тюменской области | 625000, г.Тюмень, ул. Огарева, д.2 ПКО (пункт коллективного обслуживания) |
| 136 | УФПС Тюменской области | 625017, г. Тюмень, ул. Авторемонтная,43 |
| 137 | УФПС Удмуртской Республики | 426028, Ижевск, ул. Дружбы,18 |
| 138 | УФПС Удмуртской Республики | 426053 ул. Салютовская, д. 3, г. Ижевск, Удмуртская Республика |
| 139 | УФПС Ульяновской области | 432700, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 98 |
| 140 | УФПС Хабаровского края | 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 28 |
| 141 | УФПС Хабаровского края | г. Хабаровск, ул. Лениградская, 62А (МСЦ) |
| 142 | УФПС Хабаровского края | 680029, Хабаровский край, г. Хабаровск, переулок Пилотов, 6 |
| 143 | УФПС ХМАО-Югра | 628425, г.Сургут, ул.Островского, 26/2, Ханты-Мансийский А.О. |
| 144 | УФПС ХМАО-Югра | 628414, г.Сургут, ул.Привокзальная, 29 |
| 145 | УФПС Челябинской области | 454111, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Привокзальная площадь, д.1, 5 эт. |
| 146 | УФПС Чеченской Республики | 364024 г. Грозный, р-н Байсангуровский, ул. Л.Х. Тарамовой д.6. Чеченская Республика |
| 147 | УФПС Чувашской Республики | 428019, г.Чебоксары, пер. Валькевича, д.1, корп.1 |
| 148 | УФПС Чувашской Республики | 428036 ул. Мате Залка, д. 12/1, г. Чебоксары, Чувашская Республика |
| 149 | УФПС ЯНАО | 629003, ул. Чапаева, д. 17, г. Салехард, Ямало-Ненецкий АО |
| 150 | УФПС Ярославской области | 150054 г.Ярославль, ул. Павлика Морозова, д. 19 |
| 151 | УФПС Ярославской области | 150054 Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Советская, 34А |

совокупное количество изготовленных бесконвертных почтовых отправлений (операции по формированию бесконвертного отправления)

совокупное количество изготовленных посредством ручного/автоматического конвертования конвертованных почтовых отправлений (конверты различных форматов)

В случае, если Подрядчик является плательщиком НДС

В случае, если Подрядчик является плательщиком НДС

В случае, если Подрядчик является плательщиком НДС