Приложение № 1

к запросу АО «ЧиркейГЭСстрой»

от      №

Технические требования

к упрощенной закупке «ОКПД2 77.39.19.120. Аренда жилых блоков для нужд объекта строительства Федоровский гидроузел»

- НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)

ОКПД2 77.39.19.120. Аренда жилых блоков для нужд объекта строительства Федоровский гидроузел.

- ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА)

АО «ЧиркейГЭСстрой».

Место нахождения / Почтовый адрес: Ставропольский край, Г.О. город-курорт Железноводск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, дом 2Н

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Целью закупки является аренда жилых блоков для нужд объекта строительства Федоровский гидроузел

- ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

  - Продукция (товар, работа, услуга) должна соответствовать требованиям, установленным в настоящих Технических требованиях.

  - Перечень, объем и технические характеристики закупаемой Продукции приведены в таблице 1.

  - Объемы поставки продукции, приведенные в таблице 1, являются ориентировочными и приведены для возможности формирования общей стоимости предложения, и могут быть изменены Заказчиком в рамках предельной цены договора.

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Тип, серия, иные характеристики продукции | ГОСТ, ТУ [при наличии] | Ед. изм. | Кол-во | Заполняется поставщиком в ТКП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Цена за единицу, руб. без НДС | Итоговая стоимость позиции (руб. без НДС) |
| 1 | Аренда Бытовка металлическая с тамбуром БК-01 НОВАЯ (25 шт) | Тип БК-01, р-р 6,0х2,4х2,5м, стены: профнастил оцинкованный С-8, гидроветроизоляция, деревянная обрешетка, минеральная вата (50 мм), внутренняя отделка – OSB 9 мм;  крыша двухскатная: профнастил оцинкованный МП-20, гидроветроизоляция, деревянная обрешетка, минеральная вата (50 мм), потолок — ПВХ-панели (белые);  основание пола: труба профильная (60х30х2,0), доска 150х25 мм, гидроветроизоляция, минеральная вата (50 мм), OSB 15 мм, линолеум бытовой, основание подшито металлическим листом;  окно металлопластиковое (белое) — 1 шт. 700х1100 мм поворотно-откидное, подоконник 100 мм,  дверь входная - металлическая (толщина металла 2 мм) утеплённая с замком (Россия), внутренняя отделка двери – лист металлический оцинкованный; -  электрика: 3 светильника светодиодных (круглых), 2 выключателя, 2 двойные розетки, автоматы защиты 6А-1 шт. и 16А-1 шт. Электропроводка: провода ВВГп-нг: на розетки 3х2,5 мм (ГОСТ), на светильники 2х1,5 мм (ТУ). | - | мес | 4 |  |  |

- СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Начало оказания услуг – с даты, заключения договора.

  - Окончание оказания услуг – в течение 4 месяцев с даты заключения договора.

- УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)

  - Место поставки/выполнения работ: РФ, Краснодарский край, Абинский район, х.Екатериновский.

  - Указанный в таблице 1 объем Услуг не подлежит обязательной выборке. Заказчик вправе производить выборку Услуг в объемах в соответствии с собственными потребностями.

  - Требования к гарантии: гарантийный срок на оказанные услуги составляет не менее 6 (шести) месяцев с даты подписания акта оказанных услуг.

- ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

  - Цена за единицу Продукции включает в себя все налоги, сборы и расходы, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой Продукции.

  - Лицо, подавшее предложение в рамках упрощенной закупки, в дополнение к согласию (декларации) на поставку продукции на условиях, указанных в рамках настоящих ТТ, должно предоставить в составе предложения спецификацию поставляемой Продукции в соответствии с таблицей № 1. В случае победы величина предложенных единичных расценок будет закреплена в Договоре.