Техническое задание

выполнение работ по проведению обследования технического состояния многоквартирных домов, включенных в республиканскую адресную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Марий Эл

- Общие положения

  - Техническое задание на выполнение работ по проведению обследования технического состояния многоквартирных домов разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Республики Марий Эл от 10.02.2014 № 54 «Вопросы организации проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах», СП 547.1325800.2025 «Здания жилые многоквартирные. Правила установления необходимости проведения капитального ремонта», иными правовыми актами Российской Федерации.

  - Главными задачами работ по проведению обследования технического состояния многоквартирных домов (далее также – работы по обследованию технического состояния многоквартирных домов, обследование технического состояния многоквартирных домов, обследование технического состояния, обследование) являются оценка технического состояния и физического износа многоквартирных домов в целом, их конструктивных элементов и инженерных систем, являющихся общим имуществом многоквартирных домов, выявление дефектов и повреждений, определение выводов о необходимости или отсутствии необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подготовка рекомендаций по устранению дефектов и повреждений, а также с целью автоматизации процессов учета и ведения сведений о техническом состоянии многоквартирных домов формирование электронного банка данных технического состояния многоквартирных домов.

  - При выполнении работ по обследованию технического состояния многоквартирных домов необходимо соблюдать требования СП 547.1325800.2025 «Здания жилые многоквартирные. Правила установления необходимости проведения капитального ремонта», иных государственных стандартов, ведомственных нормативов, строительных норм и правил, других нормативных документов в области строительства, капитального ремонта и технического обследования зданий. Перечень государственных стандартов, строительных норм и правил, других нормативных документов, используемых в настоящем техническом задании, не является закрытым.

Если в ходе исполнения Договора действующий государственный стандарт, свод правил или другой нормативный документ:

- заменены (изменены), то применяется новая редакция;

- отменены без замены, то условия Договора и приложения к нему применяются в части, не затрагивающей эту ссылку.

  - Объектами обследования являются многоквартирные дома, указанные в перечне многоквартирных домов для проведения обследования (Приложение № 1 к Техническому заданию). Данные, содержащиеся в перечне многоквартирных домов для проведения обследования, могут быть скорректированы Заказчиком в ходе исполнения Договора.

  - Работы на Объектах должны выполняться с соблюдением правил безопасности, установленных нормативными документами. Работники Подрядчика, выполняющие обследование и составление заключений и иных документов, должны иметь соответствующую квалификацию.

При выполнении обследования разглашение третьим лицам любой информации, полученной в ходе обследования, не допускается.

  - Работы выполняются Подрядчиком – членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и/или членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации в зависимости от вида работ, которые требуются для исполнения.

Работники указанных лиц:

– это специалисты, осуществляющие предварительный сбор и анализ сведений об обследуемых многоквартирных домах и конструктивных элементах и визуальное обследование многоквартирных домов должны иметь высшее профессиональное образование в области «Архитектура» и/или «Промышленное и гражданское строительство» и/или «Строительство», и (или) «Механизация и автоматизация строительства» и опыт практической работы не менее двух лет в области строительства;

–  специалисты, осуществляющие подготовку заключения по обследованию технического состояния многоквартирных домов, строительных конструкций, конструктивных элементов, имеющих высшее профессиональное образование в области «Архитектура» и/или «Промышленное и гражданское строительство» и (или) «Механизация и автоматизация строительства» и опыт практической работы не менее пяти лет в области оценки технического состояния многоквартирных домов.

- Нормативные правовые и иные документы для применения при проведении обследования технического состояния многоквартирных домов

  - Жилищный кодекс Российской Федерации;

  - Закон Республики Марий Эл от 20.09.2013 № 35-З «О регулировании отдельных отношений по организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Марий Эл»;

  - Постановление Правительства Республики Марий Эл от 10.02.2014 № 54 «Вопросы организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»;

  - Постановление Правительства Республики Марий Эл от 31.12.2013 № 460 «Об утверждении республиканской адресной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» на 2014 - 2052 годы»;

  - Постановление Правительства Республики Марий Эл от 30.09.2022 № 419 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Марий Эл»;

  - Постановление Правительства Республики Марий Эл от 03.04.2023 № 147 «Об утверждении перечня услуг и (или) работ, входящих в число услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, и которые включены в перечень, указанный в части 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации»;

  - ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

  - СП 547.1325800.2025 «Здания жилые многоквартирные. Правила установления необходимости проведения капитального ремонта»;

  - СП 368.1325800.2017 «Здания жилые. Правила проектирования капитального ремонта»;

  - СП 454.1325800.2019 «Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Правила оценки аварийного и ограниченно-работоспособного технического состояния»;

  - СП 54.13330.2022 «Свод правил. Здания жилые многоквартирные. СНИП 31-01-2003»;

  - иные правовые акты Российской Федерации и Республики Марий Эл, правила и нормы (СНиП, ГОСТ, ВСН и пр.);

  - технические паспорта МКД (предоставляются Заказчиком).

- Термины, определения и сокращения

  - Термины и определения:

В настоящем Техническом задании применены следующие термины с соответствующими определениями:

    - визуальное обследование технического состояния: Обследование конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома в целях оценки их технического состояния по внешним признакам и определения необходимости проведения капитального ремонта.

    - внутридомовые инженерные системы многоквартирного дома: Комплекс технологически связанных между собой конструкций, элементов, систем инженерно-технического обеспечения, энергопринимающих и иных устройств, кабельных линий, проводов, трубопроводов, приборов и другого оборудования, предназначенных для предоставления коммунальных услуг в многоквартирном доме.

    - единичная конструкция: Несущая строительная конструкция (часть конструкции), являющаяся повторяющимся элементом в совокупности всех несущих строительных конструкций данного типа.

    - заказчик: Лицо, по инициативе которого проводится оценка необходимости проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома.

    - капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома: Замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций и (или) восстановление указанных элементов.

    - категории необходимости проведения капитального ремонта: Степень потребности в проведении капитального ремонта, определяемая в зависимости от результатов оценки физического износа конструктивного элемента или внутридомовой инженерной системы.

    - конструктивный элемент (строительная конструкция) многоквартирного дома: Составная часть конструкций здания, воспринимающая действующие усилия, выполняющая несущие и (или) ограждающие, и (или) эстетические функции, состоящая из элементов, взаимно связанных в процессе выполнения строительных работ.

    - критический признак физического износа: Признак технического состояния единичной конструкции, указывающий на ее аварийное или ограниченно работоспособное техническое состояние.

    - специализированная организация: Организация, имеющая право на выполнение работ по обследованию многоквартирных домов в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

    - физический износ конструктивного элемента: Ухудшение технических и связанных с ними эксплуатационных показателей конструктивного элемента, вызванное воздействием эксплуатационных нагрузок и природно-климатических факторов.

    - физический износ внутридомовой инженерной системы: Ухудшение функциональной пригодности внутридомовой инженерной системы, которое вызвано воздействием природно-климатических факторов и эксплуатационных нагрузок.

    - специализированное программное обеспечение (СПО): Программное обеспечение, позволяющее автоматизировать деятельность по обследованию технического состояния многоквартирных домов и камеральной обработки данных, полученных в ходе обследования, а также формированию электронного банка данных технического состояния.

    - электронный банк данных (ЭБД): Банк данных, обеспечивающий систематизированное хранение и наглядное отображение результатов обследований, расчётов, технических заключений, фото- и графических материалов, а также иных сведений, полученных в ходе выполнения работ, предоставляемый на съёмном электронном USB носителе.

- Перечень работ, выполняемых Подрядчиком при проведении обследования технического состояния многоквартирных домов

  - Работы выполняются Подрядчиком на основании Договора, приложений к Договору, разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком программы выполнения Работ (далее – Программа).

Срок предоставления Подрядчиком на согласование Заказчику Программы – не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Договора.

Срок рассмотрения Заказчиком Программы не более 3 (трех) рабочих дней с даты получения Программы. При наличии мотивированных замечаний, Программа возвращается Подрядчику на доработку. Срок исправления замечаний не более 2 (двух) рабочих дней с даты их получения.

Работы по проведению обследования технического состояния не проводятся по конструктивным элементам и внутридомовым инженерным системам многоквартирного (ых) дома (ов), в отношении которых был выполнен капитальный ремонт в рамках республиканской адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Марий Эл, утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 31.12.2013 № 460 (с последующими изменениями), предоставляемая Заказчиком.

    - Стороны признают, что согласованная Заказчиком Программа становится обязательной для исполнения.

    - Выполнение работ по обследованию технического состояния многоквартирных домов без согласования Программы не допускается.

Программа должна содержать:

- общие сведения о Заказчике, Подрядчике, наименовании и адресах объектов,

- цели и задачи проведения работ, общем составе работ,

- состав и график проведения работ по обследованию, с указанием адресов МКД,

- описание порядка использования СПО при выполнении технического обследования с применением такого СПО, включая сбор, обработку и хранение результатов обследования, автоматизированный расчёт физического износа и формирование технического заключения,

- детальное описание процессов сбора, обработки и хранения результатов обследования, механизмов расчёта физического износа и формирование технического заключения (в случае выполнения технического обследования без использования СПО),

- методику проведения работ,

- перечень оборудования и инструментов,

- процесс организации работ и взаимодействия с Заказчиком,

- пример заключения с оформленной графической частью,

- методику (алгоритмы) определения физического износа конструктивных элементов и инженерных систем.

- детализированный календарный план, который должен быть составлен с учетом поэтапного выполнения работ (подготовительный, полевой, камеральный), с указанием сроков, ответственных исполнителей и последовательности действий, обеспечивающих достоверность результатов обследования.

  - Ознакомление с объектами обследования, их техническими характеристиками, предоставленными Заказчиком материалами, в том числе результатами предыдущих обследований (при наличии), сбор и анализ необходимой документации.

  - Выезд на многоквартирные дома, обследование их конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем (далее также – строительные конструкции и внутридомовых инженерные систем), за исключением внутридомовых инженерных систем газоснабжения и лифтов, обследование которых осуществляется специализированными организациями в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

  - Визуальное обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем в многоквартирном доме. Выявление дефектов и повреждений по внешним признакам строительных конструкций и внутридомовых инженерных систем многоквартирных домов.

При визуальном обследовании подвала многоквартирного дома проводят визуальное обследование стен, перекрытия со стороны подвального помещения и полов в подвальном помещении.

При визуальном обследовании чердачных крыш проводят визуальное обследование несущих конструкций крыши со стороны чердака визуальное обследование кровли.

Визуальное обследование внутридомовых инженерных систем, расположенных в квартирах, следует выполнять выборочно.

Минимальное количество квартир, в которых проводят визуальное обследование внутридомовых систем, принимается:

- не менее 10 % от общего числа квартир в многоквартирном доме,

- для домов со сроком эксплуатации более 50 лет – не менее 15 % от общего числа квартир в многоквартирном доме.

При этом не менее 5 % от общего числа квартир в многоквартирном доме выбирается на первом и последнем этажах многоквартирного дома.

  - В ходе обследования Подрядчик осуществляет фотофиксацию общего вида МКД (не менее 4 фотографий), общего вида обследуемой строительной конструкции и (или) инженерной системы (не менее 2 фотографий), а также выявленных по таблицам физического износа дефектов конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем с указанием места их расположения. Фотоматериалы включаются в состав графической части и ведомости дефектов и содержать привязку к адресу объекта (снабжаться GPS-координатами).

  - Установление аварийно-опасных участков конструктивных элементов и инженерных систем по визуальным признакам.

  - Определение физических объемов строительных конструкций, внутридомовых инженерных систем многоквартирных домов и их элементов в объеме, достаточном для определения физического износа конструктивного элемента или внутридомовой инженерной системы и формирования графической части.

  - Определение объема повреждения строительных конструкций, внутридомовых инженерных систем многоквартирных домов в объеме, достаточном для определения физического износа конструктивного элемента или внутридомовой инженерной системы.

  - Составление ведомости дефектов с указанием обнаруженных дефектов и повреждений, их объемов, фотофиксацией, категорией опасности, предполагаемых причин возникновения дефектов и повреждений, рекомендаций по их устранению, рекомендаций по видам работ в соответствии с нормативным правовым актом (Постановление Правительства Республики Марий Эл от 03.04.2023 № 147 «Об утверждении перечня услуг и (или) работ, входящих в число услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, и которые включены в перечень, указанный в части 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации»);

  - Составление сводной ведомости дефектов и повреждений по строительным конструкциям и внутридомовых инженерных систем с определением их количества и объема.

  - Составление сводной ведомости работ по устранению выявленных дефектов и повреждений.

  - Разработку графической части технического заключения, включая схематичное изображение поэтажных планов, плана кровли, фасадов многоквартирного дома, отражающее его конструктивную структуру.

  - Составление карт расположения дефектов и повреждений по результатам визуального обследования с указанием номеров дефектов в составе графической части.

  - Оценка технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов и внутридомовых инженерных систем в соответствии с требованиями СП 547.1325800.2025 «Здания жилые многоквартирные. Правила установления необходимости проведения капитального ремонта».

  - Оценка физического износа многоквартирных домов в целом в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.

  - Определение категории необходимости проведения капитального ремонта конструктивных элементов многоквартирных домов и внутридомовых инженерных систем.

  - Определение необходимости или отсутствия необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

  - Определение рекомендованного типа ремонта для каждой строительной конструкции и внутридомовой инженерной системы многоквартирных домов.

  - Определение сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

  - Определение рекомендуемых работ по капитальному ремонту конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем многоквартирных домов и предельной стоимости указанных работ в соответствии с нормативным правовым актом (Постановление Правительства Республики Марий Эл от 03.04.2023 № 147 «Об утверждении перечня услуг и (или) работ, входящих в число услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, и которые включены в перечень, указанный в части 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации») и иными нормативными документами.

  - Определение перечня строительных конструкций многоквартирных домов, требующих детального (инструментального) обследования.

  - Определение перечня строительных конструкций многоквартирных домов, требующих проведения противоаварийных мероприятий.

  - Определение перечня строительных конструкций многоквартирных домов, требующих организации постоянного мониторинга.

  - Определение сроков гарантированной безаварийной эксплуатации многоквартирных домов.

  - Оформление заключения о необходимости проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и иных документов, предусмотренных настоящим Техническим заданием.

  - Незамедлительное информирование, в том числе в письменном виде, Заказчика об обнаружении во время выполнения работ повреждений конструкций, которые могут привести к резкому снижению их несущей способности, обрушению отдельных конструкций или серьезному нарушению нормальной работы систем инженерно-технического обеспечения, иного оборудования, кренам, способным привести к потере устойчивости многоквартирного дома.

  - Незамедлительное уведомление Заказчика о невозможности установления необходимости проведения капитального ремонта с составлением акта в случае, если в ходе работ по оценке технического состояния многоквартирного дома установлено, что:

- многоквартирный дом полностью отселен и отсутствуют распорядительные документы органов местного самоуправления о дальнейшем использовании многоквартирных домов (реконструкция, снос и пр.)

- имеется заключение межведомственной комиссии о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

- здание не является многоквартирным домом;

- многоквартирный дом фактически используется под нежилые цели;

- многоквартирный дом имеет менее 5 квартир или является дом блокированной застройки.

Заказчик принимает решение об исключении таких многоквартирных домов из перечня объектов обследования.

  - Формирование электронного банка данных технического состояния многоквартирных домов.

Для целей формирования электронного банка данных, а также для выполнения обследования технического состояния многоквартирных домов и камеральной обработки данных, полученных в ходе обследования, допускается использование СПО, принадлежащего Подрядчику или третьим лицам в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

  - С целью обеспечения реализации проектного подхода Заказчика к контролю за выполнением Работ и комплексного контроля Заказчиком выполнения Работ по Договору Подрядчик должен обеспечить:

    - оперативное управление и контроль организации деятельности по обследованию технического состояния многоквартирных домов, в том числе:

- планирование задач по обследованию технического состояния многоквартирных домов,

- контроль полноты выполнения задач по обследованию технического состояния многоквартирных домов,

- мониторинг Заказчиком планирования и организации деятельности сотрудников Подрядчика в ходе выполнения работ по Договору,

- просмотр результатов обследования: исходной информации, документов, фотографий, графических материалов, технического заключения,

- выгрузку отчетности в файлы форматов: для текстовых данных – DOCX и PDF, для табличных данных – XLS, XLSX. Формы и периодичность предоставления отчетности согласовываются Подрядчиком с Заказчиком в Программе.

    - Процесс обследования технического состояния многоквартирных домов должен быть визуализирован для Заказчика путем отражения информации о стадиях исполнения Договору на выполнение работ по проведению обследования технического состояния многоквартирных домов и выявленных дефектах в виде интерактивных информационных панелей.

    - Визуализация должна позволять Заказчику в режиме реального времени отслеживать динамику проведения обследования технического состояния в разрезе общего количества объектов на каждом этапе выполнения работ в статусах: «не обследовано», «полевые работы», «камеральная обработка», «передано заказчику», «согласовано». Интерактивные аналитические панели (визуализация) должны обеспечивать отображение изменений статуса обследования и результатов обследования на динамической карте.

    - Обновление информации должно осуществляться в автоматическом режиме при изменении статусов объектов:

- при проведении обследования конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирного дома – не более 6 часов после завершения;

- при проведении камеральной обработки и процесса согласования не более 60 минут после завершения.

Выполнение требований настоящего пункта является существенным условием исполнения обязательств по настоящему Техническому заданию и Договору.

- Обследование технического состояния и оценка физического износа многоквартирных домов

  - Визуальное обследование конструктивных элементов и (или) внутридомовых инженерных систем выполняется в соответствии с СП 547.1325800.2025 «Здания жилые многоквартирные. Правила установления необходимости проведения капитального ремонта». Методика оценки физического износа принимается в соответствии с Приложением А СП 547.1325800.2025 (при этом Подрядчик указывает номера используемых таблиц в техническом заключении).

  - Объем работ по обследованию конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем определяется СП 547.1325800.2025 и настоящим Техническим заданием.

  - Перед проведением визуального обследования проводятся подготовительные работы в целях ознакомления с объемно-планировочными и конструктивными решениями, сбор и анализ имеющейся проектно-технической и эксплуатационной документации, а также, при наличии:

- документации, содержащей информацию об имевших место чрезвычайных и аварийных ситуациях (наводнения, землетрясения, пожары, протечки и др.) и эксплуатации дома в неблагоприятных условиях геологического или гидрологического характера.

- информацию о выполненных работах по капитальному ремонту общего имущества в рамках республиканской адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Марий Эл, утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 31.12.2013 № 460 (с последующими изменениями), предоставляемая Заказчиком.

- решений контрольных (надзорных) органов о необходимости устранения нарушений жилищного законодательства в отношении обследуемого дома;

- документов (актов) о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности инженерных сетей.

  - Перед проведением визуального обследования готовятся схематичные изображения для отображения дефектов и повреждений, обнаруженных в ходе обследования конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем, для которых проводят оценку потребности в капитальном ремонте.

- Результаты обследования технического состояния многоквартирного дома

  - Результатом обследования технического состояния многоквартирного дома является заключение о необходимости проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, содержащее, в том числе, выводы о соответствии или несоответствии конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирного дома установленным требованиям, включающее в себя:

    - заключение о необходимости проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома (оформляется в соответствии с Приложением № 2 к Техническому заданию), содержащее достаточные данные для принятия обоснованного решения о необходимости/отсутствии необходимости проведения капитального ремонта конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирного дома и сроках такого ремонта, включая:

- оценку технического состояния строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома;

- оценку технического состояния многоквартирного дома в целом;

- проценты физического износа строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома;

- проценты физического износа многоквартирного дома в целом;

- определение динамических характеристик здания;

- выводы о необходимости или отсутствии необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;

- выводы о рекомендованном типе ремонта для каждой строительной конструкции и системы инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома;

- рекомендации по срокам проведения текущего и капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;

- перечень строительных конструкций многоквартирного дома, требующих детального (инструментального) обследования;

- перечень строительных конструкций, требующих проведения противоаварийных мероприятий;

- перечень строительных конструкций многоквартирного дома, требующих организации постоянного мониторинга;

- срок гарантированной безаварийной эксплуатации многоквартирного дома, год проведения следующего обследования многоквартирного дома.

    - ведомость дефектов с указанием обнаруженных дефектов и повреждений, их объемов, фотофиксацией, категорией опасности, предполагаемых причин возникновения дефектов и повреждений, рекомендаций по их устранению, рекомендаций по видам работ в соответствии с нормативным правовым актом (Постановление Правительства Республики Марий Эл от 03.04.2023 № 147 «Об утверждении перечня услуг и (или) работ, входящих в число услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, и которые включены в перечень, указанный в части 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации») (Приложение № 4 к Техническому заданию).

    - сводную ведомость дефектов и повреждений по строительным конструкциям и системам инженерно-технического обеспечения с определением их количества и объема (Приложение № 5 к Техническому заданию).

    - сводную ведомость работ по устранению выявленных дефектов и повреждений (Приложение № 6 к Техническому заданию).

    - карты расположения дефектов и повреждений по результатам визуального обследования с указанием номеров дефектов в составе графической части.

    - расчет физического износа строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также многоквартирного дома в целом (Приложение № 7 к Техническому заданию);

    - аналитические данные по строительным конструкциям и системам инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома (Приложение № 8 к Техническому заданию).

  - Подготовка актов об отсутствии результатов обследования технического состояния многоквартирных домов допускается в случаях, предусмотренных п. 4.26 Технического задания.

  - В случае воспрепятствования в доступе для проведения обследования строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, расположенных в жилых и нежилых помещениях многоквартирного дома, данный факт незамедлительно доводится до Заказчика, и, в случае необеспечения Заказчиком доступа, отражается в акте об отсутствии результатов обследования технического состояния многоквартирного дома.

  - При наличии необходимых распорядительных документов о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции готовится справка (в свободной форме) с приложением копий распорядительных документов и незамедлительно направляются Заказчику, для принятия решения об исключении таких многоквартирных домов из перечня объектов обследования. В данном случае акт об отсутствии результатов обследования технического состояния многоквартирного дома не составляется. Данные справки учитываются при подготовке сводных таблиц по обследованию технического состояния многоквартирных домов.

  - В случае установления в процессе обследования факта сноса многоквартирного дома, включенного в перечень многоквартирных домов для проведения обследования, акт об отсутствии результатов обследования технического состояния многоквартирного дома не составляется, готовится справка (в свободной форме) с приложением копий распорядительных документов и незамедлительно направляется Заказчику, для принятия решения об исключении таких многоквартирных домов из перечня объектов обследования. Данные справки учитываются при подготовке сводных таблиц по обследованию технического состояния многоквартирных домов.

  - В случае, если на день обследования многоквартирный дом используется полностью под нежилые цели, по которому имеются необходимые распорядительные документы об исключении его из жилищного фонда, акт об отсутствии результатов обследования технического состояния многоквартирного дома не составляется, готовится справка (в свободной форме) с приложением копий распорядительных документов и незамедлительно направляется Заказчику, для принятия решения об исключении таких многоквартирных домов из перечня объектов обследования. Данные справки учитываются при подготовке сводных таблиц по обследованию технического состояния многоквартирных домов.

  - Заключение о результатах обследования технического состояния многоквартирного дома, акт об отсутствии результатов обследования технического состояния многоквартирного дома, сводные таблицы по обследованию технического состояния многоквартирных домов, справки, иные документы, подписываются исключительно усиленной электронной подписью либо собственноручно законным представителем Подрядчика и предоставляются Заказчику в 1 (одном) экз. на бумажном носителе и на съёмном электронном USB-носите.

- Анализ результатов обследований технического состояния многоквартирных домов

  - Сводные таблицы по обследованию технического состояния многоквартирных домов, формируемые по результатам обследований и размещенные в электронном банке данных, включают в себя:

- перечень обследованных многоквартирных домов с указанием их технического состояния и основных характеристик;

- перечень многоквартирных домов с необходимостью проведения детального (инструментального) обследования с указанием конкретной строительной конструкции;

- перечень многоквартирных домов с необходимостью постоянного мониторинга строительных конструкций;

- перечень многоквартирных домов в аварийном, ограниченно работоспособном состоянии с ранжированием по срочности проведения работ по капитальному ремонту;

- перечень многоквартирных домов, требующих капитального ремонта фундамента (с ранжированием по срочности проведения работ);

- перечень многоквартирных домов, требующих капитального ремонта фасада (с ранжированием по срочности проведения работ);

- перечень многоквартирных домов, требующих капитального ремонта подвальных помещений (с ранжированием по срочности проведения работ);

- перечень многоквартирных домов, требующих капитального ремонта крыши (с ранжированием по срочности проведения работ);

- перечень многоквартирных домов, требующих капитального ремонта внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения (с ранжированием по срочности проведения работ);

- перечень многоквартирных домов, требующих капитального ремонта внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения (с ранжированием по срочности проведения работ);

- перечень многоквартирных домов, требующих капитального ремонта внутридомовой инженерной системы водоотведения (с ранжированием по срочности проведения работ);

- перечень многоквартирных домов, требующих капитального ремонта внутридомовой инженерной системы теплоснабжения (с ранжированием по срочности проведения работ);

- перечень многоквартирных домов, требующих капитального ремонта внутридомовой инженерной системы электроснабжения (с ранжированием по срочности проведения работ);

- перечень необследованных многоквартирных домов.

  - Камеральная обработка данных должна включать в себя формирование следующих документов:

    - Заключение о результатах обследования технического состояния многоквартирных домов (Приложение № 2 к Техническому заданию), содержащее:

- выводы о техническом состоянии многоквартирного дома в целом;

- выводы о техническом состоянии строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома;

- проценты физического износа строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома;

- проценты физического износа многоквартирного дома в целом;

- категории необходимости проведения капитального ремонта конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем;

- выводы о необходимости или отсутствии необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;

- выводы о рекомендованном типе ремонта для каждой строительной конструкции и системы инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома;

- рекомендации по срокам проведения текущего и капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;

- перечень строительных конструкций многоквартирного дома, требующих детального (инструментального) обследования;

- перечень строительных конструкций многоквартирного дома, требующих организации постоянного мониторинга;

- ведомость дефектов с указанием обнаруженных дефектов и повреждений, их объемов, фотофиксацией, категорией опасности, предполагаемых причин возникновения дефектов и повреждений, рекомендаций по их устранению, рекомендаций по видам работ в соответствии с нормативным правовым актом (Постановление Правительства Республики Марий Эл от 03.04.2023 № 147 «Об утверждении перечня услуг и (или) работ, входящих в число услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, и которые включены в перечень, указанный в части 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации») (Приложение № 4 к Техническому заданию).

    - сводные ведомости дефектов и повреждений по строительным конструкциям и системам инженерно-технического обеспечения с определением их количества и объема (Приложение № 5 к Техническому заданию);

    - сводные ведомости работ по устранению выявленных дефектов и повреждений (Приложение № 6 к Техническому заданию);

    - карты расположения дефектов и повреждений по результатам визуального обследования с указанием номеров дефектов в составе графической части;

    - расчеты физического износа строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также многоквартирного дома в целом (Приложение № 7 к Техническому заданию);

    - аналитические данные по строительным конструкциям и системам инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома (Приложение № 8 к Техническому заданию);

    - составление актов об отсутствии результатов обследования технического состояния многоквартирных домов (Приложение № 3 к Техническому заданию);

    - формирование сводных таблиц по обследованию технического состояния многоквартирных домов (Приложение № 9 к Техническому заданию).

- Электронная обработка данных, полученных в ходе обследования технического состояния многоквартирных домов

  - Персонализированный доступ к электронному банку данных предоставляется представителям Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора. Количество личных кабинетов не ограничено, создаются по запросу Заказчика.

  - Стоимость размещения сформированного электронного банка данных технического состояния с предоставлением Заказчику доступа к нему на указанный срок включена в стоимость работ по обследованию технического состояния многоквартирных домов.

  - Электронный банк данных должен интегрироваться с автоматизированной информационной системой Заказчика – программным обеспечением «Информационно-аналитическая система управления программой капитального ремонта», доступным по адресу: https://me-regfond.eisgkh.ru/, обеспечивая возможность экспорта данных. Электронный банк данных должен обеспечивать:

- сбор, ввод, систематизацию, обработку и актуализацию сведений, полученных в ходе технического обследования конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирных домов;

- автоматизированный расчёт показателей физического износа конструктивных элементов, инженерных систем и многоквартирных домов в целом в соответствии с установленными методиками;

- подготовку и оформление технических заключений по результатам проведённых обследований на основании внесённых данных и выполненных расчётов;

- централизованное хранение результатов технических обследований, расчётов физического износа, технических заключений, фото- и графических материалов, а также иных сведений, полученных при выполнении работ;

- систематизированное представление и наглядное отображение накопленных сведений с возможностью просмотра результатов обследований по каждому многоквартирному дому.

  - Личный кабинет должен предоставлять функции поиска, фильтрации, сортировки и уведомлений о смене статуса обследования объектов, доступа к материалам в отношении технического обследования в режиме реального времени.

  - Результаты обследования технического состояния многоквартирных домов должны быть переданы Заказчику в виде электронного банка данных, содержащего информацию, поименованную в п. 8.9 настоящего Технического задания, в 1 (одном) экз. на бумажном носителе, и на съёмном электронном USB-носителе.

  - Выгрузка заключения о техническом состоянии многоквартирного дома, содержащего информацию о результатах обследований многоквартирных домов, должна осуществляться из электронного банка данных технического состояния многоквартирных домов в форматах PDF, DOCX, XLSX, XML, графической части в формате DWG и обеспечивать возможность экспорта данных в информационную систему Заказчика (Программное обеспечение «Информационно-аналитическая система управления программой капитального ремонта») и иные внешние сервисы, которые определяет Заказчик. Перечень всех внешних сервисов отражается в Программе работ.

  - Фото- и видеоматериалы должны автоматически снабжаться GPS-координатами, с возможностью проверки привязки к адресу Заказчиком.

  - Электронный банк данных должен в полном объеме обеспечивать просмотр данных, полученных в ходе обследования технического состояния МКД.

  - Электронный банк данных должен обеспечивать в том числе, но не ограничиваясь, отображение:

- общих данных по многоквартирным домам;

- описания конструктивных решений;

- технических характеристик МКД;

- заключения о результатах обследования технического состояния МКД;

- расчет физического износа;

- результаты обследования технического состояния строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения МКД;

- выводы по результатам обследования технического состояния строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения МКД;

- выводы по результатам обследования технического состояния МКД в целом;

- сводные ведомости дефектов и повреждений;

- сводные ведомости работ по устранению выявленных дефектов и повреждений;

- интерактивные схемы расположения дефектов (на схематичном изображении);

- сводные таблицы по обследованию технического состояния МКД.

  - В целях автоматизации процессов учета и ведения сведений о техническом состоянии многоквартирных домов электронный банк данных должен представлять собой интерактивную информационную модель, в которой реализованы следующие функциональные возможности:

- обработку данных, полученных при выполнении технического обследования конструктивных элементов и инженерных систем;

- расчёт показателей физического износа в соответствии с применяемыми методиками;

- подготовку и оформление технического заключения по результатам технического обследования;

- систематизированное хранение и наглядное отображение результатов обследований, расчётов, технических заключений, фото- и графических материалов, а также иных сведений, полученных в ходе выполнения работ;

- хранение информации, полученной по результатам технического обследования состояния многоквартирных домов, в хранилище файлов с доступом из интерактивной информационной модели;

- отображение результатов обследования технического состояния по отдельным МКД в виде интерактивной информационной модели, с сохранением структуры отчета, интерактивными вкладками, дефектными ведомостями и графической частью;

- реализацию переходов между всеми блоками информации, полученной в ходе обследования технического состояния многоквартирных домов, в том числе сводной ведомостью дефектов и повреждений, сводной ведомостью работ по устранению выявленных дефектов и повреждений, отчетами по техническому состоянию строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения МКД с одной стороны и схемой расположения дефектов и повреждений;

- поиск и фильтрацию данных, полученных в результате обследования технического состояния многоквартирных домов, по выбранным критериям;

- использование форматов PDF, DOCX, XLSX, XML, для графической части - DWG;

- возможность обработки и внедрения информации, полученной от иных исполнителей работ по оценке технического состояния МКД;

- представление информации о выявленных дефектах в виде интерактивных информационных панелей.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Перечень многоквартирных домов,

расположенных на территории Республики Марий Эл, для выполнения работ по проведению обследования технического состояния

| № п/п | Плановый период | Адрес МКД | Количество этажей | Общая площадь МКД, всего | Высота здания в метрах (Высота этажа 3 м + цоколь) | Общий объём МКД, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2029 - 2031 гг. | Юринский муниципальный район, пгт Юрино, Ленина, 76 | 2 | 178,5 | 7,00 | 535,50 |
| 2 | 2029 - 2031 гг. | Юринский муниципальный район, пгт Юрино, Розы Люксембург, 31 | 2 | 116,35 | 7,00 | 349,05 |
| 3 | 2035 - 2037 гг. | Городской округ «Город Козьмодемьянск», г. Козьмодемьянск, Лихачева, 29 | 2 | 111 | 7,00 | 333,00 |
| 4 | 2035 - 2037 гг. | Городской округ «Город Козьмодемьянск», г. Козьмодемьянск, Советская, 22 | 2 | 362,6 | 7,00 | 1 087,80 |
| 5 | 2026 - 2028 гг. | Городской округ «Город Козьмодемьянск», г. Козьмодемьянск, Гагарина, 58а | 2 | 309,6 | 7,00 | 928,8 |
| 6 | 2029 - 2031 гг. | Городской округ «Город Йошкар-Ола», г. Йошкар-Ола, Красноармейская, 21 | 2 | 1001,2 | 7,00 | 3 003,60 |
| 7 | 2029 - 2031 гг. | Городской округ «Город Йошкар-Ола», г. Йошкар-Ола, Гоголя, 10 | 3 | 1127,2 | 10,00 | 3 381,60 |
| 8 | 2029 - 2031 гг. | Городской округ «Город Йошкар-Ола», г. Йошкар-Ола, Зарубина, 37 | 3 | 1137,6 | 10,00 | 3 412,80 |
| 9 | 2029 - 2031 гг. | Городской округ «Город Йошкар-Ола», г. Йошкар-Ола, Ленинский просп., 49 | 2 | 968,7 | 7,00 | 2 906,10 |
| 10 | 2026 - 2028 гг. | Городской округ «Город Козьмодемьянск», г. Козьмодемьянск, Гагарина, 58б | 2 | 317,7 | 7,00 | 953,10 |
| 11 | 2029 - 2031 гг. | Городской округ «Город Йошкар-Ола», г. Йошкар-Ола, Ленинский просп., 39 | 2 | 563,2 | 7,00 | 1 689,60 |
| 12 | 2029 - 2031 гг. | Городской округ «Город Йошкар-Ола», г. Йошкар-Ола, Советская, 127 | 3 | 1959 | 10,00 | 5 877,00 |
| 13 | 2029 - 2031 гг. | Городской округ «Город Йошкар-Ола», г. Йошкар-Ола, с. Семеновка, ул. Авиации, 8 | 2 | 959,4 | 7,00 | 2 878,20 |
| 14 | 2029 - 2031 гг. | Городской округ «Город Йошкар-Ола», г. Йошкар-Ола, Машиностроителей, 75 | 2 | 993,7 | 7,00 | 2 981,10 |
| 15 | 2032 - 2034 гг. | Городской округ «Город Йошкар-Ола», г. Йошкар-Ола, Ленинский просп., 23 | 4 | 4241,5 | 13,00 | 12 724,50 |
| 16 | 2032 - 2034 гг. | Городской округ «Город Йошкар-Ола», г. Йошкар-Ола, Героев Сталинградской битвы, 21 | 2 | 597,3 | 7,00 | 1 791,90 |
| 17 | 2032 - 2034 гг. | Городской округ «Город Йошкар-Ола», г. Йошкар-Ола, Комсомольская, 36 | 2 | 628,7 | 7,00 | 1 886,10 |
| 18 | 2032 - 2034 гг. | Городской округ «Город Йошкар-Ола», г. Йошкар-Ола, Пушкина, 15 | 4 | 4682,1 | 13,00 | 14 046,30 |
| 19 | 2032 - 2034 гг. | Городской округ «Город Йошкар-Ола», г. Йошкар-Ола, Пролетарская, 45 | 3 | 1512,4 | 10,00 | 4 537,20 |
| 20 | 2032 - 2034 гг. | Городской округ «Город Йошкар-Ола», г. Йошкар-Ола, Якова Эшпая, 108 | 3 | 1090,1 | 10,00 | 3 270,30 |
| 21 | 2032 - 2034 гг. | Городской округ «Город Йошкар-Ола», г. Йошкар-Ола, Якова Эшпая, 110 | 3 | 1102,5 | 10,00 | 3 307,50 |
| 22 | 2032 - 2034 гг. | Городской округ «Город Йошкар-Ола», г. Йошкар-Ола, Якова Эшпая, 112 | 3 | 1117 | 10,00 | 3 351,00 |
| 23 | 2032 - 2034 гг. | Городской округ «Город Йошкар-Ола», г. Йошкар-Ола, Первомайская, 130 | 3 | 991,58 | 10,00 | 2 974,74 |
| 24 | 2032 - 2034 гг. | Городской округ «Город Йошкар-Ола», г. Йошкар-Ола, Орая, 49 | 2 | 1245,15 | 7,00 | 3 735,45 |
| 25 | 2032 - 2034 гг. | Городской округ «Город Йошкар-Ола», г. Йошкар-Ола, дер. Савино, ул. Микрорайон, 1 | 2 | 577,3 | 7,00 | 1 731,90 |
| 26 | 2032 - 2034 гг. | Городской округ «Город Йошкар-Ола», г. Йошкар-Ола, Маяковского, 20а | 2 | 610,1 | 7,00 | 1 830,30 |
| 27 | 2029 - 2031 гг. | Городской округ «Город Йошкар-Ола», г. Йошкар-Ола, Героев Сталинградской битвы, 28 | 2 | 458,7 | 7,00 | 1 376,10 |
| 28 | 2029 - 2031 гг. | Городской округ «Город Йошкар-Ола», г. Йошкар-Ола, проезд Кокшайский, 46 | 2 | 453,6 | 7,00 | 1 360,80 |
| 29 | 2029 - 2031 гг. | Городской округ «Город Йошкар-Ола», г. Йошкар-Ола, Ленинский просп., 49 | 2 | 968,7 | 7,00 | 2 906,10 |
| 30 | 2029 - 2031 гг. | Городской округ «Город Йошкар-Ола», г. Йошкар-Ола, Комсомольская, 30 | 2 | 263 | 7,00 | 789,00 |
| 31 | 2029 - 2031 гг. | Городской округ «Город Йошкар-Ола», г. Йошкар-Ола, Мира, 93 | 2 | 807,8 | 7,00 | 2 423,40 |
| 32 | 2029 - 2031 гг. | Городской округ «Город Йошкар-Ола», г. Йошкар-Ола, Рябинина, 26а | 2 | 378,8 | 7,00 | 1 136,40 |
| 33 | 2029 - 2031 гг. | Городской округ «Город Йошкар-Ола», г. Йошкар-Ола, Якова Эшпая, 119 | 2 | 427,4 | 7,00 | 1 282,20 |
| 34 | 2041 - 2043 гг. | Звениговский муниципальный район, пгт. Красногорский, Гоголя, 1 | 2 | 294,15 | 7,00 | 882,45 |
| 35 | 2029 - 2031 гг. | Городской округ «Город Йошкар-Ола», г. Йошкар-Ола, Ленинский просп., 53 | 2 | 529,2 | 7,00 | 1 587,60 |
| 36 | 2029 - 2031 гг. | Городской округ «Город Йошкар-Ола», г. Йошкар-Ола, Деповская, 3 | 2 | 434,6 | 7,00 | 1 303,80 |
| 37 | 2029 - 2031 гг. | Городской округ «Город Йошкар-Ола», г. Йошкар-Ола, Ленинский просп., 57 | 2 | 754,4 | 7,00 | 2 263,20 |
| 38 | 2026 - 2028 гг. | Юринский муниципальный район, пгт Юрино, Красная площадь, 6 | 2 | 326,2 | 7,00 | 978,60 |
| 39 | 2026 - 2028 гг. | Городской округ «Город Йошкар-Ола», г. Йошкар-Ола, К. Маркса, 113 | 4 | 1632,7 | 13,00 | 4 898,10 |
| 40 | 2026 - 2028 гг. | Городской округ «Город Йошкар-Ола», г. Йошкар-Ола, Пролетарская, 51 | 4 | 1273,4 | 13,00 | 3 820,20 |
| 41 | 2026 - 2028 гг. | Городской округ «Город Йошкар-Ола», г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, 41 | 3 | 2135,6 | 10,00 | 6 406,80 |
| 42 | 2026 - 2028 гг. | Городской округ «Город Козьмодемьянск», г. Козьмодемьянск, Правды, 24 | 2 | 431,1 | 7,00 | 1 293,30 |
| 43 | 2029 - 2031 гг. | Городской округ «Город Йошкар-Ола», г. Йошкар-Ола, Комсомольская, 145 | 2 | 825,1 | 7,00 | 2 475,30 |
| 44 | 2035 - 2037 гг. | Юринский муниципальный район, пгт Юрино, Маяковского, 25 | 2 | 341 | 7,00 | 1 023,00 |

Приложение № 2

к Техническому заданию

Форма

Техническое заключение о необходимости

проведения капитального ремонта общего имущества

многоквартирного дома

| 1 Общие данные |  |
| --- | --- |
| 1.1 Исполнитель обследования (наименование организации, ИНН, ФИО лица, проводившего обследование) |  |
| 1.2 Заказчик (наименование, ИНН) |  |
| 1.3 Лицо, осуществляющее управление МКД |  |
| 1.4 Дата проведения обследования |  |
| 2 Общие сведения о многоквартирном доме |  |
| 2.1 Адрес многоквартирного дома |  |
| 2.2 Этажность |  |
| 2.3 Год ввода в эксплуатацию |  |
| 2.4 Общая площадь многоквартирного дома, м2 |  |
| 2.5 Площадь жилых и нежилых помещений, не относящихся к общему имуществу (при наличии), м2 |  |
| 2.6 Количество жилых помещений* |  |
| 2.7 Количество нежилых помещений* |  |
| 2.8 Количество подъездов |  |
| 2.9 Количество лифтов |  |
| 2.10 Нормативный (оценочный) срок службы исходя из срока экономической жизни многоквартирного дома, лет |  |
| 2.11 Остаточный срок службы многоквартирного дома, лет |  |
| 2.12 Год выполнения последнего капитального ремонта (с указанием конструктивного элемента/инженерной системы) |  |
| 2.13 Статус объекта культурного наследия |  |
| 3 Объемно-планировочные показатели |  |
| 3.1 Конструктивный тип многоквартирного дома |  |
| 3.2 Схема многоквартирного дома |  |
| 3.3 Строительный объем многоквартирного дома |  |
| 3.4 Длина многоквартирного дома |  |
| 3.5 Ширина многоквартирного дома |  |
| 3.6 Высота многоквартирного дома |  |
| 3.7 Материал наружных стен |  |
| 3.8 Тип крыши |  |
| 3.9 Тип фундамента |  |
| 3.10 Тип подвала |  |
| 3.11 Тип фасада |  |
| 4 Инженерные системы и оборудование |  |
| 4.1 Тип системы электроснабжения |  |
| 4.2 Тип системы теплоснабжения |  |
| 4.3 Тип системы холодного водоснабжения |  |
| 4.4 Тип системы горячего водоснабжения |  |
| 4.5 Тип системы водоотведения |  |
| 4.6 Тип системы газоснабжения |  |
| … |  |

*Не обязательно к заполнению

Форма

| Результаты обследования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Конструктивный элемент / инженерная система* |  | Номер участка | Физический износ участка, % | Физический износ конструктивного элемента / инженерной системы, % | Оценка технического состояния |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Фундамент: |  |  |  |  |  |
|  | Тип |  |  |  |  |  |
|  | Материал |  |  |  |  |  |
| 2 | Подвальное помещение: |  |  |  |  |  |
| 3 | Фасад |  |  |  |  |  |
|  | Фасадные стены: |  |  |  |  |  |
|  | Материал стен |  |  |  |  |  |
|  | Материал отделки |  |  |  |  |  |
|  | Материал отмостки |  |  |  |  |  |
|  | Балконы, шт. |  |  |  |  |  |
|  | Тип |  |  |  |  |  |
|  | Особенности |  |  |  |  |  |
|  | Лоджии, шт. |  |  |  |  |  |
|  | Тип |  |  |  |  |  |
|  | Особенности |  |  |  |  |  |
|  | Козырьки, шт. |  |  |  |  |  |
|  | Тип покрытия |  |  |  |  |  |
|  | Особенности |  |  |  |  |  |
|  | Окна МОП, шт |  |  |  |  |  |
|  | Тип |  |  |  |  |  |
|  | Материал |  |  |  |  |  |
|  | Двери МОП, шт. |  |  |  |  |  |
|  | Тип |  |  |  |  |  |
|  | Материал |  |  |  |  |  |
|  | Входные группы, шт |  |  |  |  |  |
|  | Особенности |  |  |  |  |  |
|  | Межпанельные швы, тип |  |  |  |  |  |
| 4 | Крыша: |  |  |  |  |  |
|  | Тип |  |  |  |  |  |
|  | Наличие стропильной системы |  |  |  |  |  |
|  | Кровля |  |  |  |  |  |
|  | Тип покрытия |  |  |  |  |  |
|  | Чердачное помещение: |  |  |  |  |  |
|  | Технический этаж: |  |  |  |  |  |
|  | Водосточная система: |  |  |  |  |  |
|  | Тип |  |  |  |  |  |
| 5 | Перекрытия:** |  |  |  |  |  |
|  | Тип |  |  |  |  |  |
|  | Материал |  |  |  |  |  |
| 6 | Лестницы:** |  |  |  |  |  |
|  | Тип |  |  |  |  |  |
|  | Материал |  |  |  |  |  |
| 7 | Внутренние стены в местах общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | Тип |  |  |  |  |  |
|  | Материал |  |  |  |  |  |
| 8 | Колонны, стойки, столбы в местах общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | Тип |  |  |  |  |  |
|  | Материал |  |  |  |  |  |
| 9 | Полы в местах общего пользования:** |  |  |  |  |  |
|  | Тип |  |  |  |  |  |
|  | Материал |  |  |  |  |  |
| 10 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения: |  |  |  |  |  |
|  | Тип прокладки |  |  |  |  |  |
|  | Материал |  |  |  |  |  |
| 11 | Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения: |  |  |  |  |  |
|  | Тип |  |  |  |  |  |
|  | Материал |  |  |  |  |  |
|  | Наличие транзитного трубопровода |  |  |  |  |  |
| 12 | Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения: |  |  |  |  |  |
|  | Тип |  |  |  |  |  |
|  | Материал |  |  |  |  |  |
|  | Наличие транзитного трубопровода |  |  |  |  |  |
| 13 | Внутридомовая инженерная система водоотведения: |  |  |  |  |  |
|  | Тип |  |  |  |  |  |
|  | Материал |  |  |  |  |  |
|  | Наличие транзитного трубопровода |  |  |  |  |  |
| 14 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения: |  |  |  |  |  |
|  | Тип |  |  |  |  |  |
|  | Материал |  |  |  |  |  |
|  | Наличие транзитного трубопровода |  |  |  |  |  |
|  | Наличие котельной/ИТП |  |  |  |  |  |

* В случае если элемент отсутствует, в графе «Категория необходимости проведения капитального ремонта» приводится отметка «Отсутствует»; в случае если элемент не обследовался – отметка «Обследование не проводилось» с указанием причин отсутствия доступа

** не обязательно к заполнению

Форма

| Выводы и рекомендации по результатам ВИЗУАЛЬНОГО обследования технического состояния многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Конструктивный элемент / инженерная система | Физический износу частка, % | Физический износ конструктивного элемента / инженерной системы, % | Оценка технического состояния | Необходимость/отсутствие необходимости капитального ремонта | Категория необходимости проведения капитального ремонта конструктивного элемента/инженерной системы* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Фундамент |  |  |  |  |  |
| 2 | Фасад |  |  |  |  |  |
| 3 | Подвальное помещение |  |  |  |  |  |
| 4 | Крыша |  |  |  |  |  |
| 5 | Перекрытия |  |  |  |  |  |
| 6 | Лестницы |  |  |  |  |  |
| 7 | Внутренние стены в местах общего пользования |  |  |  |  |  |
| 8 | Колонны, стойки, столбы в местах общего пользования |  |  |  |  |  |
| 9 | Полы в местах общего пользования |  |  |  |  |  |
| 10 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения |  |  |  |  |  |
| 11 | Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 12 | Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 13 | Внутридомовая инженерная система водоотведения |  |  |  |  |  |
| 14 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 15 | Многоквартирный дом в целом |  |  |  |  |  |
| *Определяется в отношении видов работ, указанных в ст. 166 ЖК РФ |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к Техническому заданию

Форма

Акт

об отсутствии результатов обследования технического состояния многоквартирного дома

| №п/п | Общие данные по МКД | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес многоквартирного дома |  |
| 2 | Лицо, осуществляющее управление МКД |  |
| 3 | Этажность |  |
| 4 | Количество подъездов |  |
| 5 | Количество жилых помещений |  |
| 6 | Количество нежилых помещений |  |
| 7 | Общая площадь многоквартирного дома, м2 |  |
| 8 | Год ввода в эксплуатацию |  |
| 9 | Год выполнения последнего капитального ремонта (с указанием конструктивного элемента/инженерной системы) |  |
| 10 | Наименование организации, проводившей обследование |  |

Результаты обследования:

| Причина, в связи с которой обследование технического состояния многоквартирного дома не выполнено (отметить "V") |  |
| --- | --- |
| Полное отселение многоквартирного дома, распорядительные документы органов местного самоуправления о дальнейшем использовании многоквартирного дома (реконструкция, снос и пр.) отсутствуют |  |
| Многоквартирный дом, количество квартир в котором менее 5, или дом блокированной застройки |  |
| Иные, согласованные с Заказчиком (конкретизировать) |  |

Сведения о ранее проведенных обследованиях (при наличии):

Приложение № 4

к Техническому заданию

Форма

Ведомость дефектов и повреждений

| № п/п | Наименование участка | Наименование конструктивного элемента/инженерной системы | Объем дефектов | Дефекты и вероятные причины возникновения | Фотофиксация | Категория опасности дефекта | Рекомендации по устранению дефектов | Рекомендуемые виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | Фундамент |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фасад |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подвальное помещение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Крыша |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перекрытия |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лестницы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутренние стены в местах общего пользования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Колонны, стойки, столбы в местах общего пользования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Полы в местах общего пользования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутридомовая инженерная система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутридомовая инженерная система водоотведения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

К Техническому заданию

Форма

Сводная ведомость дефектов и повреждений

| № п/п | № дефекта (повреждения) | Описание дефекта (повреждения) | Единицы измерения | Количество | Рекомендуемые мероприятия по устранению дефектов (повреждений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Фундамент |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |
| 2. | Фасад |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |
| 3. | Подвальное помещение |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  |  |  |
| 4. | Крыша |  |  |  |  |
| 4.1. |  |  |  |  |  |
| 5. | Перекрытия |  |  |  |  |
| 5.1. |  |  |  |  |  |
| 6. | Лестницы |  |  |  |  |
| 6.1. |  |  |  |  |  |
| 7. | Внутренние стены, колонны, стойки, столбы, полы в местах общего пользования |  |  |  |  |
| 7.1. |  |  |  |  |  |
| 8. | Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 8.1. |  |  |  |  |  |
| 9. | Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 9.1. |  |  |  |  |  |
| 10. | Внутридомовая инженерная система водоотведения |  |  |  |  |
| 10.1. |  |  |  |  |  |
| 11. | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения |  |  |  |  |
| 11.1. |  |  |  |  |  |
| 12. | Внутридомова яинженерная система электроснабжения |  |  |  |  |
| 12.1. |  |  |  |  |  |

Приложение № 6

к Техническому заданию

Форма

Сводная ведомость работ по устранению выявленных

дефектов и повреждений

| № п/п | Наименование работ | Единицы измерения |  | Количество | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 | Фундамент |  |  |  |  |
| 2 | Фасад |  |  |  |  |
| 3 | Подвальное помещение |  |  |  |  |
| 4 | Крыша |  |  |  |  |
| 5 | Перекрытия |  |  |  |  |
| 6 | Лестницы |  |  |  |  |
| 7 | Внутренние стены, колонны, стойки, столбы, полы в местах общего пользования |  |  |  |  |
| 8 | Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 9 | Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 10 | Внутридомовая инженерная система водоотведения |  |  |  |  |
| 11 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения |  |  |  |  |
| 12 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения |  |  |  |  |

Приложение № 7

К Техническому заданию

Форма

Расчет физического износа

| № п/п | Наименование строительных конструкций и их элементов, систем инженерно-технического обеспечения | Удельные веса |  | Расчетный удельный вес элемента | Физический износ строительных конструкций и их элементов, систем инженерно-технического обеспечения (%) |  | Оценка технического состояния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Укрупненых конструктивных элементов (%) | Каждого элемента(%) |  | Порезультатамоценки | Средне взвешен ное значение физического износа |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Фундамент |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Фасад |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Стены |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Отделочное покрытие |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Балконы |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Лоджии |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Козырьки |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Межпанельные стыки |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Окна |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Двери |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подвальное помещение |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Крыша |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Стропильная система |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Кровля |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Чердачное помещение |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Технический этаж |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Водосточная система |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Перекрытия |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Лестницы |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Внутренние стены в местах общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Колонны в местах общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Стойки в местах общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Столбы в местах общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Полы в местах общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Внутридомовая инженерная система водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Внутридомовая инженерная система электроснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Внутридомовая инженерная система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |

Физический износ многоквартирного дома: ________%

Оценка технического состояния многоквартирного дома: __________

Приложение № 8

к Техническому заданию

Форма

Аналитические данные

результатов обследования технического состояния многоквартирных домов

(строительных конструкций/систем инженерно-технического обеспечения)

с выводами о необходимости или отсутствии необходимости проведения капитального ремонта

| Адрес МКД | Год ввода МКД в эксплуатацию | Общая площадь МКД, кв.м. | Тип конструктивного элемента/инженерной системы | Год последнего проведенного капитального ремонта конструктивного элемента/инженерной системы | Результаты обследования |  |  | Выводы о необходимости проведения капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Дата | Тип конструктивного элемента/инженерной системы | Остаточный срок службы конструктивного элемента/инженерной системы | Капитальный ремонт не требуется | Капитальный ремонт требуется | Капитальный ремонт требуется в приоритетном порядке | Требуется проведение инструментального обследования по ГОСТ 31937 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |

Приложение № 9

К Техническому заданию

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

(наименование муниципального образования)

# Республика Марий Эл, 20	г.

Сводные таблицы

по обследованию технического состояния многоквартирных домов

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 | Перечень обследованных многоквартирных домов с указанием их технического состояния и основных характеристик |
| --- | --- |
| 2 | Перечень многоквартирных домов с необходимостью проведения детального (инструментального) обследования с указанием конкретной строительной конструкции |
| 3 | Перечень многоквартирных домов с необходимостью постоянного мониторинга строительных конструкций |
| 4 | Перечень многоквартирных домов в аварийном, ограниченно работоспособном состоянии с ранжированием по срочности проведения работ по капитальному ремонту |
| 5 | Перечень многоквартирных домов, требующих капитального ремонта фасада (с ранжированием по срочности проведения работ) |
| 6 | Перечень многоквартирных домов, требующих капитального ремонта крыши (с ранжированием по срочности проведения работ) |
| 7 | Перечень многоквартирных домов, требующих капитального ремонта внутридомовой инженерной системы водоснабжения (с ранжированием по срочности проведения работ) |
| 8 | Перечень многоквартирных домов, требующих капитального ремонта внутридомовой инженерной системы водоотведения (с ранжированием по срочности проведения работ) |
| 9 | Перечень многоквартирных домов, требующих капитального ремонта внутридомовой инженерной системы теплоснабжения (с ранжированием по срочности проведения работ) |
| 10 | Перечень многоквартирных домов, требующих капитального ремонта внутридомовой инженерной системы электроснабжения (с ранжированием по срочности проведения работ) |

Форма 1

Перечень

обследованных многоквартирных домов с указанием их технического состояния и основных характеристик

| N | Регистрационный номер заключения | Адрес | Оценка технического состояния | Год ввода в эксплуатацию | Этажность | Количество подъездов | Количество жилых помещений | Общая площадь | Жилая площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Форма 2

Перечень

многоквартирных домов с необходимостью проведения детального (инструментального) обследования с указанием конкретной строительной конструкции

| N | Регистрационный номер заключения | Адрес | Оценкатехнического состояния | Год ввода в эксплуатацию | Этажность | Количество подъездов | Количество жилых помещений | Общая площадь | Жилая площадь | Наименование строительной конструкции/си стемы инженерно-технического обеспечения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Форма 3

Перечень многоквартирных домов с необходимостью постоянного мониторинга строительных конструкций

| N | Регистрационный номер заключения | Адрес | Оценка технического состояния | Год ввода в эксплуатацию | Этажность | Ко личество подъездов | Количество жилых помещений | Общая площадь | Жилая площадь | Наименование строительной конструкции системы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Форма 4

Перечень

многоквартирных домов в аварийном, ограниченно работоспособном состоянии с ранжированием по срочности проведения работ по капитальному ремонту

| N | Регистрационный номер заключения | Адрес | Этажность | Жилая площадь | Строительные конструкции, находящиеся в аварийном или ограниченно работоспособном состоянии | Рекомендуемый срок проведения работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аварийное состояние |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО в аварийном состоянии строительных конструкций и инженерных систем многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограниченно работоспособное состояние |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО в ограниченно работоспособном состоянии строительных конструкций и инженерных систем многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 5

Перечень

многоквартирных домов, требующих капитального ремонта фасада (с ранжированием по срочности проведения работ)

| N | Регистрационный номер заключения | Адрес | Этажность | Жилая площадь | Площадь фасадов | Отделка стен | Процент дефектной части | Рекомендуемый срок проведения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 6

Перечень

многоквартирных домов, требующих капитального ремонта крыши (с ранжированием по срочности проведения работ)

| N | Регистрационный номер заключения | Адрес | Этажность | Жилая площадь | Материал кровли | Площадь кровли | Процент дефектной части | Рекомендуемый срок проведения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 7

Перечень

многоквартирных домов, требующих капитального ремонта внутридомовой инженерной системы водоснабжения (с ранжированием по срочности проведения работ)

| N | Регистрационный номер заключения | Адрес | Этажность | Жилая площадь | Количество подъездов | Рекомендуемый срок проведения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |

Форма 8

Перечень

многоквартирных домов, требующих капитального ремонта внутридомовой инженерной системы водоотведения (с ранжированием по срочности проведения работ)

| N | Регистрационный номер заключения | Адрес | Этажность | Жилая площадь | Количество подъездов | Рекомендуемый срок проведения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |

Форма 9

Перечень

многоквартирных домов, требующих капитального ремонта внутридомовой инженерной системы теплоснабжения (с ранжированием по срочности проведения работ)

| N | Регистрационный номер заключения | Адрес | Этажность | Жилая площадь | Количество подъездов | Рекомендуемый срок проведения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |

Форма 10

Перечень

многоквартирных домов, требующих капитального ремонта внутридомовой инженерной системы электроснабжения (с ранжированием по срочности проведения работ)

| N | Регистрационный номер заключения | Адрес | Этажность | Жилая площадь | Количество подъездов | Рекомендуемый срок проведения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |