Техническое задание

на выполнение  первого этапа работ по созданию локальной системы оповещения населения комплекса гидротехнических сооружений инженерной защиты г. Абакана, комплекса гидротехнических сооружений инженерной защиты г. Абакана (район Нижняя Согра),  комплекса гидротехнических сооружений инженерной защиты рп. Усть-Абакан

1 Общие сведения

1.1 Полное наименование системы и ее условное обозначение

Полное наименование системы: Локальная система оповещения населения комплекса гидротехнических сооружений инженерной защиты г. Абакана, комплекса гидротехнических сооружений инженерной защиты г. Абакана (район Нижняя Согра), комплекса гидротехнических сооружений инженерной защиты рп. Усть-Абакана.

Краткое наименование системы: ЛСОН ГТС ИЗ г. Абакана, рп. Усть-Абакана.

1.2 Основания проведения работ

Федеральные законы:

- от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи».

Указ Президента Российской Федерации:

- от 13.11.2012 г. № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций».

Постановления Правительства Российской Федерации:

- от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

- от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении положения о гражданской обороне в Российской Федерации»;

- от 18.04.2014 № 360 (ред. от 24.05.2024 г.) «О зонах затопления, подтопления»;

- от 17 мая 2023 г. № 769 «О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения».

Приказы МЧС России, Минцифры России:

- от 31 июля 2020 г. № 587/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» (зарегистрирован в Минюсте России, регистрационный номер 60567 от 26 октября 2020 г.);

- от 31 июля 2020 г. № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения» (зарегистрирован в Минюсте России, регистрационный номер 60566 от 26 октября 2020 г.).

Приказ МЧС России, МВД России и ФСБ России:

- от 31 мая 2005 г. №428/432/321 «О порядке размещения современных технических средств массовой информации в местах массового пребывания людей в целях подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка, а также своевременного оповещения и оперативного информирования граждан о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических акций» (зарегистрирован в Минюсте России, регистрационный номер 6700 от 9 июня 2005 г.).

Технический регламент:

- ТР ЕАЭС 050/2021 «Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Государственные стандарты:

− ГОСТ Р 22.7.05-2022 «Гражданская оборона. Локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов»;

− ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования» (с учётом изм. №1);

− ГОСТ Р 22.1.03-2025 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Объектовая система мониторинга чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Общие технические требования»;

− ГОСТ Р 22.1.08-2023 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование опасных гидрологических явлений и процессов. Общие технические требования».

Методические рекомендации:

- Методические рекомендации по поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения, утверждены протоколом заседания рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 26.06.2024 г. № 2;

- Методические рекомендации по организации оповещения населения, одобренные протоколом заседания рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 12.03.2025 г. № 3.

Законы и постановления Правительства Республики Хакасия:

- Закон Республики Хакасия от 17 ноября 1998 года № 43 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Хакасия»;

- Постановление Правительства Республики Хакасия от 18 мая 2009 года № 184 «О системе и порядке оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих

конфликтов, а также при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Республики Хакасия»;

− Постановление Правительства Республики Хакасия от 16 декабря 2014 года № 680 «Об утверждении границ зон экстренного оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Республики Хакасия и признании утратившим силу постановления Президиума Правительства Республики Хакасия от 22.03.2013 № 20-п».

1.3 Плановые сроки начала и окончания работ

Начало работ — с даты заключения Договора.

Окончание работ — до 01.12.2026 г.

Место выполнения работ:

Таблица 1. Место размещения пункта управления ЛСОН ГТС ИЗ г. Абакана, рп. Усть-Абакана.

| № п/п | Населенный пункт | Адрес пункта управления |
| --- | --- | --- |
| 1 | город Абакан | г. Абакан, ул. Маршала Жукова, 90 |

Таблица 2. Перечень мест размещения пунктов оповещения ЛСОН ГТС ИЗ г. Абакана, рп. Усть-Абакана.

| № п/п | Населенный пункт | Адрес установки | Наименование объекта | Оконечное устройство РСОН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Абакан | ул. Ленина, 67 | Правительство РХ | Электросирена С-40 |
| 2 | г. Абакан | ул. Советская, 150 | МУП Абаканское троллейбусное управление | Электросирена С-40 |
| 3 | г. Абакан | ул. Игарская, 3 | Административное здание | Электросирена С-40 |
| 4 | г. Абакан | ул. Пирятинская, 20 | ДК Железнодорожников | Электросирена С-40 |
| 5 | г. Абакан | ул. Торговая, 13 | ПАО Ростелеком | Электросирена С-40 |
| 6 | г. Абакан | ул. Зоотехническая, 6 | МОУ СОШ №23 | Электросирена С-40 |
| 7 | г. Абакан | ул. Белоярская, 68 | ГАУ РХ Абаканский пансионат ветеранов | Электросирена С-40 |
| 8 | г. Абакан | ул. Зеленая, 1 | Спецавтобаза ЖКХ | Электросирена С-40 |
| 9 | г. Абакан | ул. Павших Коммунаров, 131Б | ОАО Абаканский опытно-механический завод | Электросирена С-40 |
| 10 | г. Абакан | ул. Жукова, 70 | Жилой дом | Электросирена С-40 |
| 11 | г. Абакан | ул. Ленина, 23 | Республиканская больница | Электросирена С-40 |
| 12 | г. Абакан | ул. Лермонтова, 12 | СОШ №14 | Электросирена С-40 |
| 13 | п. Усть-Абакан | ул. Кирова, 20 Б | ПАО Ростелеком | Электросирена С-40 |
| 14 | п. Усть-Абакан | ул. Мира, 44 А | МОУ Усть-Абаканская СОШ №2 | Электросирена С-40 |
| 15 | п. Усть-Абакан | ул. Добровольского, 14 | ГБОУ РХ Хакасский политехнический колледж | Электросирена С-40 |
| 16 | п. Усть-Абакан | ул. Октябрьская, 17 Б | МБУ РДК Дружба | Электросирена С-40 |
| 17 | п. Усть-Абакан | ул.30 лет Победы, 6 А | МБУ Дом культуры им.Гагарина | Электросирена С-40 |
| 18 | п. Усть-Абакан | Подгорный Квартал, 2 | НО МЖФ г.Абакан | Электросирена С-40 |

1.4 Определения, обозначения и сокращения

| №п/п | Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
| 1. | ЕАЭС | Евразийский экономический союз |
| 2. | ЕДДС | Единая дежурная диспетчерская служба |
| 3. | ЛСОН | Локальная система оповещения населения |
| 4. | МСОН | Муниципальная система оповещения населения |
| 5. | МЧС | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| 6. | РСОН | Региональная система оповещения населения |
| 7. | РСЧС | Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
| 8. | ФСТЭК | Федеральная служба по техническому и экспортному контролю |
| 9. | ЧС | Чрезвычайная ситуация |
| 10 | ГТС ИЗ | Гидротехнические сооружения инженерной защиты |

2 Цели и назначение работ

2.1 Цель выполнения работ

Целью выполнения работ является оснащение ЛСОН ГТС ИЗ г. Абакана, рп. Усть-Абакана оборудованием и программным обеспечением. в соответствии с утверждённой проектно-технической документацией (шифр 72870439.425790.352).

2.2 Назначение ЛСОН ГТС ИЗ г. Абакана, рп. Усть-Абакана

Основной задачей, создаваемой ЛСОН ГТС ИЗ г. Абакана, рп. Усть-Абакана, является своевременное и гарантированное доведение сигналов оповещения или экстренной информации при угрозе возникновения или возникновении ЧС до:

- руководства ГБУ РХ «Управление инженерных защит»;

- руководящего состава объектового звена РСЧС;

- единой дежурно-диспетчерской службы городского округа г. Абакан; единой дежурно-диспетчерской службы Усть-Абаканского муниципального района;

- аварийно-спасательных формирований, в том числе специализированных;

- руководителей и дежурно-диспетчерских служб организаций, расположенных в зоне действия ЛСОН ГТС ИЗ г. Абакана, рп. Усть-Абакана;

- людей, находящихся в границах зоны действия ЛСОН ГТС ИЗ г. Абакана, рп. Усть-Абакана.

3 Характеристика объекта автоматизации

3.1 Сведения о локальной системе оповещения населения и зоне действия ЛСОН ГТС ИЗ г. Абакана, рп. Усть-Абакана

В настоящее время локальная система оповещения населения комплекса гидротехнических сооружений инженерной защиты г. Абакана, комплекса гидротехнических сооружений инженерной защиты г. Абакана (район Нижняя Согра), комплекса гидротехнических сооружений инженерной защиты рп. Усть-Абакана не создана.

Зона действия ЛСОН ГТС ИЗ г. Абакана, рп. Усть-Абакана определены в результате расчетов, произведенных МКУ «Архоград» «Предложения и сведения о границах зон затопления, подтопления территорий г. Абакана Республики Хакасия, прилегающих к водным объектам» (№ 102Е/25), выполненным в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 (ред. от 24.05.2024 г.) «О зонах затопления, подтопления».

Результаты расчетов зон звукопокрытия оконечными средствами оповещения г. Абакана и рп. Усть-Абакана, выполненные на основании расчетов зон действия ЛСОН, приведены в разделе 5 «Зоны звукопокрытия оконечными средствами оповещения» утверждённой проектно-технической документации (шифр 72870439.425790.352).

В зону действия ЛСОН ГТС ИЗ г. Абакана, рп. Усть-Абакана попадают г. Абакан и р.п. Усть-Абакан.

Согласно Постановления Правительства Республики Хакасия от 16 декабря 2014 года № 680 «Об утверждении границ зон экстренного оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Республики Хакасия и признании утратившим силу постановления Президиума Правительства Республики Хакасия от 22.03.2013 № 20-п» с изменениями территория г. Абакан и р.п. Усть-Абакан не включены в зоны возможного катастрофического затопления комплекса гидротехнических сооружений инженерной защиты г. Абакана, комплекса гидротехнических сооружений инженерной защиты г. Абакана (район Нижняя Согра), комплекса гидротехнических сооружений инженерной защиты рп. Усть-Абакана.

3.2 Сведения о существующих МСОН ГО г. Абакан и МСОН Усть-Абаканского муниципального района

МСОН ГО г. Абакан строится на КТСО П-166М (ранее оборудование выпускалось на ФГУП «КЗТА», предприятие в настоящий момент вошло в состав АО «Азимут»).

МСОН Усть-Абаканского муниципального района построена на базе КПТС АСО, производства АО «НПО Сенсор».

РСОН Республики Хакасия построена на базе КПТС АСО, производства АО «НПО Сенсор».

Адрес пункта управления муниципального образования (ЕДДС) городского округа город Абакан: г. Абакан, ул. Щетинкина, 10, помещение ЕДДС.

Адрес пункта управления муниципального образования (ЕДДС) Усть-Абаканского района: пгт. Усть-Абакан, ул. Гидролизная, 9, помещение ЕДДС.

Адрес основного пункта управления региональной системы оповещения населения Республики Хакасия: г. Абакан, ул. Кравченко, 11-3

Адрес запасного пункта управления региональной системы оповещения населения Республики Хакасия не раскрывается.

4 Требования к ЛСОН ГТС ИЗ г. Абакана, рп. Усть-Абакана

4.1 Требования к системе в целом

Создаваемая ЛСОН ГТС ИЗ г. Абакана, рп. Усть-Абакана должна обеспечивать следующие возможности:

- передачу сигналов и информации оповещения в индивидуальном, избирательном, групповом и циркулярном режимах;

- создание различных вариантов и сценариев оповещения;

- централизованное и децентрализованное, автоматизированное и ручное управление процессом оповещения;

- автоматизированное управление пунктами электросиренного оповещения;

- автоматическое отображение и документирование передаваемой информации оповещения, данных и подтверждений об их приеме;

- документирование действий диспетчера по управлению системой оповещения;

- передачу в автоматизированном режимах необходимой информации и сигналов оповещения;

- своевременную передачу информации до органов управления РСЧС соответствующего уровня в целях принятия необходимых мер по защите населения;

- мониторинг состояния оконечных устройств на базе программного протокола обратной связи;

- защиту информации от несанкционированного доступа и сохранность информации при авариях в ЛСОН ГТС ИЗ г. Абакана, рп. Усть-Абакана;

- круглосуточное функционирование и постоянную готовность к применению по предназначению во всех режимах функционирования РСЧС;

- своевременное, гарантированное и достоверное доведение информации оповещения до персонала потенциально опасного объекта и населения, находящегося в зоне действия создаваемой ЛСОН ГТС ИЗ г. Абакана, рп. Усть-Абакана.

В утверждённой проектно-технической документации (шифр 72870439.425790.352) предусмотрены следующие структурные элементы системы:

- пункт управления ЛСОН ГТС ИЗ г. Абакана, рп. Усть-Абакана;

- пункты электросиренного оповещения, обеспечивающие оповещение персонала ЛСОН ГТС ИЗ г. Абакана, рп. Усть-Абакана и населения, находящегося в границах зоны действия ЛСОН ГТС ИЗ г. Абакана, рп. Усть-Абакана.

Количество пунктов оповещения и места размещения комплекса технических средств оповещения определены в ПТД.

Для повышения отказоустойчивости и надежности локальной системы оповещения населения Исполнитель должен использовать комплекс программно-технических средств оповещения, содержащий в своем составе программный комплекс оповещения, оборудование оповещения руководящего состава по телефонам и электросиренное оборудование.

Система должна обеспечивать круглосуточное функционирование и постоянную готовность к применению по предназначению во всех режимах функционирования РСЧС.

4.2 Требования к методическому обеспечению

ЛСОН ГТС ИЗ г. Абакана, рп. Усть-Абакана должна соответствовать:

- требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 17 мая 2023 г. № 769 «О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения»;

- требованиям ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования» (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 февраля 2021 г. №46-ст);

- решению Совета Евразийской экономической комиссии от 5 октября 2021 г. № 100 «О техническом регламенте Евразийского экономического союза «О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- методическим рекомендациям по поддержанию в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения, утвержденными протоколом заседания рабочей группы Правительственной КЧС и ОПБ по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 26 июня 2024 г. № 2.

4.3 Общие технические требования

4.3.1 Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Для предотвращения попыток искажения информации или нарушения режимов работы ЛСОН ГТС ИЗ г. Абакана, рп. Усть-Абакана должна иметь элементы защиты информации и быть защищена от несанкционированного доступа.

Принципы защиты информации отражены в утвержденной проектно-технической документации (шифр 72870439.425790.352) на ЛСОН ГТС ИЗ г. Абакана, рп. Усть-Абакана.

4.3.2 Требования к защите каналов связи и информационной безопасности

ЛСОН ГТС ИЗ г. Абакана, рп. Усть-Абакана должна соответствовать Требованиям к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды, утвержденным приказом ФСТЭК России от 14 марта 2014 г. № 31.

ЛСОН ГТС ИЗ г. Абакана, рп. Усть-Абакана должна соответствовать классу защищенности не ниже 3 класса.

Принципы защиты информационной безопасности отражены в разделе 6 «Мероприятия по обеспечению защиты информации в системе оповещения населения», входящем в состав утвержденной проектно-технической документации (шифр 72870439.425790.352).

В качестве средств криптографической защиты в ЛСОН ГТС ИЗ г. Абакана, рп. Усть-Абакана предусмотрено использование сертифицированного ПАК VipNet Coordinator HW100 версии 5. Необходимо предусмотреть совместимость с VipNet сетью №21823.

5 Состав и содержание работ по созданию ЛСОН ГТС ИЗ г. Абакана, рп. Усть-Абакана

Создание ЛСОН ГТС ИЗ г. Абакана, рп. Усть-Абакана осуществляется в соответствии с пунктами 7–11 постановления Правительства РФ от 17 мая 2023 г. № 769 «О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения» (далее – Правила создания систем оповещения).

Проектно-техническая документация на создание ЛСОН ГТС ИЗ г. Абакана, рп. Усть-Абакана (шифр проекта: 72870439.425790.352) разработана, согласована и утверждена в установленном порядке.

В рамках настоящего технического задания осуществляется выполнение первого этапа работ по созданию локальной системы оповещения населения комплекса гидротехнических сооружений инженерной защиты г. Абакана, комплекса гидротехнических сооружений инженерной защиты г. Абакана (район Нижняя Согра),  комплекса гидротехнических сооружений инженерной защиты рп. Усть-Абакан , которая включает в себя:

- поставку оборудования;

- поставку программного обеспечения;

- установку, настройку, обновление, актуализацию, проверку средств защиты информации и программно-апаратных комплексов;

6 Требования к оборудованию и материалам

Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим ранее в употреблении, не восстановленным, не ремонтированным, не осуществлялась замена его частей, не восстанавливались его потребительские свойства, свободным от прав на него третьих лиц и других обременений, иметь торговую марку (при наличии). Срок изготовления оборудования - не ранее января 2026 г.

Гарантийный срок на поставленное оборудование и выполненные работы составляет 12  месяцев, с даты подписания документа, подтверждающего поставку оборудования.

Гарантии качества работ распространяются на все составляющие результата выполненных работ.

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки оборудования и выполненных работ.

Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования оборудования по назначению в течение всего гарантийного срока.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки оборудования, возникшие по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за счет собственных средств в течение не более 30 (тридцати) рабочих дней с момента предъявления соответствующей претензии Заказчиком, если иной срок в связи с объемом и характером подлежащих устранению недостатков не определен Сторонами в акте, фиксирующем недостатки.

Срок гарантии в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7 Поставка средств защиты информации, программного обеспечения и выполнения комплекса мероприятий по установке, настройке, обновлению, актуализации, проверке средств защиты информации и программно-апаратных комплексов.

| № | Средства защиты | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПАК ViPNet Coordinator HW 5 Исполнение HW100 (Base, АП HW100 Q1/Q2) | 1 |
| 2 | Сертификат активации сервиса совместной технической поддержкиПАК ViPNet Coordinator HW 5 Исполнение HW100 (Base, АП HW100 Q1/Q2) на срок 1 год, уровень - Расширенный | 1 |
| 3 | Комплект Kaspersky Стандартный Certified Media Pack Russian Edition. | 1 |

| № | Программное обеспечение | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 10-14 узлов 1 year Base License (10 лиц.) | 1 |
| 2 | Право на использование «Astra Linux Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры х86-64 (очередное обновление 1.8), вариант лицензирования «Смоленск», ФСТЭК, для рабочей станции, бессрочно, с включенными обновлениями Тип 1 на 12 мес. | 2 |
| 3 | Средство анализа защищенности «Сканер-ВС». НПЕШ.00606-01. Лицензия на 4 IP адреса на 1 год | 1 |

| № | Выполнение комплекса мероприятий по установке, настройке, обновлению, актуализации, проверке средств защиты информации и программно-апаратных комплексов | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установка, настройка, обновление, актуализация, проверка средств защиты информации и программно-апаратных комплексов | 1 |