ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Объект: «Устройство линий наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области»

Описание объекта:

Работы выполняются в рамках капитального ремонта автомобильных дорог.

В состав работ по Объекту входят следующие этапы:

| № этапа | Наименование этапа |
| --- | --- |
| 1 этап | Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4804 Шахунья-Верховское-Вахтан км 2+494 – км 4+014 в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области. |
| 2 этап | Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4804 Шахунья-Верховское-Вахтан км 13+126 – км 13+668 в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области. |
| 3 этап | Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4804 Шахунья-Верховское-Вахтан км 15+970 – км 16+300 в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области. |
| 4 этап | Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4804 Шахунья-Верховское-Вахтан км 20+176 – км 20+929 в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области. |
| 5 этап | Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4804 Шахунья-Верховское-Вахтан км 38+245 – км 39+110 в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области. |
| 6 этап | Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4827 Мураиха-Хмелевицы км 0+000 – км 0+560 в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области. |
| 7 этап | Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4827 Мураиха-Хмелевицы км 0+860 – км 2+621 в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области. |
| 8 этап | Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4829 Верховское-Сява км 0+000 – км 0+569 в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области. |
| 9 этап | Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4849 Хмелевицы-Б.Свеча-Половинная км 0+000 – км 0+331 в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области. |

Сроки выполнения работ:

Срок выполнения работ: с даты заключения договора по 4 декабря 2026 года, в том числе по этапам:

| № этапа | Наименование этапа | Срок выполнения работ по этапу |
| --- | --- | --- |
| 1 этап | Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4804 Шахунья-Верховское-Вахтан км 2+494 – км 4+014 в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области. | с даты заключения контракта по 25 ноября 2026г. |
| 2 этап | Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4804 Шахунья-Верховское-Вахтан км 13+126 – км 13+668 в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области. | с даты заключения контракта по 25 ноября 2026г. |
| 3 этап | Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4804 Шахунья-Верховское-Вахтан км 15+970 – км 16+300 в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области. | с даты заключения контракта по 25 ноября 2026г. |
| 4 этап | Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4804 Шахунья-Верховское-Вахтан км 20+176 – км 20+929 в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области. | с даты заключения контракта по 4 декабря 2026г. |
| 5 этап | Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4804 Шахунья-Верховское-Вахтан км 38+245 – км 39+110 в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области. | с даты заключения контракта по 4 декабря 2026г. |
| 6 этап | Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4827 Мураиха-Хмелевицы км 0+000 – км 0+560 в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области. | с даты заключения контракта по 25 ноября 2026г. |
| 7 этап | Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4827 Мураиха-Хмелевицы км 0+860 – км 2+621 в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области. | с даты заключения контракта по 4 декабря 2026г. |
| 8 этап | Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4829 Верховское-Сява км 0+000 – км 0+569 в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области. | с даты заключения контракта по 4 декабря 2026г. |
| 9 этап | Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4849 Хмелевицы-Б.Свеча-Половинная км 0+000 – км 0+331 в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области. | с даты заключения контракта по 4 декабря 2026г. |

Объемы работ.

Выполнить работы по Объекту, этапам в объёме и в сроки, предусмотренные Техническим заданием, в соответствии с перечнем нормативно-технических документов обязательных при выполнении работ (Приложение №1 к Техническому заданию), требованиями к качеству работ (Приложение № 2 к Техническому заданию), проекту сметы (Приложение №3 к Техническому заданию) и проектной документацией (Приложение № 4 к Техническому заданию).

Результат выполненной работы.

Результатом выполненной работы по Договору является завершенный капитальным ремонтом Объект, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, рабочей документации, проекта производства работ (далее – ППР), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Гарантия качества по сданным работам.

Исполнитель гарантирует 100% качество выполненных работ по Объекту, этапам.  Качество выполняемых работ должно соответствовать техническому заданию, перечню нормативно-технических документов обязательных при выполнении работ (Приложение №1 к Техническому заданию), требованиям к качеству работ (Приложение № 2 к Техническому заданию), проекту сметы (Приложение №3 к Техническому заданию) и проектной документацией (Приложение № 4 к Техническому заданию).

Гарантии качества распространяются на Объект в целом, все выполненные работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками, соисполнителями по настоящему Договору, применяемые материалы, конструкции, конструктивные элементы, сооружения.

Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов на Объекте и входящих в него сооружениях, оборудовании, материалах и работах составляет (по каждому из этапов):

- 1 (один) год

с даты подписания Заказчиком документа о приемке по соответствующему этапу, неотъемлемой частью которого является акт о приемке законченного капитальным ремонтом этапа.

Гарантийный срок устранения дефектов распространяется на объект и входящие в него сооружения, оборудование, материалы и работы.

Гарантийные обязательства оформляются в виде гарантийного паспорта, в составе акта приемки законченного капитальным ремонтом Объекта.

Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

Приложение № 1

к Техническому заданию

Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ

| № п/п | Обозначение нормативного документа | - Название нормативного документа |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ Р 8.000-2015 | Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения |
|  | ГОСТ Р 8.563-2009 | Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений |
|  | ГОСТ Р 8.568-2017 | Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения |
|  | ГОСТ 12.0.003-2015 | Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация |
|  | ГОСТ 12.1.004-91 | Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования |
|  | ГОСТ 12.1.010-76 | Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования |
|  | ГОСТ 12.2.011-2012 | Система стандартов безопасности труда. Машины строительные, дорожные и землеройные. Общие требования безопасности |
|  | ГОСТ 17.0.0.01-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения |
|  | ГОСТ Р 59053-2020 | Национальный стандарт Российской Федерации. Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод. Термины и определения" |
|  | ГОСТ 17.2.1.01-76* (СТ СЭВ 1366-78) | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу |
|  | ГОСТ Р 21.001-2021 | Система проектной документации для строительства. Общие положения. |
|  | ГОСТ 310.1-76 | Цементы. Методы испытаний. Общие положения |
|  | ГОСТ 310.2-76 | Цементы. Методы определение тонкости помола |
|  | ГОСТ 310.3-76 | Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема |
|  | ГОСТ 310.4-81 | Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии |
|  | ГОСТ 310.5-88 | Цементы. Метод определения тепловыделения |
|  | ГОСТ 310.6-2020 | Межгосударственный стандарт. Цементы. «Метод определения водоотделения» |
|  | ГОСТ 965-89 (СТ СЭВ 6086-87) | Портландцементы белые. Технические условия |
|  | ГОСТ 969-2019 | Цементы глиноземистые и высокоглиноземистые. Технические условия |
|  | ГОСТ 3344-83 | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия |
|  | ГОСТ 4333-2021 (ISO2592:2017) | Межгосударственный стандарт. Нефтепродукты. «Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле» |
|  | ГОСТ 5180-2015 | Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик |
|  | ГОСТ 6139-2020 | Межгосударственный стандарт. «Песок для испытаний цемента. Технические условия» |
|  | ГОСТ 6665-91 | Межгосударственный стандарт. Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия |
|  | ГОСТ 32018-2012 | Изделия строительно-дорожные из природного камня. Технические условия |
|  | ГОСТ 7473-2010 (EN 206-1:2000) | Межгосударственный стандарт. Смеси бетонные. Технические условия |
|  | ГОСТ 8267-93 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия |
|  | ГОСТ 8269.0-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний |
|  | ГОСТ 8269.1-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа |
|  | ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний |
|  | ГОСТ 8736-2014 | Песок для строительных работ. Технические условия |
|  | ГОСТ 9128-2013 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия |
|  | ГОСТ 32496-2013 | Заполнители пористые для легких бетонов. Технические условия |
|  | ГОСТ 10060- 2012 | Бетоны. Методы определения морозостойкости |
|  | ГОСТ 31108-2020 | Межгосударственный стандарт. «Цементы общестроительные. Технические условия» |
|  | ГОСТ 10180-2012 | Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам |
|  | ГОСТ 10181-2014 | Смеси бетонные. Методы испытаний |
|  | ГОСТ 11052-74 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся |
|  | ГОСТ 11501-78 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы |
|  | ГОСТ 11503-74 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости |
|  | ГОСТ 11504-73 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов |
|  | ГОСТ 11505-75 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости |
|  | ГОСТ 11506-73 | Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару |
|  | ГОСТ 11507-78 | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу |
|  | ГОСТ 11508-74٭ | Битумы нефтяные. Методы определения сцепления битума с мрамором и песком |
|  | ГОСТ 12071-2014 | Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов |
|  | ГОСТ 12536-2014 | Грунты. Методы лабораторного определения зернового (гранулометрического) и микроагрегатного состава |
|  | ГОСТ 12730.0-2020 | Межгосударственный стандарт. Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости |
|  | ГОСТ 12730.1-2020 | Межгосударственный стандарт. Бетоны. Методы определения плотности |
|  | ГОСТ 12730.2-2020 | Межгосударственный стандарт. Бетоны. Метод определения влажности |
|  | ГОСТ 12730.3-2020 | Межгосударственный стандарт. Бетоны. Метод определения водопоглощения |
|  | ГОСТ 12730.4-2020 | Межгосударственный стандарт. Бетоны. Методы определения параметров пористости |
|  | ГОСТ 12730.5-2018 | Бетоны. Методы определения водонепроницаемости |
|  | ГОСТ 12801-98 | Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний |
|  | ГОСТ 12852.0-2020 | Межгосударственный стандарт. Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний |
|  | ГОСТ 12730.1-2020 | Межгосударственный стандарт. Бетоны. Методы определения плотности |
|  | ГОСТ 12730.2-2020 | Межгосударственный стандарт. Бетоны. Метод определения влажности |
|  | ГОСТ 25485-89 | Межгосударственный стандарт. Бетоны ячеистые. Технические условия |
|  | ГОСТ 31359-2024 | Межгосударственный стандарт. Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия |
|  | ГОСТ 25485-2019 | Межгосударственный стандарт. Бетоны ячеистые. Общие технические условия |
|  | ГОСТ 12852.5-2020 | Межгосударственный стандарт. Бетон ячеистый. Метод определения коэффициента паропроницаемости |
|  | ГОСТ 12852.6-2020 | Межгосударственный стандарт. Бетон ячеистый. Метод определения сорбционной влажности |
|  | ГОСТ 13015-2012 | Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения |
|  | ГОСТ 13087-2018 | Бетоны. Методы определения истираемости |
|  | ГОСТ Р ИСО 14001-2016 | Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению |
|  | ГОСТ 15467-79(СТ СЭВ 3519-81 | Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения |
|  | ГОСТ 16504-81 | 4Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения |
|  | ГОСТ 17608-2017 | Плиты бетонные тротуарные. Технические условия |
|  | ГОСТ 18105-2018 | Бетоны. Правила контроля и оценки прочности. |
|  | ГОСТ 18180-72 | Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева |
|  | ГОСТ 19804-2021 | Сваи железобетонные заводского изготовления. Общие технические условия |
|  | ГОСТ 20054-2016 | Трубы бетонные безнапорные, Технические условия |
|  | ГОСТ 22000-2023 | Трубы бетонные и железобетонные. Типы и основные параметры |
|  | ГОСТ 22245-90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия |
|  | ГОСТ 22263-2025 | Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия |
|  | ГОСТ 22266-2013 | Цементы сульфатостойкие. Технические условия |
|  | ГОСТ 22690-2015 | Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля |
|  | ГОСТ 22733-2016 | Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности |
|  | ГОСТ 22783-2022 | Бетоны. Методы прогнозирования прочности на сжатие |
|  | ГОСТ 22856-89 | Щебень и песок декоративные из природного камня. Технические условия |
|  | ГОСТ 23061-2012 | Грунты. Методы радиоизотопных измерений плотности и влажности |
|  | ГОСТ 23118-2019 | Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
|  | ГОСТ 23161-2012 | Грунты. Метод лабораторного определения характеристик просадочности |
|  | ГОСТ 23558-94 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия |
|  | ГОСТ 23732-2011 | Вода для бетонов и растворов. Технические условия |
|  | ГОСТ 23735- 2014 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия |
|  | ГОСТ 23740-2016 | Грунты. Методы определения содержания органических веществ |
|  | ГОСТ 12248.1-2020 | Межгосударственный стандарт. Грунты. Определение характеристик прочности методом одноплоскостного среза |
|  | ГОСТ 12248.2-2020 | Межгосударственный стандарт. Грунты. Определение характеристик прочности методом одноосного сжатия |
|  | ГОСТ 12248.3-2020 | Межгосударственный стандарт. Грунты. Определение характеристик прочности и деформируемости методом трехосного сжатия |
|  | ГОСТ 12248.4-2020 | Межгосударственный стандарт. Грунты. Определение характеристик деформируемости методом компрессионного сжатия |
|  | ГОСТ 12248.5-2020 | Межгосударственный стандарт. Грунты. Метод суффозионного сжатия |
|  | ГОСТ 12248.6-2020 | Межгосударственный стандарт. Грунты. Метод определения набухания и усадки |
|  | ГОСТ 12248.7-2020 | Межгосударственный стандарт. Грунты. Определение характеристик прочности и деформируемости мерзлых грунтов методом испытания шариковым штампом |
|  | ГОСТ 12248.8-2020 | Межгосударственный стандарт. Грунты. Определение характеристик прочности мерзлых грунтов методом среза по поверхности смерзания |
|  | ГОСТ 12248.9-2020 | Межгосударственный стандарт. Грунты. Определение характеристик прочности и деформируемости мерзлых грунтов методом одноосного сжатия |
|  | ГОСТ 12248.10-2020 | Межгосударственный стандарт. Грунты. Определение характеристик деформируемости мерзлых грунтов методом компрессионного сжатия |
|  | ГОСТ 12248.11-2020 | Межгосударственный стандарт. Грунты. Определение характеристик прочности оттаивающих грунтов методом среза |
|  | ГОСТ 24211-2008 | Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия. |
|  | ГОСТ 24316-2022 | Бетоны. Метод определения тепловыделения при твердении |
|  | ГОСТ 24452-2023 | Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона |
|  | ГОСТ 24544-2020 | Межгосударственный стандарт. Бетоны. Методы определения деформаций усадки и ползучести |
|  | ГОСТ 24545-2021 | Бетоны. Методы испытаний на выносливость |
|  | ГОСТ 24547-2016 | Звенья железобетонные водопропускных труб под насыпи автомобильных и железных дорог. Общие технические условия |
|  | ГОСТ 24640-91 (СТ СЭВ 6824-89) | Добавки для цементов. Классификация |
|  | ГОСТ 25100-2020 | Грунты. Классификация |
|  | ГОСТ 25192-2012 | Бетоны. Классификация и общие технические требования |
|  | ГОСТ 25214-2021 | Бетон силикатный плотный. Технические условия |
|  | ГОСТ Р 58895-2020 | Бетоны химически стойкие. Технические условия |
|  | ГОСТ 25459-82 | Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия |
|  | ГОСТ 31359-2024 | Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия |
|  | ГОСТ 25584-2023 | Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации |
|  | ГОСТ 25607-2009 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия |
|  | ГОСТ 25820-2021 | Бетоны легкие. Технические условия |
|  | ГОСТ 26134-2016 | Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости |
|  | ГОСТ 26633-2015 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия |
|  | ГОСТ 27005-2014 | Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности |
|  | ГОСТ 27006-2019 | Бетоны. Правила подбора состава |
|  | ГОСТ 28570-2019 | Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций |
|  | ГОСТ 28622-2012 | Грунты. Метод лабораторного определения степени пучинистости |
|  | ГОСТ 29167-2021 | Бетоны. Методы определения характеристики трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении |
|  | ГОСТ 30108-94 | Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов |
|  | ГОСТ Р 56925-2016 | Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерения неровностей оснований и покрытий |
|  | ГОСТ 30413-96 | Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием |
|  | ГОСТ 30416-2020 | Межгосударственный стандарт. Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения |
|  | ГОСТ 30459-2008 | Добавки для бетонов и строительных растворов. Определение и оценка эффективности |
|  | ГОСТ 30491-2012 | Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия |
|  | ГОСТ 30515-2013 | Цементы. Общие технические условия |
|  | ГОСТ 30672-2019 | Грунты. Полевые испытания. Общие положения |
|  | ГОСТ 30693-2000 | Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия |
|  | ГОСТ 31015-2002 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия |
|  | ГОСТ 31424-2010 | Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных пород при производстве щебня. Технические условия |
|  | ГОСТ Р 50597-2017 | Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля |
|  | ГОСТ Р 50970-2011 | Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения |
|  | ГОСТ Р 50971-2011 | Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения |
|  | ГОСТ Р 51256-2018 | Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования. |
|  | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие технические требования, правила применения |
|  | ГОСТ Р 52056-2025 | Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа Стирол-бутадиен-стирол. Технические условия. |
|  | ГОСТ Р 52129-2003 | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия. |
|  | ГОСТ Р 52282-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний. |
|  | ГОСТ Р 52289-2019 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
|  | ГОСТ Р 52290-2024 | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования. |
|  | ГОСТ Р 52399-2022 | Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Технические требования. |
|  | ГОСТ Р 52605-2006 | Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения. |
|  | ГОСТ Р 52607-2006 | Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования. |
|  | ГОСТ Р 52765-2007 | Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация. |
|  | ГОСТ Р 52766-2007 | Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования. |
|  | ГОСТ Р 52767-2007 | Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров. |
|  | ГОСТ Р 54400-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный литой горячий. Методы испытаний. |
|  | ГОСТ Р 54401-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный литой горячий. Технические требования. |
|  | ГОСТ 18105-2018 | Бетоны. Правила контроля и оценки прочности |
|  | ГОСТ Р 53172-2022 | Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки.Микростеклошарики. Технические требования. |
|  | ГОСТ Р 54809-2011 | Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Методы контроля. |
|  | ГОСТ Р 54306-2022 | Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Полимерные ленты. Технические требования. |
|  | ГОСТ Р 51256-2018 | Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования |
|  | ГОСТ 32866-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. Технические требования |
|  | ГОСТ 33151-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения |
|  | ГОСТ 24451-80 | Тоннели автодорожные. Габариты приближения строений и оборудования |
|  | ГОСТ 9128-2013 | Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия |
|  | СП 48.13330.2019 | Организация строительства. |
|  | СП 126.13330.2017 | Геодезические работы в строительстве. |
|  | СП 78.13330.2012 с изменением № 1 | Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85. |
|  | СП 47.13330.2016 | Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. |
|  | СП 22.13330.2016 | Основания зданий и сооружений. |
|  | СП 34.13330.2021 | Свод правил. Автомобильные дороги. |
|  | СП 130.13330.2018 | Производство сборных железобетонных конструкций и изделий. |
|  | СП 46.13330.2012 | Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91. |
|  | СП 35.13330.2011 | Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*. |
|  | СП 79.13330.2012 | Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. Актуализированная редакция СНиП 3.06.07-86. |
|  | СП 122.13330.2023 | Тоннели железнодорожные и автодорожные. |
|  | - ВСН 123-77 | Инструкция по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных ипесчаных материалов, обработанных органическими вяжущими. |
|  | ВСН 42-91 | Нормы расхода строительных материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов |
|  | ОДМ 218.2.036-2013 | Методические рекомендации по устройству, ремонту, содержанию и эксплуатации паромных переправ и наплавных мостов |
|  | ОДМ 218.3.039-2014 | Рекомендации по испытанию пленкообразующих материалов по уходу за свежеуложенным бетоном |
|  | ОДН 218.4.039-2018 | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог. Основные положения. |
|  | ОДН 218.5.016-2002 | Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги |
|  | ОДН 218.3.039-2003 | Укрепление обочин автомобильных дорог. |
|  | Распоряжение Росавтодора от 30.08.1999 N 7-р | Методические рекомендации по содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах |
|  | Росавтодор-М., 1999 | Справочное пособие дорожному (мостовому) мастеру по содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах |
|  | Письмо Госстроя РФ от 10.04.2001 №НЗ-1778/10 | Нормативные показатели расхода материалов. Дополнение 2 к сборнику 10. Деревянные конструкции. Антисептирование и огнезащита. |
|  | СП 63.13330.2018 | Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. |
|  | СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования. |
|  | СНиП 12-04-2002 | Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство. |
|  | СП 70.13330.2012 | Несущие и ограждающие конструкции |
|  | СП 28.13330.2017 | Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85 |
|  | СП 72.13330.2016 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 3.04.03-85 |
|  | СП 45.13330.2017 | Земляные сооружения, основания и фундаменты. |
|  | Приказ Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр | "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства" |
|  |  | Закон Нижегородской области от 23.11.2001 № 226-З «Об отходах производства и потребления» |
|  | СП 68.13330.2017 | Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. |
|  | ТР ТС 014/2011 | Технический регламент Таможенного союза. Безопасность автомобильных дорог |
|  | СП 47.13330.2016 | Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. |
|  | СП 22.13330.2016 | Основания зданий и сооружений. |
|  | СП 45.13330.2017 | Земляные сооружения, основания и фундаменты. |
|  | ГОСТ 33133-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования |
|  | ГОСТ Р 58952.1-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Технические требования |
|  | ГОСТ Р 58952.2-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Правила подбора состава |
|  | ГОСТ Р 58952.3-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Метод извлечения битумного вяжущего путем выпаривания |
|  | ГОСТ Р 58952.4-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Метод определения скорости распада |
|  | ГОСТ Р 58952.5-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Метод определения содержания битумного вяжущего с эмульгатором |
|  | ГОСТ Р 58952.6-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Метод определения условной вязкости |
|  | ГОСТ Р 58952.7-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Метод определения остатка на сите N 014 |
|  | ГОСТ Р 58952.8-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Метод определения устойчивости при хранении |
|  | ГОСТ Р 58952.9-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Метод определения расслоения |
|  | ГОСТ Р 58952.10-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Метод определения адгезии с минеральными материалами |
|  | ГОСТ Р 59120-2021 | Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Дорожная одежда. Общие требования |
|  | ГОСТ 12.1.007-76* | Государственный стандарт Союза ССР. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности |
|  | ГОСТ 25912-2015 | Межгосударственный стандарт. Плиты железобетонные предварительно напряженные для аэродромных покрытий. Технические условия |
|  | ГОСТ 27751-2014 | Межгосударственный стандарт. Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения |
|  | ГОСТ 32825-2014 | Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений |
|  | ГОСТ 32836-2014 | Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания автомобильных дорог. Общие требования |
|  | ГОСТ 32869-2014 | Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению топографо-геодезических изысканий |
|  | ГОСТ 32960-2014 | Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения |
|  | ГОСТ 33078-2014 | Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Методы измерения сцепления колеса автомобиля с покрытием |
|  | ГОСТ 33100-2023 | Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования автомобильных дорог |
|  | ГОСТ 33101-2014 | Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия дорожные. Методы измерения ровности |
|  | ГОСТ 33148-2014 | Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Плиты дорожные железобетонные. Технические требования |
|  | ГОСТ 33149-2014 | Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования автомобильных дорог в сложных условиях |
|  | ГОСТ 33220-2015 | Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию |
|  | ГОСТ 33382-2015 | Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Техническая классификация |
|  | ГОСТ 33388-2015 | Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации |
|  | ГОСТ 33475-2015 | Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации |
|  | ГОСТ Р 55028-2012 | Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Классификация, термины и определения |
|  | ГОСТ Р 58349-2019 | Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Дорожная одежда. Методы измерения толщины слоев дорожной одежды |
|  | ГОСТ Р 58407.5-2019 | Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный. Методы отбора проб из уплотненных слоев дорожной одежды |
|  | ГОСТ Р 58577-2019 | Национальный стандарт Российской Федерации. Правила установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы определения этих нормативов |
|  | ГОСТ 32755-2014 | Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в эксплуатацию выполненных работ |
|  | ГОСТ 32756-2014 | Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению промежуточной приемки выполненных работ |
|  |  | КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТОВ Пособие для инженерно-технических работников мостостроительных организаций (Государственный проектный и проектно-конструкторский институт по проектированию строительства мостов (Гипростроймост)) |
|  | ГОСТ 5264-80* | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры |
|  | Приказ Ростехнадзора от15.12.2020 N 535 | Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила осуществления эксплуатационного контроля металла и продления срока службы основных элементов котлов и трубопроводов тепловых электростанций |
|  | СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012 | Стандарт организации. Строительные конструкции металлические. Болтовые соединения. Правила и контроль монтажа, требования к результатам работ |
|  | ГОСТ 5686-2020 | Межгосударственный стандарт. Грунты. Методы полевых испытаний сваями |
|  | СТО-ГК "Трансстрой" 0122018 | Стальные конструкции мостов. Заводское изготовление |
|  | СТО-ГК "Трансстрой" 005 2018 | Стальные конструкции мостов. Технология монтажной сварки |
|  | СТО 136-2009 | Специальные вспомогательные сооружения и устройства для строительства мостов |
|  | СП 129.13330.2019 | Свод правил. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. |
|  | СП 31.13330.2021 | Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. |
|  | ГОСТ Р 58818-2020 | Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные с низкой интенсивностью движения. Проектирование, конструирование и расчет |
|  | ГОСТ 22689-2014 | Межгосударственный стандарт. Трубы и фасонные части из полиэтилена для систем внутренней канализации. Технические условия |
|  | ГОСТ 31416-2009 | Межгосударственный стандарт. Трубы и муфты хризотилцементные. Технические условия |
|  | ПНСТ 542-2021 | Предварительный национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Нежесткие дорожные одежды. Правила проектирования |
|  | ГОСТ Р 58406.1-2020 | Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия |
|  | ГОСТ Р 58406.2-2020 | Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия |
|  | ГОСТ Р 58406.3-2020 | Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения стойкости к колееобразованию прокатыванием нагруженного колеса |
|  | ГОСТ Р 58406.4-2020 | Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Приготовление образцов-плит вальцовым уплотнителем |
|  | ГОСТ Р 58406.5-2020 | Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения истираемости |
|  | ГОСТ Р 58406.6-2020 | Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Метод определения предела прочности на растяжение при изгибе и предельной относительной деформации растяжения |
|  | ГОСТ 32703-2014 | Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования |
|  | ГОСТ Р 59864.1-2022 | Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Земляное полотно. Технические требования" |
|  | ГОСТ Р 59864.2-2022. | Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные общего пользования. Земляное полотно. Методы измерения геометрических параметров" |

Примечание: в ходе исполнения договора должны использоваться актуальные редакции нормативно-технических документов. Кроме того, при исполнении договора могут учитываться вновь вводимые и/или не указанные в настоящем приложении нормативно-технические документы.

Приложение № 2

к Техническому заданию

Требования к качеству работ

Работы выполняются в рамках капитального ремонта автомобильных дорог.

В состав работ по Объекту входят следующие этапы:

| № этапа | Наименование этапа |
| --- | --- |
| 1 этап | Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4804 Шахунья-Верховское-Вахтан км 2+494 – км 4+014 в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области. |
| 2 этап | Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4804 Шахунья-Верховское-Вахтан км 13+126 – км 13+668 в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области. |
| 3 этап | Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4804 Шахунья-Верховское-Вахтан км 15+970 – км 16+300 в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области. |
| 4 этап | Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4804 Шахунья-Верховское-Вахтан км 20+176 – км 20+929 в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области. |
| 5 этап | Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4804 Шахунья-Верховское-Вахтан км 38+245 – км 39+110 в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области. |
| 6 этап | Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4827 Мураиха-Хмелевицы км 0+000 – км 0+560 в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области. |
| 7 этап | Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4827 Мураиха-Хмелевицы км 0+860 – км 2+621 в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области. |
| 8 этап | Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4829 Верховское-Сява км 0+000 – км 0+569 в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области. |
| 9 этап | Устройство линии наружного освещения участка автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-4849 Хмелевицы-Б.Свеча-Половинная км 0+000 – км 0+331 в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области. |

Работы по Объекту, этапам необходимо выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов, требованиями по безопасности дорожного движения к линиям освещения на автомобильных дорогах, а также проектной документацией, являющейся неотъемлемой частью в виде отдельных файлов.

Подрядчик при выполнении работ по Договору должен иметь в собственности или иметь гарантированный доступ (подтверждаемый копиями договоров аренды, лизинга, кредитных договоров и т.п.) к основным видам техники и оборудования, необходимым для выполнения комплекса работ по Договору.

Подрядчик обязан использовать на объекте только материалы и конструкции, имеющие соответствующие сертификаты (при условии, что указанные материалы и конструкции подлежат обязательной сертификации в соответствии с действующим законодательством), паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их качество и прошедшие входной контроль.

Для выполнения работ Подрядчик обязан иметь собственную зарегистрированную освидетельствованную электролабораторию или договор на оказание услуг зарегистрированной освидетельствованной электролабораторией.

При производстве работ Подрядчик обязан выполнить необходимые мероприятия по обеспечению безопасности движения, техники безопасности, охране окружающей среды и безопасности выполнения работ в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами.

Требования к товарам (при выполнении работ предполагается использовать товары, поставки которых не являются предметом договора):

| № п/п | Товар, предлагаемый к использованию при выполнении работ | Показатель (параметр) | Минимальные, максимальные, неизменяемые значения (диапазон значений) показателей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стойки железобетонные | Марка стойки | СВ95-3 |
| 2 | Стойки железобетонные | Марка стойки | СВ110-5 |
| 3 | Самонесущий изолированный провод | Марка провода | СИП2 3х25+1x35 |
|  |  | Соответствие | ГОСТ 31946-2012 |
| 4 | Светильник консольный | Тип светильника | Уличный для дорожного освещения |
|  |  | Тип лампы | Светодиодный |
|  |  | Мощность, Вт | Не более 90 |
|  |  | Световой поток, лм | Не менее 8000 |
| 5 | Светильник консольный | Тип светильника | Уличный для дорожного освещения |
|  |  | Тип лампы | Светодиодный |
|  |  | Мощность, Вт | Не более 150 |
|  |  | Световой поток, лм | Не менее 22000 |

Примечание:

1. Любое упоминание на товарные знаки материалов, оборудования, конструкций в составе проектной документации, включая ее сметную часть, и (или) сметы договора подразумевает возможность их замены участником закупки на эквивалентные (соответствующие или превосходящие по качественным характеристикам) при соблюдении ограничений нормативных правовых актамов Российской Федерации в области импортозамещения;

2. Наименование материалов, оборудования, конструкций в составе проектной документации, включая ее сметную часть и (или) проекта сметы контракта, содержащие товарные знаки, использованы заказчиком для определения начальной (максимальной) цены Договора.

3. Все товарные знаки (указание на конкретных производителей), указанные в составе проектной документации, включая ее сметную часть и (или) проекта сметы договора, необходимо считать сопровождаемыми словами «или эквивалент».

4. Запрос не содержит положений, запрещающих осуществлять замену предусмотренных в составе проектной документации, включая ее сметную часть и (или) проекта сметы контракта товаров (материалов, конструкций, оборудования), используемого при выполнении работ, на аналогичное (эквивалентное).

5. Товары, указанные в составе проектной документации, включая ее сметную часть и (или) проекта сметы договора, являются используемыми при выполнении работ. Указанные товары не передаются заказчику по товарной накладной или акту передачи, не принимаются к бухгалтерскому учету заказчика в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а являются строительными и расходными материалами, которые используются в ходе выполнения работ.

Проект производства работ (далее - ППР).

На основании и в соответствии с переданной Заказчиком Проектной документации Подрядчик обязан разработать Проекты производства работ (далее – ППР).

Подрядчик обязан представить Заказчику проекты производства работ не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала производства конкретного вида работ.

При исполнении Договора стороны руководствуются Перечнем нормативно-технических документов (Приложение № 1 к Техническому заданию).

В течение 15 рабочих дней с даты получения документов, Заказчик рассматривает проекты производства работ, подписывает акт сдачи-приемки или дает мотивированный отказ.

Проекты производства работ (далее – ППР) разрабатываются Подрядчиком на основании Проекта, Технического задания и Перечня нормативно-технических документов (Приложение № 1 к Техническому заданию), в соответствии с МДС 12-81.2007.

ППР предоставляются Заказчику на бумажном носителе и в форме электронного документа в формате, согласованном с Заказчиком.

ППР должны содержать следующие документы:

- календарный план производства работ (помесячный – с учетом сроков выполнения работ), с указанием стоимостного и физического выражения объема работ, подлежащего выполнению в период каждого расчетного месяца.

- график поступления на объект строительных конструкций, изделий и материалов (с указанием поставщика, карьера, месторождения);

-  график потребности в рабочих кадрах;

-  график потребности в основных строительных машинах;

- технологические карты, определяющие состав операций, требования к качеству, трудоемкость, ресурсы и мероприятия по безопасности на технологические процессы по видам работ, согласно ведомости объемов и стоимости работ;

- технологическая карта на геодезические разбивочные работы;

-  схемы организации движения и ограждения мест выполнения работ;

-  схему производства работ с установкой знаков на период выполнения работ;

-  мероприятия по охране труда и безопасности;

-  карты (схемы) на контроль качества работ;

- перечень исполнительной производственно-технической документации, составляемой в процессе выполнения работ;

- перечень работ, подлежащих освидетельствованию с составлением акта скрытых работ;

- перечень ответственных конструкций, подлежащих промежуточной приемке с составлением акта,

- пояснительную записку, содержащую основные решения, природоохранные мероприятия, мероприятия по охране труда и безопасности в строительстве.

Рабочие чертежи в составе ППР и исполнительной документации оформляются в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 и ГОСТ 21.701-2013.

ППР должен быть сформирован в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004».

Технологические карты в составе Проекта производства работ должны соответствовать "ОДМ. Технологические карты на устройство земляного полотна и дорожных одежд", введённым в действие распоряжением Министерства транспорта РФ от 23.05.2003 № ОС-468-р.

Приложение № 3

к Техническому заданию

Сметная документация

(ZIP-архив отдельным файлом)

Приложение №4

к Техническому заданию

Проектная документация

Выполнение работ по устройству линий наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования в муниципальном округе город Шахунья Нижегородской области

(ZIP-архив отдельным файлом)