Универсальные технические требования для проведения закупочных процедур абонентского оборудования (STB Android mini)

при оказании услуг, базирующихся на сети передачи данных ПАО «Ростелеком»

Москва

2026 г.

Оглавление

1	Назначение	3

2	Общие положения	4

2.1	Область применения	4

2.2	Нормативные ссылки	4

2.3	Термины, определения и сокращения	4

3	Требования к функциональности STB Android	8

3.1	Аппаратная платформа	8

3.2	Интерфейсы	9

3.3	Требования к беспроводному интерфейсу	10

3.4	Поддержка мультимедиа	10

3.5	Защита контента от копирования	13

3.6	Требования к сетевому уровню	13

3.7	Требования к программному обеспечению, входящего в состав STB Android	13

3.8	Требования к USB порту и дополнительным приложениям	17

4	Общие требования к STB Android	17

4.1	Требования к электропитанию	17

4.2	Технические требования к хранению и эксплуатации	18

4.3	Отказоустойчивость	18

5	Требования к удаленному управлению STB Android	18

6	Требования по информационной безопасности	19

7	Требования по сертификации STB Android	20

8	Требования к Поставщику STB Android	21

9	Требования к составу эксплуатационно-технической документации	22

10	Требования к надежности STB Android	22

11	Требования к лабораторным испытаниям	22

12	Требования к мониторингу уровня качества предоставления услуг STB Android	23

13	Требования к теплообмену STB Android и блоку питания	24

14	Требования к дизайну, форм-фактору, качеству материалов STB Android и комплектации	24

- Таблица изменений

| № пункта | Что было | Как стало | Дата изменения |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Оперативная память не менее 2 Гб | Оперативная память не менее 2 Гб DDR4/DDR3, не более 4х модулей памяти Если используется DDR3 – необходимо дополнительно сообщить какая именно используется память: новая или бу | 16.09.2026г |
|  |  | Не допускается комплектация бывшей в использовании Flash памяти | 16.09.2026г |
| 4.2 | Беспроводной интерфейс 802.11b/g/n/ac/ 2,4 ГГц/5 ГГц (2T2R); | Беспроводной интерфейс WiFi 6 802.11b/g/n/ac/ax 2,4 ГГц/5 ГГц (2T2R); | 16.09.2026г |
| 4.2 |  | 1 порт Ethernet не менее 10/100 Base-T с автоматическим определением полярности MDI/MDIX (RJ-45) и режима half/full duplex, а также индикацией наличия сетевого подключения и передачи данных (раздельные индикаторы), конструктивно выполненной в составе сетевого интерфейса; (Опционально) | 17.09.2026г |
| 4.1 | Android AOSP 11 и выше | Android AOSP 11 | 05.02.2026г |
| 4.4 | Поддержка Dolby, DTS | Опционально | 05.02.2026г |
| 4.3 | Поддержка SGI; Возможность отключения PowerSave mode; Поддержка Space Time Block Coding в случае подключения к AP антенной формулой 2T2R и выше; | Удалено | 05.02.2026г |
| 4.3.3 | Требования к порту HDMI Наличие встроенного/неразъёмного HDMI кабеля для подключения к ТВ Длина кабеля, от корпуса, не более 8см. | Наличие встроенного/неразъёмного HDMI кабеля для подключения к ТВ (опционально) Длина кабеля не более 8см. | 16.09.2026 |
| 5.1.5 | Подключение более мощных потребителей, таких как внешние жёсткие диски, не должно вызывать перезагрузку устройства или проблемы с холодным стартом; | Опционально | 05.02.2026г |
| 15.2 | Устройство должно быть выполнено в формфакторе “Dongle” | Устройство должно иметь компактные габариты. Максимальный размер устройства: длина 75мм, ширина 75мм, толщина 20мм. (без учета HDMI кабеля и других кабелей) | 19.10.2026 |
| 15.2 |  | Светодиод загорается зеленым светом с момента подачи питания на устройство; | 05.02.2026г |
| 15.2 | Цвет и фактура корпуса устройства должна быть выполнена по предоставленным Заказчиком требованиям; | Опционально | 05.02.2026г |
| 15.2 | Устройство должно быть выполнено по предоставленной Заказчиком трехмерной твердотельной модели; | Опционально | 05.02.2026г |
| 15.5 | Пульт дистанционного управления (включая батарейки для пульта дистанционного управления в необходимом количестве и типе), удовлетворяющий требованиям ПДУ. | Пульт дистанционного управления Wink Remote Батарейки для пульта дистанционного управления в необходимом количестве и типе | 16.09.2026г |
| 15.5 |  | Кабель HDMI не менее 2.0, не более 8см. (при условии, что кабель не является частью приставки); | 17.09.2026 |

- Назначение

Настоящее технические требования к Декодерам цифрового вещания (далее – STB Android) для проведения закупочных процедур (далее – ТТ) содержит информацию о функциональных и технических требованиях к одному из устройств линейки абонентского оборудования для предоставления услуг связи ПАО «Ростелеком», базирующихся на сети передачи данных Общества, а именно, услуги Интерактивного ТВ на базе STB Android.

Настоящий документ вводится в действие впервые с даты его утверждения.

- Общие положения

  - Область применения

Настоящие Технические требования обязательны для исполнения всеми подразделениями Корпоративного центра, производящими закупку абонентского оборудования под потребности ПАО «Ростелеком».

Применение данного документа в макрорегиональных/региональных филиалах Общества - «Для информации».

  - Нормативные ссылки

В настоящем документе использованы ссылки на следующие нормативные документы:

Внутренние нормативные документы ПАО «Ростелеком»:

- Процедура управления внутренней нормативной документацией ПАО 
«Ростелеком»;

- Методика по оформлению внутренних нормативных документов ПАО 
«Ростелеком»;

- Инструкция по делопроизводству в ПАО «Ростелеком»;

- Глоссарий терминов и определений ПАО «Ростелеком»;

- Процедура управления записями в ПАО «Ростелеком»;

  - Термины, определения и сокращения

В настоящем документе используются следующие определения:

| Адрес доставки | Указанный в согласованном Сторонами Заказе адрес, по которому соответствующая партия STB Android должна быть передана Покупателю в соответствии с Договором; |
| --- | --- |
| Абонентское оборудование/Абонентское устройство | Телевизионный приёмник (приставка), устройство, принимающее сигнал цифрового телевидения и передающее его далее на телевизор; |
| Договор | Договор, заключаемый между ПАО «Ростелеком» и Поставщиком по результатам проведения закупочных процедур в порядке, предусмотренном соответствующей документацией о закупке. |
| Ресивер цифрового телевидения | Телевизионный приёмник (приставка), устройство, принимающее сигнал цифрового телевидения, декодирующее его и преобразующее в аналоговый сигнал для вывода через разъемы RCA или SCART, либо преобразующее в цифровой сигнал для вывода через разъем HDMI, и передающее его далее на телевизор; |
| Заказ | Заказ на поставку STB Android, согласованный Сторонами в порядке, предусмотренном Договором; |
| Заказчик | ПАО «Ростелеком»; |
| МРФ | Макрорегиональный филиал ПАО «Ростелеком»; |
| Общество | ПАО «Ростелеком»; |
| ПО | Программное обеспечение - набор команд, управляющих работой STB Android; |
| Прошивка | Образ постоянно-запоминающего устройства, предназначенный для записи в память соответствующего устройства с целью обновления его микропрограммы, а также собственно процесс записи этого образа в энергонезависимую память устройства; |
| ПКО | Предварительный квалификационный отбор |
| Поставщик | Поставщик оборудования (производитель или системный интегратор); |
| Филиал | Филиал ПАО «Ростелеком» |

В настоящем документе используются следующие сокращения, определения и термины на английском языке:

| ARM | Advanced RISC Machine | Cемейство лицензируемых 32-битных и 64-битных микропроцессорных ядер разработки компании ARM Limited. |
| --- | --- | --- |
| ARP | Address Resolution Protocol | Протокол разрешения адресов; |
| CPE | Customer premises equipment | Абонентское оборудование; |
| CWMP | CPE WAN Management Protocol, см. TR-069 | Протокол управления абонентским оборудованием через глобальную сеть; |
| Dolby digital |  | Cистема цифрового многоканального звука |
| DHCP | Dynamic host configuration protocol | Протокол динамического конфигурирования сетевых устройств; |
| DRM/CAS | Digital rights management/Central Authentication Service | система условного доступа, которая зашифровывает мультимедийные потоки, а затем передает их по незащищенным каналам; |
| DDR | Double-data-rate three synchronous dynamic random access memory | Cинхронная динамическая память с произвольным доступом и удвоенной скоростью передачи данных |
| DSCP | Differentiated Services Code Point | Точка кода дифференцированных услуг) - это поле в заголовке IP пакета, которое используется в целях классификации передаваемой информации; |
| Ethernet |  | Семейство технологий пакетной передачи данных согласно стандартам семейства IEEE 802.3; |
| GE | Gigabit Ethernet | Физический интерфейс 1 Гбит/с согласно спецификациям семейства IEEE 802.3; |
| HTTP | HyperText Transfer Protocol | «протокол передачи гипертекста» — протокол прикладного уровня передачи данных (изначально - в виде гипертекстовых документов); |
| HDMI | High Definition Multimedia Interface | Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости, позволяющий передавать цифровые видеоданные высокого разрешения и многоканальные цифровые аудиосигналы с защитой от копирования; |
| HTTPS | Hypertext Transfer Protocol Secure | Расширение протокола HTTP, поддерживающее шифрование. Данные, передаваемые по протоколу HTTPS, «упаковываются» в криптографический протокол SSL или TLS, тем самым обеспечивается защита этих данных; |
| ID | Identifier | Идентификатор; |
| IEEE | Institute of Electrical and Electronics Engineers | Институт инженеров по электротехнике и электронике; |
| IGMP | Internet group management protocol | Протокол управления многоадресной (F) передачей данных в IP сетях; |
| IP | Internet protocol | Протокол передачи данных сетевого уровня; |
| IPTV/OTT | IP Television | Телевизионное вещание с использованием протокола IP; |
| ITU | International Telecommunication Union | Международный союз электросвязи; |
| Linux |  | Группа операционных систем; |
| LAN | Local Area Network | Локальная вычислительная сеть; |
| MAC | Media Access Control | Контроль доступа к среде; |
| MPEG | Moving Picture Experts Group | Транспортные, видео и аудио стандарты для широковещательного телевидения; |
| MDI | Medium Dependent Interface | Интерфейс зависящий от передающей среды; |
| MDIX | Medium Dependent Interface with Crossover | Интерфейс, зависящий от передающей среды с перекрестным соединением |
| RFC | Request for Comments | «заявка на обсуждение» - документ из серии пронумерованных информационных документов Интернета, содержащих технические спецификации и стандарты, широко применяемые во всемирной сети |
| RJ-45 | Registered jack | Разъем RJ-45, как правило, используются для соединения различных сетевых IP устройств в компьютерных сетях; |
| SLA | Service Level Agreement | Соглашение о качестве обслуживания; |
| SoC | System On Chip | Электронная схема, выполняющая функции целого устройства и размещенная на одной интегральной схема; |
| STB Android | Set-top-box Android | Приставка декодер для предоставления доступа к услуге телевизионного вещания с использованием протокола IP; |
| TR-069 | Technical Report 069 -CWMP (CPE WAN Management Protocol). | Техническая спецификация Broadband Forum, описывающая протокол управления абонентским оборудованием через глобальную сеть; |
| UNI | User Network Interface | Сетевой интерфейс пользователя; |
| UPnP | Universal Plug and Play | Набор сетевых протоколов, публикуемых форумом UPnP. Цель UPnP — универсальная автоматическая настройка сетевых устройств как дома, так и в корпоративной среде; |
| USB | Universal Serial Bus | «универсальная последовательная шина», последовательный интерфейс передачи данных для среднескоростных и низкоскоростных периферийных устройств в вычислительной технике; |
| WAN | Wide Area Network | Глобальная компьютерная сеть; |
| WEB | World Wide Web | Распределенная система, предоставляющая доступ к связанным между собой документам, расположенным на различных компьютерах, подключенных к Интернету; |

- Требования к функциональности STB Android

Настоящее технические требования к декодерам цифрового вещания (далее – STB) для проведения закупочных процедур содержат информацию о функциональных и технических требованиях к одному из устройств линейки абонентского оборудования для предоставления услуг связи ПАО «Ростелеком», а именно, услуги OTT телевидения.

  - Аппаратная платформа

Аппаратная платформа STB должна иметь следующие характеристики:

- System On Chip (SoC) Amlogic S905Y4;

- 3D GPU не менее 1700 Mpix/sec;

- Оперативная память не менее 2 Гб DDR4/DDR3, не более 4х модулей памяти

- Если используется DDR3 – необходимо дополнительно сообщить какая именно используется память: новая или бу.

- Flash память не менее 16 Гб

- Не допускается комплектация бывшей в использовании Flash памяти;

- Пассивное охлаждение;

- Android AOSP 11

Необходимо обеспечить соответствие аппаратной части приставки требованиям компании Googlе (https://source.android.com/compatibility/cdd) для работы версии Android 11

  - Интерфейсы

STB должны быть оборудованы следующими интерфейсами:

- Беспроводной интерфейс WiFi 6 802.11b/g/n/ac/ax 2,4 ГГц/5 ГГц (2T2R);

- Цифровой выход HDMI версии не менее 2.0 с защитой HDCP версии не менее 2.2 с возможностью обновления ключей;

- Требуются ключи HDCP 1.4 (в дополнение к HDCP 2.2)

- Разъем USB Type-C для подключения адаптера питания, передачи данных и подключения периферийных устройств ввода.

- Дополнительные интерфейсы, не перечисленные среди требуемых, могут быть добавлены только после согласования с Заказчиком.

- Bluetooth 5.x;

- 1 порт Ethernet не менее 10/100 Base-T с автоматическим определением полярности MDI/MDIX (RJ-45) и режима half/full duplex, а также индикацией наличия сетевого подключения и передачи данных (раздельные индикаторы), конструктивно выполненной в составе сетевого интерфейса; (Опционально)

А также требуется обеспечить следующие условия:

- Промышленный образец не должен иметь на плате смонтированный консольный разъем UART-TTL. (За исключением тестовых образцов для тестирования и интеграции). (опционально)

  - Требования к беспроводному интерфейсу

- Поддержка стандартов 802.11 b/g/n/ac/ax;

- Поддержка частот 2401~2483 МГц для 2.4 ГГц;

- Поддержка частот 5150:5350 МГц и 5650:5850 МГц для 5 ГГц;

- Поддержка шифрования WEP/WPA/WPA2(TKIP/AES);

- Внутренняя всенаправленная антенна с коэффициентом усиления не менее 4dBi (расположение антенны должно быть оптимальным и подтверждаться диаграммой направленности);

- Совместимость с чипсетами основных производителей;

- Скорость не ниже 50 Мбит/с при уровне сигнала от точки доступа -65 дБм;

- Программная поддержка WPS PBC;

- Bluetooth 5.x с поддержкой подключения и параллельной работы периферийных устройств (до трёх устройств одновременно – например, два геймпада и один пульт), в том числе:

  - поддержка устройств вывода звука (наушники, колонки)

  - поддержка внешних устройств ввода звука для передачи голоса - VoIP и управление голосом (микрофоны, в том числе встроенные в телефоны, наушники)

  - поддержка внешних устройств ввода без использования дополнительных донглов (пульты ДУ, клавиатуры, мыши, геймпады)

  - поддержкой следующих профилей:

    - A2DP

    - AVRCP

    - HFP

    - HID

    - HSP

    - Требования к USB Type-C порту

USB Type-C должен поддерживать:

- Питание STB;

- Передача данных, аудио и видео

- Подключение внешних устройств через USB Hub или разветвитель:

  - USB 2.0 Host High Speed;

  - Поддержка внешних жестких дисков;

  - Поддержка внешних устройств ввода (пульты ДУ, клавиатуры, мыши, геймпады);

  - Поддержка (чтение и запись) USB флэш или HDD накопителей с файловыми системами FAT16, FAT32, NTFS, exFAT.

    - Требования к порту HDMI

- Наличие встроенного/неразъёмного HDMI кабеля для подключения к ТВ (опционально)

- Длина кабеля не более 8см.

  - Поддержка мультимедиа

STB должны быть способны аппаратно декодировать и отображать следующие форматы аудио и видео информации:

- Не менее одного видео потока UHD разрешения (до 2160p60);

- Не менее одного видео потока HD разрешения (до 1080 p60);

- Не менее одного видео потока SD разрешения (576p/576i/480p/480i);

- Не менее одного видео потока «картинка в картинке» (PiP), вещаемого параллельно с основным видео потоком, SD разрешения (576p/576i/480p/480i);

- Поддержка видеорежимов:

SD:

    - 720x576i @25Hz

    - 720x480i @30Hz

    - 720x576i @50Hz

    - 720x576p @50Hz

    - 720x480i @50Hz

    - 720x480i @60Hz

    - 720x480p @60Hz

HD:

    - 1280x720p @25Hz

    - 1280x720p @30Hz

    - 1280x720p @50Hz

    - 1280x720p @60Hz

FHD:

    - 1920x1080i @25Hz

    - 1920x1080i @30Hz

    - 1920x1080i @50Hz

    - 1920x1080i @60Hz

    - 1920x1080p @25Hz

    - 1920x1080p @30Hz

    - 1920x1080p @50Hz

    - 1920x1080p @60Hz

UHD:

    - 3840x2160p @25Hz

    - 3840x2160p @30Hz

    - 3840x2160p @50Hz

    - 3840x2160p @60Hz

- Видео кодеки:

  - MPEG-1 (ISO/IEC 11172-1), MPEG-2 (ISO/IEC 13818-1), MPEG-4.10 (H.264, ISO 14496-10) с максимальным битрейтом 20 Мбит/с во всех видеорежимах, обозначенных в 3.3.3;

  - Профиль (Profile Level): MP&ML/MP&HL (MPEG-2 (ISO/IEC 13818-2)), MP/L4 (MPEG-4 ISO 14496-10);

  - H.265 HEVC MP-10@L5.1 до 4Кх2К@60fps с максимальным битрейтом 50 Мбит/с;

  - H.264 AVC HP @L5.1 до 4Кх2К@30fps.

- Аудио кодеки:

  - AAC (ISO 14496-3) с битрейтом не ниже 320 Кбит/с

  - PCM (sampling rate: 32, 44.1, 48 КГц; sampling resolution: до 16 бит);

  - Dolby Digital, Dolby Digital Plus; с битрейтом не ниже 380 Кбит/с – Опционально

  - MPEG –1 Layer 1, 2, 3(MP3) (ISO/IEC 11172-3, ISO/IEC 13818-3) с битрейтом не ниже 320 Кбит/с;

  - Audio Passthrough (DTS, Dolby Digital, Dolby Digital Plus);

  - Downmix Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC to stereo PCM. – Опционально

- Изображения:

  - Аппаратное декодирование изображений PNG, JPEG (HD), WEBP

  - Аппаратное декодирование видео, аудио и изображений должно работать независимо друг от друга. Таким образом, чтобы можно было одновременно декодировать и видео, и аудио, и изображения на аппаратном уровне.

- Список поддерживаемых расширений для воспроизведения с USB накопителя:

  - Форматы видео: avi, mkv, ts, mp4, m2p, mpeg, mpg, m2ts, mxf, asf

  - Форматы аудио: mp3, ogg, mp2, wav, aac, ac3, m4a, flac

  - Форматы изображений: jpg, png, gif, bmp, jpeg

- STB должен поддерживать:

  - Отображение unicast контента в контейнерах MPEG-2TS, mp4;

  - HTTP Live Streaming;

  - MPEG DASH (с поддержкой DRM);

  - Adaptive bitrate (с поддержкой DRM);

Все необходимые видео и аудио-кодеки для работы аппаратного декодирования платформы должны быть включены в состав предоставляемого ПО. Поставщик STB должен обеспечить выплату за собственный счет любых необходимых лицензионных отчислений для использования в STB в целях обеспечения заданных требований к функционалу STB в течение всего периода эксплуатации технических и программных решений под товарными знаками HDMI/HDCP, AAC, Dolby Digital Plus (опционально), MP3, MPEG-2, MPEG-4/H.264, HEVC/ H.265 и т.д.

  - Защита контента от копирования

- Поддержка Widevine Modular Level 1;

- Поддержка PlayReady;

- SoC должен поддерживать TPM (Trusted Platforms Module) для надёжного хранения SSL сертификатов;

- Возможность обновления ключей для HDMI HDCP;

  - Требования к сетевому уровню

- Поддержка UPnP;

- RFC 826 – ARP;

- RFC 791 – ICMP;

- DHCP client;

- DNS client (primary and secondary DNS);

- NTP;

- Сохранение значения поля DSCP при отправке TCP.ACK. Возможность установки флага DHCP приоритета;

- DHCP option 43 (RFC 2132)

  - Требования к программному обеспечению, входящего в состав STB Android

В составе поставляемого ПО Поставщик обязан предоставить следующее:

-    Кросс-компилятор и иные инструменты для сборки;

-    Bootloader (начальный загрузчик, поддержка проверки целостности и загрузки первого цельного из двух экземпляров ядра размером не менее 6Мбайт каждое); Блок-схема с описанием логики работы bootloader; Исходный код bootloader с возможностью модификации; В случае если используется модифицированный загрузчик, должны быть предоставлены как исходные тексты оригинального загрузчика, так и все изменения в виде patch-файлов; А также вся документация и инструментарий, необходимые для сборки загрузчика и записи его на устройство;

-    Поддержка версионности для bootloader и SecureOS;

-    Операционную систему Android 11 (или более новую версию), включая TIF (TV Input Framework) и все необходимые патчи для работы STB и используемых периферийных устройств. Для патчей новый код и изменения должны быть выделены с помощью #ifdef VENDORNAME_STBMODELNAME … #endif ; Также должны быть предоставлены исходный код оригинальных версий и все изменения в виде patch-файлов;

-    Поддержка A/B-слотов на уровне загрузчика и системы;

-    Информация о том, как могут быть инициализированы ключи безопасности (efuse):

- Если это реализуется каким-либо внешним программным обеспечением, такое программное обеспечение должно быть предоставлено;

- Инструкция по инициализации ключей безопасности.

-    Инструкции и инструментарий, необходимые для подписи загрузчика (обычно предоставляется производителю оборудования производителем чипа);

-    Поддержка (чтение и запись) файловых систем: UBIFS, ext2/ext3, vfat (fat32), ntfs, iso9660, UDF, squashFS и клиенты NFS;

-    Драйвер sysfs (работа с кнопками, LED) и LED subsystem;

-    Драйвер Wi-Fi, включая все необходимые патчи. Для патчей новый код и изменения должны быть выделены с помощью #ifdef VENDORNAME_STBMODELNAME … #endif ; Также должны быть предоставлены исходный код оригинальных версий и все изменения в виде patch-файлов;

-    Драйвер Bluetooth, включая все необходимые патчи. Для патчей новый код и изменения должны быть выделены с помощью #ifdef VENDORNAME_STBMODELNAME … #endif ; Также должны быть предоставлены исходный код оригинальных версий и все изменения в виде patch-файлов;

-    SDK - reference software от производителя SoC требуемой версии, включающий необходимые ресурсы, обеспечивающий программный доступ ко всем компонентам аппаратной платформы, а также все необходимые дополнительные компоненты, причем все правки, которые производитель STB вносил в базовый SDK от вендора для поддержки своей STB, должны быть оформлены в виде патчей с описанием для чего они потребовались;

-    В составе инструкции по кастомизации Splashscreen;

-    CAS/DRM (библиотека и headers);

-    Плеер, включая исходный код с возможностью модификации, для воспроизведения на AOSP контента из unicast потока, HLS, MPEG-DASH или с USB накопителей с использованием DRM Google Widevine L1 и Microsoft PlayReady;

-    Детальная документация в части конфигурации PIO/LED/UART/I2C etc.;

-    Схема платы приставки;

-    В принципиальной схеме (документ) должен присутствовать уникальный номер (ревизия), который также присутствует на плате PCB (шелкография). Это необходимо для определения соответствия принципиальной схемы конкретной плате PCB. При внесении изменений в PCB должна предоставляться обновлённая принципиальная схема с указанием списка изменений от предыдущей ревизии платы;

-    Спецификации на все ключевые компоненты платы (SoC, Flash, RAM, Eth, Wi-Fi, BT, USB, HDMI, LED), а также все микросхемы, которые управляются через SoC (например, DC-DC converters, USB power switch);

-    GPIO mapping;

-    Возможность реализации утилиты обновления ПО по unicast и с USB flash (в bootloader или initramfs, доступная для использования bootloader);

-    Инструменты и детальные инструкции по сборке прошивки и проведения прошивки STB;

-    Инструмент работы с 2D-графикой с возможностью наложения поверх воспроизводимого видео с альфа каналом, и детальное описание API, включая реализацию работы с аппаратным ускорением в смежных компонентах (например, directFB, OMX, etc);

-    Ключи HDCP (1.4 и 2.2);

-    Возможность получить MAC адрес и серийный номер, названия модели и семейство STB, аппаратную ревизию, HDCP ключ, а также интерфейсы (AV_COMPOSITE, AV_HDMI), через библиотеку с API libstbvendor, реализованную поставщиком приставки;

-    STB должны иметь возможность отображения субтитров, в случае их наличия в контейнерах MPEG-2TS (ETSI EN 300 472 V1.3.1 (2003-05, ETSI EN 301 775 V1.2.1 (2003-05)), MKV;

-    STB должен быть устойчив к повреждениям флеш-памяти: bootloader при загрузке предоставляет поддержку проверки целостности доступных ядер kernel, загружая неповрежденный экземпляр;

-    Поддержка стандартного механизма доверенной загрузки AOSP. Описанние, согласно версии OS Android, можно посмотреть на https://source.android.com/security/verifiedboot

-    В релизном ПО, механизм защиты SELinux должен быть включен в "принудительном" режиме. Вендор обязуется предоставить изменения правил безопасности для возможности полноценной работы ПО;

-    Предоставление исходного кода в виде Android Repo (https://source.android.com/setup/build/downloading). Все изменения оригинальных исходных кодов (AOSP, загрузчика, ядро Linux и др.) должны быть разбиты на логические коммиты. Все правки вендора SOC или PCB должны быть обрамлены комментариями вида:
	// START <VENDOR_NAME> CHANGES
	изменённый код здесь
	// END <VENDOR_NAME> CHANGES

-    Поддержка согласованной таблицы разделов и структуры раздела deviceinfo;

-    Поддержка работы в режиме 64-bit;

-    Исходные коды на все драйвера/библиотеки, необходимые для использования заявленной функциональности. Для прошивок аппаратных блоков SoC исходные коды не обязательны, однако требуется исчерпывающая документация на API;

-    Все необходимые драйвера должны быть в исходных кодах, а также иметь исчерпывающую документацию (описание регистров и подробных сценариев организации работы с аппаратными блоками);

-    Полная документация (Datasheet, Technical Reference Manual, Errata, Application Note) на все использованные компоненты (микросхемы) приставки: SoC, микросхемы памяти, микросхемы интерфейсов и т.п.;

-    Упорядоченное наименование плат (PCB) при производстве в виде маркировки платы (шелкография). Номер ревизии платы должен быть уникален для каждой ревизии PCB. Список всех отгружаемых ревизий и указанием изменений между ревизиями. Каждая отгружаемая партия приставок должна сопровождаться документацией по номерам ревизий, серийным номерам и MAC адресам сетевых интерфейсов приставок;

-    На плате должна присутствовать уникальная маркировка (шелкография), позволяющая идентифицировать вендора приставки, модель и ревизию PCB (например: Company Name - Model Name - PCB Revision);

-    Инструкции и пример реализации, как получить ревизию PCB и ревизию приставки на уровне загрузчика;

-    Должна быть предусмотрена возможность аппаратной идентификации PCB (обычно выполняется через определённое состояние GPIO/ADC входов), данная реализация должна быть согласована с Заказчиком на этапе интеграции;

-    Производитель обязан продемонстрировать работу компонентов и функционала STB, либо предоставить программные инструменты для их демонстрации:

- Тест «Детальная программно-аппаратная информация по STB» для проверки соответствия соответствует заявленным аппаратным характеристикам и проверки следующей информации:

- детализация по ключевым программным компонентам: bootloader, kernel, Android, Widevine + PlayReady

- Тест «Работа с интерфейсом WiFi» для проверки отображения корректной информации по состоянию интерфейса WiFi:

- Состояние интерфейса Wi-Fi (connection status)

- SSID

- Время работы подключения (connection uptime)

- Скорость подключения (connection link rate)

- Уровень сигнала (signal strength)

- MAC address

- IP address

- Network mask

- Gateway IP address

- DNS servers IP addresses

- TX/RX packets, TX/RX bytes, dropped packets, CRC errors

- Тест «Работа с интерфейсом Bluetooth» для проверки отображения корректной информации по состоянию интерфейса Bluetooth:

- Состояние интерфейса Bluetooth (connection status)

- Уникальный идентификатор MAC

- Тест «Воспроизведение контента» (источник контента: unicast, HLS, MPEG-DASH, USB; DRM) для проверки:

- Воспроизведения всех мультимедийных потоков

- Отсутствия любой из нижеперечисленных ошибок:

o   отсутствие изображения;

o   рассыпание изображения;

o   замирание изображения;

o   искажения изображения;

o   артефакты;

o   отсутствие звука;

o   заикание звука.

- Тест «Аппаратное декодирование видео» для проверки корректного отображения видео на ТВ и отсутствия деградации качества видео.

- Тест «HDMI различные разрешения» для проверки:

- Трансляции видео без искажений для всех режимов, поддерживаемых SТВ;

- Тест «HDMI CEC» для проверки:

- Телевизор корректно отображает имя подключаемого устройства;

- Происходит регулировка громкости телевизора;

- Телевизор выходит из режима StandBy вместе с подключаемым устройством;

- Телевизор переходит в режим StandBy вместе с подключаемым устройством.

- Тест «LED индикатор» для проверки:

- моргания LED-индикатора на лицевой стороне согласно сценарию управления.

- Тест "Переключение A/B слотов на уровне загрузчика";

- Общие требования к STB Android

  - Требования к электропитанию

    - Напряжение питания 100-240В переменного тока, частота 50+-2.0Гц.  Блок питания ОБЯЗАТЕЛЬНО с функциональностью защиты абонентского устройства от скачков переменного напряжения в электросети 220В, путем применения сглаживающих фильтров;

    - Внешний блок питания от сети переменного тока 220В, должен обеспечивать работу при параметрах сети 100-240В, 50+-2.0Гц;

    - Вилка питания должна соответствовать «Вилка CEE 7/16»;

    - Мощность блока питания должна быть достаточной для обеспечения работы STB во всех режимах, включая подключение USB устройств с потребляемым током не более 0.5А (USB 2.0) и не более 1А (USB 3.0);

    - Подключение более мощных потребителей, таких как внешние жёсткие диски, не должно вызывать перезагрузку устройства или проблемы с холодным стартом; - Опционально

    - Схемотехника блока питания со стабилизацией выходного напряжения (пульсация напряжения в пределах 200 мВ);

    - При включении блока питания в разветвитель «пилот», он не должен занимать больше одного гнезда и не перекрывать соседние;

    - В комплекте должен быть блок питания с вилкой Europlug (CEE 7/16), 5.2V/2.0A.

    - Питание STB должно осуществляться через разъем USB Type-C c возможностью работы от USB порта телевизора c силой тока не менее 2A.

    - Блок питания должен иметь не менее одного разъема USB для подключения провода питания (USB Type-A – USB Type-C).

  - Технические требования к хранению и эксплуатации

    - Температура окружающей среды для обеспечения функционирования устройства: от 5˚ до 40˚C;

    - Температура хранения: от -20˚ до 70˚C;

    - Рабочая влажность: от 5% до 90%, без образования конденсата;

    - Электромагнитная совместимость: CE или EAC;

    - Отсутствие высокочастотных шумов («высокочасточный писк») при эксплуатации устройства и его блока питания;

    - Использование только пассивного охлаждения.

  - Отказоустойчивость

    - MTBF (Mean Time Between Failure, среднее время наработки между отказами) операционной системы должно быть не меньше 1 года (т.е. устройство должно нуждаться в перезагрузке не более чем один раз в год);

    - Продолжительность жизни устройства должна быть не меньше семи лет;

    - Среднее время наработки на отказ устройства должно быть не менее 3 лет.

- Требования к удаленному управлению STB Android

  - Наличие SSHv2 сервера с авторизацией по логину/паролю и ключам/сертификатам;

  - Конфигурация должна сохраняться при перезагрузке;

  - Загрузка новой версии ПО для обновления посредством unicast, USB-flash;

  - Загрузка новой версии ПО не должна приводить к потере текущей конфигурации и к потере настроек по умолчанию;

  - Возможность реализации TR-069;

  - Возможность реализации TR-135;

  - Возможность реализации TR-181;

  - Использование HTTPS (SSLv3, TLSv1.2) (за исключением сеансов передачи ПО);

  - Поставщик ПО должен обеспечить конфигурацию «по умолчанию»;

  - Наличие выделенного загрузчика, в том числе для загрузки ПО после сбоя при обновлении версии ПО;

  - Загрузчик должен позволять загружать только файлы прошивки, имеющие цифровую подпись. Ключ цифровой подписи должен быть также предоставлен;

  - Устройство должно поддерживать механизм автоматического восстановления работоспособности в случае сбоя при удаленном обновлении ПО;

  - Поддержка возможностей для отладки и поиска неисправностей: syslog, debug.

- Требования по информационной безопасности

  - Программные и аппаратные компоненты устройства не должны содержать недостатков, использование которых может приводить к нарушению конфиденциальности, целостности, доступности устройства и некорректной работе.

  - Устройство должно поддерживать технологию Secure Boot, включающую в себя следующие этапы загрузки устройства:

    - На первом этапе должна происходить инициализация аппаратных компонент устройства. При этом программный код для инициализации должен храниться в области памяти, недоступной для записи и изменения. Также на данном этапе должна происходить валидация следующего этапа.

    - На втором этапе должна происходить инициализация операционной системы устройства. В случае Linux, на данном этапе должна происходить загрузка ядра и корневой файловой системы. Допускается использование дополнительного загрузчика для поддержки различных параметров или промежуточного программного обеспечения. Также на данном этапе должна происходить валидация следующего этапа.

    - На третьем этапе должен происходить запуск приложений, включая подключение к серверам онлайн трансляций.

  - Библиотека и вызывающее ее приложение должны быть зашифрованы с использованием шифра не хуже AES-128. Получение ключа дешифровки должно быть затруднено, изменение ключа дешифровки должно быть невозможно. Это может достигаться расположением ключа в чипе с одноразово программируемой памятью или закрытой ROM/Flash памятью. Дешифрование должно производиться аппаратным AES дешифратором.

  - Во время обновления ПО, образ обновления должен быть записан в память устройства. Перед установкой загруженного обновления должна быть проверена подпись образа данного обновления. Библиотека DRM, включенная в обновление, а также вызывающие ее модули должны быть зашифрованы. Модуль, отвечающий за обновление устройства, должен запускаться загрузчиком второго этапа или быть частью приложения на третьем этапе.

  - Для предотвращение физических атак на получение ключей должен применяться метод скремблирования шины между SOC и компонентами RAM.

  - Диагностические (консольные) порты должны быть удалены, отключены, либо надежно защищены уникальным для каждого устройства паролем.

  - Цифровые выходы должны быть защищены с помощью принятого в индустрии механизма защиты (например, HDCP 2.x или выше, либо DTCP/IP).

  - Операционная система устройства должна быть защищена с использованием следующих методов:

    - Корневая файловая система и файловая система ядра должны быть доступны только на чтение.

    - Ядро не должно поддерживать опций профилирования и отладки.

    - Ядро должно быть настроено на поддержку только тех функций и компонентов, которые запущены на устройстве.

    - Должна осуществляться проверка целостности системного раздела (dm-verity);

    - Утилиты разработки не должны быть установлены.

    - Утилиты NFS, SMB и khttpd должны быть выключены (при наличии).

    - Все процессы, предоставляющие удаленный доступ к системе, кроме разрешенных в разделе «Требования к удаленному управлению STB», должны быть удалены (такие, как rsh, telnet, rsync, rlogin, rexec).

    - Неиспользуемые утилиты должны быть удалены.

    - Неиспользуемые аккаунты должны быть удалены.

    - Неиспользуемые серверные протоколы должны быть удалены (TFTP, FTP, NFS).

    - Полномочия доступа к файлам должны быть установлены в минимально необходимые для работы всех компонентов устройства.

    - Протокол Syslog не должен поддерживаться сетевыми компонентами устройства.

  - Устройство должно иметь уникальный идентификатор, расположенный в SoC устройства и защищенный от изменений

  - Все ключи для подписи компонентов прошивки, а также для осуществления доверенной загрузки, должны принадлежать Заказчику

- Требования по сертификации STB Android

  - Все STB Android должны иметь действующий сертификат или декларацию о соответствии в соответствии с действующим законодательством РФ;

  - Документы, относящиеся к STB Android (технический паспорт, сервисная книжка, инструкция по эксплуатации, условия использования программного обеспечения (лицензионные условия) и т.п.), а также упаковка Android должны содержать информацию, необходимую для потребителя в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства Таможенного союза;

  - Поставщик должен обеспечивать возможность загрузки в STB Android переданной Заказчиком Прошивки на заводе по своим требованиям;

  - Поставщик должен оказывать техническую поддержку, включая расширение функционала ПО в течение 3 лет с момента поставки STB Android;

  - Поставщик обязуется оказывать расширенную техническую поддержку STB Android в объеме не менее 400 часов на каждую свою отдельную модель STB Android. Данная расширенная техническая поддержка включает в себя:

- доработки предоставляемого ПО;

- консультации сотрудников Заказчика инженерами Поставщика, в том числе на территории Заказчика;

- решение интеграционных задач клиента DRM/CAS.

  - Оказание Поставщиком технической поддержки, включая доработку ПО в случае, если заявленная функциональность ПО работает некорректно;

  - При необходимости, внесение изменений в заводскую конфигурацию STB Android по требованию Заказчика;

  - Осуществление Поставщиком консультирования сотрудников Общества. (не входит в объем работ пункта 6.7)

- Требования к Поставщику STB Android

  - Поставщик STB Android должен оказывать техническую поддержку на русском языке;

  - Поставщик STB Android должен предоставлять тестовые образцы STB в объёме:

- 20 образцов приставок (UART на всех образцах)

  - Поставщик STB Android подтверждает наличие лицензионных соглашений с Dolby и всех иных лицензионных соглашений, необходимых для правомерного использования всех аппаратных и программных компонентов STB Android.

В части Dolby – расширение требованием подтверждения от Dolby или наличия на странице Licensed Dolby; Manufacturers

http://www.dolby.com/us/en/professional/licensing/licensed-dolby-manufacturers.aspx;

- Требования к составу эксплуатационно-технической документации

  - Поставщиком должны быть представлены данные о предлагаемой к поставке эксплуатационно-технической документации на русском языке в составе и объеме достаточном для осуществления монтажа, ввода в эксплуатацию и технического обслуживания (включая технические описания, инструкции по эксплуатации устройства), типовые настройки устройства для организации предоставления услуг клиентам ПАО «Ростелеком»;

  - Документация на русском языке должна поставляться, в том числе, и в электронном виде.

- Требования к надежности STB Android

  - Оборудование должно работать бесперебойно круглосуточно, 7 дней в неделю без перезагрузки;

  - Средний срок службы устройства должно быть не менее 3 лет с даты Заказа оборудования (гарантированное время жизни аппаратной части устройства и блока питания);

  - STB Android должно поддерживать обновление и сохранение в энергонезависимой памяти ПО.

- Требования к лабораторным испытаниям

  - Поставщик должен пройти предварительный квалификационный отбор (ПКО), предоставив предлагаемое абонентское оборудование для прохождения лабораторного испытания в соответствии с типовой программой и методикой испытания (ПМИ) с целью демонстрации Заказчику того, что планируемое к поставке абонентское оборудование функционирует в соответствии с техническими требованиями Заказчика;

  - Для проведения лабораторных испытаний на этапе ПКО все претенденты на участие в закупке на поставку абонентского оборудования, организуемой Заказчиком, должны предоставить 3 (три) комплекта каждой модели абонентского оборудования по следующему адресу:

Российская Федерация,

143969, г. Реутов,

Пр-т Юбилейный, д. 29.

  - Лабораторное испытание абонентского устройства осуществляется представителями Заказчика с обязательным участием представителя претендента на участие в закупке на поставку абонентского оборудования, организуемой Заказчиком. Результаты проведения лабораторных испытаний фиксируются в протоколе лабораторных испытаний, который подписывается ответственными лицами;

  - После этапа интеграции Поставщик должен пройти лабораторное испытание абонентского оборудования в соответствии с типовой постинтеграционной программой и методикой испытания (ПМИ) с целью проверки работоспособности и соответствия функциональным и техническим требованиям Заказчика.

  - Для проведения лабораторных испытаний после этапа интеграции Поставщик должен предоставить 3 (три) комплекта каждой модели абонентского оборудования по следующему адресу:

Российская Федерация,

143969, г. Реутов,

Пр-т Юбилейный, д. 29.

  - После успешного прохождения лабораторных испытаний и получения положительного протокола, любое внесение изменений в схемотехнику STB Android, топологию печатных плат, смену компонентной базы и системного ПО и т. п. должно производиться только после предварительного письменного согласования с Заказчиком.

- Требования к мониторингу уровня качества предоставления услуг STB Android

  - Требования к мониторингу SLA соответствуют общим требованиям к    реализации мониторинга SLA на массовом сегменте рынка.

  - Необходима возможность считывания значений счётчиков:

- Количество декодированных видеокадров;

- Количество ошибочно декодированных кадров;

- Количество ошибок в данных потока;

- Количество декодированных аудиофреймов;

- Количество ошибок в аудиоданных;

- Текущая утилизация CPU;

- Текущая температура CPU (GPU) (в случае исполнения GPU отдельно от CPU);

- Количество CRC;

- Уровень сигнала Wi-Fi;

- Доступность и сетевая задержка до источника видеосигнала;

- Количество ошибок на физическом интерфейсе;

- Количество отброшенных пакетов;

- Объем свободной и использованной оперативной памяти;

- Требования к теплообмену STB Android и блоку питания

  - Температура на верхней плоскости абонентского устройства, вне зависимости от типа размещения, не выше +48С при температуре в помещении +25С;

  - Температура на верхней плоскости БП не выше +48С, при температуре в помещении +25С;

  - Отсутствие в абонентском устройстве активного устройства принудительного охлаждения (вентиляторов);

  - Блок питания должен быть помехозащищён и пожаробезопасен.

- Требования к дизайну, форм-фактору, качеству материалов STB Android и комплектации

15.1. Комплект STB для ПАО «Ростелеком» должен включать в себя: устройство, упаковку, документы, комплектацию оборудования.

15.2. Внешний вид устройства:

- Устройство должно иметь компактные габариты. Максимальный размер устройства: длина 75мм, ширина 75мм, толщина 20мм. (без учета HDMI кабеля и других кабелей)

- Формфактор устройства не регламентируется.

- Устройство должно быть выполнено по предоставленной Заказчиком трехмерной твердотельной модели; - Опционально

- Размеры устройства могут быть скорректированы при необходимости только после согласования с Заказчиком.

- Изменение положения портов устройства возможно только после согласования с Заказчиком.

- На лицевой части корпуса находится индикатор состояния, управляемый программно:

  - Цвет 1 – красный (standby);

  - Цвет 2 – зелёный (online);

  - Цвет 3 – оранжевый (красный + зелёный)

- Яркость диода должна управляться программно, возможность управления отдельно яркостью каждого диода;

- Возможность полностью отключить светодиод(ы);

- Цвета светодиода состояний должны быть согласованы с заказчиком;

- Светодиод загорается зеленым светом с момента подачи питания на устройство;

- Наличие на нижней стороне корпуса информационной таблички, содержащей следующие данные:

  - логотип Wink и адрес wink.ru;

  - коммерческое название модели устройства;

  - MAC-адрес;

  - серийный номер устройства;

  - номер аппаратной ревизии;

  - изготовитель;

  - дата и место производства;

  - знак EAC и особой утилизации

- Размер информационной таблички – 30 x 20 мм

- Сервисная кнопка для возможности перехода в recovery или сброса до заводских настроек.

- Цвет и фактура корпуса устройства должна быть выполнена по предоставленным Заказчиком требованиям; - Опционально

- Все изменения в материалах корпуса устройства возможны только после согласования с Заказчиком;

15.3. Упаковка:

- Дизайн и внешний вид упаковки должен быть адаптирован поставщиком согласно предоставленному макету заказчика;

- Информация на упаковке может быть скорректирована при необходимости только после согласования с Заказчиком.

- Все изменения в упаковке возможны только после согласования с Заказчиком;

- Материал упаковки трехслойный кашированный микрогофрокортон, толщина 0.9 – 1.5мм

- Наличие на упаковке наклейки, содержащей следующие данные:

- коммерческое название модели устройства;

- MAC-адрес;

- серийный номер устройства;

- номер аппаратной ревизии;

- изготовитель;

- дата и место производства;

- Содержание информации, размещенной на упаковочной коробке, должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства Таможенного союза, в том числе:

  - Модель Оборудования;

  - Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза (EAC);

  - Наименование производителя (на русском языке) и (или) его товарный знак;

  - Наименование страны, где изготовлено Оборудование (на русском языке)

  - Документы:

- Руководство пользователя на русском языке;

- Содержание информации, размещенной в руководстве пользователя, должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства Таможенного союза, в том числе:

  - Модель Оборудования;

  - Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза (EAC);

  - Наименование производителя (на русском языке) и (или) его товарный знак, а также местонахождение производителя;

  - Наименование страны, где изготовлено Оборудование (на русском языке);

  - Информацию о назначении Оборудования;

  - Характеристики и параметры;

  - Правила и условия эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации;

  - Информацию о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности этого оборудования;

  - Месяц и год изготовления Оборудования и (или) информацию о месте нанесения и способе определения года изготовления.

- Гарантийный талон;

- (три) самоклеящихся наклейки (размер 45мм х 8мм), включающие в себя информацию с серийным номером и штрих-кодом;

- Прочая документация, требуемая действующим законодательством Российской Федерации.

- 15.5. Комплектация Оборудования

- Интерактивная приставка (STB) в индивидуальной упаковочной пленке;

- Блок питания для абонентского устройства;

- Пульт дистанционного управления Wink remote

- Батарейки для пульта дистанционного управления в необходимом количестве и типе;

- Кабель HDMI не менее 2.0, не более 8см. (при условии, что кабель не является частью приставки);

- Кабель USB - USB Type-C с длиной не менее 1.5м и дополнительным портом USB 2.0 для подключения внешних устройств;

- Руководство пользователя на русском языке;

- Гарантийный талон;

- (три) самоклеящихся наклейки (размер 45мм х 8мм), включающие в себя информацию с серийным номером и штрих-кодом;

- Прочая документация, требуемая действующим законодательством Российской Федерации;