# Приложение № 6

к извещению о проведении

сокращенного ценового отбора

ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по ремонту кровли теплопункта автобазы УФПС Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Военных автомобилистов д.9

г. Рязань, 2026

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, термин | Расшифровка сокращения, толкование термина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 2. | УФПС | Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц |
| 3. | Подрядчик | Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы в соответствии с договором, заключенным с Заказчиком |
| 4. | ОПС, Объект | Отделение почтовой связи |
| 5. | Работы | Выполнение работ по текущему ремонту отделения почтовой связи |
| 6. | ГОСТ | Государственный стандарт Российской Федерации |
| 7. | СНиП | Санитарные нормы и правила |
| 8. | КС-2 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Акт о приемке выполненных работ |
| 9. | КС-3 | Унифицированная форма первичной учетной документации – Справка о стоимости работ и затрат |
| 10. | ТЗ | Техническое задание |
| 11. | Стороны | Заказчик и Подрядчик |

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту кровли теплопункта автобазы УФПС Рязанской области по адресу: г. Рязань, ул. Военных автомобилистов д.9

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Работы выполняются в соответствии с Ведомостью объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).

Работы выполняются с целью обеспечения эффективной эксплуатации Объекта в соответствии с его назначением, выполнения санитарно-гигиенических требований к помещениям.

Требования к сроку и месту выполнения работ

3.1 Начало выполнения Работ: не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты подписания договора.

3.2 Окончание выполнения Работ: не позднее (30) рабочих дней с даты начала выполнения Работ.

3.3 Место выполнения Работ: по адресу: 390000, Рязанская область, г. Рязань, ул. Военных автомобилистов д.9

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Объем и перечень выполняемых Работ сформированы на основании дефектной ведомости по результатам обследования Объекта, подлежащего ремонту, и отражены в Ведомости объемов работ (приложение № 1 к ТЗ).

При выполнении работ территория вокруг здания оборудуется временным ограждением (сигнальной лентой) и ставится контейнер для ежедневного сбора строительного мусора. Мусор Подрядчик утилизирует своими силами и средствами по окончании работ.

Место складирования материалов согласуется заранее с представителем Заказчика.

Подрядчик производит обмерные скрытые работы на объекте (уточняет замер для изготовления изделий обделок, отливов).

Проверку качества выполненных кровельных работ произвести в присутствии представителей от Заказчика путем пролива покрытия водой (имитации дождевых осадков).

Общие требования к характеристикам материалов, изделий, конструкций и оборудования, необходимого для производства работ, должны иметь действующие документы о качестве и соответствовать требованиям, нормам и правилам СП и требованиям.

Производство работ должно быть выполнено квалифицированным персоналом, имеющим опыт работ по соответствующей специальности, в соответствие с действующими требованиями, нормами и правилами, требованиям к энергетической эффективности и   законодательства Российской Федерации.

Требуется во время производства работ обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды, по содержанию и уборке строительной площадки, по сохранению имущества ОПС.

В подтверждении результата качества работ требуется от Подрядчика:

- предъявлять к освидетельствованию все скрытые работы и приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ, составления и подписания Актов освидетельствования скрытых работ;

- предъявлять к освидетельствованию все скрытые работы и приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ, составления и подписания Актов освидетельствования скрытых работ;

- перед началом выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в электронном виде фотографии объекта (фото до ремонта) в количестве 3-5 штук на электронный адрес Заказчика office-R62@russianpost.ru; s-saltanov@russianpost.ru  .

- один раз в 5 (пять) календарных дней предоставлять Заказчику в электронном виде фотоотчет о выполненных работах в количестве 3-5 фотографий, сделанных с точек ранее фотографированных мест (фото во время ремонта), на электронный адрес Заказчика, а также текстовый отчет в формате Word;

- после окончания выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в электронном виде фотографии объекта в количестве 3-5 штук, сделанных с точек ранее фотографированных мест (фото после ремонта), на электронный адрес Заказчика;

-передать в составе исполнительной документации оригиналы документов о качестве на примененный материал, изделия, конструкции и оборудование;

- обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Все расходы, связанные с переделкой некачественных работ, несет Подрядчик. Заказчик вправе удержать сумму этих расходов из любых причитающихся Подрядчику средств, с отражением данного факта в платежных документах и актах. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования, результатов выполненных работ, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности материалов и оборудования до даты подписания акта о приемке выполненных работ несет Подрядчик.

Подрядчик вправе привлекать к исполнению настоящего Договора субподрядчиков. Подрядчик, который привлек к исполнению субподрядчиков, несет перед Заказчиком ответственность по настоящему Договору в полном объеме и в случае нарушения своих обязательств перед Заказчиком не вправе ссылаться на нарушение субподрядчиком своих обязательств перед Подрядчиком.

- ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

Качество выполняемых Работ должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
«Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»;

ГОСТ 12.3.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

ГОСТ Р 51558-2014 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

# Правила по охране труда в строительстве, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 года

# № 883 н.

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;

СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

СП 17.13330.2017 «Кровли»

СП 48.13330.2019 «Организация строительства»

СП68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

ГОСТ 14918-2020 «Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия»;

ГОСТ Р 57997-2017 «Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия»;

ГОСТ 23279-2012 «Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Технические условия»;

ГОСТ 30693-2000 «Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия»;

ГОСТ 9573-2025 «Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия»;

ГОСТ 10923-93 «Рубероид. Технические условия»;

ГОСТ 30693-2000 «Мастики кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия»;

ГОСТ 32805-2014 «Материалы гибкие рулонные кровельные битумосодержащие. Общие технические условия».

- УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1 Работы должны выполняться в рабочее время с 08:00 часов  
до 20:00 часов в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота), кроме дней, официально объявленных праздничными.

6.2 Работники Подрядчика могут быть допущены к работе на Объекте только после прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности.

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих. Рабочие места должны быть освещены в темное время суток. При производстве Работ Подрядчиком должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора.

Подрядчик приказом назначает ответственное лицо за проведение Работ и соблюдение правил по охране труда и техники безопасности на Объекте Заказчика. Копия приказа представляется Заказчику до начала выполнения Работ.

Ответственность за пожарную безопасность на Объекте в местах проведения Работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее. Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение противопожарных мероприятий.

6.3 Товары, материалы и оборудование, используемые при проведении Работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), обеспечивающие высокую надежность, энергосбережение, минимальные затраты на обслуживание и ремонт. Все используемые для ремонта материалы должны иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, изделий, оборудования требованиям о сертификации, требованиям государственных стандартов.

6.4 Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении материалов, оборудования, используемых при ремонте здания, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность Объекта (в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 № 229.

6.5 Подрядчик обязан обеспечить высокое качество Работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием Исполнителя, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.

В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком Работ – все Работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.

6.6 Для доставки материалов и оборудования Подрядчик обязан использовать существующие транспортные подъезды к Объекту. Складирование материалов, конструкций и оборудования необходимо осуществлять в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий.

6.7 Подрядчик самостоятельно заключает договор на погрузку и вывоз строительного мусора с территории Объекта в соответствии с законодательством Российской Федерации.  Подрядчик обязан регулярно вывозить строительный мусор с Объекта по мере накопления.

Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами.

По окончании Работ Подрядчик производит уборку рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, материалов, оборудования и другого имущества, принадлежащего Подрядчику.

7. Требования к безопасности при организации и проведении Работ

7.1 Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил:

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о    требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 43.13330.2010);

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;

Правила по охране труда в строительстве, утвержденные приказом     Министерства труда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 № 886 н.

7.2 Подрядчик при выполнении Работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте. Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток. Выполнение Работ в зоне расположения коммуникаций допускается только с письменного разрешения организации, ответственной за эксплуатацию этих сооружений.

9.Требования к конфиденциальности

Требования установлены в проекте договора.

- Требования к сдаче-приемке работ

При сдаче-приемке Работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:

1.	Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме
КС-2,

2.	Справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3;

3.	Счет-фактуру;

4.   Сметную документацию на выполненные работы;

5.	Документы, удостоверяющие качество строительных материалов, изделий, применяемых при выполнении Работ (копии сертификатов качества, сертификатов пожарной безопасности; копии санитарно-эпидемиологических заключений);

6.	Техническую документацию на смонтированное при выполнении Работ оборудование (инструкция, гарантийный талон, паспорт, спецификация).

7.	Акты освидетельствования скрытых Работ;

8.	Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;

9.	Акты испытания и опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения (при необходимости);

10.	Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных Работ, проведенных в процессе строительного контроля, – документы (при необходимости), подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий).

- Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)

Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии с п. 10 настоящего ТЗ на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах в срок не более 3 (трёх) рабочих дней с даты окончания выполнения Работ (этапа выполнения Работ). Техническая документация на используемые материалы и монтируемое оборудование представляется Подрядчиком в бумажном виде в одном экземпляре.

12.	ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок на выполненные Работы должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат

Гарантийный срок на материалы и оборудование должен составлять не менее 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2).

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков Работ в сроки, установленные в таком требовании.

Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

13 .	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

14 .	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ведомость объемов работ | 10 |

Приложение № 1 к ТЗ

Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Кровля |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 | 1 |
| 1.1 | Строительный мусор | т | 1,6 |
| 2 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 0,15 |
| 2.1 | Строительный мусор | т | 0,018 |
| 3 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал | 10 ШТ | 0,2 |
| 3.1 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм | т | 0,0104 |
| 3.2 | Строительный мусор | т | 0,0104 |
| 4 | Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной: до 1 м | 100 м | 0,25 |
| 4.1 | Сталь листовая оцинкованная | т | 0,103 |
| 4.2 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм | т | 0,013 |
| 4.3 | Строительный мусор | т | 0,123 |
| 5 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1Т ГРУЗА | 1,7514 |
| 6 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | 1Т ГРУЗА | 1,7514 |
| 7 | Разгрузка с автотранспортного средства: мусор строительный с погрузкой вручную | 1Т ГРУЗА | 1,7514 |
| 8 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 | 1 |
| 9 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0,175 |
| 9.1 | Заготовки арматурные | т | 0,175 |
| 9.2 | Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм размер ячейки 100х100 мм (1м2х1,75) | м2 | 100 |
| 10 | Устройство пароизоляции: обмазочной в один слой | 100 м2 | 1 |
| 10.1 | Мастики битумосодержащие | т | 0,08 |
| 10.2 | Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, горячая, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном 0,25-1,0/0,2-0,8 МПа | кг | 80 |
| 11 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 | 1 |
| 11.1 | Плиты или маты минераловатные или стекловолокнистые | м2 | 103 |
| 11.2 | Маты из минеральной ваты вертикально-слоистые из мягких плит на синтетическом связующем, с покрытием из рубероида, марка 75, толщина 50 мм | м3 | 5,2 |
| 12 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых | 100 м2 | 1 |
| 12.1 | Плиты или маты минераловатные или стекловолокнистые | м2 | 103 |
| 12.2 | Плиты из минеральной ваты двухслойные, толщина 60-200 мм | м3 | 5,2 |
| 13 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | 100 м2 | 1 |
| 13.1 | Мастики битумосодержащие | т | 0,05 |
| 13.2 | Рубероид кровельный РКП-350 | м2 | -110 |
| 13.3 | Материал рулонный двухслойный на основе полипропиленового тканого полотна и полипропиленовой пленки, паро-гидроизоляционный, группа горючести Г4, водоупорность не менее 1200 мм вод. ст., максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 660±60/510±80 Н/50 мм | м2 | 110 |
| 14 | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых (плита ЦСП) | 100 м2 | 1 |
| 14.1 | Плиты или маты минераловатные или стекловолокнистые | м2 | 103 |
| 14.2 | Плиты цементно-стружечные шлифованные, окрашенные с двух сторон, толщина 10 мм | м2 | 103 |
| 15 | Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя | 100 м2 | 1 |
| 15.1 | Мастика | т | 0,045 |
| 15.2 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя | м2 | 114 |
| 15.3 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев | м2 | 164 |
| 15.4 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -27,5 °C, теплостойкость не ниже +110 °C, пожарно-технические характеристики В2, Г3, РП2, масса 5,3 кг/м2, толщина 4,2 мм | м2 | 114 |
| 15.5 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭПП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -27,5 °C, теплостойкость не ниже +110 °C, пожарно-технические характеристики В2, Г3, РП2, масса 5 кг/м2, толщина 4 мм | м2 | 164 |
| 16 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком | 100 м | 0,25 |
| 16.1 | Материалы рулонные кровельные наплавляемые | м2 | 47,25 |
| 16.2 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭКП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -27,5 °C, теплостойкость не ниже +110 °C, пожарно-технические характеристики В2, Г3, РП2, масса 5,3 кг/м2, толщина 4,2 мм | м2 | 18,75 |
| 16.3 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный ЭПП с антикорневыми добавками, наплавляемый, основа полиэстер, продольная/поперечная нагрузка на разрыв не менее 800/600 Н (±200 Н), гибкость не выше -27,5 °C, теплостойкость не ниже +110 °C, пожарно-технические характеристики В2, Г3, РП2, масса 5 кг/м2, толщина 4 мм | м2 | 28,5 |
| 17 | Устройство желобов: подвесных | 100 м | 0,12 |