У Т В Е Р Ж Д А Ю»

Директора Южного филиала

АО «ТК РусГидро»

_____________ В.А. Изотов

«____» ______________ 2026 г.

Технические требования на оказание услуг

ОКПД2 33.17.19.000. Услуги по техническому обслуживанию гарантийных автомобилей марки UAZ Pickup Дагестанского транспортного участка Южного филиала АО «ТК РусГидро».

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

1. Общие сведения	3

1.1. Обозначения и сокращения	3

1.2. Наименование закупаемой продукции	3

ОКПД2 33.17.19.000. Услуги по техническому обслуживанию гарантийных автомобилей марки UAZ Pickup Дагестанского транспортного участка Южного филиала АО «ТК РусГидро».	3

1.3. Цель оказания услуг	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.4. Информация в отношении исполнения договора (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	3

2. Требования к продукции	4

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг	4

2.1.1. Требования к срокам оказания услуг	4

Таблица 2. Требования к срокам оказания услуг	4

2.1.2. Требования к перечню и объему услуг	4

Таблица 3. Перечень и объем оказываемых услуг	4

Таблица 4. Требования к качеству услуг	7

3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	8

3.1. Стоимость услуг за ТС должна включать в себя стоимость работ по ТО, стоимость   запасных частей и расходных материалов (в том числе масел и технических жидкостей), в том числе расходы по доставке, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, других обязательных платежей и быть выражена в рублях Российской Федерации.	8

1. Общие сведения

1. Общие сведения

1.1. Обозначения и сокращения

| ТТ | Технические требования |
| --- | --- |
| ТО | Техническое обслуживание |
| ТС | Транспортное средство |
| АО | Акционерное общество |
| ТК | Транспортная компания |
| ГОСТ | Государственный стандарт |

1.2. Наименование закупаемой продукции

ОКПД2 33.17.19.000. Услуги по техническому обслуживанию гарантийных автомобилей марки UAZ Pickup Дагестанского транспортного участка Южного филиала АО «ТК РусГидро».

1.3. Цель оказания услуг

Содержание транспортных средств Дагестанского транспортного участка Южного филиала АО                  «ТК РусГидро» в технически исправном состоянии, проведение своевременного и качественного технического обслуживания.

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ОКПД2 33.17.19.000. Услуги по техническому обслуживанию гарантийных автомобилей марки UAZ Pickup Дагестанского транспортного участка Южного филиала АО «ТК РусГидро». | Республика Дагестан, Буйнакский р-н, с. Чиркей (ЧГЭС); Унцукульский р-н, п. Шамилькала(ИГЭС); г. Кизилюрт, п. Бавтугай (КСГЭС); Кизилюртовский р-н с. Миатли (Миатлинская ГЭС) | UAZ Pickup | - |

1.4. Информация в отношении исполнения договора (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

1.4.1. Объем выполняемых работ по техническому обслуживанию (далее ТО) и текущему ремонту (далее ТР) транспортных средств (далее ТС) осуществляется в соответствии с пробегом ТС.

1.4.2. Техническое обслуживание ТС проводится с учетом имеющегося пробега ТС и установленных заводом-изготовителем межсервисных интервалов.

1.4.3. Запасные части, расходные материалы, при выполнении ТО, должны быть новыми, не иметь дефектов и соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, сертификатам качества, иной нормативно- технической документации, подтверждающей качество продукции.

1.4.4.  Стоимость применяемых при выполнении ТО запасных частей и расходных материалов не должна превышать стоимость розничной реализации запасных частей у других поставщиков в данном регионе оказания услуг.

1.4.5. Фактический объем услуг по договору определяется Заказчиком, исходя из его потребностей. Услуги выполняются на основании поданной Заказчиком заявки. В случае если в процессе выполнения работ будут выявлены дополнительные дефекты, требующие устранения, такие работы могут выполняться только с согласия Заказчика.

1.4.6. Все расходные материалы, замененные в процессе проведения технического обслуживания и ремонта транспортных средств Заказчика, переходят в собственность Исполнителя и утилизируются его силами.

2. Требования к продукции

2.1. Требования к объемам и срокам оказания услуг

2.1.1. Требования к срокам оказания услуг

2.1.1.1. Сроки выполнения услуг:

- ТО – не более одного дня;

- ТР – не более 3 (трёх) календарных дней;

- электротехнические работы – не более 2 (двух) календарных дней;

- диагностические работы – не более 1 (одного) календарного дня.

Срок выполнения работ включает в себя срок доставки запасных частей, используемых при выполнении работ.

- Исполнитель должен принимать автомобиль Заказчика в сроки не позднее 1 дня с момента обращения Заказчика.

Таблица 2. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД2 33.17.19.000. Услуги по техническому обслуживанию гарантийных автомобилей марки UAZ Pickup Дагестанского транспортного участка Южного филиала АО «ТК РусГидро». | С 01.11.2026 г. | 31.12.2026 г. |

2.1.2. Требования к перечню и объему услуг

Таблица 3. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг / этапа услуг | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UAZ Pickup ТО 10 000 | Усл. Ед. | 1 |
| 2 | UAZ Pickup ТО 10 000 | Усл. Ед. | 1 |
| 3 | UAZ Pickup ТО 10 000 | Усл. Ед. | 1 |
| 4 | UAZ Pickup ТО 10 000 | Усл. Ед. | 1 |

Таблица 3.1.  Перечень выполняемых работ по техническому обслуживанию

3.1.1. Автомобиль марки УАЗ

| № п/п | Наименование работ | ТО -10000 | ТО -20000 | ТО -20000 | ТО -40000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Двигатель |  |  |  |  |
|  | герметичность систем охлаждения, питания, смазки, улавливания паров топлива, выпуска отработавших газов; | П | П | П | П |
|  | состояние ремней привода агрегатов – при необходимости заменить | П | П | П | П |
|  | Провести диагностику электронной системы управления двигателем | П | П | П | П |
|  | Моторное масло | З | З | З | З |
|  | Масляный фильтр | З | З | З | З |
|  | Прокладка сливного болта масляного поддона | З | З | З | З |
|  | Антифриз | П | П | П | П |
|  | Воздушный фильтр | З | З | З | З |
|  | Свеча зажигания | З | З | З | З |
|  | Фильтр тонкой очистки топлива | - | - | - | З |
|  | Ремень привода насоса гидроусилителя руля | П | П | П | П |
|  | Ремень поликлиновой и ролик в приводе агрегатов | П | П | П | П |
|  | Натяжитель автоматический ремня | П | П | П | П |
|  | Трансмиссия |  |  |  |  |
|  | Состояние и герметичность гидропривода сцепления, коробки передач, заднего моста | П | П | П | П |
|  | Крепление картера сцепления, коробки передач, карданной передачи | П | П | П | П |
|  | Очистить сапуны коробки передач, заднего моста | М | М | М | М |
|  | Проверить уровень масла в коробке передач, заднем мосту | П | П | П | П |
|  | Трансмиссионное масло для редуктора заднего моста | - | - | - | З |
|  | Трансмиссионное масло коробки передач | - | - | - | З |
|  | Ходовая часть |  |  |  |  |
|  | состояние защитных чехлов шаровых шарниров подвески | П | П | П | П |
|  | наличие люфта в подшипниках ступиц задних колёс и, при необходимости, отрегулировать | П | П | П | П |
|  | состояние шин и колес | П | П | П | П |
|  | пальцев шаровых шарниров подвески и корпус шаровых шарниров верхних рычагов | П | П | П | П |
|  | болтов резинометаллических шарниров рессор | П | П | П | П |
|  | амортизаторов, стремянок рессор | П | П | П | П |
|  | Рулевое управление |  |  |  |  |
|  | состояние защитных колпаков шарниров рулевых тяг; суммарный люфт рулевого колеса и при необходимости заменить узлы и детали, достигшие предельного состояния; | П | П | П | П |
|  | соединения вилок карданных шарниров с рулевыми валами и при необходимости подтянуть детали крепления вилок; люфт шарниров рулевых тяг; | П | П | П | П |
|  | соединения пальцев шарниров рулевых тяг с рычагами поворотных стоек и при необходимости подтянуть соединения; | П | П | П | П |
|  | затяжку верхнего болта крепления картера рулевого механизма к подрамнику и при необходимости подтянуть соединение; | П | П | П | П |
|  | затяжку гаек крепления скобы рулевого механизма к подрамнику и при необходимости подтянуть соединение | П | П | П | П |
|  | Тормозные системы |  |  |  |  |
|  | герметичность вакуумного привода тормозов; состояние и герметичность гидропривода рабочих тормозов; | П | П | П | П |
|  | состояние тормозных колодок и дисков передних тормозных механизмов; | П | П | П | П |
|  | состояние тормозных накладок и барабанов задних тормозных механизмов; | П | П | П | П |
|  | состояние защитных чехлов колёсных цилиндров и скоб; состояние тросов привода стояночной тормозной системы и их оболочек | П | П | П | П |
|  | ход рычага стояночного тормоза и, при необходимости, отрегулировать привод стояночной тормозной системы | П | П | П | П |
|  | Тормозная жидкость | П | П | П | З |
|  | очистить и смазать клеммы батареи и наконечники проводов, проверить крепление батареи, надёжность контакта наконечников проводов с клеммами батареи, проверить уровень электролита | Р | Р | Р | Р |
|  | Ремень генератора/насоса | П | П | П | П |
|  | Фильтр салона | З | З |  | З |

* П – проверка; З- Замена; Р- работа; М-чистка (промывка).

За пределами пробега 100 т. км проводить обслуживание автомобиля в соответствии с графиком

СЕЗОННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Один раз в год

1. Проверить плотность охлаждающей жидкости.

2. Проверить плотность электролита.

3. Проверить состояние щёточного узла генератора.

4. Смазать выключатель замка двери.

5. Смазать замок капота.

6. Проверить состояние лакокрасочного покрытия и антикоррозионной обработки кузова (кабины) и, при необходимости, восстановить покрытие.

7. Проверить крепление кузова-фургона к раме.

8. Проверить крепление подножки (противоподкатного бруса).

9. Проверить крепление заднего поручня-ручки.

10. Проверить состояние резинового уплотнительного профиля.

11. Проверить работу системы внутреннего освещения кузова, фонарей подсветки номерного знака.

12. Проверить работу запорных механизмов и навесок дверей.

Один раз в два года

1. Заменить тормозную жидкость в гидроприводе рабочих тормозов и сцепления, после чего произвести затяжку крышки бачка рекомендованным моментом.

Один раз в три года

1. Заменить охлаждающую жидкость.

Один раз в пять лет

1. Заменить масло в системе ГУР.

2.2.2. Требования к качеству услуг

# Таблица 4. Требования к качеству услуг

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Требования к оказанию услуг |  | -//- | -//- | -//- |
| 1.1 | Оказание услуг исполнителем | Запасные части, расходные материалы, при выполнении ТО, должны быть новыми, не иметь дефектов и соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, сертификатам качества, иной нормативно-технической документации, подтверждающей качество продукции. | Согласие с требованием | - | - |
| 1.2. | Место оказания услуг | Республика Дагестан Буйнакский р-н, с. Чиркей (ЧГЭС); Унцукульский р-н, п. Шамилькала (ИГЭС); г. Кизилюрт, пос. Бавтугай (КСГЭС); Кизилюртовский р-н с. Миатли (Миатлинская ГЭС) | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  | -//- | -//- | -//- |
| 2.1. | Гарантия Исполнителя | Исполнитель должен представить гарантию на оказанные услуги не менее 6 (шести) месяцев со дня их принятия или 20 000 км. пробега. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Сторонами акта сдачи-приёмки оказанных услуг. А при выявлении недостатков гарантийный срок продлевается на период их устранения | Согласие с требованием | - | - |
| 3. | Требования к соблюдению положений и иной обязательной для исполнения документации, определяемой видами услуг (помимо указанных в других разделах ТТ) |  | -//- | -//- | -//- |
| 3.1. | Соблюдение положений и иной обязательной для исполнения документации | Услуги должны выполняться согласно нормативно-технических требований завода изготовителя в соответствии со всеми действующими ГОСТами, регламентирующими данный вид деятельности. | Согласие с требованием | - | - |

3.Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. Стоимость услуг за ТС должна включать в себя стоимость работ по ТО, стоимость   запасных частей и расходных материалов (в том числе масел и технических жидкостей), в том числе расходы по доставке, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов, других обязательных платежей и быть выражена в рублях Российской Федерации.