Приложение 6

к техническому заданию

Шаблон задания на выполнение комплексных инженерных изысканий

| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Должность Исполнитель ФИО « » 20 г. Место для печати | Должность Заказчик ФИО « » 20 г. Место для печати |

ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории и выбора площадки (трассы) строительства по объекту:

«	»

| № п/п | Перечень основных требований | Описание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | Должно совпадать с наименованием в шапке Задания на проектирование по ТЭО |
| 2. | Местоположение объекта |  |
| 3. | Основание для выполнения работ | Собственные и заемные средства Заказчика |
| 4. | Вид градостроительной деятельности | Подготовка документации по планировке территории и выбора площадок (трасс) строительства |
| 5. | Идентификационные сведения о заказчике | Наименование актива |
| 6. | Идентификационные сведения об исполнителе1 | Исполнитель – проектный институт/изыскатель |
| 7. | Цели и задачи инженерных изысканий | Цель инженерно-геодезических изысканий - получение актуальных инженерно-топографических планов, планов (схем) существующих подземных и надземных инженерных сооружений с их техническими характеристиками, фондовых материалов (топографических карт, данных ДЗЗ, включая аэро- и космоснимки, ортофотопланы) в графической и цифровой форме представления информации, необходимых для обоснования выбора мест размещения проектируемых объектов производственного или непроизводственного назначения, прохождения проектируемых трасс линейных объектов. Для подготовки документации по планировке территории инженерно-геологические изыскания выполняются с целью получения материалов и данных об инженерно- геологических условиях территории для выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, на которых предполагается расположение объектов капитального строительства, включая линейные сооружения. При инженерно-геологических изысканиях для выбора вариантов площадок (трасс) строительства (обоснования инвестиций) выполняется изучение инженерно-геологических условий конкурентных вариантов размещения площадок (трасс) и их сравнительный анализ. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для подготовки документации по планировке территории должны обеспечивать изучение гидрометеорологического режима |

|  |  | территории и получение материалов для выделения границ территорий с особыми условиями использования (зон затопления и водоохранных зон) и границ территорий, подверженных риску воздействия опасных гидрометеорологических процессов и явлений. Инженерно-экологические изыскания для подготовки документации по планировке территории выполняются с целью получения материалов и данных об экологическом состоянии территории, необходимых для принятия оптимальных градостроительных решений, выделения элементов планировочной структуры и границ территорий с особыми условиями использования |
| --- | --- | --- |
| 8. | Этап выполнения инженерных изысканий | Выполнить без выделения этапов |
| 9. | Виды инженерных изысканий | Инженерно-геодезические Инженерно-геологические Инженерно-гидрометеорологические Инженерно-экологические |
| 10. | Идентификационные сведения об объекте: |  |
|  | 1.назначение |  |
|  | 2.принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально- технологические особенности которых влияют на их безопасность |  |
|  | 3.принадлежность к опасным производственным объектам |  |
|  | 4.пожарная и взрывопожарная опасность |  |
|  | 5.уровень ответственности зданий и сооружений |  |
| 11. | Предполагаемые техногенные воздействия объекта на окружающую среду |  |
| 12. | Данные о границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) линейного сооружения (точки ее начала и окончания, протяженность) | Согласно Приложения 1 |
| 13. | Краткая техническая характеристика объекта, включая размеры проектируемых зданий и сооружений | Добыча/переработка руды/транспортировка руды |
| 14. | Дополнительные требования к выполнению отдельных видов работ в составе инженерных изысканий с учетом отраслевой специфики проектируемого здания или сооружения (в случае, если такие требования предъявляются) | Инженерно-геодезические изыскания: -выполнить топографическую съемку масштаба 1: Инженерно-геологические изыскания: выполнить инженерно-геологическую съемку в границах площадок согласно Приложению 1 и п.6.3.10 СП 446.1325800. 2019 в масштабе 1: Инженерно-гидрометеорологические изысканий: -максимальный уровень и расход 1% обеспеченностью; -карта зон затопления масштаба инженерно-геодезической съемки; -ведомости переходов через водные объекты; -модуль стока; -1% суточный максимум осадков; -слой осадков. Инженерно-экологических изысканий: -перечень запросов для получения информации экологического характера согласно приложения Б.1 СП 502.1325800.2021 -провести полевые исследования на предмет наличия/отсутствия растений и животных, занесенных к Красные книги РФ и субъекта РФ и предоставить однозначный вывод. |

|  |  | -фоновые значения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Все справки необходимые для выполнения базовых изысканий Исполнитель заказывает со свой счет, самостоятельно указывая в них правильное наименование объекта. |
| --- | --- | --- |
| 15. | Наличие предполагаемых опасных природных процессов и явлений, многолетнемерзлых и специфических грунтов на территории расположения объекта | Оценка существующих опасных природных процессов и явлений произвести согласно действующих НД ( СП 20.13330.2016, СП 131.13330.2021) |
| 16. | Требование о необходимости научного сопровождения инженерных изысканий (для объектов повышенного уровня ответственности, а также для объектов нормального уровня ответственности, строительство которых планируется на территории со сложными природными и техногенными условиями) и проведения дополнительных исследований, не предусмотренных требованиями нормативных документов (НД) обязательного применения (в случае, если такое требование предъявляется) | Разведка грунтовых строительных материалов; Объемная визуализация элементов ситуации (для ИГДИ) Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений Локальный мониторинг компонентов геологической среды; Историко-культурная экспертиза Поиск, обнаружение и определение мест воинских захоронений; Наблюдение за деформационными процессами (ИГМИ); |
| 17. | Требования к точности и обеспеченности необходимых данных и характеристик при инженерных изысканиях, превышающие предусмотренные требованиями НД обязательного применения (в случае, если такие требования предъявляются) | Согласно действующим нормативным документам |
| 18. | Требования к составлению прогноза изменения природных условий | Предоставить прогноз изменений природных и техногенных условий под влиянием факторов природного и техногенного воздействия |
| 19. | Требования о подготовке предложений и рекомендаций для принятия решений по организации инженерной защиты территории, зданий и сооружений от опасных природных процессов и техногенных воздействий и устранению или ослаблению их влияния | Предоставить предложения и разработать рекомендации по организации инженерной защиты территории зданий и сооружений от опасных природных процессов и техногенных воздействий и устранению или ослаблению их влияния |
| 20. | Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий | Обеспечить внутренний контроль качества выполнения и приемку полевых, лабораторных и камеральных работ по установленным в организации субподрядчика системе контроля и качества (ISO). Заказчик в праве осуществлять внешний контроль качества выполнения инженерных изысканий. Заказчик осуществляет контроль качества инженерных изысканий собственными силами или с привлечением независимых организаций. Контроль качества осуществляется на всех этапах производства работ (итогом контроля качества являются акты полевого и/или камерального контроля – приложения к заданию) |
| 21. | Требования к составу, форме и формату предоставления результатов инженерных изысканий, порядку их передачи заказчику | Изыскательская продукция выполняется в виде технического отчёта, состоящего из пояснительной записки, текстовой и графической частей и приложений, которые должны соответствовать требованиям ГОСТ 21.301 и настоящего задания. Электронный вид технического отчёта должен соответствовать требованиям приказа 783/пр от 12.05.2017 «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных |

|  |  | изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства». Электронная копия передаётся на дисках CD/DVD. Экземпляры на бумажном носителе должны передаваться Заказчику сброшюрованные в альбомы. Состав и структура электронной версии технической документации должны быть идентичны бумажному оригиналу. Документация на электронном носителе предоставляется в следующих форматах: текстовая документация – форматы версии MS Office 2007 и выше (*.doc/*.docx, *.xls/*.xlsx и пр.). Чертежи основных комплектов в формате AutoCAD DWG 2007 и выше (*.dwg); текстовая документация – Adobe Portable Document format (*.pdf, *.tif). Материалы ИИ в электронном виде передаются Заказчику с сопроводительной документацией, в которой должны быть указаны: физическая структура с указанием имён электронных документов, электронный формат, объем документа и ссылка на оригинал на бумажном носителе. На каждом компакт диске, содержащем электронную версию, должна быть внутренняя опись материалов инженерных изысканий. Для рассмотрения и проверки на соответствие предоставить 1 экземпляр в электронном виде. После корректировки и устранения замечаний предоставить 1 экземпляр на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде, для прохождения необходимых экспертиз. После получения положительной экспертизы и утверждения ПД предоставить 4 экземпляра на бумажном носителе и два экземпляра в электронном виде |
| --- | --- | --- |
| 22. | Перечень передаваемых заказчиком во временное пользование исполнителю инженерных изысканий, результатов ранее выполненных инженерных изысканий и исследований, данных о наблюдавшихся на территории инженерных изысканий осложнениях в процессе строительства и эксплуатации сооружений, в том числе деформациях и аварийных ситуациях | Заполняется в случае имеющейся информации |
| 23. | Требования к форме предоставления результатов инженерных изысканий, позволяющей осуществлять их использование при формировании и ведении информационной модели (при необходимости) | Результатом работ является: Для инженерно-геодезических изысканий: Состав и содержание технического отчета соответствует требованиям п. 5.1.23, 5.2 СП 47.13330.2016 и п. 6 СП 317.1325800.2017. Электронную версию инженерно-топографического плана выполнить в формате файла с расширением «*.dwg», с построением трехмерной цифровой модели рельефа в виде поверхности из треугольников. Элементы рельефа (высотные точки и изолинии рельефа) должны находиться на соответствующих отметках по оси Z. Изолинии должны быть построены полилиниями (не сплайном). Инженерно- топографический план выполнить в пространстве модели в натуральную величину (1 единица чертежа = 1 метру местности), координаты модели должны соответствовать системе координат МСК-. В пространстве листа план должен соответствовать масштабу 1:. Привести надписи значений координат на пересечениях координатных линий. Для инженерно-геологических изысканий: Состав и содержание технического отчета соответствует требованиям 6.2.2.3 СП 47.13330.2016 и п. 6. СП 446.1325800.2019. Для инженерно-гидрометеорологических изысканий: Состав и содержание технического отчета соответствует требованиям СП 482.1325800.2020 и 7.1.21, 7.2 СП 47.13330.2016 Для инженерно-экологических изысканий: |

|  |  | 8.1.11, 8.2 СП 47.13330.2016 и 4.11 СП 502.1325800.2021 В случае наличия замечаний к результату работы Исполнитель за свой счет устраняет несоответствия, если они возникли по ошибке или недоработке Исполнителя. Все результаты работ предоставляются в редактируемом формате и в формате *pdf. Предоставляемые в редактируемом формате файлы содержат формулы, ссылки и справочные материалы, использованные Исполнителем. Язык отчетности – русский. |
| --- | --- | --- |
| 24. | Перечень нормативных правовых актов, НД, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания | СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства общие правила производства работ»; СП 11-109-98 «Изыскания грунтовых строительных материалов»; СП 446.1325800.2019 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»; - СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»; СП 23.13330.2018 «Основания гидротехнических сооружений»; СП 26.13330.2012 «Фундаменты машин с динамическими нагрузками»; СП 283.1325800.2016 «Объекты строительные повышенной ответственности. Правила сейсмического микрорайонирования» СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» с изменениями СП 482.1325800.2020 «Инженерно- гидрометеорологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ»; СП 33-101-2003 «Определение основных расчетных гидрологических характеристик»; Нормативные документов Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета); Правила устройства электроустановок (ПУЭ). (Издание седьмое) СП 502.1325800.2021 "Инженерно-экологические изыскания для строительства. Общие правила производства работ"; |
| 25. | Приложения к заданию | Приложение 1. Ситуационный план (схему) участка работ, удостоверенный заказчиком, с указанием границ площадки (площадок). Приложение 2. Точки начала и окончания трассы линейного сооружения, направления и границ полосы трассы. |

Примечания:

1 - Указывается в задании до заключения договора, если он уже определен заказчиком и это не противоречит действующему законодательству.

СОГЛАСОВАНО

| (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |
| (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |