ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

  - Конфигурация

| № п.п | Наименование (описание) Оборудования |
| --- | --- |
| 1 | PoЕ инжектор по стандарту 802.3af. |

  - Технические требования к PoE инжектору

- Соответствие стандарту IEEE 802.3af

- Активный PoE, поддержка 802.3af. Поддерживаемый тип распиновки В (опционально A и B)

- Выходная мощность до 15,4 Вт, соответствующая PD class 0…3

- Номинальное напряжение 48 В (от 44 до 57 В).

- Обеспечивать входное напряжение питания: ~220В AC -20% +10%

- Защита от короткого замыкания

- Тип разъемов: RJ-45

- Поддержка стандартов Ethernet: 10/100Base-T(X)

- Блок питания и инжектор должны быть размещены в одном корпусе из прочного пластика (ABS-пластик), без едкого запаха при эксплуатации изделия

- Вилка электрическая совместимая с CEE 7/4, либо CEE 7/7, либо с CEE 7/16

- Диапазон рабочих температур:

  - Нижнее значение: не более 0°C

  - Верхнее значение: не менее +45°C,

  - Влажность: не более 95% (без конденсата).

- Материал корпуса: Пластик

  - Комплектация

- PoE инжектор

- Краткая инструкция пользователя на русском языке

- Гарантийный талон

- Прочая документация, требуемая действующим законодательством Российской Федерации;

Содержание информации, размещенной на упаковочной коробке, должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства Таможенного союза.

  - Упаковка

- Упаковочная коробка с возможностью нанесения логотипа (бренда) и штрих-кода в форме наклейки, содержащего информацию о серийном номере устройства. Также информация в виде штрих-кодов должна быть дублирована на групповой и транспортной упаковке;

- Брендированная упаковка в соответствии с требованиями Покупателя с штриховыми кодами на боковой стороне:

  - штриховой код с информацией о модели Оборудования, его серийном номере и версии программной и аппаратной части Оборудования;

  - штриховой код EAN-13 Code;

  - штриховые коды на Оборудование, упаковку и мастербоксы должны быть оформлены согласно спецификации Code 39.

- Конечный дизайн и внешний вид коробки должны быть разработаны поставщиком согласно требованиям Покупателя;

- Содержание информации, размещенной на упаковочной коробке, должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства Таможенного союза, в том числе:

  - Модель Оборудования;

  - Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза (EAC);

  - Наименование производителя и (или) его товарный знак;

  - Наименование страны, где изготовлено Оборудование (на русском языке).

- Материал упаковки:

  - Картон;

  - Внутренние ложементы должны обеспечивать фиксацию оборудования и комплекта дополнительных материалов, и организацию внутреннего пространства коробки;

  - Материал и структуру ложементов определяет производитель;

  - Возможно изменение материала упаковки по согласованию с Покупателем.

  - Требования к производству, дизайну, форм-фактору, качеству материалов и комплектации

- Наличие у каждого РОЕ инжектора уникального серийного номера.

- Предполагаемый форм-фактор представлен в Приложении 1.

- Поставляемое Оборудование должно быть произведено не более чем за 6 месяцев (183 календарных дня) до даты заключения соответствующего заказа к договору.

  - Требования к лабораторным испытаниям

- До начала поставок Претендент должен пройти тестирование Оборудования в соответствии с типовой программой и методикой испытания (ПМИ), с целью демонстрации Покупателю того, что планируемое к поставке Оборудование соответствует Техническими требованиями. Использование типовой ПМИ является залогом выполнения принципа соблюдения одинаковых условий проведения тестирования для всех претендентов на поставку оборудования.

- Перед проведением лабораторных испытаний всем претендентам на поставку оборудования будут для ознакомления предоставлены ПМИ и график проведения тестирования оборудования;

- Для проведения тестирования Претендент должен предоставить 3 (три) комплекта абонентского Оборудования, по адресу:

  - 143969, г. Реутов, пр. Юбилейный, д. 29.

- Представленные образцы должны быть 100% идентичны по своим характеристикам и аппаратной частью предлагаемому к поставке Оборудованию.

- Тестирование Оборудования представителями Покупателя осуществляется с обязательным участием представителя Претендента. Результаты должны быть зарегистрированы протоколом и заверены подписями ответственных лиц c двух сторон – Покупателя и Претендента.

- Заключение о соответствии техническому заданию предоставляется не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Договора.

Приложение 1 к Техническим требованиям.

Предположительный форм-фактор Оборудования

Эскиз №1:

Требования к упаковке Товара

Конечный дизайн упаковки, руководства пользователя и гарантийного талона должен быть разработан Поставщиком согласно требованиям Покупателя.

- Упаковочная коробка с возможностью нанесения логотипа (бренда) и штрих-кода в форме наклейки, содержащего информацию о серийном номере устройства. Также информация в виде штрих-кодов должна быть дублирована на групповой и транспортной упаковке;

- Брендированная упаковка в соответствии с требованиями Покупателя с штриховыми кодами на боковой стороне:

  - штриховой код с информацией о модели Оборудования, его серийном номере и версии аппаратной части Оборудования;

  - штриховой код EAN-13 Code;

  - штриховые коды на Оборудование, упаковку и мастербоксы должны быть оформлены согласно спецификации Code 39.

- Конечный дизайн и внешний вид коробки должны быть разработаны поставщиком согласно требованиям Покупателя;

- Содержание информации, размещенной на упаковочной коробке, должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства Таможенного союза, в том числе:

  - Модель Оборудования;

  - Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза (EAC);

  - Наименование производителя и (или) его товарный знак;

  - Наименование страны, где изготовлено Оборудование (на русском языке).

- Материал упаковки:

  - Картон;

  - Внутренние ложементы должны обеспечивать фиксацию оборудования и комплекта дополнительных материалов, и организацию внутреннего пространства коробки;

  - Материал и структуру ложементов определяет производитель;

  - Возможно изменение материала упаковки по согласованию с Покупателем.

Поставщику не предоставляются какие-либо права на интеллектуальную собственность Покупателя, Поставщик обязуется использовать предоставленные дизайн-макеты, включая товарный знак, логотип и иные элементы фирменного стиля Покупателя, только в целях исполнения обязательств в рамках настоящего Приложения к Договору.