Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 26.30.50.160 Поставка оборудования комплексных систем безопасности для нужд Кубанского филиала.

- СОДЕРЖАНИЕ

1.Общие сведения………………………………………………………………………….…………….3

1.1.	Наименование закупаемой продукции…………………………………………………………...3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции.……………………………………………………3

2.Требования к продукции.……………………………………………………………………………...3

2.1.1	Перечень и объем закупаемой продукции……………………………………………………….3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции……………………………………………….3

2.1.2	Требования к срокам поставки продукции………………………………………………………4

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции……………………………………………..4

2.2 Требование к качеству продукции    ……………………………………………………………….4

Таблица 3. Требования к продукции……………………………………………………………………4

- 1. Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

- ОКПД 2: 26.30.50.160 Поставка оборудования комплексных систем безопасности для нужд Кубанского филиала (далее продукция).

  - Цель использования закупаемой продукции.

- Исполнение договора № 5-ККГЭС-СМР-2026 от 05.06.26 г. выполнение работ по созданию комплексной системы безопасности на Сенгилеевской ГЭС Каскада Кубанских ГЭС, заключенного между АО «УК ГидроОГК» «Управляющая компания ГидроОГК» и АО «Гидроремонт-ВКК».

- 2. Требования к продукции.

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Устройство разблокировки двери ST-ER115 | шт | 15 |
|  | Считыватель бесконтактный PNR-EН15 | шт | 33 |
|  | Бесконтактный считыватель Parsec PNR-EH03 | шт | 2 |
|  | Электромеханическая защёлка Шериф 3В | шт | 15 |
|  | Кнопка выхода SPRUT Exit Button-82P | шт | 15 |
|  | Видеоэндоскоп промышленный iCartool IC-V112 | шт | 1 |
|  | Вызывная панель IP-видеодомофона DS06A | шт | 1 |
|  | Абонентское устройство, IP видеотелефон V67 | шт | 1 |
|  | Аккумулятор DTM1207 | шт | 14 |
|  | Аккумуляторная батарея Li-Ion 5S1P | шт | 14 |
|  | Оповещатель звуковой | шт | 55 |

- 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции/ партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2: 26.30.50.160 Поставка оборудования комплексных систем безопасности для нужд Кубанского филиала (в соответствии с Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции) | С даты подписания договора | в течение 45 календарных дней с даты подписания договора |

2.2 Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к качеству продукции

- Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Устройство разблокировки двери ST-ER115 |  |
| 1.1 | Извещатель охранный контактный |  |
| 1.1.1 | - Тип изделия | ключ разблокировки дверей |
| 1.1.2 | - Материал | - ABS пластик |
| 1.1.3 | Напряжение,В | 12 |
| 1.1.4 | Подсветка | нет |
| 1.1.5 | Элементы питания | нет |
| 1.1.6 | Влагозащищенная | нет |
| 1.1.7 | Диапазон рабочих температур | Не более +60 |
|  |  | Не менее -30 |
| 1.2 | Считыватель бесконтактный PR-EН15 |  |
| 1.2.1 | Tип ключeй | em-marine/HID |
| 1.2.2 | Интepфeйc пoдключeния | ibutton, wiegand, RS-485 |
| 1.2.3 | Bcтpoeнный кoнтpoллep | отсутствует |
| 1.2.4 | Звyкoвaя индикaция | наличие |
| 1.2.5 | Cвeтoвaя индикaция | наличие |
| 1.2.6 | Иcпoлнeниe | нaклaднoe |
| 1.2.7 | Maтepиaл | ### Металл |
| 1.2.8 | Цвeт | ### серый |
| 1.2.9 | Степень защиты (IP) | IP66 |
| 1.3 | Бесконтактный считыватель Parsec PNR-EH03 |  |
| 1.3.1 | Питание,В | 9 – 16 |
| 1.3.2 | Тип тока | ### Постоянный |
| 1.3.3 | Потребляемый ток, мА | 80 |
| 1.3.4 | Материал корпуса | Ударопрочный пластик |
| 1.3.5 | #### Выходные интерфейсы | Touch Memory (I – Button) Wiegand 26 |
| 1.3.6 | Типы индентификаторов | EM Marin Определенные форматы HID |
| 1.3.7 | Антивандальное исполнение | ### да |
| 1.3.8 | Тип питания,В | ### 12 |
| 1.4 | Электромеханическая защёлка Шериф 3В |  |
| 1.4.1 | Напряжение питания, В | 12 |
| 1.4.2 | Сила удержания, кг | 300 |
| 1.4.3 | Ток потребления, А | 0,085 |
| 1.4.4 | Потребление, В | ### 12 |
| 1.4.5 | Тип установки | ### Врезной |
| 1.4.7 | Сторона открывания двери | Любая (универсальный замок) |
| 1.5 | Кнопка выхода SPRUT Exit Button-82P |  |
| 1.5.1 | Тип установки | врезной |
| 1.5.2 | Напряжение питания, В | 12 DC |
| 1.5.3 | тип контактов | НР и НЗ |
| 1.5.4 | Материал корпуса | огнеупорный пластик |
| 1.5.5 | Коммутируемая нагрузка | 3А/36В DC |
| 1.6 | Видеоэндоскоп промышленный iCartool IC-V112 |  |
| 1.6.1 | Длина зонда, м | 1 |
| 1.6.2 | Диаметр зонда, мм | 5,5 |
| 1.6.3 | Монитор | да |
| 1.6.4 | Угол зрения, град | 70 |
| 1.6.5 | Подсветка | LED подсветка из 6-ти белых светодиодов с 3-мя режимами яркости |
| 1.6.6 | Запись видео | да |
| 1.6.7 | Видеокамера | CMOS 2МП, 1920х1080 px |
| 1.6.8 | Электропитание | зарядка и передача изображения на ПК по USB |
| 1.7 | Вызывная панель IP-видеодомофона DS06А |  |
| 1.7.1 | - Марка | DS06А |
| 1.7.2 | ИК-подсветка, м | 10 |
| 1.7.3 | Питание: DC В, / PоE | 12/802.3af |
| 1.7.4 | Увеличение | Цифровое |
| 1.7.5 | Встроенный микрофон | Есть |
| 1.7.6 | Встроенный динамик | Есть |
| 1.7.7 | Исполнение | антивандальное |
| 1.8 | Абонентское устройство, IP видеотелефон V67 |  |
| 1.8.1 | - Марка | V67 |
| 1.8.2 | Питание: DC В / PоE | 12/802.3af |
| 1.8.3 | Мощность, Вт | 7.3 |
| 1.8.4 | Ток потребления, А | 1,5 |
| 1.8.5 | Дисплей | 7" |
| 1.8.6 | Аудиовыход | HD телефонная трубка и громкая связь с поддержкой широкополосного аудио |
| 1.8.7 | Комплект поставки | IP видеофон |
|  |  | Аудиотрубка |
|  |  | Патчкорд RJ-45 |
|  |  | Подставка |
|  |  | Универсальный блок питания |
|  |  | Кабель RJ-9 для аудиотрубки |
|  |  | Ткань для чистки экрана и камеры |
|  |  | Краткое руководство пользователя |
|  |  | GPL лицензия |
| 1.9 | Аккумулятор DTM1207 |  |
| 1.9.1 | Напряжение, В | 12 |
| 1.9.2 | Емкость, Ач | 7 |
| 1.9.3 | Максимальный зарядный ток, А | 2.1 |
| 1.9.4 | Тип клемм | F 1 |
| 1.9.5 | Полярность | Прямая |
| 1.10 | Аккумуляторная батарея Li-Ion 5S1P |  |
| 1.10.1 | Напряжение, В | 18-21 |
| 1.10.2 | Емкость, Ач | 7 |
| 1.10.3 | Тип химии | Li-ion |
| 1.10.4 | схема сборки | 5S1P |
| 1.10.5 | Типоразмер АКБ | 18650 |
| 1.11 | Оповещатель звуковой |  |
| 1.11.1 | Марка | Бия-Смод. мод 1/12 |
| 1.11.2 | Цвет свечения | Красный |
| 1.11.3 | Уровень звукового давления, дБ | 85 |
| 1.11.4 | Количество тонов | 1 |
| 1.11.5 | Степень защиты | IP54 |
| 1.11.6 | Напряжение питания, B | От 9 |
|  |  | До 27 |
| 2 | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
| 2.1 | Гарантия | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 месяцам, с даты ввода продукции в эксплуатацию, но не более 48 месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) |
| 2.2 | Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
| 3.1 | Сертификат качества | 1 экземпляра |
| 3.2 | Упаковочный лист на продукцию | 1 экземпляр |
| 3.3 | Технический паспорт на русском языке | 1 экземпляр |
| 3.4 | иные документы предусмотренные п 3.3 договора | 2 экземпляра |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
| 4.1 | Место поставки | Место поставки: 357007, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М(СПРАВА). |
| 4.2 | Условия поставки за счет средств Поставщика |  |
| 4.3 | Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении |  |
| 4.4 | Доставка оборудования должна соответствовать установленным требованиям. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. |  |