Приложение 1 к Техническому заданию

Универсальные технические требования для проведения закупочных процедур абонентского оборудования (ADSL) при оказании услуг ШПД в ПАО «Ростелеком»

(Редакция 2)

Москва

2020 г.

- Содержание

1.	Назначение	3

2.	Общие положения	3

3.	Требования к функциональности абонентского оборудования	8

4.	Общие требования к устройству	14

5.	Требования к управлению абонентским оборудованием	15

6.	Требования по сертификации абонентского оборудования и гарантии.	15

7.	Требования к Поставщику абонентского оборудования	22

8.	Требования в области обслуживания абонентского оборудования	22

9.	Требования к составу поставляемой документации	22

10.	Требования к контрольно-измерительной аппаратуре	23

11.	Требования к учебно-тренировочным средствам	23

12.	Требования к испытаниям	24

13.	Требования к условиям транспортировки и хранения	25

14.	Требования к мониторингу SLA	25

15.	Требования к надежности абонентского оборудования	25

16.	Требования к дизайну, форм-фактору, качеству материалов абонентского оборудования и комплектации	25

17.	Требования в части адаптации Роутеров под специфику сетей доступа РФ ПАО Ростелеком	30

18.	Требования к теплообмену Абонентского Устройства и блока питания	30

Назначение

Настоящие Универсальные технические требования к абонентскому оборудованию ADSL при осуществлении покупки (далее – УТТ) содержат информацию о функциональных и технических требованиях к линейке абонентского оборудования для предоставления услуг связи ПАО «Ростелеком», базирующихся на сети передачи данных Общества, в том числе услуг широкополосного доступа в Интернет, услуги IPTV.

Общие положения

  - Область применения

Настоящее УТТ обязательны для исполнения всеми подразделениями Корпоративного центра, производящими закупку абонентского оборудования под потребности массового сегмента.

Применение данного документа в макрорегиональных/региональных филиалах Общества - «Для информации».

  - Нормативные ссылки

В данных УТТ использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- Процедура управления внутренней нормативной документацией ПАО «Ростелеком»;

- Методика по оформлению внутренних нормативных документов ПАО «Ростелеком»;

- Инструкция по делопроизводству в ПАО «Ростелеком»;

- Глоссарий терминов и определений ПАО «Ростелеком»;

- Процедура управления записями в ПАО «Ростелеком»;

  - Термины, определения и сокращения

Для целей УТТ в нем используются термины и сокращения, определенные в Глоссарии терминов и определений ПАО «Ростелеком», а также следующие:

| ALG | - | Application-level gateway | «шлюз прикладного уровня»; |
| --- | --- | --- | --- |
| ANSI | - | American National Standards Institute | Американский национальный институт стандартов; |
| ADSL |  | Asymmetric Digital Subscriber Line | Асимметричная цифровая абонентская линия; |
| ARP | - | Address Resolution Protocol | Протокол разрешения адресов; |
| BRAS | - | Broadband Remote Access Server | Сервер широкополосного удаленного доступа; |
| CHAP | - | Challenge Handshake Authentication Protocol | Алгоритм проверки подлинности; |
| CoS | - | Class of service | Класс сервиса (канальный уровень); |
| CPE | - | customer premises equipment; | Абонентское оборудование; |
| CWMP | - | CPE WAN Management Protocol, см. TR-069 | Протокол управления абонентским оборудованием через глобальную сеть; |
| DHCP | - | Dynamic host configuration protocol | Протокол динамического конфигурирования сетевых устройств; |
| DNS | - | Domain name system | Система доменных имен; |
| DSCP | - | Differentiated Services Code Point | Точка кода дифференцированных услуг) - это поле в заголовке IP пакета, которое используется в целях классификации передаваемой информации; |
| Ethernet | - |  | Семейство технологий пакетной передачи данных согласно стандартам семейства IEEE 802.3; |
| FE | - | Fast Ethernet | Физический интерфейс 100 Мбит/с согласно спецификациям семейства IEEE 802.3; |
| GE | - | Gigabit Ethernet | Физический интерфейс 1 Гбит/с согласно спецификациям семейства IEEE 802.3; |
| HTTP | - | HyperText Transfer Protocol | «протокол передачи гипертекста» — протокол прикладного уровня передачи данных (изначально - в виде гипертекстовых документов); |
| HTTPS | - | Hypertext Transfer Protocol Secure | Расширение протокола HTTP, поддерживающее шифрование. Данные, передаваемые по протоколу HTTPS, «упаковываются» в криптографический протокол SSL или TLS, тем самым обеспечивается защита этих данных; |
| ID | - | Identifier | Идентификатор; |
| IEEE | - | Institute of Electrical and Electronics Engineers | Институт инженеров по электротехнике и электронике; |
| IGMP | - | Internet group management protocol | Протокол управления многоадресной (multicast) передачей данных в IP сетях; |
| IP | - | Internet protocol | Протокол передачи данных сетевого уровня; |
| IPoE | - | IP over Ethernet | Передача IP поверх Ethernet; |
| IPTV | - | IP Television | Телевизионное вещание с использованием протокола IP; |
| ITU | - | International Telecommunication Union | Международный союз электросвязи; |
| LAN | - | Local Area Network | Локальная вычислительная сеть; |
| MAC | - | Media Access Control | Контроль доступа к среде; |
| MDI | - | Medium Dependent Interface | Интерфейс зависящий от передающей среды |
| MDIX | - | Medium Dependent Interface with Crossover | Интерфейс, зависящий от передающей среды с перекрестным соединением |
| MVR | - | Multicast VLAN Registration | Функция регистрации (включения) порта узла сети в MC-VLAN; |
| NAT | - | Network address translation | Трансляция сетевых адресов; |
| PAT | - | Port address translation | Технология трансляции сетевого адреса в зависимости от TCP/UDP-порта получателя; |
| PC | - | Personal computer | Персональный компьютер; |
| PPPoE | - | Point-to-Point Protocol over Ethernet | Протокол соединения точка-точка через сеть Ethernet; |
| PVC | - | Permanent Virtual Circuit | Постоянный виртуальный канал; |
| RFC | - | Request for Comments | «заявка на обсуждение» - документ из серии пронумерованных информационных документов Интернета, содержащих технические спецификации и стандарты, широко применяемые во всемирной сети |
| RJ-45 | - | Registered jack | Разъем RJ-45, как правило, используются для соединения различных сетевых IP устройств в компьютерных сетях; |
| RTP | - | Real-time Transport Protocol | Протокол передачи реального времени; |
| RTSP | - | Real Time Streaming Protocol | Потоковый протокол реального времени, предназначенный для использования в системах, работающих с мультимедиа данными, и позволяющий клиенту удалённо управлять потоком данных с сервера; |
| SLA | - | Service Level Agreement | Соглашение о качестве обслуживания; |
| SSID | - | Service Set Identifier | Идентификатор зоны обслуживания; |
| STB | - | Set-top-box | Приставка декодер для предоставления доступа к услуге телевизионного вещания с использованием протокола IP; |
| S-VLAN | - | Service VLAN | VLAN на сервис; |
| TCP | - | Transmission Control Protocol | Протокол управления передачей; |
| ToS | - | Type of service | Тип сервиса (сетевой уровень); |
| TR-069 | - | Technical Report 069 -CWMP (CPE WAN Management Protocol) | Техническая спецификация Broadband Forum; |
| TR-101 | - | Technical Report 101 - Migration to Ethernet Based DSL Aggregation | Техническая спецификация Broadband Forum; |
| TR-098 | - | Technical Report 098 - Internet Gateway Device Data Model for TR-069 | Техническая спецификация Broadband Forum; |
| TR-106 | - | Technical Report 106 - Data Model Template for TR-069-Enabled Devices | Техническая спецификация Broadband Forum; |
| TR-143 | - | Technical Report 143 - Enabling Network Throughput Performance Tests and Statistical Monitoring | Техническая спецификация Broadband Forum; |
| TR-181 issue 2 | - | Technical Report 191 Device Data Model for TR-069 | Техническая спецификация Broadband Forum; |
| UDP | - | User Datagram Protocol | Протокол дейтаграмм пользователя; |
| UPnP | - | Universal Plug and Play | Набор сетевых протоколов, публикуемых форумом UPnP. Цель UPnP — универсальная автоматическая настройка сетевых устройств как дома, так и в корпоративной среде; |
| USB | - | Universal Serial Bus | «универсальная последовательная шина», последовательный интерфейс передачи данных для среднескоростных и низкоскоростных периферийных устройств в вычислительной технике; |
| VLAN | - | Virtual Local Access Network | Виртуальная локальная сеть; |
| VoD | - | Video on Demand | Видео по требованию (запросу); |
| WAN | - | Wide Area Network | Глобальная компьютерная сеть; |
| WEB | - | World Wide Web | Распределенная система, предоставляющая доступ к связанным между собой документам, расположенным на различных компьютерах, подключенных к Интернету; |
| Wi-Fi | - | Технология беспроводной передачи данных описываемая серией стандартов 802.11 |  |

Требования к функциональности абонентского оборудования

  - Общие требования

Настоящие Универсальные Технические Требования содержат информацию о функциональных и технических требованиях к одному из устройств линейки абонентского оборудования для предоставления услуг связи ПАО «Ростелеком», базирующихся на сети передачи данных Общества, а именно технология ADSL.      Данная технология позволяет превратить витую пару телефонных проводов в тракт высокоскоростной передачи данных. Канал телефонной связи выделяется с помощью фильтров, что гарантирует работу телефона даже при аварии соединения ADSL.

  - Интерфейсы

Устройство должно быть оборудовано интерфейсами:

- 1 порт ADSL/ADSL2/ADSL2+ (RJ-11);

- Не менее 2 (двух) портов LAN 10/100 BASE-TX с автоматическим определением полярности MDI/MDIX (RJ-45);

- Беспроводной интерфейс 802.11b/g/n, 2.4 ГГц.

  - Требования к производительности

Устройство должно обеспечивать следующие нормативы по производительности (с учетом выполнения п. 3.6.1 по минимальному количеству сессий NAT/NAPT):

Скорость маршрутизации ADSL <-> LAN: не менее 22 Мбит/с для нисходящего трафика и не менее 1 Мбит/с для исходящего (при использовании ADSL2+);

Скорость маршрутизации ADSL <-> LAN: не менее 20 Мбит/с для нисходящего трафика и не менее 2 Мбит/с для исходящего (при использовании ADSL2+ Annex M);

Скорость коммутации LAN <-> LAN: на скорости подключения;

Скорость маршрутизации LAN <-> WLAN 2.4 ГГц: не менее 70 Мбит/с;

При максимальной утилизации xDSL порта (вне зависимости от типа трафика и количества сессий, но не более значения п 3.6.1) Multicast обрабатывается в приоритете, не вызывая искажения изображения ТВ картинки.

  - Требования для портов

Порты устройства должны удовлетворять следующим требованиям:

T1.413;

G.992.1 (Annex A) (должна предусматриваться модификация модели с поддержкой Annex B);

G.992.2 (Annex A);

G.992.3 (Annex A/J/L/M);

G.992.5 (Annex A/J/M);

Инкапсуляция  PPPoE, PPPoA, RFC1483 Bridged, RFC1483 Routed, IPoA;

Одновременная работа до 8ми PVC;

Мультиплексирование VC MUX/LLC SNAP;

ATM AAL5;

802.3 Ethernet;

802.3u Fast Ethernet;

MAC таблица, не менее чем на 64 записи;

Максимальный поддерживаемый размер кадра Ethernet для LAN не менее 1522 байт.

  - Общие функциональные требования

Одновременная поддержка нескольких типов соединений на xDSL интерфейсе (PPPoE, DHCPv6, Static IP, и т.п.);

Поддержка протоколов аутентификации PAP и CHAP для PPPoE;

Поддержка не менее 4х IP соединений с разными типами подключений

Работа в режиме маршрутизатора (статическая маршрутизация), опционально поддержка RIP;

Поддержка прозрачного моста PVC(VLAN)-LAN (PVC(VLAN)-LAN transparent bridging) для некоторых групп портов;

Связывание портов PVC (VLAN)/LAN (PVC (VLAN)/LAN port mapping);

Коммутация пакетов между хостами LAN;

IPv6 и IPv4 dual stack для подключения PPPoE и IPoE;

RFC 3315 – DHCPv6

RFC4862

RFC 3633 – IPv6 prefix options for DHCPv6;

Source based routing – маршрутизация по входящему интерфейсу (опционально);

DNS Client /Server/Relay;

DNSv6;

RFC 1305 – NTP и/или RFC 4330 – SNTP;

Выбор часового пояса;

Отсутствие жесткой привязки (на аппаратном уровне) LAN интерфейсов к типам подключаемых к ним устройств/сервисов (т.е. к любым LAN портам может быть подключен IP телефон, STB или компьютер и в любых комбинациях);

Поддержка RFC 4638 – автоматическое согласование MTU/MRU в PPPoE (опционально).

  - NAT

RFC 3022 - NAT/NAPT, не менее 600 сессий;

Поддержка Reverse NAT;

Поддержка UPnP c возможностью проброса порта для удаленного управления STB;

RFC 826 – ARP;

RFC 791 – ICMP;

Поддержка DMZ;

Поддержка port mapping/port forwarding с возможностью управления через CWMP.

  - DHCP

RFC 2131, 2132, 3315 – DHCP-server/client/relay;

DHCPv6 RFC 3769 IPv6 prefix delegation;

Поддержка опций DHCP: 1, 3, 6, 15, 20, 28, 33, 42, 43, 53, 54, 60, 121, 249 для автоматического получения конфигурационных параметров;

Подстановка корректных значений в опции DHCP Options 43, 20 при получении запроса от STB (опознается по DHCP Option 60). Значения должны настраиваться при помощи TR-069 (опционально)

Поддержка автоматического и ручного конфигурирования пулов ip-адресов для локальной сети и каждого PVC;

Отображение в Web интерфейсе списка подключенных DHCP клиентов.

  - Multicast

MVR на LAN интерфейсах;

IGMP V2, V3 на LAN интерфейсах;

IGMP Proxy c возможностью включения на любых IP интерфейсах;

IGMP Snooping;

При включении IGMP Proxy пакеты IGMP должны передаваться на DSL-порт без инкапсуляции PPPoE с source IP адресом 0.0.0.0 (TR-101).

  - Безопасность

    - Фильтрация по MAC-адресам (внутренняя база не менее чем на 64 адреса);

    - Фильтрация неизвестного Unicast/Multicast трафика;

    - Поддержка PAT c ALG для протоколов SIP, RTSP (VoD), FTP;

    - Возможность создания списков доступа (ACL) c фильтрацией ия пакетов на основе номера протокола/поля «Next Header» в заголовке IPv4/6 пакета, порта транспортного уровня, IP-адреса источника / назначения, MAC-адреса;

    - Должен поддерживаться функционал межсетевого экрана (Firewall) для IPv6. В конфигурации по умолчанию IPv6 пакеты, поступающие с WAN интерфейса, должны быть отброшены, кроме случая, когда они относятся к сессии, инициированной со стороны локальной сети (LAN/WLAN);

    - Возможность использования списков доступа на всех интерфейсах в направлениях прием и передача;

    - Возможность использования списков доступа для ограничения доступа к интерфейсам управления (веб-интерфейс, telnet, CWMP) маршрутизатора на основании IPv4/6 адреса инициатора сессии управления (source IP);

    - Доступ по telnet должен быть возможен только для инженерной учетной записи “superadmin” (в конфигурации по умолчанию telnet должен быть выключен. Включение возможно только с правами учётной записи superadmin);

    - Заводской пароль для инженерной учетной записи "superadmin": пароль должен быть уникальным для каждого устройства и связан с серийным номером необратимой функцией. Минимальная длина пароля 16 символов. Заводской пароль быть указан в документах на поставку устройства.

    - Конфигурация по умолчанию должна удовлетворять следующим требованиям:

    - На WAN интерфейсе должны быть открыты следующие порты:

- TR-069 CWMP TCP/7547

- HCPv4 Client UDP/68;

- DHCPv6 Client UDP/546;

- SIP UA UDP/5060, UDP/5061

    - На интерфейсах локальной сети (LAN/WLAN) должны прослушивать порты следующие процессы:

- HTTP сервер веб-интерфейса (TCP/80);

- DHCP сервер (UDP/67);

- DNS сервер (UDP/53, TCP/53);

- UPnP служба (UDP/1900).

    - CPE должна отбрасывать IPv6 пакеты с multicast адресом в поле source address;

    - CPE должна отбрасывать IPv6 пакеты с multicast адресом в поле destination address пересылаемые из LAN в направлении WAN;

    - CPE должна отбрасывать IPv6 пакеты с Extension Header Routing Header Type 0 и 1;

    - CPE должна отбрасывать IPv6 пакеты пересылаемые из LAN в сторону WAN если в поле source address установлен IPv6 адрес отличный от префикса выданного по DHCPv6-PD.

  - QoS

Поддержка очередей приоритетов (Queue Priority), WFQ, SPQ: до 4 очередей;

RFC 2474, 2475 – Поддержка Diffserv. Маркировка и организация очередей для исходящего трафика по параметрам: Connection Type, Network Interface, MAC, IP, Hostname, DSCP/ToS Value, Port Number и Application;

Формирование трафика (Traffic Shaping) – Управление полосой пропускания и ограничение скорости передачи данных;

Ограничение скорости на основе VLAN, порта, IP/MAC/порт;

Поддержка на каждом LAN порту возможности установки во всех входящих IP пакетах поля DSCP в определённое значение по умолчанию (опционально);

Конфигурация параметров QoS посредством CWMP.

  - Требования к интерфейсу Wi-Fi

Беспроводной интерфейс Wi-Fi должен удовлетворять следующим требованиям:

Поддержка 802.11b/g/n в 2.4 ГГц;

MIMO 1x1, не менее 135 Мбит/c (физическая скорость подключения);

Поддержка не менее 4х SSID с возможностью различных схем авторизации;

Привязка SSID к одному либо разным группам портов;

Ограничение скорости для каждого SSID;

Поддержка WEP, WPA2, WPA2-PSK с шифрованием TKIP и AES;

Поддержка WPS;

Возможность включения/отключения интерфейса Wi-Fi через web-интерфейс;

Управление количеством подключений на каждом SSID;

Управление мощностью передатчика;

Изоляция беспроводных клиентов в одном SSID

Управление каналами. Алгоритм выбора беспроводных каналов должен в первом приоритете выбирать каналы 1-11 и только в случае их высокой загруженности, использовать каналы 12-13;

Поддержка 802.11e (WMM). Возможность управлять настройками IEEE 802.11e;

Настройка типа преамбулы, частоты вещания beacon-фрейма, ширины канала;

Wi-Fi-радар: сканирования среды для выбора наименее используемого беспроводного канала;

Поддержка не менее 15 одновременных подключений;

Управление беспроводными подключениями по TR-069.

Общие требования к устройству

  - Требования к электропитанию

Напряжение питания 100-240 В. переменного тока, частота 50+-2.0Гц.  Блок питания ОБЯЗАТЕЛЬНО с функциональностью защиты абонентского устройства от скачков переменного напряжения в электросети 220В, путем применения сглаживающих фильтров;

Внешний блок питания от сети переменного тока 220В, должен обеспечивать работу при параметрах сети 100-240В, 50+-2.0Гц;

Вилка питания должна соответствовать «Вилка CEE 7/16»;

Мощность блока питания должна быть достаточной для обеспечения работы устройства во всех режимах;

Схемотехника блока питания со стабилизацией выходного напряжения (пульсация напряжения в пределах 200 мВ).

  - Технические требования к хранению и эксплуатации

Температура окружающей среды для обеспечения функционирования устройства: от 5˚ до 40˚C;

Температура хранения: от -20˚ до 70˚C;

Рабочая влажность: от 5% до 90%, без образования конденсата;

Электромагнитная совместимость: CE или EAC;

Отсутствие высокочастотных шумов («высокочасточный писк») при эксплуатации устройства и его блока питания;

Использование только пассивного охлаждения.

  - Отказоустойчивость

MTBF (Mean Time Between Failure, среднее время наработки на отказ) операционной системы должно быть не меньше 1 года (т.е. устройство должно нуждаться в перезагрузке не более чем один раз в год);

Продолжительность жизни устройства должна быть не меньше семи лет;

Среднее время наработки на отказ устройства должно быть не менее 2 лет;

Возможность возврата пользователем конфигурации к заводской.

Требования к управлению абонентским оборудованием

- Управление при помощи веб интерфейса и TR-069;

- Для управления через веб-интерфейс должно обеспечиваться два уровня привилегий пользователей с разным набором страниц. Матрица доступа учетных записей должна соответствовать таблице Таблица 1

- Таблица 1 - Матрица доступа к веб-интерфейсу CPE

| Конфигурационная единица | Учетная запись пользователя (admin) | Учетная запись супер-пользователя (superadmin) |
| --- | --- | --- |
| Информация об устройстве - S/N, Модель, версия платформы и По, контрольная сумма. | Просмотр, возможность обновления ПО |  |
| Конфигурация устройства | Сохранение, экспорт и импорт конфигурации устройства. Экспорт возможен в двух вариантах: - шифрованный файл конфигурации. Содержит все настройки, импорт восстановит все услуги; - нешифрованный. Не содержит конфигурации VoIP. Импорт не восстановит услугу телефонии. | Сохранение, экспорт и импорт конфигурации устройства. Экспорт возможен в шифрованном или нешифрованном вариантах, файл содержит все настройки. |
| Интерфейс WAN | Просмотр и изменение |  |
| Интерфейс с признаком Интернет | Просмотр и изменение только если интерфейс имеет один признак интернет | Просмотр и изменение признаком в любых сочетаниях |
| Интерфейс с признаком TR069 | Только просмотр состояния | Просмотр и изменение признаком в любых сочетаниях |
| Сервис Telnet | Не отображается, нет авторизации | Включение/отключение, авторизация |
| Igmp proxy | Просмотр и изменение |  |
| Группировка WAN интерфейсов | Просмотр и изменение |  |
| Настройки NTP | Просмотр настроек | Просмотр и изменение всех настроек |
| Настройка VOIP | Просмотр состояния и номера | Просмотр и изменение |
| Настройки ARP | Просмотр кеша |  |
| Настройки локального DHCP | Просмотр IP/MAC информации, настройка статических DHCP привязок |  |
| Состояние Wi-Fi | Полный, пароль WiFi скрыт, но его можно посмотреть |  |
| Настройки сервиса QoS | Не отображается | Просмотр и изменение |
| Настройки LAN портов | Просмотр и изменение |  |
| Настройки исключений NAT | Просмотр и изменение |  |
| Проброс портов NAT, DMZ, ALG | Просмотр и изменение |  |
| Настройки Firewall IPv4 | Просмотр и изменение |  |
| Настройки Firewall IPv6 | Просмотр и изменение. Отключение не возможно | Просмотр и изменение |
| Маршрутизация | Просмотр текущей таблицы маршрутизации и добавление статических маршрутов (IPv4/IPv6). Настройка динамической маршрутизации. При этом, интерфейсы с признаком TR-69 и VOIP не могут быть частью настраиваемых статических маршрутов и использоваться в динамических протоколах маршрутизации (не отображаются в списке предлагаемых и выдается ошибка, если next-hop находится за подобным интерфейсом) | Просмотр текущей таблицы маршрутизации и добавление статических маршрутов (IPv4/IPv6). Настройка динамической маршрутизации. |
| Фильтрация по MAC адресам LAN/WLAN | Просмотр и изменение |  |
| Родительский контроль | Просмотр и изменение |  |
| Настройки UPnP на LAN/WLAN | Просмотр и изменение только со стороны LAN | Просмотр и изменение только со стороны LAN |
| Смена пароля | Смена собственного пароля | Смена любых паролей |
| Сетевые инструменты (ping, ping6, traceroute, traceroute6,) | Отображается |  |
| Другие инструменты дебага (mirror) | Не отображается | Отображается |
| Статистическая информация | Только просмотр любой статистики | Просмотр и обнуление любой имеющейся статистики |
| Системные журналы | Только просмотр | Просмотр и очистка |
| Настройки TR-069 | Не отображается | Просмотр, изменение через смену ПО |
| Пароль PPPoE и текущий пароль web | Не отображается |  |
| Мастер автоконфигурации | Доступен |  |

- Расширенный и упрощенный мастер по настройке соединения и мастер устранения ошибок;

- Веб-интерфейс должен быть защищен паролем;

- Веб-интерфейс должен иметь кнопку Logout и таймер бездействия, после которого сессия управления автоматически разрывается. Значение таймера по умолчанию должно быть не более 15 минут;

- Веб-интерфейс должен иметь механизмы защиты от автоматического перебора

- возможность управления доступом к устройству со стороны WAN; возможность установки ACL (IP/Port) для доступа к интерфейсам управления CPE;

- Пользователь устройства должен иметь возможность изменить пароль веб интерфейса самостоятельно;

- Требования к минимальной длине пароля 8 знаков, один из которых должна быть цифра и буква. Проверка вводимого пароля должна быть предусмотрена:

- В Web-интерфейсе при изменении пароля учётной записи admin.

- Требование к паролю должно отображаться в меню изменения учётных данных;

- В случае, если пароль пользователя не соответствует критериям безопасности, Web-интерфес выводит информационное окно с информационном сообщение о некорректной длине пароля и повторным приглашением для ввода. Количество повторных вводов не ограничено;

- Функционал восстановления пароля основной Wi-Fi-сети;

- Пользователь устройства должен иметь возможность изменить пароль основной Wi-Fi сети самостоятельно;

- Пароли для подключения к Интернет, пароль для веб-интерфейса и пароли безопасности SSID должны храниться в зашифрованном виде и не отображаться в исходном коде Web страницы;

- Поддержка статических маршрутов, передаваемых через DHCP опции, для соединения с ACS сервером;

- Назначение ACS URL через DHCP Option 43;

- Сохранение конфигурации при перезагрузке;

- Обновление ПО не должно приводить к потере текущей конфигурации;

- Устройство должно иметь защиту от обновления непредназначенным или некорректным ПО;

- Веб-интерфейс на русском языке;

- Обновление прошивки, сохранение / загрузка конфигурационного файла через веб-интерфейс;

- Веб-интерфейс должен быть доступен из сети LAN по доменному имени http://RT/;

- Возможность возврата пользователем конфигурации роутера к заводской через веб-интерфейс, либо нажатием специальной кнопки;

- Индикация (мигающий с определенной частотой светодиод), по которой можно визуально определить состояние устройства;

- TR-069;

- TR-098;

- TR-104;

- TR-143;

- TR-181 Issue 2;

- Интерфейс взаимодействия между роутером и Системой Удаленного Управления должен соответствовать обязательным требованиям протокола CWMP согласно рекомендации BroadBandForumTR-069;

- Управление группами портов должно выполняться по протоколу CWMP согласно рекомендациям TR-098;

- Настройка SIP телефонии должна выполняться в соответствии с TR-104;

- Предоставление статистики по счётчикам интерфейсов через TR-069;

- Выполнение тест плана ATP-069;

- Должна быть возможность работы клиента TR-069 на любых IP интерфейсах с возможностью автоматического назначения или ручной конфигурацией;

- Маршрутизатор должен обеспечивать работу сессий управления CWMP только через разрешенные интерфейсы. Возможность интерфейса обслуживать трафик TR-69 может быть настроена через CWMP. Если интерфейс выделен только для работы CWMP, пользовательский трафик, а также трафик других компонентов маршрутизатора не должен использовать данный интерфейс;

- URL ACS сконфигурирован в настройках по умолчанию (http://acs.rt.ru);

- Должна обеспечиваться возможность использования HTTPS (SSLv3/TLS 1.2) (за исключением сеансов передачи ПО);

- Должна обеспечиваться возможность загрузки SSL/TLS сертификатов;

- Оборудование не должно поддерживать HNAP (Home Network Administration Protocol) или должно иметь возможность отключения данного функционала;

- Удаленное управление обновлением прошивки с сервера;

- Передача уведомлений системы во время обновления прошивки;

- Два уровня привилегий пользователей с разным набором страниц. Настройки VoIP/QoS/ACS и доступ по Telnet должны быть доступны только из-под инженерного меню «суперадмин»;

- Обновление, сохранение и загрузка конфигурационных файлов и прошивки (firmware) по протоколам FTP/HTTP;

- Производитель ПО должен обеспечить конфигурацию «по умолчанию»;

- Поддержка резервного хранения образа прошивки и параметров конфигурации (Fault Tolerance Backup Copy) в энергонезависимой памяти;

- Механизм автоматического восстановления работоспособности в случае сбоя при обновлении ПО;

- Должен поддерживаться механизм проверки образа ПО по контрольной сумме и цифровой подписи производителя;

- Требования к контрольной сумме:

- Для расчета контрольной суммы использовать алгоритм подсчёта контрольной суммы переменной разрядности MD5/CRC или эквивалент;

- Контрольная сумма уникальная для каждой версии ПО, если в прошивке меняется хотя бы один символ вместе с ней меняется контрольная сумма.

- Конфигурация устройства в редактируемом plaintext формате, с криптованными паролями (опционально);

- Инкрементное (частичное) обновление конфигурационного файла (опционально);

- Поддержка возможностей для отладки и поиска неисправностей: syslog, debug, remote syslog;

- Поддержка возможности журналирования и хранения логов в энергонезависимой памяти по следующим событиям:

- События удачных попыток удаленного управления, включая IP адреса источника. Лог события должен включать в себя: дату и время попытки, имя пользователя, протокол доступа (веб, telnet, TR-69), интерфейс подключения (WAN/LAN/WLAN). Должно обеспечиваться хранение не менее 100 последних событий;

- События изменения паролей учетных записей. Лог события должен включать в себя: дату и время, имя учетной записи у которой был изменен пароль, имя учетной записи, изменившей пароль и интерфейс изменения (веб/telnet/TR). Должно обеспечиваться хранение не менее 100 последних событий;

- События изменения настроек МСЭ, ACL, NAT. Лог события должен содержать дату и время изменения, тип изменяемого объекта (NAT, FW, ACL), имя пользователя, совершившего изменение, полный синтаксис правила после изменения. Должно обеспечиваться хранение не менее 100 последних событий;

- Подключение к устройству по Wi-Fi по преднастроенным реквизитам доступа;

- В случае, если устройство не получает ip-адрес или не может установить PPPoE-соединение с первого раза, устройство должно продолжать пытаться установить его 10 раз с интервалом в 30 секунд. В случае если после 10 попыток соединение не было установлено, продолжать попытки подключиться к сети 1 раз в 5 минут;

- Требуется запоминать ID текущей сессии PPPoE, что бы при следующей загрузке CPE терминировать прошлую сессию перед инициацией новой сессии;

- Завершение PPPoE сессии в соответствии с RFC2516 при перезагрузке или изменении конфигурации;

- Завершение IPoE сессии в соответствии с RFC2131 при перезагрузке или изменении конфигурации;

- Данные параметры должны иметь возможность изменения через ACS;

Требования по сертификации абонентского оборудования и гарантии.

- 6.1   Все ADSL-роутеры должны иметь действующий сертификат или декларацию      о   соответствии в соответствии с действующим законодательством РФ;

6.2  Документы, относящиеся к ADSL-роутеру (технический паспорт, сервисная книжка, инструкция по эксплуатации, условия использования программного обеспечения (лицензионные условия) и т.п.), а также упаковка должны содержать информацию, необходимую для потребителя в соответствии с требованиями законодательства  Российской Федерации  и законодательства Таможенного союза;

6.3 Гарантийный период на поставляемые ADSL-роутеры должен составлять не менее 24 месяцев с даты приемки-передачи ADSL-роутеров в соответствии с условиями соответствующего Договора;

6.4  Поставщик обязуется за свой счет сформировать подменный фонд ADSL-роутера, не менее 3 (трех) % от величины Заказа. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику STB IPTV из своего подменного фонда на период ремонта (замены) соответствующего оборудования. ADSL-роутеры из подменного фонда должно предоставляться Заказчику по соответствующему Адресу доставки в срок не более 21 (двадцати одного) календарного дня с даты получения Поставщиком уведомления Заказчику. Срок предоставления ADSL-роутеров продолжается до момента получения Заказчиком заменённого (отремонтированного) ADSL-роутеров Заказчик не обязан дополнительно оплачивать предоставление ADSL-роутеры из подменного фонда. В целях подтверждения предоставления/возврата ADSL-роутеров из подменного фонда Стороны составляют соответствующие письменные акты;

6.5 Поставщик должен обеспечивать возможность загрузки в ADSL-роутеры переданной Заказчиком Прошивки на заводе по своим требованиям;

Поставщик должен оказывать техническую поддержку, включая расширение функционала ПО в течение 5 лет с момента поставки ADSL-роутеров

6.6  Оказание Поставщиком технической поддержки, включая доработку ПО, в случае, если заявленная функциональность ПО работает некорректно или отсутствует;

6.7 При необходимости, внесение изменений в заводскую конфигурацию ADSL-роутеров по требованию Заказчика.

Требования к Поставщику абонентского оборудования

  - Поставщик абонентского оборудования должен обеспечить техническую поддержку на русском языке, наличие web-сайта технической поддержки;

  - Поставщик должен обеспечить возможность преднастройки оборудования на заводе по требованиям Общества или конкретного МРФ;

  - Поставщик должен оказывать поддержку, включая расширение функционала в течение 5 лет с момента поставки оборудования.

Требования в области обслуживания абонентского оборудования

Дополнительные требования в области обслуживания абонентского оборудования:

- Предоставление Поставщиком технической поддержки, включая доработку ПО в случае, если заявленная функциональность ПО работает некорректно или отсутствует;

- При необходимости, внесение изменений в заводскую конфигурацию роутера

- Осуществление поставщиком консультирования сотрудников Общества;

- Предоставление поставщиком абонентского оборудования на этапе тестирования оборудования до 10 штук каждой модели абонентского оборудования с доставкой до МРФ;

Требования к составу поставляемой документации

- Поставщиком должны быть представлены данные о предлагаемой к поставке эксплуатационно-технической документации на русском языке в составе и объеме достаточном для осуществления монтажа, ввода в эксплуатацию и технического обслуживания (включая технические описания, инструкции по эксплуатации абонентского оборудования), типовые настройки абонентского оборудования для организации предоставления услуг клиентам ПАО «Ростелеком», абонентского оборудования;

- Документация на русском языке должна поставляться в электронном виде.

Требования к контрольно-измерительной аппаратуре

- Поставщик должен предоставить рекомендованный список приборов, необходимых для проведения нормальной эксплуатации оборудования (локализации неисправностей и их устранения, а также проверки соответствия параметров установленным нормам);

- Заказчик решает вопрос о целесообразности приобретения приборов для эксплуатационных целей у Поставщика абонентского оборудования, либо непосредственно у фирм-поставщиков измерительного оборудования на основании анализа технических и стоимостных данных. Заказчик производит закупку измерительных приборов для технической эксплуатации по отдельным контрактам;

- Контрольное и измерительное оборудование, используемое при пуско-наладочных работах, должно поставляться Поставщиком. Контрольное и измерительное оборудование должно быть укомплектовано шнурами, переходниками и приспособлениями для подключения к испытуемому оборудованию;

- Приемо-сдаточные испытания должны производиться с использованием приборов, имеющих сертификат об утверждении типа Госстандарта РФ, свидетельства о поверке либо калибровочные сертификаты, выданные аккредитованными метрологическими лабораториями.

Требования к учебно-тренировочным средствам

- По требованию Заказчика Поставщик организовывает и проводит базовый курс подготовки специалистов Заказчика в учебных центрах Поставщика и/или Заказчика. Базовый курс подготовки должен охватывать обучение по работам (монтаж, настройка, эксплуатация, инсталляция ПО) со всем требуемым оборудованием и приборами;

- В технико-коммерческом предложении Поставщик должен представить подробные программы курсов обучения специалистов, включая обучение работе с аппаратурой, а также те аспекты, которые связаны с обслуживанием аппаратуры, согласовать их с Заказчиком до подписания контракта;

- Контрольный комплект учебных материалов должен быть передан не позднее двух месяцев до начала учебы;

- Поставщик вначале обучения должен обеспечить каждого слушателя личным комплектом учебной документации на бумаге и магнитных (или оптических) носителях на русском языке;

- Поставщик должен предоставить Заказчику копию учебного программного обеспечения и право (лицензию) на его использование в учебном центре Заказчика для повышения квалификации своих специалистов;

- Поставщик должен предоставить Заказчику предложение о стоимости курсов обучения, включая учебную документацию на русском языке.

Требования к испытаниям

12.1 Поставщик оборудования должен пройти лабораторные испытания по тестированию оборудования в соответствии с типовой программой и методикой испытания (ПМИ) с целью демонстрации Заказчику того, что поставленное оборудование установлено и функционирует в соответствии с Техническими требованиями. Использование типовой ПМИ является залогом выполнения принципа соблюдения одинаковых условий проведения тестирования для всех претендентов на поставку оборудования;

12.2 Перед проведением лабораторных испытаний всем претендентам на поставку оборудования будут для ознакомления предоставлены ПМИ и график проведения тестирования оборудования;

12.3 Для проведения лабораторных испытаний все претенденты на поставку оборудования должны предоставить 6 (шесть) комплектов каждой модели абонентского оборудования.

Адрес доставки:

РФ, 143969, г. Реутов,

Пр-т Юбилейный, д. 29

12.4 Лабораторные испытания должны проводиться представителем Заказчика с участием представителей претендента на поставку оборудования. Результаты должны быть зарегистрированы протоколом и заверены подписями ответственных лиц;

12.5 После успешного прохождения лабораторных испытаний любое внесение изменений в схемотехнику ADSL-роутеров, топологию печатных плат, смену компонентной базы и системного ПО и т п. должно производиться только после предварительного письменного согласования с Заказчиком.

Требования к условиям транспортировки и хранения

Не предъявляются в связи с тем, что за доставку ответственность возлагается на Поставщика.

Требования к мониторингу SLA

14.1 Требования к мониторингу SLA соответствуют общим требованиям к реализации мониторинга SLA на массовом сегменте рынка;

14.2 Мониторинг SLA предполагает использование методов, описанных в TR-143 «Enabling Network Throughput Performance Tests and Statistical Monitoring».

Требования к надежности абонентского оборудования

15.1 Оборудование должно работать бесперебойно круглосуточно, 7 дней в неделю без перезагрузки;

15.2 Средний срок службы устройства должно быть не менее 7 лет (гарантированное время жизни аппаратной части устройства и блока питания);

15.3 Устройство должно поддерживать обновление и сохранение в энергонезависимой памяти системного ПО.

Требования к дизайну, форм-фактору, качеству материалов абонентского оборудования и комплектации

Коробочное решение под ПАО «Ростелеком» включает в себя:

16.1 Абонентское устройство:

- корпус устройства должен быть выполнен из белого пластика ABS, без посторонних запахов;

- корпус устройства должен соответствовать требованиям Приложения №1 Универсальных Технических Требований для проведения закупочных процедур абонентского оборудования (ADSL) при оказании услуг ШПД в ПАО «Ростелеком» (Редакция 2);

- обязательное наличие на корпусе индикаторов:

    - Питание устройства

    - Статус

    - Порт ADSL

    - Порты LAN

    - Состояние беспроводного интерфейса

- индикатор функционирования устройства (Статус) должен иметь несколько состояний:

- быстро мигает (5 Гц) – при загрузке и подключении устройства к сети Ростелеком;

- медленно мигает (1 Гц) – при обновлении ПО или настроек устройства горит постоянно – при нормальной работе и подключении к сети Ростелеком и установленном соединении с Интернет.

- индикатор порта ADSL должен иметь несколько состояний:

- Медленно мигает (1 Гц) - синхронизация xDSL

- -    Горит постоянно - соединение xDSL установилось.

- наличие на корпусе:

- «утопленной» кнопки возврата к начальным (заводским) установкам;

- кнопки включения/выключения питания (опционально);

- WPS (отдельная кнопка);

- Наличие на нижней стороне корпуса информационной таблички, содержащей следующие данные:

- логотип Ростелеком и адрес www.rt.ru;

- коммерческое название модели устройства;

- адрес web-интерфейса устройства с логином/паролем по умолчанию;

- названия Wi-Fi-сетей устройства с WPA2 паролем по умолчанию (уникальных для каждого устройства). Данная информация должна быть легко читаема и занимать центровое положение;

- MAC-адрес WAN-интерфейсов;

- серийный номер устройства;

- Версия ПО и аппаратной ревизии.

- шнур питания должен быть не менее 1,5 метра;

- Для интерфейса питания требуется нанесение схемы полярности и на вилке провода питания и розетке на CPE, а также информация о номинале питания.

16.2 Упаковка:

- Упаковочная коробка с возможностью нанесения логотипа (бренда) и штрих-кода в форме наклейки, содержащего информацию о серийном номере устройства и MAC-адресе устройства. Так же информация в виде штрих-кодов должна быть дублирована на групповой и транспортной упаковке;

- Брендированная упаковка в соответствии с требованиями Заказчика с штриховыми кодами на боковой стороне

  - штриховой код с информацией о модели Оборудования, его серийном номере и версии программной и аппаратной части Оборудования;

  - штриховой код EAN-13 Code;

  - штриховые коды на Оборудование, упаковку и мастербоксы должны быть оформлены согласно спецификации Code 39.

Конечный дизайн и внешний вид коробки должен быть разработан поставщиком согласно требованиям заказчика.

- Содержание информации размещенной на упаковочной коробке должно соответствовать требованиям законодательства  Российской Федерации  и законодательства Таможенного союза, в том числе:

  - Модель Оборудования;

  - Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза (EAC);

  - Наименование производителя (на русском языке) и (или) его товарный знак;

  - Наименование страны, где изготовлено Оборудование (на русском языке).

Документы:

- Руководство пользователя на русском языке;

    - Содержание информации размещенной в руководстве пользователя должно соответствовать требованиям законодательства  Российской Федерации  и законодательства Таможенного союза, в том числе:

    - Модель Оборудования;

    - Единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза (EAC);

    - Наименование производителя (на русском языке) и (или) его товарный знак, а также местонахождение производителя;

    - Наименование страны, где изготовлено Оборудование (на русском языке);

    - Информацию о назначении Оборудования;

    - Характеристики и параметры;

    - Правила и условия эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации;

    - Информацию о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности этого оборудования;

    - Месяц и год изготовления Оборудования и (или) информацию о месте нанесения и способе определения года изготовления.

- Гарантийный талон;

- 3 (три) самоклеющихся наклейки (размер 45мм х 8мм), включающие в себя информацию с серийным номером и штрих-кодом;

- 2 (две) самоклеящихся наклейки на провод с Заполненной информацией заводского названия Wi–Fi–сети устройства, WPA2 пароля Wi–Fi и QR–код для подключения к Wi–Fi сети 2.4 ГГц (размер 80мм х 40мм, образец для печати предоставит Заказчик);

- 2 (две) самоклеящихся наклейки на провод с Незаполненными полями названия Wi–Fi–сети устройства и WPA2 пароля Wi–Fi (размер 80мм х 40мм, образец для печати предоставит Заказчик);

- Прочая документация, требуемая действующим законодательством Российской Федерации.

16.3 Внешний блок питания от сети переменного тока 220В, должен обеспечивать работу при параметрах сети 200-240В, 50+-2.0Гц. Разъем для адаптера питания и разъем вилки должны быть того же цвета (красный, черный, оранжевый);

16.4 Кабели в соответствии с типом установленных в устройстве физических интерфейсов. Тип, цвет, маркировка и длина кабелей должны быть согласованы с заказчиком.

16.5 В случае наличия на устройстве кнопки включения/выключения питания – данная кнопка должна быть с фиксацией положения ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) для обеспечения очевидного включения и выключения цепи питания устройства

Комплектация Оборудования

- Брендированная упаковка в соответствии с требованиями заказчика с баркодом на боковой стороне – 1 шт.

- Абонентский терминал – 1 шт.

- Индивидуальный пакет для абонентского терминала – 1 шт.

- Блок питания для абонентского устройства с длиной сетевого кабеля не менее 1.5м;

- Кабель для подключения по локальной сети RJ-45 не менее 1.5 м;

- Сплиттер «телефон-модем» с комбинацией гнезд 1in-2out со встроенным кабелем RJ-11 (не менее 10 см.);

- Телефонный кабель RJ-11 (длина кабеля не менее 1,5м);

- Руководство пользователя на русском языке;

- Гарантийный талон;

- 3 (три) самоклеющихся наклейки (размер 45мм х 8мм), включающие в себя информацию с серийным номером и штрих-кодом;

- 2 (две) самоклеящихся наклейки на провод с Заполненной информацией заводского названия Wi–Fi–сети устройства, WPA2 пароля Wi–Fi и QR–код для подключения к Wi–Fi сети 2.4 ГГц (размер 80мм х 40мм, образец для печати предоставит Заказчик);

- 2 (две) самоклеящихся наклейки на провод с Незаполненными полями названия Wi–Fi–сети устройства и WPA2 пароля Wi–Fi (размер 80мм х 40мм, образец для печати предоставит Заказчик);

- Прочая документация, требуемая действующим законодательством Российской Федерации;

Требования в части адаптации Роутеров под специфику сетей доступа РФ ПАО Ростелеком

- Роутер должен быть адаптирован под сервисные модели, применяемые на всех фрагментах сети передачи данных Общества (сетях доступа Региональных Филиалов ПАО Ростелеком);

- По требованию заказчика Поставщик выполняет доработку устройства под  сервисную модель МРФ;

- Мастер упрощенной настройки должен содержать все модификации настроек для возможности его использования на сетях доступа всех РФ Ростелеком и поддерживать возможность ввода авторизационных данных (логин\пароль) для услуги доступа в сеть Интернет, а так же предоставлять возможность изменения названия Wi-Fi-сети устройства и WPA2 пароля;

17.4 Мастер упрощенной настройки должен быть реализован в качестве Web-приложения в Web-интерфейсе устройства;

17.5  Алгоритм работы мастера настройки должен быть согласован и задокументирован.

Требования к теплообмену Абонентского Устройства и блока питания

18.1 Температура на верхней плоскости абонентского устройства, вне зависимости от типа размещения, не выше +48С при температуре в помещении +25С;

18.2 Температура на верхней плоскости БП не выше +48С, при температуре в помещении +25С;

18.3 Отсутствие в абонентском устройстве активных устройств принудительного охлаждения (вентиляторов);

18.4 Блок питания должен быть помехозащищён и пожаробезопасен.