Технические требования на поставку МТР

ОКПД 2: 27.90.40.190 Поставка металлодетектора Паутина-Н2-2 для нужд Кубанского филиала.

ЛОТ №

- СОДЕРЖАНИЕ

1.Общие сведения………………………………………………………………………….……………..3

1.1.	Наименование закупаемой продукции……………………………………………………………3

1.2.	Цель использования закупаемой продукции.…………………………………………………….3

2.Требования к продукции.………………………………………………………………………………3

2.1.1	Перечень и объем закупаемой продукции………………………………………………………..3

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции………………………………………………..3

2.1.2	Требования к срокам поставки продукции……………………………………………………….3

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции……………………………………………...3

2.2 Требование к качеству продукции    ………………………………………………………………..3

Таблица 3. Требования к продукции…………………………………………………………………….4

- 1. Общие сведения

  - Наименование закупаемой продукции.

- ОКПД 2: 27.90.40.190 Поставка металлодетектора Паутина-Н2-2 для нужд Кубанского филиала. (далее продукция).

  - Цель использования закупаемой продукции.

Исполнение договора № 5-ККГЭС-СМР-2026 от 05.06.26 г. выполнение работ по созданию комплексной системы безопасности на Сенгилеевской ГЭС Каскада Кубанских ГЭС, заключенного между АО «УК ГидроОГК» «Управляющая компания ГидроОГК» и АО «Гидроремонт-ВКК».

- 2. Требования к продукции.

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

- Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Металлодетектор Паутина Н2-2 с панелью выносной индикации | шт | 1 |

- 2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

- Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции/ партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОКПД 2: 27.90.40.190 Поставка металлодетектора Паутина-Н2-2 для нужд Кубанского филиала. (в соответствии с Таблица 1.1 Перечень объемов закупаемой продукции) | С даты подписания договора | в течение 45 календарных дней с даты подписания договора |

2.2 Требования к качеству продукции

- Таблица 3. Требования к качеству продукции

Наименование продукции: согласно Таблицы 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |
| 1.1 | Металлодетектор Паутина Н2-2 с панелью выносной индикации |  |
| 1.1.1 | Материалы корпуса | пластик АБС |
| 1.1.2 | Цвет корпуса | RAL 8011 |
| 1.1.3 | Контрольная зона, мм | Не менее 1600 |
|  |  | Не более 2000 |
| 1.1.4 | Количество зон обнаружения | 1 |
| 1.1.5 | Защита настроек системой паролей | наличие |
| 1.1.6 | Заводские программы обнаружения | 50 |
| 1.1.7 | Возможность создания пользовательских программ | наличие |
| 1.1.8 | Возможность сохранить все сохраненные пользователем параметры в пользовательскую конфигурацию (позволяет сохранить рабочие параметры для различных условий эксплуатации) | наличие |
| 1.1.9 | Управление настройками при помощи ПДУ | наличие |
| 1.1.10 | Энергонезависимая память для сохранения установок | наличие |
| 1.1.11 | Тестовый режим самодиагностики | наличие |
| 1.1.12 | Счетчик проходов с функцией маскировки ложных сигналов: активация режима обнаружения при прохождении через контрольную зону металлодетектора | наличие |
| 1.1.13 | Режимы счетчика проходов | наличие |
| 1.1.14 | Световая и звуковая сигнализация | наличие |
| 1.1.15 | Функция "искусственный сигнал тревоги" | наличие |
| 1.1.16 | Возможность синхронизации нескольких устройств | наличие |
| 1.1.17 | Минимальное расстояние между металлодетекторами в режиме синхронизации, мм | 1000 |
| 2. | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |
| 2.1 | Гарантия | На Продукцию устанавливается гарантийный срок, равный 36 месяцам, с даты ввода продукции в эксплуатацию, но не более 48 месяцев с даты подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (УПД) |
| 2.2 | Условия выполнения гарантийных обязательств поставщика или производителя не должны включать требование привлечения, специально аккредитованных производителем организаций или специалистов. |  |
| 3. | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |
| 3.1 | Сертификат качества | 1 экземпляра |
| 3.2 | Упаковочный лист на продукцию | 1 экземпляр |
| 3.3 | Технический паспорт на русском языке | 1 экземпляр |
| 3.4 | иные документы предусмотренные п 3.3 договора | 2 экземпляра |
| 4. | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям |  |
| 4.1 | Место поставки | 357007, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, с. Кочубеевское, АВТОДОРОГА «КАВКАЗ» 246КМ+1200М(СПРАВА). |
| 4.2 | Условия поставки за счет средств Поставщика |  |
| 4.3 | Продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении |  |
| 4.4 | Доставка оборудования должна соответствовать установленным требованиям. Продукция должна поставляться в пригодной для транспортировки упаковке, которая может защитить его от воздействия внешних условий, таких как вода, пыль и т.п., в соответствии с ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования». Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. |  |