ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию систем наружного видеонаблюдения и терминалов связи с экстренными оперативными службами

- Основные термины, определения и сокращения

  - ЦОХД – центр обработки и хранения данных, созданный ПАО «Ростелеком».

  - ТКУ – требования к качеству оказываемых услуг (иное наименование – SLA - Service Level Agreement), устанавливаемые между Исполнителем и Заказчиком, выполнение которых гарантирует Исполнитель в ходе оказания услуг в соответствии с настоящим Техническим заданием

  - СПД – сеть передачи данных, созданная заказчиком.

  - АВР – аварийно-восстановительные работы.

  - Видеоинформация – исходные данные, получаемые с источников формирования видеоизображений, с определенными параметрами (п. 8.6 Порядка оказания услуг).

  - Источник формирования видеоизображения – видеокамера., состоящая из нескольких типов камер:

  - Камера ДВН – камера дворового видеонаблюдения: Видеокамеры №1;

  - Камера ГРЗ – камера видеонаблюдения за государственными регистрационными знаками системы распознавания государственных регистрационных знаков, установленная на стороне Заказчика: Видеокамеры № 2;

  - Камера ПВН – камера подъездного видеонаблюдения: Видеокамеры № 3 с возможностью вызова Оператора Системы 112.

  - Архив видеоизображений – хранилище видеоизображений, предназначенных для доступа к записям с Источников формирования видеоизображения.

  - УД – узел доступа ПАО «Ростелеком».

  - Единица услуги – работоспособность ПЭС и оборудования видеонаблюдения с последующей передачей аудио/видео информации до УД заказчика.

  - Тип источника формирования видеоизображения – видеокамера с определенными характеристиками (п. 8.6 Порядка оказания услуг).

  - Объект формирования видеоизображения – объект капитального строительства, на котором монтирован источник формирования видеоизображения.

  - Битрейт – скорость передачи информации, выраженной в отношении объема передаваемой информации к единице времени.

  - Система 112 - система обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Сахалинской области.

  - АВР – аварийно-восстановительные работы.

  - ПЭС – пункт экстренной связи с системой-112, состоящий из вызывной панели с камерой и обзорной камеры, передающий аудио и видеоинформацию в Центр обработки вызовов системы-112.

  - Место установки ПЭС – стена здания, либо опора, на которой смонтирован ПЭС.

  - СВН – система видеонаблюдения (ДВН, ГРЗ, ПВН).

  - СТП – служба технической поддержки.

- Общие сведения

Настоящее техническое задание описывает процесс предоставления услуг по техническому обслуживанию оборудования, кабелей связи и силовых кабелей оконечного оборудования:

- системы наружного видеонаблюдения с жилых домов и придомовых территорий с функцией распознавания лиц и государственного регистрационного знака транспортных средств на территории Сахалинской области;

- системы по передаче видеоизображений и аудиоданных с видеокамер терминалов связи с системой-112 и ЦОХД (далее – система ПЭС).

В рамках технического обслуживания СВН и системы ПЭС осуществляется обслуживание следующих элементов систем:

Обслуживание СВН:

- коммутаторы доступа;

- линии связи от узлов доступа ПАО «Ростелеком» до коммутаторов доступа и от коммутаторов доступа до оконечного оборудования;

- оконечное оборудование (камеры ПВН, ДВН и ГРЗ).

Обслуживание системы ПЭС:

- линии связи (оптические, либо медные кабели) от узлов доступа ПАО «Ростелеком» до оконечного оборудования;

- оборудование беспроводной высокоскоростной передачи данных;

- силовые кабели;

- обзорные камеры видеонаблюдения;

- терминалы связи, их опоры и иные удерживающие элементы.

  - Цель оказания Услуг

Техническое обслуживание оборудования направлено на обеспечение бесперебойной, безаварийной и безопасной работы систем ПЭС и СВН с зоной ответственности от УД ПАО «Ростелеком» до оконечного оборудования включительно, своевременного выявления и устранения аварийных ситуаций, а также иных негативных факторов, способных привести к аварии.

  - Задачи услуги по техническому обслуживанию оборудования

Задачами технического обслуживания оборудования являются:

- выполнение перечня работ с заданной периодичностью;

- проведение аварийно-восстановительных работ, в случае выявления неработоспособности оборудования;

- исполнение заявок, поступающих от Заказчика, в том числе по корректировке сцен обзора видеоизображения с камер видеонаблюдения и установка табличек для граждан в местах работы СВН;

- непрерывный (круглосуточный) режим функционирования всего оборудования в рамках оказываемой услуги, в том числе наличие бесперебойной сетевой связности между оконечных оборудованием и УД ПАО «Ростелеком».

  - Места оказания услуг

## В соответствии с адресным планом (Приложения № 1-3).

  - Исходные данные

Технические характеристики оборудования приведены в Таблицах 1-4.

Таблица 1. Технические характеристики пунктов экстренной связи

| Характеристика | ПЭС настенный с дополнительной камерой. Исполнение настенное | ПЭС настенный с дополнительной камерой. Исполнение для крепления на опоре. |
| --- | --- | --- |
| Исполнение | настенное | настенное для крепления на опоре |
| Габариты | 850х250х110 | 850х250х110 |
| Рабочая температура | от -40 до +50 | от -40 до +50 |
| Степень защиты | IP 65 | IP 65 |
| Вызывная панель | Выполнена одним моноблоком совмещено с кнопкой вызова, видеокамерой, подсветкой, микрофоном и динамиком. Имеется подсветка кнопки вызова. | Выполнена одним моноблоком совмещено с кнопкой вызова, видеокамерой, подсветкой, микрофоном и динамиком. Имеется подсветка кнопки вызова. |
| Обзорная IP видеокамера | купольная для монтажа на опоре | купольная для монтажа на опоре |
|  | матрица 1/2,8" CMOS, разрешение 2 Mp, моторизованный объектив: 2.7-8.1мм, 3x кратное оптическое увеличение, ИК-подсветка до 15 м. | матрица 1/2,8" CMOS, разрешение 2 Mp, моторизованный объектив: 2.7-8.1мм, 3x кратное оптическое увеличение, ИК-подсветка до 15 м. |
| Дополнительная светодиодная подсветка | да | да |
| Питание, В (Гц) | 220 (50) | 220 (50) |
| Энергопотребление не более, Вт | 60 | 60 |

Таблица 2. Количественный состав оборудования СВН и ПЭС

| Город | Состав |
| --- | --- |
| Южно-Сахалинск | Камера подъездного видеонаблюдения – 2 198 шт. Камера дворового видеонаблюдения – 1 358 шт. Камера распознавания ГРЗ – 201 шт. ПЭС – 100 шт. |
| Корсаков | Камера подъездного видеонаблюдения – 74 шт. Камера дворового видеонаблюдения – 85 шт. Камера распознавания ГРЗ – 9 шт. |
| Холмск | Камера подъездного видеонаблюдения – 135 шт. Камера дворового видеонаблюдения – 107 шт. Камера распознавания ГРЗ – 2 шт. |

Таблица 3. Перечень обслуживаемых камер видеонаблюдения

| Тип камеры | Производитель | Модель |
| --- | --- | --- |
| ДВН | Dahua | DH-IPC-HFW2231TP-ZS |
| ДВН | Dahua | IPC-HFW5241E-ZE |
| ДВН | Dahua | DH-IPC-HFW5431EP-ZE |
| ДВН | Dahua | DH-IPC-HFW82541E-ZHE |
| ДВН | Uniview | IPC262ER9-DUZIT-A |
| ДВН | Dahua | DH-IPC-HFW2231TP-VFS |
| ДВН | Dahua | DH-IPC-HFW82541E-Z12E |
| ДВН | Dahua | DH-IPC-HFW5231EP-Z12E |
| ДВН | Dahua | DH-IPC-HFW5231EP-ZE-27135 |
| ДВН | Hikvision | DS-2CD5A26G0-IZHS |
| ДВН | Hikvision | iDS-2CD7A26G0-IZHS |
| ДВН | Hikvision | DS-2DE2A404IW-DE3 |
| ПВН | Dahua | DH-VTO2101E-P |
| ПВН | Dahua | VTO2101X-PW |
| ПВН | Beward | DSN85017P-FC1 |
| ПВН | Hikvision | DS-2DE4225IW-DE |
| ГРЗ | Dahua | DH-IPC-HFW5231EP-Z12E |
| ГРЗ | Uniview | IPC252ERA-X22DUP |
| ГРЗ | Dahua | DH-IPC-HFW82541EP-Z12E |
| ГРЗ | Dahua | DH-IPC-HFW82541E-Z12E |
| ГРЗ | Dahua | DH-SD59232XA-HNR |
| ГРЗ | Hikvision | DS-2DY3220IW-DE |
| ГРЗ | Dahua | DH-SD50225U-HNI |
| ГРЗ | Dahua | DH-SD59225U-HNI |
| ГРЗ | Hikvision | DS-2DE4225IW-DE |

Таблица 4. Перечень обслуживаемых коммутаторов СВН

| Производитель | Модель |
| --- | --- |
| Dahua | DH-IPC-HFW2231TP-ZS |
| Dahua | DH-IPC-HFW5231EP-ZE-27135 |
| Dahua | DH-IPC-HFW2231TP-VFS |
| Dahua | DH-IPC-HFW5431EP-ZE |
| Dahua | IPC-HFW5241E-ZE |
| Dahua | DH-IPC-HFW82541E-ZHE |
| UNV | IPC262ER9-DUZIT-A |
| Dahua | DH-IPC-HFW5231EP-Z12E |
| Dahua | DH-IPC-HFW82541E-Z12E |
| UNV | IPC252ERA-X22DUP |
| Dahua | DH-VTO2101E-P/IP Villa Outdoor Staton |
| TFortis | PSW-2G+ |
| TFortis | PSW-1G4F |
| TFortis | PSW-2G8F+ |

2.5. Обеспечение материалами и оборудованием

Исполнитель в рамках обслуживания обязуется за свой счёт приобретать кабельную продукцию, узлы крепления, распределительные коробки, poe-инжекторы и другие расходные материалы.

В зоне ответственности Заказчика находится обеспечение активным оборудованием и их комплектующими, информационными табличками, ПЭС в сборе.

3. Условия оказания услуг

Услуги технического обслуживания осуществляются в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Ответственность за соблюдение законодательства, техники безопасности, охраны труда, проведения работ на высоте, пожарной безопасности и санитарно-гигиенического режима возлагается на Исполнителя.

Для проверки предоставленных Исполнителем результатов оказания услуг, Заказчик вправе привлекать экспертов и экспертные организации за свой счёт.

В случае, если действия (или бездействие) Исполнителя привели к прерыванию в работе, ухудшению характеристик оборудования, либо его надежности и/или долговечности, Исполнитель гарантирует возмещение Заказчику причиненного ущерба, в том числе полную рыночную стоимость оборудования.

## 3.1. Требования к Исполнителю

3.1.1. Соответствие Исполнителя критериям отнесения к Субъектам МСП, установленным ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации/ к физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Исполнитель гарантирует устранение дефектов, выявленных в процессе оказания услуг за свой счёт.

Исполнитель гарантирует возмещение ущерба, причиненного имуществу Заказчика, при оказании услуг, в случае его причинения.

Исполнитель обязуется не разглашать третьим лицам сведения, ставшие ему известными в ходе оказания услуг.

По окончании этапа (месяца) Исполнитель в течение 2 дней обязуется предоставить Отчет об оказанной услуге (Приложение №6), Отчет по выполнению регулярного технического обслуживания (Приложение №7), Отчет по техническому обслуживанию в результате выявленной неисправности (Приложение №7).

Все производимые работы должны быть исполнены в строгом соответствии с действующими на территории Российской Федерации ГОСТами и СНИПами:

- ГОСТ Р 51558-2008 “Системы охранные телевизионные. Общие технические требования и методы испытаний.”

- ГОСТ Р 55062-2012 “Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования.”

- ГОСТ Р 56902-2016 “Системы охранные телевизионные. Руководство по проектированию, монтажу и эксплуатации.”

- ГОСТ Р 50571.16-2019 “Электроустановки низковольтные. Часть 7. Требования к специальным установкам или помещениям. Глава 740. Электроустановки для видеонаблюдения.”

- ГОСТ Р 51558-2008 “Системы охранные телевизионные. Общие технические требования и методы испытания.”

- ГОСТ Р 51558-2000 “Системы охранные телевизионные. Методы испытаний.”

- СНиП 3.05.06-85 “Электротехнические устройства. Правила монтажа.”

- СНиП 21-01-97 “Пожарная безопасность зданий и сооружений.”

- (При монтаже систем видеонаблюдения важно соблюдать требования пожарной безопасности.)

- СНиП 2.04.05-91 “Отопление, вентиляция и кондиционирование.”

- (Учитывается при установке оборудования в помещениях.)

- СНиП 3.01.01-85 “Организация строительного производства.”

- РД 78.36.002-99 “Технические требования на проектирование, монтаж и эксплуатацию систем охранной сигнализации и видеонаблюдения.”

- СП 78.13330.2012 “Техническая эксплуатация зданий и сооружений.”

- (Актуализированная редакция СНиП 3.01.01-85.).

Исполнитель предоставляет Заказчику возможность осуществлять контроль качества оказываемых услуг за любой интервал времени на постоянной основе.

В случае обнаружения каких-либо недостатков, нарушений, низкого качества оказания услуг, несоблюдения сроков выполнения услуг, ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств Заказчик направляет Исполнителю требование об устранении и/или исправлении обнаруженных недостатков с указанием сроков их устранения и/или исправления.

Исполнитель обеспечивает непрерывный (круглосуточный) режим функционирования всего оборудования в рамках оказываемой услуги в зоне своей ответственности, а также оперативный (в режиме реального времени).

Время реакции Исполнителя на заявку Заказчика, поступившей в рабочие дни с 09:00 до 18:00 (Сахалинское время), должно составлять не более 60 минут. В остальное время, реакция Исполнителя не должно превышать 240 минут.

Исполнитель должен обеспечить соответствие изображения источников формирования изображений эталонному изображению данных источников. В кадре не должно быть посторонних объектов, загораживающих обзор камере видеонаблюдения, в том числе веток или листвы деревьев. В случае использования беспроводной высокоскоростной технологии передачи данных, Исполнитель принимает на себя расходы на приобретение необходимого оборудования беспроводной передачи данных и на его эксплуатацию.

Исполнитель самостоятельно от своего имени и за счёт собственных средств осуществляет получение необходимых для оказания услуг допусков и разрешений на работы на крышах зданий, в чердачные помещения и иные места, где необходимо проведение технического обслуживания аппаратуры.

Исполнитель обязуется письменно предупредить Заказчика о работах, связанных с необходимостью отключения какого-либо оборудования не менее чем за 12 (двенадцать) часов до начала выполнения таких работ, за исключением нештатных (аварийных) ситуаций. Отключение любых систем и оборудования Заказчика не должно препятствовать нормальной (обычной) работе оборудования (за исключением нештатных (аварийных) ситуаций).

Исполнитель самостоятельно от своего имени и за счёт собственных средств осуществляет электроснабжение аппаратуры видеонаблюдения по адресам установки, указанным в Приложении №4.

При получении заявки от Заказчика на демонтаж оборудования или его перенос и установку по другому адресу, Исполнитель за счёт собственных средств осуществляет демонтаж или перенос и установку по новому адресу. В рамках данных работ Исполнитель должен установить аппаратуру в соответствии с требованиями, указанными в данном Техническом задании и представить новую схему расположения источников формирования изображений. Если для осуществления монтажа оборудования требуется получение согласия собственников жилья объекта видеонаблюдения, то Исполнитель самостоятельно и за счёт собственных средств осуществляет получение согласия через проведение собрания собственников жилья, инициированным путём поквартирного обхода, либо через управляющую компанию данного объекта видеонаблюдения (дома).

3.1.2. 	Требования к Источникам формирования видеоизображения. Получаемая Видеоинформация от систем ДВН, ПВН и ГРЗ должна соответствовать требованиям эталонного изображения (Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден5).

3.1.3. Для обеспечения необходимых зон обзора, для каждого Типа источника формирования видеоизображения должны соблюдаться следующие требования:

Тип 1 – Видеокамеры №1:

высота установки – L = 5,0 – 10,0 м;

при получении видеоизображения учитывать максимальный охват придомовой территории, при этом также учесть распознавание отдельных деталей;

минимизировать солнечную засветку Источника формирования видеоизображения;

минимизировать возможность ночной засветки Источника формирования видеоизображения фарами проезжающих автотранспортных средств.

Тип 2 – Видеокамеры №2:

угол наклона номерной пластины ГРЗ к горизонту не более 5 градусов.

вертикальный угол наклона видеокамеры к плоскости дорожного полотна не более 30 градусов.

угол отклонения видеокамеры от вектора направления движения автомобилей не более 20 градусов.

ширина пластины в кадре не менее 80 пикселей.

длина зоны контроля – L = 5,0 – 35,0 м;

ширина зоны контроля – B = 1,5 – 3,0 м;

минимизировать солнечную засветку Источника формирования видеоизображения;

минимизировать возможность ночной засветки Источника формирования видеоизображения фарами проезжающих автотранспортных средств;

Тип 3 – Видеокамеры №3 (обзор с входной группы жилого дома):

высота объектива Источника формирования видеоизображения не более 165 см от основания пола входной группы;

установка Источника формирования видеоизображения производится либо на входной двери, либо вблизи, со стороны открытия двери;

угол наклона Источника формирования видеоизображения в области детектирования лиц должен быть в пределах + 15 градусов, при этом человек должен смотреть и двигаться вперед прямолинейно (фронтально) по направлению к Источнику формирования видеоизображения;

максимально прямой (фронтальный) ракурс обзора на лица людей, движущихся прямолинейно навстречу к Источнику формирования видеоизображения, с минимально возможным взаимным заслонением лиц на сцене;

вероятность детектирования лиц должна составлять не менее 70%.

Указанная вероятность должна обеспечиваться при следующих условиях:

неравномерности освещенности области лица не более 50%;

ракурсах лица относительно фронтального: наклон и отклонение – не более 15 градусов, поворот – не более 20 градусов.

## 3.2. Параметры контроля качества оказываемых услуг

Высокое качество предоставляемых услуг должно быть обеспечено соответствием технологических процедур, установленных производителями оборудования.

Контроль качества выполненных работ осуществляется по следующим показателям:

- время реакции на обращение;

- время решения инцидента (заявки);

- отношение количества не решенных инцидентов (заявок) к зарегистрированным на конец месяца не менее 100%, за исключением случаев, когда допускается перенесение исполнения на следующий месяц в рамках контрольных сроков оказания услуг.

При оказании услуг, Исполнитель обязан соблюдать сроки отработки обращений, указанные в Таблице № 6.

Оплата за отдельные источники формирования видеоизображения не производится в следующих случаях:

- недоступен источника формирования видеоизображения суммарно более 4 календарных дней за отчётный период в зоне ответственности Исполнителя;

- изображение источника формирования изображений не соответствует эталонному, либо загрязнено, направление не соответствует схеме или расфокусировано, либо закрыто ветками (листвой) деревьев или другими посторонними объектами суммарно более 4 календарных дней за отчётный период.

## 3.3. Информационный обмен

В период действия Договора Заказчик осуществляет информационное взаимодействие с Исполнителем.

Исполнитель получает заявки (запросы) на оказание услуг от Заказчика через систему учёта заявок по адресу в сети Интернет: http://sd.sakhalin.ru/otrs/index.pl, а также по электронной почте или по телефонной связи.

    - Алгоритм исполнения заявок

При исполнения заявки перед началом и после проведения работ Исполнитель фиксирует путем фотографирования проблемное оборудование, в том числе в физическом месте повреждения, если место повреждения явное и его можно установить без дополнительной диагностики. Изображение фотофиксации должно быть отчетливым.

Также осуществляется фотофиксация процесса восстановительных работ, если применимо.

После исполнения заявки, ответственный специалист Исполнителя, осуществлявший работы, должен отметиться в кадре восстановленной в работе камеры СВН, либо любой камеры видеонаблюдения СВН, если работы не были непосредственно связаны с камерой видеонаблюдения. Системное время устройства фотофиксации должно соответствовать местному времени Заказчика.

Если работы проводятся удалённо, то выполняется скриншот на момент начала и окончания работ открытого интерфейса устройства, с которого осуществляется устранение неполадок (web-браузер или командная строка, с наличием в кадре системного времени и даты, а также наименования проблемного устройства (ID или IP-адрес).

Файлы передаются в оригинальном виде посредством системы учёта заявок, а в случае ее неработоспособности, по электронной почте, согласованной для направления такой информации.

  - Требования к службе технической поддержки Исполнителя:

- для проведения плановых работ, имеющих риск возникновения неисправностей, выделяется технологическое окно с 18:00 до 23:00 следующего дня по местному времени Заказчика;

- плановые работы по обслуживанию оконечных устройств с 09:00 до 18:00 в рабочие дни по местному времени Заказчика;

- время уведомления о плановых работах – не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ;

- время уведомления о неотложных ремонтных работах – не менее чем за 3 часа до начала работ.

  - Требования к классификации обращений

В рамках работ по техническому обслуживанию уполномоченные пользователи Заказчика подают обращения. При поступлении каждому обращению должен быть присвоен приоритет. Описание приоритетов приведено в Таблице 5.

Таблица 5. Описание обращений и их приоритетность

| SLA | Приоритет | Описание |
| --- | --- | --- |
| SLA 1 | Высокий | недоступность оборудования по причине физического повреждения линейной части; неисправность, нарушение работы оборудования в результате стороннего воздействия; неисправность, нарушение работы 3 и более камер видеонаблюдения. |
| SLA 2 | Средний | Ухудшение параметров кодированного видеоизображения (битрейт, разрешение, количество кадров в секунду, потери фреймов в потоке видеоданных, потери сетевых пакетов с данными видеопотока). Изменение схемы видеонаблюдения. |
| SLA 3 | Низкий | Юстировка камеры, перенос оборудования, ответ на запрос информации, несоответствие видеопотока от источника формирования видеоизображения эталонному изображению |

  - Требования ко времени отработки обращений

Срок решения обращения рассчитываться в зависимости от приоритета обращения и приведен в Таблице 6. По согласованию с Заказчиком возможно изменение сроков выполнения.

Таблица 6. Сроки выполнения обращений

| SLA | Приоритет | Время выполнения |
| --- | --- | --- |
| SLA 1 | Высокий | не более 24 часов |
| SLA 2 | Средний | не более 48 часов |
| SLA 3 | Низкий | не более 170 часов, с возможностью согласования сроков с Заказчиком |

  - Требования к оповещению граждан

Размещение табличек, информирующих граждан о том, что ведется видеонаблюдение, осуществляется в непосредственной близости от места установки Источников формирования видеоизображения. Место размещения таблички должно находиться в приоритетной сцене обзора Источников формирования видеоизображения, лицевая сторона таблички должна быть обращена в сторону зон нахождения и прохода граждан и должна быть им хорошо заметна. Размещение таблички должно осуществляться с соблюдением всех требований норм, стандартов и законов РФ.

- Периодичность оказания услуг по техническому обслуживанию

  - Регулярное техническое обслуживание

Перечень и периодичность регулярных работ по техническому обслуживанию приведена в Таблице 7.

Таблица 7. Состав и периодичность оказания услуг

| Содержание периодических работ всего оборудования | Периодичность |
| --- | --- |
| Внешний осмотр оборудования, проверка надежности крепления оборудования, коммутационных шкафов, камер видеонаблюдения, кабельных линий и распределительных коробок. | По мере необходимости, но не менее 1 раза в месяц |
| Чистка оборудования, протирка от пыли, грязи. | По мере необходимости, но не менее 1 раза в месяц |
| Проверка наличия таблички, информирующую граждан о том, что ведется видеонаблюдение, в местах расположения объектов систем ДВН, ПВН, ГРЗ | По мере необходимости, но не менее 1 раза в месяц |
| Проверка направления и углов обзора камер. | По мере необходимости, но не менее 1 раза в месяц |
| Очистка от снега и наледи. | При необходимости в течение года |
| Проверка правильности функционирования коммутаторов. | По мере необходимости, но не менее 1 раза в месяц |
| Проверка надежности электрических соединений, креплений проводов на клеммных колодках и в разъемах. Проверка состояния маркировки кабелей, замер величины питающего напряжения, чистка разъемов. | По мере необходимости, но не менее 1 раза в квартал |
| Проверка прочности и надежности крепежей кабельных трасс к опорам уличного освещения и фасадам, при необходимости подтяжка, замена креплений. | По мере необходимости, но не менее 1 раза в квартал |
| Визуальный контроль кабеля на целостность его экранирования. | По мере необходимости, но не менее 1 раза в квартал |
| Проверка кабельных линий на предмет отсутствия петель кабеля или обмотки и вставок другого типа кабеля. | По мере необходимости, но не менее 1 раза в квартал |
| Устранение следок коррозии, покраска корпусов ПЭС. | По мере необходимости, но не менее 1 раза в полугодие (апрель, октябрь) |
| Обезжиривание, очистка объективов камер видеонаблюдения рекомендуемыми чистящими средствами, проверка работы устройства обогрева, проверка герметичности, чистка контактов камер видеонаблюдения. | По мере необходимости, но не менее 1 раза в полугодие (апрель, октябрь) |

Исполнитель указывает перечень проведенных работ в Отчёте 
по выполнению регулярного технического обслуживания (Приложение №7).

  - Техническое обслуживание при выявлении неисправности

Неисправность может быть выявлена в ходе регулярного технического обслуживания оборудования и кабелей Исполнителем, либо службой мониторинга Заказчика системы ПЭС и СВН.

При выявлении неисправности Исполнителем, подрядчик самостоятельно принимает решение об объеме работ для полного восстановления работоспособности систем ПЭС и СВН. Информация о неисправности и ходе её устранения фиксируется в Отчёте по техническому обслуживанию в результате выявленной неисправности (Приложение №7).

При выявлении неисправности службой мониторинга, работы выполняются в соответствии с заданием от службы мониторинга Заказчика и определяется характером неисправности. Задание может включать в себя следующие работы:

Протирка объектива камеры;

Восстановление целостности корпуса ПЭС;

Проверка надежности электрических соединений;

Очистка от снега и наледи;

Регулировка программных настроек камеры;

Демонтаж/монтаж камеры, ПЭС, коммутатора;

Проверка кабельных линий на предмет повреждений;

Восстановление кабельных линий;

Корректировка направления и углов обзора камер;

Восстановление работы камер;

Установка таблички, информирующей граждан о том, что ведется видеонаблюдение, в местах расположения объектов СВН;

Восстановление подачи электропитания к средствам СВН или к ПЭС от точки присоединения к поставщику электрической энергии, при наличии аварийных заявок от Заказчика.

  - Корректировка схем расположения источников формирования изображений

Исполнитель отвечает за создание и корректировку схем расположения источников формирования изображений. Исполнитель вносит изменения в схемы по указанию администратора проекта или руководителя проектов с полученными требованиями и направляет уточнённую схему обратно на проверку в формате MS Visio. Образец схемы представлен в Приложении №5.

Исполнитель при выполнении непосредственных работ с источниками формирования изображений всегда сверяет их местоположение и направление с действующей схемой.  При обнаружении расхождений, Исполнитель связывается с администратором проекта по вопросу принятия решения устранения несоответствия (юстировка камеры, либо внесение изменений в схему).

Приложение №1

к Техническому заданию

Адресный список пунктов экстренной связи в местах массового пребывания граждан в г. Южно-Сахалинск

| №п/п | Наименование | Местоположение | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь Победы | г. Южно-Сахалинск, в границах пересечения: проспекта Победы и улицы А.М. Горького | 1 |
|  | Площадь Победы | г. Южно-Сахалинск, в границах пересечения: проспекта Победы и улицы А.М. Горького | 1 |
|  | Площадь Победы | г. Южно-Сахалинск, в границах пересечения: проспекта Победы и улицы А.М. Горького | 1 |
|  | Площадь Славы | г. Южно-Сахалинск, по ул. Горького: севернее автодороги на СТК «Горный воздух» по ул. А.М. Горького до переулка Алтайский | 1 |
|  | Площадь Славы | г. Южно-Сахалинск, по ул. Горького: севернее автодороги на СТК «Горный воздух» по ул. А.М. Горького до переулка Алтайский | 1 |
|  | Сахалинская областная федерация по прыжкам на лыжах с трамплина | г. Южно-Сахалинск, переулок Алтайский, 7А | 1 |
|  | Приход Воскресения Христова Южно-Сахалинской и Курильской Епархии | г. Южно-Сахалинск, бульвар Святителя Иннокентия, 3 | 1 |
|  | Исламский культурно-религиозный центр местной мусульманской религиозной организации "Сахалин" | г. Южно-Сахалинск, ул. Кольцевой переулок, 98/1 | 1 |
|  | Парк культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина | В границах пересечения: ул. Детская, ул. Комсомольская, Коммунистический проспект | 1 |
|  | Парк культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина | В границах пересечения: ул. Детская, ул. Комсомольская, Коммунистический проспект | 1 |
|  | Парк культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина | В границах пересечения: ул. Детская, ул. Комсомольская, Коммунистический проспект | 1 |
|  | Парк культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина | В границах пересечения: ул. Детская, ул. Комсомольская, Коммунистический проспект | 1 |
|  | Парк культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина | В границах пересечения: ул. Детская, ул. Комсомольская, Коммунистический проспект | 1 |
|  | Парк культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина | В границах пересечения: ул. Детская, ул. Комсомольская, Коммунистический проспект | 1 |
|  | Парк культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина | В границах пересечения: ул. Детская, ул. Комсомольская, Коммунистический проспект | 1 |
|  | Сквер Чехов-Центра | В границах пересечения: ул. Дзержинского, ул. А. Буюклы, Коммунистический проспект, пр-т Мира | 1 |
|  | Сквер Чехов-Центра | В границах пересечения: ул. Дзержинского, ул. А. Буюклы, Коммунистический проспект, пр-т Мира | 1 |
|  | Приход храма Святителя Иннокентия Московского Южно-Сахалинской и Курильской Епархии | г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 38 | 1 |
|  | Сквер Молодежный | Планировочный район Ново-Александровск, Железнодорожный переулок, 14 | 1 |
|  | Сквер Пушкина | От ул. Ленина до ул. Чехова | 1 |
|  | Сквер Памяти | В границах пересечения: Коммунистический пр., ул. Дзержинского, ул. Карла Маркса | 1 |
|  | Сквер Есенина | г. Южно-Сахалинск, перекресток ул. Есенина, ул. Комсомольская | 1 |
|  | Областной Краеведческий Музей | г. Южно-Сахалинск, Коммунистический пр., 29 | 1 |
|  | Сквер им. Е.В. Путятина | г. Южно-Сахалинск, планировочный район Новоалександровск, между ул. Советская, 74 и ул. Советская, 80 | 1 |
|  | Автопарковка (восточная) исторический парк «Россия – Моя история» | г. Южно-Сахалинск, в районе автопарковки в границах ул. Священномученика Иллариона Троицкого, ул. Горнолыжная | 1 |
|  | Сахалинская церковь Полного Евангелия Сунбогым Христиан Веры Евангельской | г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 198 | 1 |
|  | Южно-Сахалинская евангельская христианская церковь «Свет и любовь» | г. Южно-Сахалинск, ул. Матросова, 26А | 1 |
|  | Южно-Сахалинская церковь «Благодать» Христиан Веры Евангельской | г. Южно-Сахалинск, ул. Тихая, 114 | 1 |
|  | Южно-Сахалинская Христианская Пресвитерианская церковь «Вера, Надежда, Любовь» | г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 46 | 1 |
|  | Южно-Сахалинская Пресвитерианская церковь | г. Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева, 37 | 1 |
|  | Приход «Святого Иакова» Римско-Католической Церкви в г. Южно-Сахалинске | г. Южно-Сахалинск, ул. Победы, 26Б | 1 |
|  | Площадь им. Ленина | г. Южно-Сахалинск, в границах пересечения: Коммунистического проспекта, улиц Ленина, Карла Маркса, Вокзальная | 1 |
|  | Площадь им. Ленина | г. Южно-Сахалинск, в границах пересечения: Коммунистического проспекта, улиц Ленина, Карла Маркса, Вокзальная | 1 |
|  | Площадь им. Ленина | г. Южно-Сахалинск, в границах пересечения: Коммунистического проспекта, улиц Ленина, Карла Маркса, Вокзальная | 1 |
|  | Площадь им. Ленина | г. Южно-Сахалинск, в границах пересечения: Коммунистического проспекта, улиц Ленина, Карла Маркса, Вокзальная | 1 |
|  | Сквер Пограничников | г. Южно-Сахалинск, в границах пересечения: юго-восточнее пересечения ул. Пограничной и ул. Амурской | 1 |
|  | Территория у Центра народной культуры «Радуга» | г. Южно-Сахалинск, планировочный район Новоалександровск, ул. 2-ая Красносельская, 14, севернее ЦНК «Радуга» | 1 |
|  | Приход Рождества Святителя Николая Чудотворца | г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 379а | 1 |
|  | Сквер 135-летия города Южно-Сахалинска | г. Южно-Сахалинск, между ул. Емельянова 17А и ул. Комсомольская, 278А | 1 |
|  | Сквер имени И.А. Ждакаева | г. Южно-Сахалинск, между ул. Горького, 50 и ул. Горького, 54 | 1 |
|  | Сквер имени И.А. Ждакаева | г. Южно-Сахалинск, между ул. Горького, 50 и ул. Горького, 54 | 1 |
|  | Сквер имени Г.И. Невельского | г. Южно-Сахалинск, перекресток ул. Сахалинская, пр. Мира, Северо-Восточная сторона | 1 |
|  | Сквер имени Н.В. Рудановского | г. Южно-Сахалинск, перекресток ул. Ленина, ул. Сахалинская, восточнее кинотеатра «Комсомолец» | 1 |
|  | Сквер имени В.М. Головина | г. Южно-Сахалинск, перекресток ул. Сахалинская, ул. Крюкова, Северо-Западная сторона | 1 |
|  | Сквер имени И.Ф. Крузенштерна | г. Южно-Сахалинск, перекресток ул. Сахалинская, ул. Милицейская, Северо-Восточная сторона | 1 |
|  | Сквер Асахикава | г. Южно-Сахалинск, перекресток ул. Амурской, ул. Асахикава, Северо-Восточная сторона | 1 |
|  | Сквер Асахикава | г. Южно-Сахалинск, перекресток ул. Амурской, ул. Асахикава, Северо-Восточная сторона | 1 |
|  | Сквер им. Ф.С. Анкудинова | г. Южно-Сахалинск, от ул. Комсомольской до ул. Горького | 1 |
|  | Спортивная школа олимпийского резерва зимних видов спорта | г. Южно-Сахалинск, ул. Венская, 5 | 1 |
|  | Входная группа горный воздух | г. Южно-Сахалинск, ул. Горнолыжная, 3 | 1 |
|  | Ледовый дворец «Кристалл» | г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, 29 | 1 |
|  | Гимназия №1 им А.С. Пушкина | г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, 35 | 1 |
|  | Церковь евангельских христиан-баптистов «Возрождение» | г. Южно-Сахалинск, ул. Физкультурная, 103 | 1 |

Приложение №2

к Техническому заданию

Адресный список пунктов экстренной связи на остановках общественного транспорта в г. Южно-Сахалинск

| № | Улица | Наименование остановки/объекта | Сторона | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сахалинская | Пивзавод | Северная | 1 |
|  | Горького | Городская больница | Западная | 1 |
|  | Комсомольская | Телецентр | Восточная | 1 |
|  |  | Парк культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина | Восточная | 1 |
|  |  | Торговый центр «Луч» | Восточная | 1 |
|  | Пуркаева | Почта | Северная | 1 |
|  | Железнодорожная | Книгобаза |  | 1 |
|  |  | ТВРЗ | Западная | 1 |
|  | Лермонтова | Лермонтова | Западная | 1 |
|  | 1-я Октябрьская | Магазин «Синегорье» | Восточная | 1 |
|  |  | Ул. И. Куропатко | Восточная | 1 |
|  | Памятная | СНТ «Медик» | Южная | 1 |
|  | Дружбы | Торговый центр | Восточная | 1 |
|  |  | ГУСП Комсомолец | Западная | 1 |
|  | Советская | Школа №31 | Западная | 1 |
|  | Ближняя | Ул. Ударная | Северо-западная | 1 |
|  | 1-я Московская | 1-я Московская | Северо-западная | 1 |
|  | Проспект Мира | ТРК «Сити Молл» | Восточная | 1 |
| 19. |  | Ул. Инженерная | Восточная | 1 |
| 20. |  | Областная больница | Западная | 1 |
| 21. |  | Ул. Пуркаева | Западная | 1 |
| 22. |  | 9-й микрорайон | Восточная | 1 |
| 23. |  | Ул. Пограничная | Восточная | 1 |
| 24. |  | Пр. Победы | Западная | 1 |
| 25. |  | Дом торговли | Западная | 1 |
| 26. |  | Ул. Бумажная | Восточная | 1 |
| 27. | Ленина | Школа №11 |  | 1 |
| 28. |  | Дом быта | Восточная | 1 |
| 29. |  | Городская Дума | Западная | 1 |
| 30. |  | Городская Дума | Восточная | 1 |
| 31. |  | Сквер Пограничников | Восточная | 1 |
| 32. |  | Ул. Емельянова | Западная | 1 |
| 33. |  | Ул. Емельянова | Восточная | 1 |
| 34. |  | 11-ый микрорайон | Западная | 1 |
| 35. |  | 11-ый микрорайон | Восточная | 1 |
| 36. |  | Областная библиотека |  | 1 |
| 37. |  | Завод «Стройдеталь» | Юго-восточная | 1 |
| 38. | Коммунистический проспект | Чехов-Центр | Южная | 1 |
| 39. |  | Дом Правительства | Северная | 1 |
| 40. |  | Дворец спорта | Южная | 1 |
| 41. |  | Поликлиника №1 | Южная | 1 |
| 42. |  | ККЗ Октябрь | Южная | 1 |
| 43. |  | ККЗ Октябрь | Северная | 1 |
| 44. | Проспект Победы | Сквер им. Пушкина | Северная | 1 |
| 45. |  | Сквер им. Пушкина | Южная | 1 |
| 46. |  | Гимназия №2 | Северная | 1 |
| 47. | Зеленая, 9а (село Березняки) | Детский сад «Искорка» | Южная | 1 |

Приложение №3

к Техническому заданию

Адресный список объектов систем ДВН, ПВН и ГРЗ

| № п/п | Адрес места установки |  | Количество камер |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Населенный пункт | Адрес | Видеокамеры № 1 ДВН | Видеокамеры № 2 ГРЗ | Видеокамеры № 3 ПВН | Общее количество камер |
| 1 | г. Южно-Сахалинск | б-р им. Ф.С. Анкудинова, 1 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 2 | г. Южно-Сахалинск | б-р им. Ф.С. Анкудинова, 3 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 3 | г. Южно-Сахалинск | б-р им. Ф.С. Анкудинова, 5 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 4 | г. Южно-Сахалинск | б-р им. Ф.С. Анкудинова, 5А | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 5 | г. Южно-Сахалинск | б-р им. Ф.С. Анкудинова, 7 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 6 | г. Южно-Сахалинск | б-р им. Ф.С. Анкудинова, 9 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 7 | г. Южно-Сахалинск | б-р им. Ф.С. Анкудинова, 11 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 8 | г. Южно-Сахалинск | б-р им. Ф.С. Анкудинова, 11А | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 9 | г. Южно-Сахалинск | б-р им. Ф.С. Анкудинова, 13 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 10 | г. Южно-Сахалинск | б-р им. Ф.С. Анкудинова, 15 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 11 | г. Южно-Сахалинск | б-р им. Ф.С. Анкудинова, 17 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| 12 | г. Южно-Сахалинск | б-р им. Ф.С. Анкудинова, 17А | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 13 | г. Южно-Сахалинск | Коммунистический пр., 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 14 | г. Южно-Сахалинск | Коммунистический пр., 5 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 15 | г. Южно-Сахалинск | Коммунистический пр., 7 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 16 | г. Южно-Сахалинск | Коммунистический пр., 9 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 17 | г. Южно-Сахалинск | Коммунистический пр., 13 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 18 | г. Южно-Сахалинск | Коммунистический пр., 15 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 19 | г. Южно-Сахалинск | Коммунистический пр., 17 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 20 | г. Южно-Сахалинск | Коммунистический пр., 19 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 21 | г. Южно-Сахалинск | пер. Красносельский, 4А | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 22 | г. Южно-Сахалинск | пер. Красносельский, 6 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 23 | г. Южно-Сахалинск | проезд Спортивный, 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 24 | г. Южно-Сахалинск | проезд Спортивный, 3 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 25 | г. Южно-Сахалинск | проезд Спортивный, 5 | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 26 | г. Южно-Сахалинск | проезд Спортивный, 9 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 27 | г. Южно-Сахалинск | проезд Спортивный, 9А | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 28 | г. Южно-Сахалинск | проезд Спортивный, 11 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 29 | г. Южно-Сахалинск | проезд Спортивный, 11А | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 30 | г. Южно-Сахалинск | проезд Спортивный, 13 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 31 | г. Южно-Сахалинск | проезд Спортивный, 15 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 32 | г. Южно-Сахалинск | проезд Спортивный, 17 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 33 | г. Южно-Сахалинск | пр. Мира, 95 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 34 | г. Южно-Сахалинск | пр. Мира, 99 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 35 | г. Южно-Сахалинск | пр. Мира, 176 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 36 | г. Южно-Сахалинск | пр. Мира, 178 | 4 | 0 | 6 | 10 |
| 37 | г. Южно-Сахалинск | пр. Мира, 180 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 38 | г. Южно-Сахалинск | пр. Мира, 182 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 39 | г. Южно-Сахалинск | пр. Мира, 184 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 40 | г. Южно-Сахалинск | пр. Мира, 195 | 7 | 1 | 6 | 14 |
| 41 | г. Южно-Сахалинск | пр. Мира, 197 | 4 | 0 | 6 | 10 |
| 42 | г. Южно-Сахалинск | пр. Мира, 197А | 4 | 0 | 6 | 10 |
| 43 | г. Южно-Сахалинск | пр. Мира, 235 | 5 | 0 | 12 | 17 |
| 44 | г. Южно-Сахалинск | пр. Мира, 237 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 45 | г. Южно-Сахалинск | пр. Мира, 239 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 46 | г. Южно-Сахалинск | пр. Мира, 239А | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 47 | г. Южно-Сахалинск | пр. Мира, 239Б | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 48 | г. Южно-Сахалинск | пр. Мира, 239В | 4 | 1 | 12 | 17 |
| 49 | г. Южно-Сахалинск | пр. Мира, 241 | 6 | 0 | 10 | 16 |
| 50 | г. Южно-Сахалинск | пр. Мира, 241А | 7 | 0 | 10 | 17 |
| 51 | г. Южно-Сахалинск | пр. Мира, 241Б | 3 | 0 | 10 | 13 |
| 52 | г. Южно-Сахалинск | пр. Мира, 243 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 53 | г. Южно-Сахалинск | пр. Мира, 245 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 54 | г. Южно-Сахалинск | пр. Мира, 245Б | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 55 | г. Южно-Сахалинск | пр. Мира, 247 | 3 | 0 | 10 | 13 |
| 56 | г. Южно-Сахалинск | пр. Мира, 247А | 7 | 0 | 9 | 16 |
| 57 | г. Южно-Сахалинск | пр. Мира, 249 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 58 | г. Южно-Сахалинск | пр. Мира, 251 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 59 | г. Южно-Сахалинск | пр. Мира, 261А | 2 | 0 | 8 | 10 |
| 60 | г. Южно-Сахалинск | пр. Мира, 263 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 61 | г. Южно-Сахалинск | пр. Мира, 263А | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 62 | г. Южно-Сахалинск | пр. Мира, 265 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 63 | г. Южно-Сахалинск | пр. Мира, 265А | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 64 | г. Южно-Сахалинск | пр. Мира, 265Б | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 65 | г. Южно-Сахалинск | пр. Мира, 267 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 66 | г. Южно-Сахалинск | пр. Мира, 269 | 3 | 0 | 5 | 8 |
| 67 | г. Южно-Сахалинск | пр. Мира, 269А | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 68 | г. Южно-Сахалинск | пр. Мира, 278 | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 69 | г. Южно-Сахалинск | пр. Мира, 278А | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 70 | г. Южно-Сахалинск | пр. Мира, 280 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 71 | г. Южно-Сахалинск | пр. Мира, 280А | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 72 | г. Южно-Сахалинск | пр. Мира, 282А | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 73 | г. Южно-Сахалинск | пр. Мира, 282Б | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 74 | г. Южно-Сахалинск | пр. Мира, 284 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 75 | г. Южно-Сахалинск | пр. Мира, 284А | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 76 | г. Южно-Сахалинск | пр. Мира, 284Б | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 77 | г. Южно-Сахалинск | пр. Мира, 286 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 78 | г. Южно-Сахалинск | пр. Мира, 286А | 5 | 0 | 8 | 13 |
| 79 | г. Южно-Сахалинск | пр. Мира, 286Б | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 80 | г. Южно-Сахалинск | пр. Мира, 286В | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 81 | г. Южно-Сахалинск | пр. Мира, 288 | 4 | 1 | 6 | 11 |
| 82 | г. Южно-Сахалинск | пр. Мира, 290А | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 83 | г. Южно-Сахалинск | пр. Мира, 367В | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 84 | г. Южно-Сахалинск | пр. Мира, 375 | 5 | 1 | 6 | 12 |
| 85 | г. Южно-Сахалинск | пр. Мира, 375А | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 86 | г. Южно-Сахалинск | пр. Мира, 377 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 87 | г. Южно-Сахалинск | пр. Победы, 4 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 88 | г. Южно-Сахалинск | пр. Победы, 6 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 89 | г. Южно-Сахалинск | пр. Победы, 6А | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 90 | г. Южно-Сахалинск | пр. Победы, 7 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 91 | г. Южно-Сахалинск | пр. Победы, 7А | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 92 | г. Южно-Сахалинск | пр. Победы, 8 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 93 | г. Южно-Сахалинск | пр. Победы, 10 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 94 | г. Южно-Сахалинск | пр. Победы, 10Б | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 95 | г. Южно-Сахалинск | пр. Победы, 12 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 96 | г. Южно-Сахалинск | пр. Победы, 12А | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 97 | г. Южно-Сахалинск | пр. Победы, 14 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 98 | г. Южно-Сахалинск | пр. Победы, 15 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 99 | г. Южно-Сахалинск | пр. Победы, 16 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 100 | г. Южно-Сахалинск | пр. Победы, 17 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 101 | г. Южно-Сахалинск | пр. Победы, 18 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 102 | г. Южно-Сахалинск | пр. Победы, 19 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 103 | г. Южно-Сахалинск | пр. Победы, 21 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 104 | г. Южно-Сахалинск | пр. Победы, 23 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 105 | г. Южно-Сахалинск | пр. Победы, 29 | 4 | 0 | 6 | 10 |
| 106 | г. Южно-Сахалинск | пр. Победы, 31 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 107 | г. Южно-Сахалинск | пр. Победы, 33 | 4 | 0 | 6 | 10 |
| 108 | г. Южно-Сахалинск | пр. Победы, 35 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 109 | г. Южно-Сахалинск | пр. Победы, 39 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 110 | г. Южно-Сахалинск | пр. Победы, 39А | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 111 | г. Южно-Сахалинск | пр. Победы, 41 | 4 | 1 | 6 | 11 |
| 112 | г. Южно-Сахалинск | пр. Победы, 65А | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 113 | г. Южно-Сахалинск | пр. Победы, 67 | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 114 | г. Южно-Сахалинск | пр. Победы, 67А | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 115 | г. Южно-Сахалинск | пр. Победы, 75 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 116 | г. Южно-Сахалинск | пр. Победы, 77 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 117 | г. Южно-Сахалинск | пр. Победы, 86 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 118 | г. Южно-Сахалинск | пр. Победы, 88 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 119 | г. Южно-Сахалинск | пр. Победы, 90 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 120 | г. Южно-Сахалинск | ул. Алексея Максимовича Горького, 2 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 121 | г. Южно-Сахалинск | ул. Алексея Максимовича Горького, 12 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 122 | г. Южно-Сахалинск | ул. Алексея Максимовича Горького, 14 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 123 | г. Южно-Сахалинск | ул. Алексея Максимовича Горького, 14А | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 124 | г. Южно-Сахалинск | ул. Алексея Максимовича Горького, 16 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 125 | г. Южно-Сахалинск | ул. Алексея Максимовича Горького, 18 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 126 | г. Южно-Сахалинск | ул. Алексея Максимовича Горького, 18А | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 127 | г. Южно-Сахалинск | ул. Алексея Максимовича Горького, 20 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 128 | г. Южно-Сахалинск | ул. Алексея Максимовича Горького, 20А | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 129 | г. Южно-Сахалинск | ул. Алексея Максимовича Горького, 22 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 130 | г. Южно-Сахалинск | ул. Алексея Максимовича Горького, 40 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 131 | г. Южно-Сахалинск | ул. Алексея Максимовича Горького, 42 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 132 | г. Южно-Сахалинск | ул. Алексея Максимовича Горького, 42А | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 133 | г. Южно-Сахалинск | ул. Алексея Максимовича Горького, 44 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 134 | г. Южно-Сахалинск | ул. Алексея Максимовича Горького, 46 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 135 | г. Южно-Сахалинск | ул. Алексея Максимовича Горького, 46А | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 136 | г. Южно-Сахалинск | ул. Алексея Максимовича Горького, 50 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 137 | г. Южно-Сахалинск | ул. Алексея Максимовича Горького, 50А | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 138 | г. Южно-Сахалинск | ул. Алексея Максимовича Горького, 56 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 139 | г. Южно-Сахалинск | ул. Алексея Максимовича Горького, 56А | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 140 | г. Южно-Сахалинск | ул. Алексея Максимовича Горького, 56Б | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 141 | г. Южно-Сахалинск | ул. Алексея Максимовича Горького, 58 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 142 | г. Южно-Сахалинск | ул. Алексея Максимовича Горького, 62 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 143 | г. Южно-Сахалинск | ул. Алексея Максимовича Горького, 62А | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 144 | г. Южно-Сахалинск | ул. Алексея Максимовича Горького, 62Б | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 145 | г. Южно-Сахалинск | ул. Амурская, 1 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 146 | г. Южно-Сахалинск | ул. Амурская, 4 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 147 | г. Южно-Сахалинск | ул. Амурская, 6 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 148 | г. Южно-Сахалинск | ул. Амурская, 29 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 149 | г. Южно-Сахалинск | ул. Амурская, 65 | 4 | 1 | 6 | 11 |
| 150 | г. Южно-Сахалинск | ул. Амурская, 94 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 151 | г. Южно-Сахалинск | ул. Амурская, 96 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 152 | г. Южно-Сахалинск | ул. Амурская, 100 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 153 | г. Южно-Сахалинск | ул. Амурская, 102 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 154 | г. Южно-Сахалинск | ул. Амурская, 155 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 155 | г. Южно-Сахалинск | ул. Амурская, 157 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 156 | г. Южно-Сахалинск | ул. Амурская, 159 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 157 | г. Южно-Сахалинск | ул. Амурская, 167 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 158 | г. Южно-Сахалинск | ул. Амурская, 169 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 159 | г. Южно-Сахалинск | ул. Амурская, 174 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 160 | г. Южно-Сахалинск | ул. Больничная, 2 к10 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 161 | г. Южно-Сахалинск | ул. Больничная, 38 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 162 | г. Южно-Сахалинск | ул. Больничная, 40А | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 163 | г. Южно-Сахалинск | ул. Горная, 9 | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 164 | г. Южно-Сахалинск | ул. Горная, 9А | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 165 | г. Южно-Сахалинск | ул. Горная, 9В | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 166 | г. Южно-Сахалинск | ул. Горная, 11 | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 167 | г. Южно-Сахалинск | ул. Детская, 12 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 168 | г. Южно-Сахалинск | ул. Дзержинского, 15 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 169 | г. Южно-Сахалинск | ул. Дзержинского, 22 | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 170 | г. Южно-Сахалинск | ул. Емельянова, 1 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 171 | г. Южно-Сахалинск | ул. Емельянова, 3 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 172 | г. Южно-Сахалинск | ул. Емельянова, 5 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 173 | г. Южно-Сахалинск | ул. Емельянова, 7 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 174 | г. Южно-Сахалинск | ул. Емельянова, 7А | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 175 | г. Южно-Сахалинск | ул. Емельянова, 9 | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 176 | г. Южно-Сахалинск | ул. Емельянова, 11 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 177 | г. Южно-Сахалинск | ул. Емельянова, 11А | 3 | 0 | 5 | 8 |
| 178 | г. Южно-Сахалинск | ул. Емельянова, 15 | 3 | 1 | 8 | 12 |
| 179 | г. Южно-Сахалинск | ул. Емельянова, 15А | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 180 | г. Южно-Сахалинск | ул. Емельянова, 17 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 181 | г. Южно-Сахалинск | ул. Емельянова, 17А | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 182 | г. Южно-Сахалинск | ул. Емельянова, 21 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 183 | г. Южно-Сахалинск | ул. Емельянова, 21А | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 184 | г. Южно-Сахалинск | ул. Емельянова, 23 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 185 | г. Южно-Сахалинск | ул. Емельянова, 27 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 186 | г. Южно-Сахалинск | ул. Емельянова, 29 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 187 | г. Южно-Сахалинск | ул. Емельянова, 31 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 188 | г. Южно-Сахалинск | ул. Емельянова, 33 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 189 | г. Южно-Сахалинск | ул. Емельянова, 33Б | 4 | 0 | 6 | 10 |
| 190 | г. Южно-Сахалинск | ул. Емельянова, 35А | 2 | 0 | 8 | 10 |
| 191 | г. Южно-Сахалинск | ул. Емельянова, 35А корпус 3 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 192 | г. Южно-Сахалинск | ул. Емельянова, 37 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 193 | г. Южно-Сахалинск | ул. Емельянова, 39 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 194 | г. Южно-Сахалинск | ул. Емельянова, 39А | 5 | 0 | 6 | 11 |
| 195 | г. Южно-Сахалинск | ул. Емельянова, 41А | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 196 | г. Южно-Сахалинск | ул. Емельянова, 43А | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 197 | г. Южно-Сахалинск | ул. Есенина, 1 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 198 | г. Южно-Сахалинск | ул. Есенина, 3 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 199 | г. Южно-Сахалинск | ул. Есенина, 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 200 | г. Южно-Сахалинск | ул. Есенина, 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 201 | г. Южно-Сахалинск | ул. Есенина, 7А | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 202 | г. Южно-Сахалинск | ул. Есенина, 9 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 203 | г. Южно-Сахалинск | ул. Есенина, 11 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 204 | г. Южно-Сахалинск | ул. Есенина, 15Б | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 205 | г. Южно-Сахалинск | ул. Есенина, 42 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 206 | г. Южно-Сахалинск | ул. Есенина, 44 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 207 | г. Южно-Сахалинск | ул. Есенина, 44А | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 208 | г. Южно-Сахалинск | ул. Есенина, 46 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 209 | г. Южно-Сахалинск | ул. Есенина, 48 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 210 | г. Южно-Сахалинск | ул. Есенина, 48А | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 211 | г. Южно-Сахалинск | ул. Есенина, 50 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 212 | г. Южно-Сахалинск | ул. Есенина, 50А | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 213 | г. Южно-Сахалинск | ул. им. Космонавта Поповича, 14 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 214 | г. Южно-Сахалинск | ул. им. Космонавта Поповича, 18 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 215 | г. Южно-Сахалинск | ул. им. Космонавта Поповича, 18А | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 216 | г. Южно-Сахалинск | ул. им. Космонавта Поповича, 20А | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 217 | г. Южно-Сахалинск | ул. им. Космонавта Поповича, 21 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 218 | г. Южно-Сахалинск | ул. им. Космонавта Поповича, 22А | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 219 | г. Южно-Сахалинск | ул. им. Космонавта Поповича, 24А | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 220 | г. Южно-Сахалинск | ул. им. Космонавта Поповича, 25 | 4 | 0 | 8 | 12 |
| 221 | г. Южно-Сахалинск | ул. им. Космонавта Поповича, 51 | 4 | 0 | 6 | 10 |
| 222 | г. Южно-Сахалинск | ул. им. Космонавта Поповича, 53 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 223 | г. Южно-Сахалинск | ул. им. Космонавта Поповича, 55 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 224 | г. Южно-Сахалинск | ул. им. Космонавта Поповича, 57 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 225 | г. Южно-Сахалинск | ул. им. Космонавта Поповича, 59 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 226 | г. Южно-Сахалинск | ул. им. Космонавта Поповича, 67 | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 227 | г. Южно-Сахалинск | ул. им. Космонавта Поповича, 69 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 228 | г. Южно-Сахалинск | ул. им. Космонавта Поповича, 73 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 229 | г. Южно-Сахалинск | ул. им. Космонавта Поповича, 75 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 230 | г. Южно-Сахалинск | ул. им. Космонавта Поповича, 77 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 231 | г. Южно-Сахалинск | ул. им. Космонавта Поповича, 79 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 232 | г. Южно-Сахалинск | ул. им. Космонавта Поповича, 102 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 233 | г. Южно-Сахалинск | ул. им. Космонавта Поповича, 104 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 234 | г. Южно-Сахалинск | ул. им. Космонавта Поповича, 106 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 235 | г. Южно-Сахалинск | ул. им. Космонавта Поповича, 108 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 236 | г. Южно-Сахалинск | ул. им. Космонавта Поповича, 110 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 237 | г. Южно-Сахалинск | ул. Карьерная, 27 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 238 | г. Южно-Сахалинск | ул. Карьерная, 29 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 239 | г. Южно-Сахалинск | ул. Карьерная, 31 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 240 | г. Южно-Сахалинск | ул. Карьерная, 33 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 241 | г. Южно-Сахалинск | ул. Карьерная, 35 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 242 | г. Южно-Сахалинск | ул. Карьерная, 37 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 243 | г. Южно-Сахалинск | ул. Карьерная, 39 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 244 | г. Южно-Сахалинск | ул. Карьерная, 49 | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 245 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 111 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 246 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 151 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 247 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 151А | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 248 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 153 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 249 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 153А | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 250 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 155 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 251 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 155А | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 252 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 157 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 253 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 157А | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 254 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 159 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 255 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 161 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 256 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 165 | 4 | 0 | 10 | 14 |
| 257 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 167 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 258 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 167А | 4 | 0 | 8 | 12 |
| 259 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 169 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 260 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 188 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 261 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 190 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 262 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 190А | 4 | 1 | 6 | 11 |
| 263 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 191 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 264 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 192 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 265 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 192А | 4 | 1 | 6 | 11 |
| 266 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 193 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 267 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 194 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 268 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 195 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 269 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 215 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 270 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 215А | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 271 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 217 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 272 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 231 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 273 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 233 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 274 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 233А | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 275 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 235 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 276 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 237 | 6 | 0 | 3 | 9 |
| 277 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 237А | 5 | 0 | 2 | 7 |
| 278 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 239 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 279 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 241 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 280 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 241А | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 281 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 241Б | 6 | 0 | 5 | 11 |
| 282 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 243А | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 283 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 245 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 284 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 245А | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 285 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 245Б | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 286 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 247 | 5 | 0 | 4 | 9 |
| 287 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 251 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 288 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 251А | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 289 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 251Б | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 290 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 253 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 291 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 253А | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 292 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 253Б | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 293 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 255 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 294 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 257 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 295 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 257А к1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 296 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 259 | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 297 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 259А | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 298 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 259Б | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 299 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 269 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 300 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 269А | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 301 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 269Б | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 302 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 271 корпус 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 303 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 271 корпус 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 304 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 277 | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 305 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 279А | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 306 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 279 А1 | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 307 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 279 А2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 308 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 276А | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 309 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 278 | 4 | 1 | 6 | 11 |
| 310 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 278А | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 311 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 280 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 312 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 280А | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 313 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 282 | 6 | 1 | 14 | 21 |
| 314 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 282А | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 315 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 283А | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 316 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 283Б | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 317 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 284 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 318 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 285Б | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 319 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 286 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 320 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 287 | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 321 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 291А | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 322 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 288 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 323 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 290 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 324 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 290А | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 325 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 294 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 326 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 296А | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 327 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 298 | 4 | 1 | 6 | 11 |
| 328 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 298А | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 329 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 300А | 3 | 0 | 5 | 8 |
| 330 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 300Б | 6 | 0 | 5 | 11 |
| 331 | г. Южно-Сахалинск | ул. Комсомольская, 314 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 332 | г. Южно-Сахалинск | ул. Крайняя, 33А | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 333 | г. Южно-Сахалинск | ул. Крайняя, 35 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 334 | г. Южно-Сахалинск | ул. Крайняя, 35А | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 335 | г. Южно-Сахалинск | ул. Крайняя, 37 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 336 | г. Южно-Сахалинск | ул. Курильская, 3 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 337 | г. Южно-Сахалинск | ул. Курильская, 5 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 338 | г. Южно-Сахалинск | ул. Курильская, 18 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 339 | г. Южно-Сахалинск | ул. Курильская, 18А | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 340 | г. Южно-Сахалинск | ул. Курильская, 43А | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 341 | г. Южно-Сахалинск | ул. Курильская, 52 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 342 | г. Южно-Сахалинск | ул. Курильская, 59 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 343 | г. Южно-Сахалинск | ул. Ленина, 125 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 344 | г. Южно-Сахалинск | ул. Ленина, 127 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 345 | г. Южно-Сахалинск | ул. Ленина, 217 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 346 | г. Южно-Сахалинск | ул. Ленина, 219 | 5 | 0 | 6 | 11 |
| 347 | г. Южно-Сахалинск | ул. Ленина, 279 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 348 | г. Южно-Сахалинск | ул. Ленина, 281 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 349 | г. Южно-Сахалинск | ул. Ленина, 283 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 350 | г. Южно-Сахалинск | ул. Ленина, 283А | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 351 | г. Южно-Сахалинск | ул. Ленина, 285 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 352 | г. Южно-Сахалинск | ул. Ленина, 285А | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 353 | г. Южно-Сахалинск | ул. Ленина, 287 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 354 | г. Южно-Сахалинск | ул. Ленина, 293 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 355 | г. Южно-Сахалинск | ул. Ленина, 293А | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 356 | г. Южно-Сахалинск | ул. Ленина, 295А | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 357 | г. Южно-Сахалинск | ул. Ленина, 297 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 358 | г. Южно-Сахалинск | ул. Ленина, 299 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 359 | г. Южно-Сахалинск | ул. Ленина, 303 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 360 | г. Южно-Сахалинск | ул. Ленина, 314 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 361 | г. Южно-Сахалинск | ул. Ленина, 316 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 362 | г. Южно-Сахалинск | ул. Ленина, 321 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 363 | г. Южно-Сахалинск | ул. Ленина, 323 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 364 | г. Южно-Сахалинск | ул. Ленина, 323А | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 365 | г. Южно-Сахалинск | ул. Ленина, 325 | 6 | 0 | 8 | 14 |
| 366 | г. Южно-Сахалинск | ул. Ленина, 325А | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 367 | г. Южно-Сахалинск | ул. Ленина, 327 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 368 | г. Южно-Сахалинск | ул. Ленина, 327А | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 369 | г. Южно-Сахалинск | ул. Ленина, 327Б | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 370 | г. Южно-Сахалинск | ул. Ленина, 329 | 4 | 0 | 8 | 12 |
| 371 | г. Южно-Сахалинск | ул. Ленина, 329А | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 372 | г. Южно-Сахалинск | ул. Ленина, 329Б | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 373 | г. Южно-Сахалинск | ул. Ленина, 329В | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 374 | г. Южно-Сахалинск | ул. Ленина, 331А | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 375 | г. Южно-Сахалинск | ул. Ленина, 333 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 376 | г. Южно-Сахалинск | ул. Ленина, 563 корпус 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 377 | г. Южно-Сахалинск | ул. Ленина, 563 корпус 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 378 | г. Южно-Сахалинск | ул. Невельского, 4 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 379 | г. Южно-Сахалинск | ул. Невельского, 7 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 380 | г. Южно-Сахалинск | ул. Невельского, 53 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 381 | г. Южно-Сахалинск | ул. Невельского, 58 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 382 | г. Южно-Сахалинск | ул. Пограничная, 16 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 383 | г. Южно-Сахалинск | ул. Пограничная, 18 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 384 | г. Южно-Сахалинск | ул. Пограничная, 20 | 4 | 0 | 6 | 10 |
| 385 | г. Южно-Сахалинск | ул. Пограничная, 20А | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 386 | г. Южно-Сахалинск | ул. Пограничная, 20Б | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 387 | г. Южно-Сахалинск | ул. Пограничная, 22 | 6 | 1 | 6 | 13 |
| 388 | г. Южно-Сахалинск | ул. Пограничная, 24 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 389 | г. Южно-Сахалинск | ул. Пограничная, 26 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 390 | г. Южно-Сахалинск | ул. Пограничная, 28 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 391 | г. Южно-Сахалинск | ул. Пограничная, 50 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 392 | г. Южно-Сахалинск | ул. Пограничная, 50А | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 393 | г. Южно-Сахалинск | ул. Пограничная, 52 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 394 | г. Южно-Сахалинск | ул. Пограничная, 56А | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 395 | г. Южно-Сахалинск | ул. Пограничная, 58 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 396 | г. Южно-Сахалинск | ул. Пограничная, 58А | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 397 | г. Южно-Сахалинск | ул. Пограничная, 58Б | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 398 | г. Южно-Сахалинск | ул. Пограничная, 60 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 399 | г. Южно-Сахалинск | ул. Пограничная, 60А | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 400 | г. Южно-Сахалинск | ул. Пуркаева М.А., 31А | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 401 | г. Южно-Сахалинск | ул. Пуркаева М.А., 31Б | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 402 | г. Южно-Сахалинск | ул. Пуркаева М.А., 31В | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 403 | г. Южно-Сахалинск | ул. Пуркаева М.А., 33 | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 404 | г. Южно-Сахалинск | ул. Пуркаева М.А., 35 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 405 | г. Южно-Сахалинск | ул. Пуркаева М.А., 35А | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 406 | г. Южно-Сахалинск | ул. Пуркаева М.А., 41 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 407 | г. Южно-Сахалинск | ул. Пуркаева М.А., 43 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 408 | г. Южно-Сахалинск | ул. Пуркаева М.А., 43А | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 409 | г. Южно-Сахалинск | ул. Пуркаева М.А., 45 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 410 | г. Южно-Сахалинск | ул. Пуркаева М.А., 47 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 411 | г. Южно-Сахалинск | ул. Пуркаева М.А., 49 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 412 | г. Южно-Сахалинск | ул. Пуркаева М.А., 49А | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 413 | г. Южно-Сахалинск | ул. Пуркаева М.А., 51 | 3 | 1 | 8 | 12 |
| 414 | г. Южно-Сахалинск | ул. Пуркаева М.А., 51А | 4 | 0 | 6 | 10 |
| 415 | г. Южно-Сахалинск | ул. Пуркаева М.А., 51Б | 4 | 0 | 6 | 10 |
| 416 | г. Южно-Сахалинск | ул. Пуркаева М.А., 53 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 417 | г. Южно-Сахалинск | ул. Пуркаева М.А., 74 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 418 | г. Южно-Сахалинск | ул. Пуркаева М.А., 76 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 419 | г. Южно-Сахалинск | ул. Пуркаева М.А., 80 | 4 | 1 | 12 | 17 |
| 420 | г. Южно-Сахалинск | ул. Пуркаева М.А., 82 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 421 | г. Южно-Сахалинск | ул. Пуркаева М.А., 82А | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 422 | г. Южно-Сахалинск | ул. Пуркаева М.А., 84 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 423 | г. Южно-Сахалинск | ул. Пуркаева М.А., 106 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 424 | г. Южно-Сахалинск | ул. Пуркаева М.А., 106А | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 425 | г. Южно-Сахалинск | ул. Пуркаева М.А., 112 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 426 | г. Южно-Сахалинск | ул. Пушкина, 57 | 4 | 0 | 6 | 10 |
| 427 | г. Южно-Сахалинск | ул. Пушкина, 118 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 428 | г. Южно-Сахалинск | ул. Пушкина, 120 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 429 | г. Южно-Сахалинск | ул. Пушкина, 131 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 430 | г. Южно-Сахалинск | ул. Пушкина, 133 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 431 | г. Южно-Сахалинск | ул. Саранская, 8 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 432 | г. Южно-Сахалинск | ул. Саранская, 11 | 4 | 1 | 6 | 11 |
| 433 | г. Южно-Сахалинск | ул. Саранская, 13А | 4 | 1 | 6 | 11 |
| 434 | г. Южно-Сахалинск | ул. Саранская, 15 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 435 | г. Южно-Сахалинск | ул. Саранская, 15А | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 436 | г. Южно-Сахалинск | ул. Сахалинская, 1 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 437 | г. Южно-Сахалинск | ул. Сахалинская, 3 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 438 | г. Южно-Сахалинск | ул. Сахалинская, 5 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 439 | г. Южно-Сахалинск | ул. Сахалинская, 13 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 440 | г. Южно-Сахалинск | ул. Сахалинская, 15 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 441 | г. Южно-Сахалинск | ул. Сахалинская, 17 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 442 | г. Южно-Сахалинск | ул. Сахалинская, 21 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 443 | г. Южно-Сахалинск | ул. Сахалинская, 23 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 444 | г. Южно-Сахалинск | ул. Сахалинская, 25 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 445 | г. Южно-Сахалинск | ул. Сахалинская, 29 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 446 | г. Южно-Сахалинск | ул. Сахалинская, 31 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 447 | г. Южно-Сахалинск | ул. Сахалинская, 33 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 448 | г. Южно-Сахалинск | ул. Сахалинская, 35 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 449 | г. Южно-Сахалинск | ул. Сахалинская, 37 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 450 | г. Южно-Сахалинск | ул. Сахалинская, 39 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 451 | г. Южно-Сахалинск | ул. Сахалинская, 41 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 452 | г. Южно-Сахалинск | ул. Сахалинская, 43 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 453 | г. Южно-Сахалинск | ул. Сахалинская, 45 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 454 | г. Южно-Сахалинск | ул. Сахалинская, 45А | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 455 | г. Южно-Сахалинск | ул. Сахалинская, 47 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 456 | г. Южно-Сахалинск | ул. Сахалинская, 49 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 457 | г. Южно-Сахалинск | ул. Сахалинская, 51 | 1 | 0 | 9 | 10 |
| 458 | г. Южно-Сахалинск | ул. Сахалинская, 55 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 459 | г. Южно-Сахалинск | ул. Тихоокеанская, 2 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 460 | г. Южно-Сахалинск | ул. Тихоокеанская, 4 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 461 | г. Южно-Сахалинск | ул. Тихоокеанская, 6 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 462 | г. Южно-Сахалинск | ул. Тихоокеанская, 6А | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 463 | г. Южно-Сахалинск | ул. Тихоокеанская, 8 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 464 | г. Южно-Сахалинск | ул. Тихоокеанская, 8А | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 465 | г. Южно-Сахалинск | ул. Тихоокеанская, 10 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 466 | г. Южно-Сахалинск | ул. Тихоокеанская, 10А | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 467 | г. Южно-Сахалинск | ул. Тихоокеанская, 12 | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 468 | г. Южно-Сахалинск | ул. Тихоокеанская, 14 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 469 | г. Южно-Сахалинск | ул. Тихоокеанская, 14А | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 470 | г. Южно-Сахалинск | ул. Тихоокеанская, 16 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 471 | г. Южно-Сахалинск | ул. Тихоокеанская, 16А | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 472 | г. Южно-Сахалинск | ул. Украинская, 1 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 473 | г. Южно-Сахалинск | ул. Украинская, 1А | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 474 | г. Южно-Сахалинск | ул. Украинская, 3 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 475 | г. Южно-Сахалинск | ул. Украинская, 3А | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 476 | г. Южно-Сахалинск | ул. Украинская, 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 477 | г. Южно-Сахалинск | ул. Украинская, 9 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 478 | г. Южно-Сахалинск | ул. Украинская, 11 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 479 | г. Южно-Сахалинск | ул. Украинская, 11А | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 480 | г. Южно-Сахалинск | ул. Украинская, 15 | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 481 | г. Южно-Сахалинск | ул. Украинская, 22 | 6 | 1 | 5 | 12 |
| 482 | г. Южно-Сахалинск | ул. Украинская, 22А | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 483 | г. Южно-Сахалинск | ул. Украинская, 105 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 484 | г. Южно-Сахалинск | ул. Украинская, 111А | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 485 | г. Южно-Сахалинск | ул. Украинская, 111Б | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 486 | г. Южно-Сахалинск | ул. Украинская, 113А | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 487 | г. Южно-Сахалинск | ул. Украинская, 117 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 488 | г. Южно-Сахалинск | ул. Украинская, 119 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 489 | г. Южно-Сахалинск | ул. Украинская, 123 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 490 | г. Южно-Сахалинск | ул. Фабричная, 9 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 491 | г. Южно-Сахалинск | ул. Фабричная, 11 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| 492 | г. Южно-Сахалинск | ул. Фабричная, 13 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 493 | г. Южно-Сахалинск | ул. Фабричная, 14 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 494 | г. Южно-Сахалинск | ул. Фабричная, 15 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 495 | г. Южно-Сахалинск | ул. Фабричная, 18 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 496 | г. Южно-Сахалинск | ул. Физкультурная, 14 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 497 | г. Южно-Сахалинск | ул. Физкультурная, 66 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 498 | г. Южно-Сахалинск | ул. Физкультурная, 72 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 499 | г. Южно-Сахалинск | ул. Хабаровская, 14 | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 500 | г. Южно-Сахалинск | ул. Хабаровская, 16 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 501 | г. Южно-Сахалинск | ул. Хабаровская, 42 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 502 | г. Южно-Сахалинск | ул. Хабаровская, 44 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 503 | г. Южно-Сахалинск | ул. Хабаровская, 58 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 504 | г. Южно-Сахалинск | ул. Хабаровская, 60 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 505 | г. Южно-Сахалинск | ул. Чехова, 1 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 506 | г. Южно-Сахалинск | ул. Чехова, 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 507 | г. Южно-Сахалинск | ул. Чехова, 2А | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 508 | г. Южно-Сахалинск | ул. Чехова, 3 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 509 | г. Южно-Сахалинск | ул. Чехова, 7 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 510 | г. Южно-Сахалинск | ул. Чехова, 66 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 511 | г. Южно-Сахалинск | ул. Чехова, 66А | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 512 | г. Южно-Сахалинск | ул. Чехова, 68 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 513 | г. Южно-Сахалинск | ул. Чехова, 68А | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 514 | г. Южно-Сахалинск | ул. Чехова, 70 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 515 | г. Южно-Сахалинск | ул. Чехова, 72 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 516 | г. Южно-Сахалинск | ул. Чехова, 72А | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 517 | г. Южно-Сахалинск | ул. Чехова, 103 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 518 | г. Южно-Сахалинск | ул. Чехова, 164 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 519 | г. Южно-Сахалинск | ул. Чехова, 172 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 520 | г. Южно-Сахалинск | ул. Чехова, 172А | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 521 | г. Южно-Сахалинск | ул. Чехова, 174 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 522 | г. Южно-Сахалинск | Экологическая тропа «Красносельская» | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 523 | г. Южно-Сахалинск | ул. 2-Комсомольская, 12 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 524 | с. Дальнее | ул. 1-я Московская, 9 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 525 | с. Дальнее | ул. 1-я Московская, 11 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 526 | с. Дальнее | ул. 1-я Московская, 13 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 527 | с. Дальнее | ул. 1-я Московская, 15 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 528 | с. Дальнее | ул. 1-я Московская, 17 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 529 | с. Дальнее | ул. 1-я Московская, 19 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 530 | с. Дальнее | ул. 1-я Московская, 21 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 531 | с. Дальнее | ул. 1-я Московская, 23 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 532 | с. Дальнее | ул. 1-я Московская, 25 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 533 | с. Дальнее | ул. 1-я Московская, 27 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 534 | с. Дальнее | ул. Байкальская, 2 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 535 | с. Дальнее | ул. Байкальская, 4 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 536 | с. Дальнее | ул. Байкальская, 6 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 537 | с. Дальнее | ул. Байкальская, 8 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 538 | с. Дальнее | ул. Байкальская, 10 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 539 | с. Дальнее | ул. Байкальская, 12 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 540 | с. Дальнее | ул. Байкальская, 14 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 541 | с. Дальнее | ул. Байкальская, 16 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 542 | с. Дальнее | ул. Байкальская, 18 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 543 | с. Дальнее | ул. Байкальская, 20 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 544 | с. Дальнее | ул. Байкальская, 22 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 545 | с. Дальнее | ул. Байкальская, 24 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 546 | с. Дальнее | ул. Байкальская, 26 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 547 | с. Дальнее | ул. Байкальская, 28 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 548 | с. Дальнее | ул. Байкальская, 30 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 549 | с. Дальнее | ул. Крымская, 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 550 | с. Дальнее | ул. Крымская, 7 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 551 | с. Дальнее | ул. Крымская, 9 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 552 | с. Дальнее | ул. Крымская, 10 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 553 | с. Дальнее | ул. Крымская, 11 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 554 | с. Дальнее | ул. Крымская, 13 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 555 | с. Дальнее | ул. Крымская, 14 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 556 | с. Дальнее | ул. Крымская, 15 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 557 | с. Дальнее | ул. Крымская, 16 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 558 | с. Дальнее | ул. Крымская, 17 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 559 | с. Дальнее | ул. Крымская, 18 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 560 | с. Дальнее | ул. Крымская, 19 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 561 | с. Дальнее | ул. Крымская, 20 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 562 | с. Дальнее | ул. Крымская, 21 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 563 | с. Дальнее | ул. Крымская, 22 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 564 | с. Дальнее | ул. Крымская, 23 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 565 | с. Дальнее | ул. Крымская, 24 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 566 | с. Дальнее | ул. Крымская, 25 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 567 | с. Дальнее | ул. Крымская, 26 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 568 | с. Дальнее | ул. Крымская, 27 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 569 | с. Дальнее | ул. Крымская, 28 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 570 | с. Дальнее | ул. Крымская, 29 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 571 | с. Дальнее | ул. Крымская, 30 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 572 | с. Дальнее | ул. Крымская, 31 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 573 | с. Дальнее | ул. Крымская, 31А | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 574 | с. Дальнее | ул. Монетная, 1 | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 575 | с. Дальнее | ул. Монетная, 2 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 576 | с. Дальнее | ул. Монетная, 3 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 577 | с. Дальнее | ул. Монетная, 4 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 578 | с. Дальнее | ул. Монетная, 5 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 579 | с. Дальнее | ул. Монетная, 6 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 580 | с. Дальнее | ул. Монетная, 7 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 581 | с. Дальнее | ул. Монетная, 8 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 582 | с. Дальнее | ул. Монетная, 9 | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 583 | с. Дальнее | ул. Монетная, 10 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 584 | с. Дальнее | ул. Монетная, 11 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 585 | с. Дальнее | ул. Монетная, 12 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 586 | с. Дальнее | ул. Монетная, 13 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 587 | г. Корсаков | ул. Корсаковская, 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 588 | г. Корсаков | ул. Корсаковская, 15 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 589 | г. Корсаков | ул. Краснофлотская, 18 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 590 | г. Корсаков | ул. Краснофлотская, 19/1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 591 | г. Корсаков | ул. Краснофлотская, 20 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 592 | г. Корсаков | ул. Краснофлотская, 23 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 593 | г. Корсаков | ул. Краснофлотская, 24 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 594 | г. Корсаков | ул. Краснофлотская, 25/1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 595 | г. Корсаков | ул. Краснофлотская, 25/2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 596 | г. Корсаков | ул. Краснофлотская, 25/3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 597 | г. Корсаков | ул. Краснофлотская, 25/4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 598 | г. Корсаков | ул. Краснофлотская, 26 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 599 | г. Корсаков | ул. Краснофлотская, 33 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 600 | г. Корсаков | ул. Краснофлотская, 37 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 601 | г. Корсаков | ул. Краснофлотская, 37/1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 602 | г. Корсаков | ул. Парковая, 5 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 603 | г. Корсаков | ул. Парковая, 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 604 | г. Корсаков | ул. Парковая, 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 605 | г. Корсаков | ул. Парковая, 11 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 606 | г. Корсаков | ул. Парковая, 11/1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 607 | г. Корсаков | ул. Парковая, 15 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 608 | г. Корсаков | ул. Парковая, 15/1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 609 | г. Корсаков | ул. Парковая, 17 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 610 | г. Корсаков | ул. Парковая, 17/1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 611 | г. Корсаков | ул. Парковая, 19 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 612 | г. Корсаков | ул. Парковая, 19/1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 613 | г. Корсаков | ул. Парковая, 21 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 614 | г. Корсаков | ул. Парковая, 21/1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 615 | г. Корсаков | ул. Советская, 30 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 616 | г. Корсаков | ул. Советская, 31 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 617 | г. Корсаков | ул. Советская, 33 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 618 | г. Корсаков | ул. Советская, 34 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 619 | г. Корсаков | ул. Советская, 35 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 620 | г. Корсаков | ул. Советская, 39 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 621 | г. Корсаков | ул. Советская, 40 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 622 | г. Корсаков | ул. Советская, 44 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 623 | г. Корсаков | ул. Советская, 46 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 624 | г. Корсаков | ул. Советская, 47 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 625 | г. Корсаков | ул. Советская, 48 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 626 | г. Корсаков | ул. Советская, 49 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 627 | г. Корсаков | ул. Советская, 52 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 628 | г. Корсаков | ул. Советская, 53 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 629 | г. Корсаков | ул. Советская, 54 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 630 | г. Корсаков | ул. Советская, 55 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 631 | г. Корсаков | ул. Советская, 56 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 632 | г. Корсаков | ул. Флотская, 15 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 633 | г. Корсаков | ул. Флотская, 21 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 634 | г. Корсаков | ул. Флотская, 50 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 635 | г. Корсаков | ул. Флотская, 53 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 636 | г. Корсаков | ул. Флотская, 62Б | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 637 | г. Холмск | ул. 60 Лет Октября, 4 | 12 | 2 | 13 | 27 |
| 638 | г. Холмск | ул. Морская, 5 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 639 | г. Холмск | ул. Морская, 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 640 | г. Холмск | ул. Победы, 30 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 641 | г. Холмск | ул. Советская, 9 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 642 | г. Холмск | ул. Советская, 11 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 643 | г. Холмск | ул. Советская, 15 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 644 | г. Холмск | ул. Советская, 17 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 645 | г. Холмск | ул. Советская, 23 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 646 | г. Холмск | ул. Советская, 25 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 647 | г. Холмск | ул. Советская, 31 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 648 | г. Холмск | ул. Советская, 62 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 649 | г. Холмск | ул. Советская, 64 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 650 | г. Холмск | ул. Советская, 66 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 651 | г. Холмск | ул. Советская, 67 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 652 | г. Холмск | ул. Советская, 68 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 653 | г. Холмск | ул. Советская, 73 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 654 | г. Холмск | ул. Советская, 76 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 655 | г. Холмск | ул. Советская, 77 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 656 | г. Холмск | ул. Советская, 79 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 657 | г. Холмск | ул. Советская, 82 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 658 | г. Холмск | ул. Советская, 86 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 659 | г. Холмск | ул. Советская, 88 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 660 | г. Холмск | ул. Советская, 118А | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 661 | г. Холмск | ул. Советская, 96 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 662 | г. Холмск | ул. Советская, 97 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 663 | г. Холмск | ул. Советская, 98 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 664 | г. Холмск | ул. Советская, 101 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 665 | г. Холмск | ул. Советская, 102 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 666 | г. Холмск | ул. Советская, 104 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 667 | г. Холмск | ул. Советская, 107 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 668 | г. Холмск | ул. Советская, 108 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 669 | г. Холмск | ул. Советская, 108А | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 670 | г. Холмск | ул. Советская, 111 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 671 | г. Холмск | ул. Советская, 112 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 672 | г. Холмск | ул. Советская, 112А | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 673 | г. Холмск | ул. Советская, 113 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 674 | г. Холмск | ул. Советская, 116Б | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 675 | г. Холмск | ул. Советская, 116В | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 676 | г. Холмск | ул. Советская, 116Г | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 677 | г. Холмск | ул. Советская, 117 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 678 | г. Холмск | ул. Советская, 119 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 679 | г. Холмск | ул. Советская, 123 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 680 | г. Холмск | ул. Советская, 125А | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 681 | г. Холмск | ул. Советская, 126 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 682 | г. Холмск | ул. Советская, 128 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 683 | г. Холмск | ул. Советская, 130 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 684 | г. Холмск | ул. Советская, 132 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 685 | г. Холмск | ул. Советская, 134 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 686 | г. Холмск | ул. Чехова, 103 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 687 | г. Холмск | ул. Чехова, 107 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 688 | г. Холмск | ул. Чехова, 109 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Общее количество камер: |  |  | 1551 | 212 | 2404 | 4167 |

Приложение №4

к Техническому заданию

Список адресов объектов видеонаблюдения для обеспечения электроснабжения силами Исполнителя

| № | Адрес установки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Южно-Сахалинск | Экологическая тропа «Красносельская» | Удалённая точка от узла доступа Ростелеком |
| 2 | г. Южно-Сахалинск | Коммунистический проспект, 45 (остановка ККЗ Октябрь) | ПЭС на LTE |
| 3 | г. Южно-Сахалинск | ул. Имени Александра Матросова д. 26 | ПЭС на GPON |
| 4 | г. Южно-Сахалинск | ул. Анивская д. 112 корп. 5 | ПЭС на GPON |
| 5 | г. Южно-Сахалинск | ул. Лермонтова д. 83 | ПЭС на GPON |
| 6 | г. Южно-Сахалинск | ул. Дружбы д. 58А | ПЭС на GPON |
| 7 | г. Южно-Сахалинск | ул. Дружбы д. 96 | ПЭС на GPON |
| 8 | г. Южно-Сахалинск | ул. Ближняя д. 4 | ПЭС на GPON |
| 9 | г. Южно-Сахалинск | пер. Кольцевой д. 11 | ПЭС на GPON |
| 10 | г. Южно-Сахалинск | ул. Имени Александра Матросова д. 37 | ПЭС на GPON |
| 11 | г. Южно-Сахалинск | Коммунистический пр-т, 29 (Краеведческий музей) | ПЭС на LTE |
| 12 | г. Южно-Сахалинск | Площадь Победы (Парковка восток) | ПЭС на LTE |
| 13 | г. Южно-Сахалинск | Площадь Славы (Вечный огонь) | ПЭС на LTE |
| 14 | г. Южно-Сахалинск | в границах пересечения: ул. Дзержинского, ул. А.Буюклы, Коммунистический проспект, пр-т Мира (Сквер Чехов-Центра: остановка, юг, восток) | ПЭС на LTE |
| 15 | г. Южно-Сахалинск | Коммунистический пр-т, 32 (остановка Дом Правительства) | ПЭС на LTE |
| 16 | г. Южно-Сахалинск | Синегорье, 1-я Октябрьская | ПЭС на LTE |
| 17 | г. Южно-Сахалинск | Куропатко, 1-я Октябрьская | ПЭС на LTE |
| 18 | г. Южно-Сахалинск | в районе автопарковки, в границах ул. Священномученика Иллариона Троицкого, ул. Горнолыжная Автопарковка (восточная) (исторический парк «Россия – Моя история») | ПЭС на LTE |
| 19 | г. Южно-Сахалинск | в границах пересечения: ул. Детская, ул. Комсомольская, Коммунистический проспект (Парк культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина: Верхнее озеро (парковка), Верхнее озеро (тропа здоровья), Тропа здоровья (восток), Фонтан, ул. Детская 1/4, Сквер (северная сторона) | ПЭС на LTE |
| 20 | г. Южно-Сахалинск | Ленина, 46 (МРО Южно-Сахалинская Христианская Пресвитерианская церковь «Вера, Надежда, Любовь») | ПЭС на LTE |
| 21 | г. Южно-Сахалинск | Ул. Памятная (СНТ «Медик») | ПЭС на LTE |
| 22 | г. Южно-Сахалинск | Проспект Мира (остановка общественного транспорта ТРК «Сити Молл» восточная сторона) | ПЭС на LTE |
| 23 | г. Южно-Сахалинск | с. Березняки, ул. Зелёная 26А | ПЭС на GPON |

Приложение №5

к Техническому заданию

Требования к Источникам формирования видеоизображения

Пример требуемой Схемы отображения угла обзора Источников формирования видеоизображений

Пример Эталонного изображения

Приложение №6

к Техническому заданию

Шаблон отчета об оказанных услугах в отчетном периоде

ОТЧЕТ об оказанной услуге за _________ период 20___ года

Настоящий отчет составлен о том, что за отчетный период Исполнителем оказана услуга по в соответствии с Заказом _______ к Договору № /________________ от _____________ г.

Объем оказанных Исполнителем услуг за отчетный период составил:

| № п/п | Адрес ПЭС, ИВН | Количество единиц услуг, шт. | Количество единиц услуг, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактически оказанных | по которым услуги оказаны с ненадлежащим качеством или не оказаны |
| ‍ |  |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |  |

Отчет подготовлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

Приложение №7

к Техническому заданию

Форма Детализированного отчета

Детализированный отчет

По Договору об оказании услуг по технической поддержке

№_______ от «______»____________20__ года

Заказ №_______за период с «  » _________ 20__ г. по «   » _________ 20__ г.

Отчет по выполнению регулярного технического обслуживания

| Отчётный период | Количество оборудования, прошедшего проверку в течение отчётного периода | Итого оборудования в работе, шт. | Итого выявлено неисправностей, шт.* |
| --- | --- | --- | --- |
| ‍ |  |  |  |
| ‍ |  |  |  |

* Выявленные неисправности вносят в Отчёт по техническому обслуживанию в результате выявленной неисправности.

Отчёт
по техническому обслуживанию в результате выявленной неисправности

| п/п | Номер обращения или внутренней заявки на ТО | Дата поступления обращения | Время поступления обращения | Наименование площадки (ID камеры, при наличии) | Адрес установки неисправного оборудования | Дата принятия обращения в работу | Время принятия обращения в работу | Дата отработки обращения | Время отработки обращения | Причина неисправности | Использование ЗИП (полное наименование изделия) | Общее время затраченное на устранение неисправности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |