ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ОКПД2 25.62.20.000 Оказание услуг по шлифовке диска подпятника гидроагрегата ст.№1 Новосибирской ГЭС

Лот №

СОДЕРЖАНИЕ

| # Общие сведения #### Обозначения и сокращения #### Наименование закупаемой продукции. #### Цель оказания услуг. #### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора). # Требования к продукции #### Требования к объемам и срокам оказания услуг ### Требования к перечню и объему услуг ### Требования к срокам оказания услуг #### Требования к качеству услуг # Приложения | 3 3 3 3 3 4 4 5 5 6 |
| --- | --- |

# Общие сведения

#### Обозначения и сокращения

| Новосибирская ГЭС | Филиала ПАО «РусГидро» – «Новосибирская ГЭС» |
| --- | --- |
| РФ | Российская Федерация |
| Филиал | Саяно-Шушенский Филиал АО «Гидроремонт-ВКК» в п. Черёмушки |
| ТТ | Технические требования |
| ГР | АО «Гидроремонт-ВКК» |

#### Наименование закупаемой продукции.

- ОКПД2 25.62.20.000 Оказание услуг по шлифовке диска подпятника гидроагрегата ст.№1 Новосибирской ГЭС (далее — Услуги).

#### Цель оказания услуг.

# Исполнение обязательств по договору подряда №4-РЕМ-2023 от 11.10.23г «Капитальные и текущие ремонты основного и вспомогательного оборудования Новосибирской ГЭС» заключенному между АО «Гидроремонт-ВКК» и ПАО РусГидро-Новосибирская ГЭС. Восстановление исправного технического состояния диска подпятника гидроагрегата ст.№1 Новосибирской ГЭС.

# Таблица 1. Перечень объектов заказчика.

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место оказания услуг) | Наименование основного средства (в отношении которого оказываются услуги) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Диск подпятника гидрогенератора ст. №1 Новосибирской ГЭС | РФ, 630056, Новосибирск, ул. Новоморская, д.4/1. (территория Новосибирской ГЭС). | Гидроагрегат ст.№1 Новосибирской ГЭС |

#### Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора).

### Все оказываемые услуги проводятся на территории исполнителя (в заводских условиях), в соответствии с требованиями и правилами действующими на территории РФ. Исполнитель должен обладать необходимым станочным парком, инструментом и оборудованием, обеспечивающим полное выполнение всего объема оказываемых услуг, указанного в настоящих технических требованиях и в соответствии с требованиями заводской документации.

# Требования к продукции

#### Требования к объемам и срокам оказания услуг

### Требования к перечню и объему услуг

# Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг/этапа услуг | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. | Шлифовка диска подпятника (выполнение суперфиниширования зеркальной поверхности диска подпятника). Приведение параметров рабочих поверхностей диска подпятника требованиям: 1. Чертежа 1М52.325 Диск подпятника; 2. РД 34.31.501-97 методические указания по эксплуатации подпятников вертикальных гидроагрегатов; 3. СТО 17330282.27.140.001–2006 «Методика оценки технического состояния основного оборудования». | Усл.ед | 1 |
| 2 | Составление и согласование с Заказчиком и собственником оборудования (Филиал ПАО «РусГидро»-«Новосибирская ГЭС») исполнительной документации (формуляр, справки замеров, и т.д.). | Усл.ед | 1 |
| 3 | Упаковка и передача изделий для последующей транспортировки. | Усл.ед | 1 |

### Требования к срокам оказания услуг

# Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг

| № п/п | Наименование услуг/ этапа услуг | Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг | Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ОКПД2 25.62.20.000 Оказание услуг по шлифовке диска подпятника гидроагрегата ст.№1 Новосибирской ГЭС | С даты заключения договора | Не позднее 21.12.2026 |
| #### *Срок окончания оказания услуг обусловлен сроками по договору в п. 1.3. |  |  |  |

#### Требования к качеству услуг

| # Таблица 4. Требования к качеству услуг ОКПД2 25.62.20.000 Оказание услуг по шлифовке диска подпятника гидроагрегата ст.№1 Новосибирской ГЭС |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Требования к оказанию услуг |  |
|  | Общие требования к оказанию услуг |  |
|  | Общие требования | Услуги должны выполняться в соответствии с требованиями: - РД 34.31.501-97 методические указания по эксплуатации подпятников вертикальных гидроагрегатов; - СТО 17330282.27.140.001–2006 «Методика оценки технического состояния основного оборудования»; - ГОСТ 8.050-73 (СТ СЭВ 1155-78) Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Нормальные условия выполнения линейных и угловых измерений; - ГОСТ 8.051-81 (СТ СЭВ 303-76) Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм; - ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Методики (методы) измерений; - ГОСТ 2.314-68 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Указания на чертежах о маркировании и клеймении изделий. |
|  | Требования к применяемым при оказании услуг оборудованию и материалам |  |
|  | Срок службы узлов трения | Не менее 20 лет |
|  | Требования к персоналу исполнителя |  |
|  | Квалификация | Наличие у подрядчика рабочего персонала по квалификации и количественному составу, достаточному для оказания услуг |
|  | Требования к результатам услуг |  |
|  | Общие требования к результатам услуг |  |
|  | Результаты услуг | Результатом работ являются отшлифованный диск подпятника (выполнено суперфиниширование зеркальной поверхности диска подпятника), восстановление рабочих поверхностей диска подпятника в соответствии с требованиями: 1. Чертежа 1М52.325 Диск подпятника; 2. РД 34.31.501-97 методические указания по эксплуатации подпятников вертикальных гидроагрегатов; 3. СТО 17330282.27.140.001–2006 «Методика оценки технического состояния основного оборудования». |
|  | Требования к ответственности и гарантиям исполнителя |  |
| - 3.1. | Срок гарантии на оказанные услуги | Не менее 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Актами сдачи-приемки оказанных Услуг. |
| - 3.2. | Срок гарантии на материал | Срок службы узлов трения не менее 20 лет |
| 4. | - Требования к упаковке и транспортировке деталей |  |
| - 4.1. | Требование к транспортировке деталей | - Доставка ТМЦ до места оказания услуг и обратно осуществляется Заказчиком за счет собственных средств. |
| - 4.2. | Требование к упаковке деталей | Исполнитель обязан обеспечить надежную упаковку деталей и крепление их на транспортном средстве, исключающие повреждение поверхностей, попадание атмосферных осадков и механические повреждения при транспортировке на объект Заказчика. Способ упаковки и крепления должен быть согласован с представителем Заказчика перед отправкой деталей. Тип упаковки – деревянные ящики, исключающие механические повреждения поверхностей оборудования, с фиксацией внутри ящиков в транспортировочные деревянные подставки с обмоткой целлофановой пленкой, предотвращающей попадание влаги на поверхность оборудования. |

# Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения договора

- 3.1.  Сметную документацию составлять и оформлять в соответствии с требованиями к оформлению и составлению сметной документации (Приложение 2 к настоящим техническим требованиям) с применением понижающего коэффициента, приводящего к стоимости, указанной в Коммерческом предложении участника, с которым принято решение заключить договор. Коэффициент начисляется в каждой локальной смете к итогу.

- Приложения:

1. Чертеж 1М52.325 Диск подпятника;

2. СТО 17330282.27.140.001–2006 «Методика оценки технического состояния основного оборудования».