«Утверждаю»

Заместитель директора по ИТ

___________ Ю.Д. Цветков

«____» ___________ 2024 г.

Техническое задание на оказание услуг

Предмет закупки: Оказание услуг видеонаблюдения и видеоаналитики для нужд УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Санкт-Петербург, 2024

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Аккаунт | Учетная запись пользователя на Портале Исполнителя, имеющая логин и пароль |
| БЗ | Бланк заказа, подписанный Заказчиком и Исполнителем |
| Внешние IPv4 адреса | Внешние (публичные) IP адреса из зарегистрированного в базе данных RIPE NCC IP адресов 4 версии протокола IP |
| Доступность Услуги | Отношение времени нахождения оказываемой услуги в рабочем состоянии к общей продолжительности интервала наблюдения (доступность за отчетный период) |
| Заказчик | УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области |
| Закладка | Отмеченный пользователем фрагмент фиксированной длины просматриваемого медиаконтента, который не удаляется по истечении периода хранения медиаконтента |
| Зона | Зона видеонаблюдения, видимая на камере часть помещения объекта Заказчика |
| Компонент услуги | Составляющая Услуги, определяющая одну из основных потребностей, удовлетворяемых с помощью оказываемой услуги |
| Клип | Сформированный пользователем отрезок видеозаписи в формате MP4 |
| Медиаконтент | Данные представляющие собой видеопотоки, видеозаписи, скриншоты событий, события от камер |
| МР4 | Формат цифровых данных, использующийся для передачи и хранения медиаконтента, а также информации, его сопровождающей: субтитров, графических изображений и любых иных данных |
| ОВН | Оборудование видеонаблюдения Исполнителя, устанавливаемое на объектах Заказчика, которое может включать в свой состав: - Камеры; - Коммутатор; - PoE-инжектор для обеспечения питания камер; - Источник бесперебойного питания (ИБП); - Кабели (сетевые, электропитания и заземления) |
| Объект | Совокупность технических средств, средств вычислительной техники и ПО, расположенных по одному адресу |
| Объект Заказчика | Объект, расположенный на обособленной площадке Заказчика, указанной в Приложении №1 к ТЗ |
| ПД | Передача данных |
| Пользователь | Сотрудник Заказчика, пользующийся Услугой |
| Платформа | Программно-аппаратный комплекс Исполнителя, организованный для оказания Услуги на основе вычислительных ресурсов и ресурсах хранения данных Исполнителя и расположенный в распределенных ЦОД Исполнителя |
| Портал | Интернет портал для доступа к медиаконтенту, данным по компоненте Видеоаналитика и статистике оказания Услуги организованный Исполнителем в сети Интернет |
| ПО | Программное обеспечение |
| Режим реального времени | Режим отображения события с задержкой не более 60 с от момента происхождения события |
| СВИ | Срок выполнения изменений, период времени с момента получения Исполнителем от представителя Заказчика заказа на проведение изменения по оказанию услуги до момента подтверждения представителем Заказчика или Заказчиком начала оказания услуги |
| Скриншот | Фиксируемый в графическом формате JPEG снимок экрана монитора пользователя просматриваемого в режиме реального времени медиаконтента |
| СПД | Сеть передачи данных Заказчика, представляющая собой совокупность линий доступа и различных виртуальных сетей Заказчика, обеспечивающих передачу с гарантированным качеством различных типов трафика Заказчика между объектами Заказчика |
| СРП | Срок решения проблемы, период времени с момента открытия до момента закрытия Исполнителем заявки на решение проблемы по оказанию услуги |
| ТЗ | Настоящее техническое задание |
| Трафик | Совокупность IP-пакетов, переданных по сети |
| Трансляция | Передача изображения и звука в режиме реального времени от одной камеры |
| ЦОД | Центр обработки данных |
| H.264 | Лицензируемый стандарт сжатия видео, предназначенный для достижения высокой степени сжатия видеопотока при сохранении высокого качества |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Предметом закупки является оказание услуги видеонаблюдения (далее Услуга) на объектах УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее Заказчика).

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Целью оказания Услуги является повышение уровня обслуживания клиентов, повышения безопасности, путем обеспечения видеонаблюдения на объектах Заказчика и хранения медиаконтента на Платформе Исполнителя, с обеспечением доступа Представителей Заказчика к архиву видеоматериала.

Для достижения указанной цели Исполнитель должен выполнить следующие задачи:

- съемку зон видеонаблюдения на объекте Заказчика, сбор, обработку и хранение медиаконтента на Платформе Исполнителя;

- обеспечить пользователям доступ и просмотр медиаконтента на Портале Исполнителя.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Услуги оказываются на объектах Заказчика, расположенных в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и на портале Исполнителя, расположенном в ЦОД Исполнителя на территории Российской Федерации. Срок начала оказания услуг не позднее 14 календарных дней, с даты подписания сторонами бланка заказа (БЗ). Первым бланком заказа является Список Объектов Заказчика, представленный в Приложении №1 к настоящему ТЗ. Первый БЗ на базовый объем единичных услуг начинает действовать с даты подписания договора.

Срок оказания Услуг: 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания договора.

Отчетный период оказания Услуг: календарный месяц.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

- В рамках оказания Услуги Исполнитель должен:

- обеспечивать видеонаблюдение Зон на объектах Заказчика в режиме реального времени;

- осуществлять видеостатистику и видеоаналитику событий в Зоне видеонаблюдения.

- осуществлять управление изменениями при оказании Услуги;

- осуществлять техническую поддержку.

- В состав Услуги должны входить следующие компоненты:

- Видео – видеонаблюдение Зоны на объектах Заказчика в режиме реального времени;

- Видеоаналитика – автоматизированная видеостатистика и видеоаналитика событий в Зоне видеонаблюдения.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг

    - Требования к компоненте Видео

Исполнитель в рамках оказания компоненты Видео должен обеспечивать видеонаблюдение Зон на объектах Заказчика, указанных в Приложение №1 к ТЗ.

Объем и качество оказываемой компоненты Видео должны определяться количеством единичных услуг, указанных в БЗ, из списка, представленного в таблице 1.

- Таблица 1. Перечень единичных услуг компоненты Видео

| - № п.п | - Наименование единичной услуги | - Общая длительность закладок, минут, не менее |
| --- | --- | --- |
|  | - Видеонаблюдение при использовании оборудования Заказчика |  |
| - 1.1 | - Видеонаблюдение 14 суток хранения архива, полная запись | - 20 |
| - 1.2 | - Видеонаблюдение 30 суток хранения архива, полная запись | - 40 |
|  | - Видеонаблюдение при использовании оборудования Исполнителя |  |
| - 2.1 | - Видеонаблюдение 14 суток хранения архива, полная запись | - 20 |
| - 2.2 | - Видеонаблюдение 30 суток хранения архива, полная запись | - 40 |

- В рамках каждой единичной услуги компоненты Видео Исполнитель должен:

- Установить на объект Заказчика и осуществлять поддержку оборудования видеонаблюдения (далее ОВН) с одной камерой;

- Осуществлять видеосъемку камерой одной Зоны на объекте Заказчика;

- Обеспечивать сбор данных видеосъемки с камеры на Платформу Исполнителя;

- Осуществлять запись, обработку, хранение и обеспечение просмотра и обработки пользователями медиаконтента на Портале Исполнителя.

      - Требования к настройке и поддержке ОВН Заказчика

- Исполнитель должен осуществить первоначальную настройку Платформы Исполнителя и ОВН Заказчика, включая камеры видеонаблюдения, установленные ранее на объектах Заказчика, указанные в перечне объектов Заказчика, Приложение №1 к настоящему ТЗ. Настройка ОВН Заказчика и начало предоставления услуги должны быть выполнены не позднее 15 рабочих дней с момента подписания договора.

При оказании Услуги Исполнитель должен осуществлять следующую поддержку ОВН на объекте Заказчика:

- Управление и мониторинг ОВН в объеме необходимом для оказания Услуги;

- Техническая поддержка ОВН по запросу Заказчика или с момента обнаружения Исполнителем неисправности;

- Удаленное обновление ПО ОВН при условии сетевой IP-связности ОВН с Платформой Исполнителя.

      - Требования к установке и поддержке ОВН Исполнителя

- Исполнитель должен осуществить установку дополнительного ОВН Исполнителя, включая камеры для видеонаблюдения, на объектах Заказчика, указанных в бланках заказа. Перечень объектов Заказчика, указанных в Приложение №1 к настоящему ТЗ может быть дополнен. Установка ОВН Исполнителя и начало предоставления услуги должны быть выполнены не позднее 15 рабочих дней с момента подписания дополнительного соглашения.

- Устанавливаемое на объектах Заказчика ОВН должно удовлетворять следующим требованиям, не хуже представленных в таблице 2.

- Таблица 2. Характеристики ОВН

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Сенсор | 1/2.7’’, 2МП, progresive CMOS |
| Линзы | 2.8mm@F2.0 |
| Угол обзора | 112.9° |
| Затвор | Авто/ручной, 1~1/100000 c |
| Минимальный уровень освещенности | 0.01 люкс |
| День/ночь | ИК-фильтр (ICR), до 30 м |
| Сигнал/шум | >52дБ |
| WDR | есть |
| Антифог | есть |
| Кодеки сжатия видео | H.264, H.265, MJPEG |
| Макс. разрешение | 1920х1080(первый поток), 1280х720(второй поток) |
| Макс. частота кадров | 30 к/c для всех потоков |
| Режим коридора | 9:16 |
| OSD | Поддержка до 4 OSD |
| Маска приватности | до 4 областей |
| ROI | до 8 областей |
| Детекция движения | до 4 областей |
| Функции улучшения изображения | баланс белого, 2D/3D DNR, Smart IR, HLC, BLC |
| Сетевое хранилище | ANR, NAS(NFS) |
| Протоколы | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, SNMP |
| Совместимость | ONVIF(S/G/T), API, SDK |
| Сетевой интерфейс | 10M/100M Base-TX Ethernet |
| Питание | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) |
| Материал | Металл и пластик |
| Рабочие условия | -40°C ~ 60°C, Влажность: <95% (без конденсации) |
| Степень вандалозащищенности | IK10 |
| Степень защиты | IP67 |

- Для установки Исполнителем ОВН Заказчик предоставляет помещение, удовлетворяющее следующим условиям:

- В помещении на объекте Заказчика имеются в наличие места для установки ОВН;

- Параметры микроклимата в помещениях для установки ОВН соответствуют ГОСТ 30494-2011 и СанПиН 2.2.4.548-96;

- Электропитание соответствует ГОСТ 32144-2013 при электропитании от однофазной сети переменного тока с напряжением 220 В;

- Для подключения ОВН наличие не менее 2 электрических розеток с выходными разъемами C2a по ГОСТ 7396.1-89 существующих сетей электропитания на объектах Заказчика;

- В случае если во время оказания Услуги помещение на объектах Заказчика, предоставленное Заказчиком для установки ОВН, перестало соответствовать выше идущим условиям предоставления помещений, то Заказчик несет полную ответственность за возможные повреждения ОВН и электрические травмы персонала вследствие нарушения условий эксплуатации ОВН.

- Исполнитель должен устанавливать ОВН на объекте Заказчика в указанное Заказчиком место своими силами и за счет своих средств, и таким образом, чтобы не создавать помех проходу людей.

- Исполнитель должен обеспечить совместимость ОВН с подключаемым к ОВН оборудованием Заказчика, использующимся в настоящее время на объектах Заказчика, без выставления дополнительных требований к помещению на объектах Заказчика.

- Способ установки и саму установку, обеспечивающую сохранность ОВН, устанавливаемого вне помещения объектов Заказчика, Исполнитель осуществляет своими силами и за счет своих средств.

- При оказании Услуги Исполнитель должен осуществлять следующую поддержку ОВН на объекте Заказчика:

- Управление и мониторинг ОВН в объеме необходимом для оказания Услуги;

- Ремонт и замена ОВН по запросу Заказчика или с момента обнаружения Исполнителем неисправности;

- Удаленное обновление ПО ОВН при условии сетевой IP-связности ОВН с Платформой Исполнителя.

      - Требования к видеосъемке камерой Зоны на объекте Заказчика

- Исполнитель в рамках компоненты Видео должен осуществить следующую видеосъемку Зоны:

- Одновременная съемка изображения и звука с Зоны на объекте Заказчика;

- Кодирование изображения по стандарту H.264 с разрешением не менее 1280х720 пикселей (разрешение HD) и частотой кадров не менее 10 кадров/с;

- Кодирование звука в формате AAC.

      - Требования к сбору данных видеосъемки с камеры на Платформу Исполнителя

- Исполнитель в рамках компоненты Видео должен осуществить следующий сбор данных видеосъемки с камеры на Платформу Исполнителя:

- Передача данных видеосъемки и обмен управляющей информацией с камерой должны осуществляться IP пакетами с публичных сообщаемых Заказчиком сетевых IPv4 адресов ОВН при обеспечении Заказчиком сетевой связности ОВН с Интернетом;

- Величина потока данных для обеспечения разрешения HD от камеры на Платформу Исполнителя должна быть не более 1 Мбит/с.

      - Требования к записи, обработке и хранению медиаконтента на Портале Исполнителя

Исполнитель в рамках оказания компоненты Видео должен предоставить программно-аппаратную платформу Исполнителя (далее Платформа) с размещением в ней Портала Исполнителя. Платформа, предоставленная Исполнителем, должна быть размещена в распределенных ЦОД Исполнителя, расположенных на территории Российской Федерации. Исполнитель должен обеспечить подключение Портала Платформы Исполнителя к сети Интернет с пропускной способностью не менее 5 Гбит/с.

Предоставляемый Исполнителем Портал должен обеспечивать:

- Одновременную работу на Портале с различным медиаконтентом не менее 1000 пользователей;

- Одновременный просмотр архивного медиаконтента с одной камеры не менее 10 пользователями;

- Рассылку информации пользователям по событиям, связанных с оказанием Услуги;

- Возможность ограничения доступа пользователей к Порталу с заранее определенного списка IP-адресов и невозможности доступа с IP-адресов, не вошедших в список;

- Разделения прав доступа пользователей по группам камер и ролям пользователей для просмотра трансляции, медиаконтента и данных видеоаналитики.

Комплекс графических пользовательских интерфейсов Портала должен предоставлять:

- отображение медиаконтента, полученного в режиме реального времени от доступных для просмотра пользователями камер;

- переход к просмотру архивного медиаконтента, хранимого в течение срока, указанного в таблице 1;

- идентификацию медиаконтента с формирующими его камерами и помещениями объектов, в которых установлены эти камеры;

- отображение актуальной информации о камере (индекс и адрес объекта Заказчика, в котором установлена камера);

- формирование пользователями закладок с сообщениями о зафиксированных камерами событиях с указанием их типа, длительности и времени возникновения;

- просмотр автоматически сформированных событий на камерах (информация о движении в определенной части кадра, информация о подсчете посетителей в кадре);

- фильтрование закладок и событий по типу и дате возникновения;

- возможность отображения трансляций с нескольких камер на одном экране (раскладка);

- возможность создать и сохранить на экранах монитора раскладки от 2, 4, 6, 8, 12, 16 камер;

- инструменты для управления камерами, такие как:

  - регистрация новых камер с содержанием интерактивной инструкции по регистрации и поля ввода информации для поиска камер;

  - удаления камер;

  - включение и выключение трансляции;

  - включение и выключение записи звука;

  - включение и выключение единичных услуг компоненты Видеоаналитика и уведомлений о событиях;

  - установка часового пояса для камеры;

  - указание желаемого качества видеозаписи;

  - указание расположения OSD-надписи отображаемой поверх изображения при просмотре;

  - установка чувствительности детекторов;

  - редактирование названия камеры;

  - указание для камеры адреса и гео-координат для отображения камеры на карте;

  - присвоения камере одного или нескольких ключевых фраз (тегов) для ускоренного поиска;

  - добавления камеры в «избранное» с возможностью быстрого перехода к таким камерам;

  - переворот показываемого изображения относительно записываемого.

- инструмент для формирования древовидных групп камер:

  - группирование камер в группы произвольной степени вложенности (группы внутри группы);

- инструмент для произведения массовых операций над всеми камерами в группе:

  - изменения настроек камеры:

    - включение и выключение трансляции от камеры;

    - включение и выключение микрофона камеры;

    - настройки уведомлений от детекторов камеры;

    - настройки качества видео;

    - редактирование часового пояса камеры;

  - удаление контента камер или самих камер;

- инструменты для управления показом трансляции:

  - видеошкалы времени (таймлайн), размеченный единичными отрезками и имеющий курсор-указатель на текущий момент показываемой записи;

  - перемотка и масштабирование видеошкалы времени;

  - включение и выключение воспроизведения звука;

  - остановка и запуск просмотра;

- возможность создания и сохранения пользователем скриншота и клипа, просматриваемого медиаконтента.

Исполнитель должен обеспечить запись данных видеосъемки, обработку и хранение медиаконтента с камеры на Платформе Исполнителя в соответствии с параметрами хранения, указанными в таблице 1.

      - Требования к обеспечению просмотра и обработки пользователями медиаконтента на Портале Исполнителя

Исполнитель должен обеспечить возможность следующей работы с медиаконтентом пользователей на Портале Исполнителя:

- Авторизованный доступ пользователей из Интернет на Портал при использовании пользователем следующих приложений:

  - web-приложения в одном из следующих браузеров: Opera (версии не ниже 37), Mozilla Firefox (версии не ниже 47), Google Chrome (версии не ниже 51), Apple Safari (версии не ниже 9), Microsoft Internet Explorer (версии не ниже 11.0); Microsoft Edge;

  - приложения для мобильного устройства на базе ОС iOS версии не ниже 9 и ОС Android версии не ниже 4.4.

- Просмотр пользователями из Интернет на Портале медиаконтента, обработанного на основе данных видеосъемок, собираемых с камер:

  - в режиме реального времени;

  - архивного;

- Создания пользователем закладок просматриваемого медиаконтента;

- Создания и сохранения пользователем скриншотов и клипов просматриваемого медиаконтента.

При доступе пользователей на Портал Исполнитель должен осуществлять авторизацию на предоставление основных функций, указанных в таблице 3, в зависимости от назначенных пользователю одной из следующих ролей:

- Администратор,

- Настройщик,

- Оператор.

Таблица 3. Распределение основных функции по ролям пользователей

| Наименование функции | Администратор | Оператор | Наблюдатель |
| --- | --- | --- | --- |
| Просмотр медиаконтента в режиме реального времени | Да | Да | Да |
| Просмотр архивного медиаконтента | Да | Да | Да |
| Создание и просмотр скриншота в JPEG | Да | Да | Да |
| Смена своего пароля | Да | Да | Да |
| Управление аккаунтами пользователей (регистрация/редактирование/блокирование/удаление) | Да | Нет | Нет |
| Управление камерами (регистрация, редактирование имени-координат-часового пояса, поворот изображения, назначение на пользователя, удаление камеры) | Да | Да | Нет |
| Назначение доступных камер | Да | Нет | Нет |
| Включение/выключение уведомления о событиях | Да | Да | Нет |
| Сохранение и редактирование закладок | Да | Да | Нет |
| Создание, редактирование, скачивание клипов в MP4 | Да | Да | Нет |
| Управление группами камер (создание/редактирование имени /изменения состава/удаление) | Да | Нет | Нет |
| Управление тэгами камер (создание/обновление/удаление тэгов) | Да | Да | Нет |
| Включение/выключение трансляции | Да | Нет | Нет |
| Включение/выключение записи | Да | Нет | Нет |
| Включение/выключение микрофона | Да | Нет | Нет |
| Изменение параметров качества видео | Да | Нет | Нет |
| Изменение параметра "название и время" | Да | Нет | Нет |
| Изменение настройки датчиков | Да | Нет | Нет |
| Включать/выключать открытый доступ | Да | Нет | Нет |
| Установка закладок | Да | Нет | Нет |
| Управление доступом по IP | Да | Нет | Нет |

Исполнитель должен предоставить Заказчику инструкции по работе пользователей с Порталом.

    - Требования по управлению изменениями при оказании Услуги

- В части оказания Исполнителем Услуги для указанных в Приложение №1 к ТЗ объектов Заказчика и в соответствии с запросами Заказчика Исполнитель должен:

- выполнять находящиеся в своей зоне ответственности работы по осуществлению изменений;

- согласовывать с Заказчиком совместно выполняемые работы.

Для указанных Заказчиком в БЗ объектов Исполнитель должен осуществлять управление изменениями, которые могут включать изменения следующих параметров оказания Услуги:

- количество ОВН;

- места установки оборудования;

- настройка параметров на оборудовании Исполнителя, которое подключается к оборудованию Заказчика;

- иные согласованные Исполнителем и Заказчиком параметры Услуги.

- переподключения объектов к сети Исполнителя при изменении адреса месторасположения подразделения Заказчика (переезды объектов без изменения ID номера объекта Заказчика);

- приостановление или возобновление оказания Услуги;

- прекращение оказания Услуги.

- Заказчик имеет право круглосуточно посылать Исполнителю запросы на осуществление изменений. Исполнитель должен осуществлять прием и обработку заявок на выполнение изменений в рабочие часы (с 9-00 до 18-00 Московского времени) по рабочим дням.

- По требованию Заказчика для указанных в БЗ Заказчиком объектов из списка объектов Заказчика, представленного в Приложении №1 к ТЗ, Исполнитель должен обеспечить следующие сроки выполнения изменений (СВИ):

- по срочному изменению параметров оказания Услуги, т.е. по изменению, связанного только с настройкой оборудования Платформы и сети Исполнителя, в течение не более 1 рабочего дня;

- по прекращению, приостановлению или возобновлению оказания Услуги - в течение не более 10 рабочих дней;

- по оказанию Услуги для нового объекта Заказчика, изменению параметров оказания Услуги и подключению при переезде объекта Заказчика - в течение не более 15 рабочих дней без учета потери времени по вине Заказчика.

- При этом за единицу изменения должна считаться совокупность работ по одному объекту, выполняемых Исполнителем к определенному в запросе сроку.

- По запросам Заказчика Исполнитель должен осуществлять для указанных Заказчиком объектов не более 10 изменений, полученных в один рабочий день.

  - Требования к обеспечению технической поддержки оказания Услуги

- Техническая поддержка Заказчика должна оказывается круглосуточно в соответствии с регламентом взаимодействия технических служб, разрабатываемого Исполнителем и согласуемого с Заказчиком в течение не более 10 рабочих дней с даты начала оказания Услуги.

- При обращении Заказчика в службу эксплуатации Исполнителя о необходимости технического обслуживания Исполнитель должен фиксировать время обращения Заказчика, выяснять причину повреждения и предпринимать необходимые меры для устранения перерывов или ухудшения качества оказываемых услуг. Исполнитель также должен уведомлять Заказчика о предпринятых мерах по устранению этих повреждений.

- При проведение технической поддержки Заказчика Исполнитель должен обеспечивать выполнение следующих параметров технической поддержки:

- Время регистрации обращения Заказчика должно составлять не более 15 минут с момента приемки заявки службой технической поддержки Исполнителя устно по телефону или письменно по электронной почте до момента отсылки по электронной почте извещения Заказчику о начале работ по решению проблемы.

- Время восстановления доступности Услуги при перерывах оказания Услуги должно составлять:

- в случае устранения неисправности, не требующей замены оборудования Исполнителя, не более 8 рабочих часов местного для объекта Заказчика времени;

- в случае устранения неисправности, требующей замены оборудования Исполнителя, не более 3 рабочих дней местного для объекта Заказчика времени.

- При проведении профилактических или ремонтно-восстановительных работ допускается перерыв в оказании Услуги. Проведение указанных видов работ должно осуществляться в часы наименьшей нагрузки и подлежит согласованию с Заказчиком или представителем Заказчика заранее не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ по телефону или электронной почте. Суммарное время перерыва оказания Услуги на объекте Заказчика в связи с профилактическими работами в отчетный период по каждой единичной услуги должно составлять не более 24 рабочих часов местного для объекта Заказчика времени.

  - Условия оказания услуг

- Исполнитель должен обеспечивать следующие эксплуатационные характеристики Услуги:

- Услуга оказывается 24 (двадцать четыре) часа в сутки 7 (семь) дней в неделю.

- Совокупная по объектам Заказчика доступность (работоспособность) Услуги в зоне ответственности Исполнителя должна составлять не менее 97% за отчетный период.

- Услуга считается недоступной, если она вышла из строя в связи с неисправностью. Под неисправностью понимается состояние Услуги, когда она не готова к эксплуатации или её эксплуатационные характеристики не соответствуют гарантированным Исполнителем.

- Перерывом в оказании Услуги для объекта Заказчика считается СРП, в течение которого установлено по вине Исполнителя значения параметров качества оказания Услуги несоответствующие требуемым по ТЗ.

- Отключения (перерывы), вызванные любой из перечисленных ниже причин, не классифицируются как недоступность или неисправность и не являются основанием для заявления Заказчиком своих прав на получение перерасчета оплаты Услуги:

- Проведение плановых профилактических и аварийных ремонтных работ с уведомлением Заказчика;

- Работа на оборудовании, участвующем в оказании услуги, проводимые по запросу Заказчика;

- Тестирование Услуги по запросу Заказчика в случае, когда не было выявлено никакой неисправности или недоступности;

- Неисправности или дефекты оборудования Заказчика;

- Неправомерные действия Заказчика;

- Форс-мажор

  - Требования к безопасности

Исполнитель организует бесперебойное предоставление услуг в соответствии с требованиями настоящего ТЗ, ГОСТ IEC 60950-1-2014 «Оборудование информационных технологий. Требования безопасности», ГОСТ 21552-84 «Средства вычислительной техники», ГОСТ-25861-83 «Машины вычислительные и системы обработки данных», ГОСТ 27570.0-87(МЭК 335-1-76) «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов».

Исполнитель должен обеспечить неукоснительное выполнение норм и правил Федерального законодательства в области охраны труда и пожарной безопасности работниками Исполнителя, привлекаемых к оказанию Услуги.

  - Требования к конфиденциальности

Информация, предоставляемая Исполнителю с целью оказания услуг, является конфиденциальной и не должна передаваться третьим лицам без письменного разрешения Заказчика и не иначе как для обеспечения качества услуг.

Исполнитель должен обеспечить сохранность, неразглашение конфиденциальной информации путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка.

Исполнитель обязуется использовать конфиденциальную информацию только в целях оказания услуг и не использовать ее в каких-либо иных целях без предварительного письменного разрешения Заказчика.

Доступ к конфиденциальной информации Исполнитель должен предоставлять только тем своим работникам, которым это необходимо для выполнения своих должностных обязанностей, при этом Исполнитель будет требовать от работников выполнения всех обязательств по сохранности конфиденциальной информации, оговоренных в настоящем договоре. В целях учета лиц, получивших доступ к конфиденциальной информации, Исполнитель по запросу Заказчика должен предоставлять перечень лиц (с указанием должности и Ф.И.О.), получивших доступ к конфиденциальной информации, которым данная информация была предоставлена или передана.

  - Требования по приемке услуг

Стоимость услуг за отчетный период рассчитывается исходя из фактического количества оказанных услуг.

Между Заказчиком и Исполнителем, на основании данных о фактически оказанных услугах за отчетный период, составляется акт сдачи-приёмки оказанных услуг за отчетный период.

Исполнитель, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты завершения отчетного периода, направляет акт в 2-х экземплярах ответственному лицу Заказчика.

При несогласии с представленными в акте данными, Заказчик, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения акта от Исполнителя, направляет Исполнителю с сопроводительным письмом мотивированный отказ в подписании акта.

Исполнитель, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения от Заказчика мотивированного отказа в подписании акта, устраняет замечания и передает уточненный акт Заказчику.

При отсутствии замечаний по акту, Заказчик подписывает акт в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его получения от Исполнителя и направляет один экземпляр Исполнителю.

Услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком после подписания сторонами акта.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Исполнитель гарантирует обеспечение бесперебойного процесса видеонаблюдения и видеоаналитики, в отношении которых оказываются услуги в соответствии с условиями настоящего Технического задания.

Исполнитель в течение всего срока действия договора оказывает услуги в соответствии с разделом 3 настоящего Технического задания.

Оказание услуг по видеонаблюдению и видеоаналитике Исполнителем заканчивается с даты окончания действия Договора.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Порядок взаимодействия

Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Договора назначает уполномоченных представителей и уведомляет Заказчика письмом на адрес электронной почты, указанный в Договоре.

Уполномоченные представители обеспечивают:

- оперативное взаимодействие сторон по вопросам оказания услуг;

- проведение рабочих встреч по вопросам обеспечения качества услуг;

- формирование и предоставление предусмотренных Договором документов и отчетов

  - Подготовка к оказанию услуг

В рамках подготовки к оказанию услуг для проведения работ по монтажу ОВН и организации доступа сотрудников Исполнителя на объекты Заказчика Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Договора обязан предоставить на официальном бланке список сотрудников Исполнителя для доступа на объекты почтовой связи.

Заказчик имеет право по своему усмотрению прекратить или возобновить оказание услуг с обязательным направлением заявки на адрес электронной почты Исполнителя.

Список Объектов Заказчика на которых оказываются услуги (Приложение № 1 к Техническому заданию) может быть изменен по согласованию Сторон.

Исполнитель принимает обязательства по оказанию услуг с даты подписания БЗ.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Список Объектов Заказчика | 10 |
| 2 | Базовый объем Услуги | 20 |

# Приложение №1

# Список Объектов Заказчика

| №пп | Индекс | Адрес установки | Кол-во | Производи- тель ОВН | Модель камеры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 190000 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Невский, д. 70 | 4 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 2 | 190005 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Измайловский, д. 7А | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 3 | 190008 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Английский, д. 45А | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 4 | 190013 | г. Санкт-Петербург, ул. Подольская, д. 1-3-5 А | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 5 | 190020 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Рижский, д. 30 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 6 | 190031 | г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 42А | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 7 | 190068 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Вознесенский, д. 49А | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 8 | 190098 | г. Санкт-Петербург, пл. Труда, д. 4В | 1 | Dahua | DH-IPC-HFW3441EP-SA-0280B |
| 9 | 190121 | г. Санкт-Петербург, пер. Апраксин, д. 17А | 1 | HikVision | DS-2CD2023G0-I |
| 10 | 190700 | г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 81Б, к.2 | 15 | uniview | IPC3F22P-RB28 |
| 11 | 190880 | г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 37А, к.3 | 1 | Dahua | DH-IPC-HFW3441EP-SA-0280B |
| 12 | 190882 | г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 122, к.1 | 1 | Dahua | DH-IPC-HFW3441EP-SA-0280B |
| 13 | 190915 | г. Санкт-Петербург, Салтыковская дорога, д. 6А | 4 | uniview | IPC3F22P-RB28 |
| 14 | 190960 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Полтавский, д. 9А | 4 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 15 | 190970 | г. Санкт-Петербург, ш. Пулковское, д. 39Ю | 2 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 16 | 191002 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Загородный, д. 17 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 17 | 191014 | г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 24/27 А | 1 | Dahua | DH-IPC-HFW3441EP-SA-0280B |
| 18 | 191015 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Суворовский, д. 61А | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 19 | 191024 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Невский, д. 148А | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 20 | 191025 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Невский, д. 65А | 1 | HikVision | DS-2CD2023G0-I |
| 21 | 191028 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Литейный, д. 29А | 1 | HikVision | DS-2CD2023G0-I |
| 22 | 191033 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Невский д. 131 | 1 | HikVision | DS-2CD2023G0-I |
| 23 | 191036 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Невский, д. 87/2А | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 24 | 191040 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Лиговский, д. 44Б | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 25 | 191104 | г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 52А | 1 | HikVision | DS-2CD2023G0-I |
| 26 | 191119 | г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 12А | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 27 | 191121 | г. Санкт-Петербург, пер. Апраксин, д. 17А | 1 | HikVision | DS-2CD2023G0-I |
| 28 | 191122 | г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 61 | 1 | uniview | IPC3F22P-RB28 |
| 29 | 191123 | г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 30А | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 30 | 191124 | г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 26А | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 31 | 191141 | г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 11А | 1 | HikVision | DS-2CD2022WD-I |
| 32 | 191144 | г. Санкт-Петербург, ул. 10 Советская, д. 21А | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 33 | 191163 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Суворовский, д. 17А | 1 | HikVision | DS-2CD2023G0-I |
| 34 | 191167 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Невский, д. 173А | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 35 | 191180 | г. Санкт-Петербург, ул. Бородинская, д. 2А/86 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 36 | 191181 | г. Санкт-Петербург, Дворцовая площадь, д 6-8 | 1 | uniview | IPC3F22P-RB28 |
| 37 | 191186 | г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 4А | 1 | HikVision | DS-2CD2023G0-I |
| 38 | 191187 | г. Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, д. 14А | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 39 | 191193 | г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная д. 14 А | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 40 | 192007 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Лиговский, д. 164А | 2 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 41 | 192012 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской обороны, д. 243А | 2 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 42 | 192019 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской обороны, д. 33А | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 43 | 192029 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Елизарова, д. 3А | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 44 | 192071 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Славы, д. 26А, к.2 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 45 | 192076 | г. Санкт-Петербург, ул. Прибрежная, д. 4А | 1 | Dahua | DH-IPC-HFW3441EP-SA-0280B |
| 46 | 192077 | г. Санкт-Петербург, ул. Славянская, д. 18, стр. 1 | 1 | uniview | IPC3F22P-RB28 |
| 47 | 192102 | г. Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, д. 18А | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 48 | 192131 | г. Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д. 8А/77 | 1 | Dahua | DH-IPC-HFW3441EP-SA-0280B |
| 49 | 192148 | г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 23Б | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 50 | 192171 | г. Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д. 19А | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 51 | 192174 | г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 91А, к.1 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 52 | 192177 | г. Санкт-Петербург, ул. Караваевская, д. 31А, к.3 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 53 | 192212 | г. Санкт-Петербург, ул. Белградская, д. 26А, к.6 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 54 | 192236 | г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 24А | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 55 | 192237 | г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 90А | 1 | Dahua | DH-IPC-HFW3441EP-SA-0280B |
| 56 | 192238 | г. Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, д. 16Б | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 57 | 192239 | г. Санкт-Петербург, пер. Альпийский, д. 9А, к.1 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 58 | 192241 | г. Санкт-Петербург, ул. Турку, д. 24А, к.2 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 59 | 192242 | г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 11В | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 60 | 192249 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Славы, д. 51А | 1 | Dahua | DH-IPC-HFW3441EP-SA-0280B |
| 61 | 192281 | г. Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д. 23Г, к.1 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 62 | 192283 | г. Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д. 32Д, к.1 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 63 | 192284 | г. Санкт-Петербург, ул. Будапешстская, д. 71А, к.1 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 64 | 192286 | г. Санкт-Петербург, ул. Димитрова, д. 20А, к.1 | 1 | HikVision | DS-2CD2023G0-I |
| 65 | 192288 | г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 122А , к.1 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 66 | 192289 | г. Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича, д. 36А, к.1 | 2 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 67 | 192290 | г. Санкт-Петербург, ул. Пловдивская, д. 9А, пом. 21Н | 1 | Dahua | DH-IPC-HFW3441EP-SA-0280B |
| 68 | 193079 | г. Санкт-Петербург, ул. Народная, д. 1Б | 2 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 69 | 193091 | г. Санкт-Петербург, наб. Октябрьская, д. 24Ю, к.1 | 1 | Dahua | DH-IPC-HFW3441EP-SA-0280B |
| 70 | 193168 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Большевиков, д. 15Ц | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 71 | 193230 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Дальневосточный, д. 42Е | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 72 | 193231 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Большевиков, д. 2А | 2 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 73 | 193232 | г. Санкт-Петербург, ул. Шотмана д. 7 З, к.1 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 74 | 193312 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Солидарности, д. 11В, к.1 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 75 | 193313 | г. Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д. 16Б, к.1 | 1 | HikVision | DS-2CD2022WD-I |
| 76 | 193315 | г. Санкт-Петербург, ул. Народная, д. 59А, к.1 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 77 | 193318 | г. Санкт-Петербург, ул. Бадаева, д. 1, к.1 | 1 | Dahua | DH-IPC-HFW3441EP-SA-0280B |
| 78 | 194017 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Энгельса, д. 58А | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 79 | 194021 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Тореза, д. 20А | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 80 | 194044 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Большой Сампсониевский, д. 45А, этаж 1 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 81 | 194064 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Тихорецкий, д. 20Д | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 82 | 194100 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Лесной, д. 59Е, к.5-6 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 83 | 194153 | г. Санкт-Петербург, пр-кт 1-й Муринский, д. 15Е | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 84 | 194156 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Энгельса, д. 28А | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 85 | 194214 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Энгельса, д. 96О | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 86 | 194223 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Тореза, д. 35А, к.1 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 87 | 194291 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Культуры, д. 12А, к.1 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 88 | 194292 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Культуры, д. 22А, к.1 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 89 | 194294 | г. Санкт-Петербург, п. Парголово, с/х Пригородный, ул. 1 Мая, д. 103 | 1 | Dahua | DH-IPC-HFW3441EP-SA-0280B |
| 90 | 194295 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Художников, д. 24А, к.1 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 91 | 194300 | г. Санкт-Петербург, ул. Федора Абрамова, д. 4 | 1 | uniview | IPC3F22P-RB28 |
| 92 | 194352 | г. Санкт-Петербург, б-р Сиреневый, д. 18А, к.1 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 93 | 194354 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Луначарского, д. 60В, к.1 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 94 | 194355 | г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 20А, к.1 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 95 | 194356 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Энгельса, д. 133Е, к.1 | 1 | HikVision | DS-2CD2022WD-I |
| 96 | 194358 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Просвещения, д. 32, к.1, стр. А | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 97 | 194361 | г. Санкт-Петербург, п. Левашово, ул. Мира, д. 18 | 1 | Dahua | DH-IPC-HFW3441EP-SA-0280B |
| 98 | 194362 | г. Санкт-Петербург, п. Парголово, ш. Выборгское, д. 342А | 1 | HikVision | DS-2CD2023G0-I |
| 99 | 194363 | г. Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Федора Абрамова, д. 16, к.1, лит. А | 1 | Dahua | DH-IPC-HFW3441EP-SA-0280B |
| 100 | 195009 | г. Санкт-Петербург, пер. Финский, д. 9 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 101 | 195027 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Большеохтинский, д. 1, к.1 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 102 | 195030 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Наставников, д. 31А, к.1 | 1 | HikVision | DS-2CD2022WD-I |
| 103 | 195043 | г. Санкт-Петербург, ул. Ковалевская, д. 15 | 1 | Dahua | DH-IPC-HFW3441EP-SA-0280B |
| 104 | 195067 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Пискаревский, д. 35 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 105 | 195112 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Новочеркасский, д. 41/14 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 106 | 195113 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Маршака, д. 2, к.1, лит. А | 1 | uniview | IPC3F22P-RB28 |
| 107 | 195160 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Большеохтинский, д. 41 | 1 | HikVision | DS-2CD2022WD-I |
| 108 | 195176 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Металлистов, д. 62 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 109 | 195196 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Малоохтинский, д. 86 | 1 | HikVision | DS-2CD2022WD-I |
| 110 | 195197 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Металлистов, д. 107 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 111 | 195213 | г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 6 | 1 | HikVision | DS-2CD2022WD-I |
| 112 | 195220 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Гражданский, д. 19, к.1 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 113 | 195221 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Металлистов, д. 59 | 1 | HikVision | DS-2CD2023G0-I |
| 114 | 195248 | г. Санкт-Петербург, ул. Большая Пороховская, д. 56 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 115 | 195251 | г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29 | 1 | Dahua | DH-IPC-HFW3441EP-SA-0280B |
| 116 | 195252 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Науки, д. 36 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 117 | 195253 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Энергетиков, д. 42 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 118 | 195256 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Науки, д. 41 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 119 | 195257 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Гражданский, д. 92, к.1 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 120 | 195265 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Гражданский, д. 105, к.1 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 121 | 195267 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Гражданский, д. 114/1, Петроградский МРП | 1 | HikVision | DS-2CD2022WD-I |
| 122 | 195269 | г. Санкт-Петербург, ул. Учительская, д. 13А | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 123 | 195271 | г. Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 27, к.1 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 124 | 195272 | г. Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д. 10А | 1 | Dahua | DH-IPC-HFW3441EP-SA-0280B |
| 125 | 195273 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Науки, д. 75, к.1 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 126 | 195274 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Культуры, д. 11, к.1 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 127 | 195275 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Энергетиков, д. 64 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 128 | 195276 | г. Санкт-Петербург, ул. Д.Бедного, д. 26, к.1 | 1 | uniview | IPC3F22P-RB28 |
| 129 | 195277 | г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д. 14Б, к.1 | 1 | HikVision | DS-2CD2023G0-I |
| 130 | 195279 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Ударников, д. 20Б | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 131 | 195297 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Просвещения, д. 78 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 132 | 195298 | г. Санкт-Петербург, ул. Косыгина, д. 28, к.1 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 133 | 195299 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Гражданский, д. 121/100А | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 134 | 195426 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Индустриальный, д. 7 | 1 | HikVision | DS-2CD2023G0-I |
| 135 | 195427 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Светлановский, д. 36, к.3 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 136 | 196006 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д. 129 | 2 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 137 | 196066 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д. 195 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 138 | 196070 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д. 165 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 139 | 196084 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д. 75 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 140 | 196105 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д. 182 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 141 | 196128 | г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 34 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 142 | 196135 | г. Санкт-Петербург, ул. Юрия Гагарина, д. 27 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 143 | 196140 | г. Санкт-Петербург, ш. Пулковское, д. 84 | 1 | Dahua | DH-IPC-HFW3441EP-SA-0280B |
| 144 | 196142 | г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 80 | 1 | HikVision | DS-2CD2022WD-I |
| 145 | 196143 | г. Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, д. 15 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 146 | 196158 | г. Санкт-Петербург, ш. Московское, д. 10 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 147 | 196191 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Новоизмайловский, д. 22, к.2 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 148 | 196211 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Космонавтов, д. 29, к.1 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 149 | 196233 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Витебский, д. 61, к.4 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 150 | 196240 | г. Санкт-Петербург, ш. Пулковское, д. 3 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 151 | 196244 | г. Санкт-Петербург, ул. Типанова, д. 29 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 152 | 196245 | г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 121 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 153 | 196247 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Ленинский, д. 147 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 154 | 196601 | г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Оранжерейная, д. 11/29 | 1 | HikVision | DS-2CD2022WD-I |
| 155 | 196602 | г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ш. Павловское, д. 41/2, Кировский МРП | 1 | HikVision | DS-2CD2022WD-I |
| 156 | 196603 | г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ш. Красносельское, д. 35 | 1 | HikVision | DS-2CD2022WD-I |
| 157 | 196605 | г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ш. Петербургское, д. 13/1 | 1 | HikVision | DS-2CD2022WD-I |
| 158 | 196606 | г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Генерала Хазова, д. 20 | 1 | HikVision | DS-2CD2022WD-I |
| 159 | 196607 | г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Ленинградская, д. 38 | 1 | HikVision | DS-2CD2022WD-I |
| 160 | 196608 | г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, б-р Алексея Толстого, д. 5А | 1 | HikVision | DS-2CD2022WD-I |
| 161 | 196620 | г. Санкт-Петербург, г. Павловск, пер. Медвежи, д. 8/14 | 1 | HikVision | DS-2CD2023G0-I |
| 162 | 196621 | г. Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Зверининская, д. 21 | 1 | Dahua | DH-IPC-HFW3441EP-SA-0280B |
| 163 | 196624 | г. Санкт-Петербург, п. Шушары, пр-кт Новгородский, д. 6, к.2, стр. 1 | 1 | Dahua | DH-IPC-HFW3441EP-SA-0280B |
| 164 | 196625 | г. Санкт-Петербург, п. Тярлево, ул. Новая, д. 1 | 1 | Dahua | DH-IPC-HFW3441EP-SA-0280B |
| 165 | 196627 | г. Санкт-Петербург, п. Шушары, с/х Ленсоветовский, д. 8А, пом. 4-Н | 1 | HikVision | DS-2CD2022WD-I |
| 166 | 196628 | г. Санкт-Петербург, п. Шушары, ш. Колпинское, д. 38, к.1 (ЖК «Славянка») | 1 | Dahua | DH-IPC-HFW3441EP-SA-0280B |
| 167 | 196631 | г. Санкт-Петербург, п. Александровская, ш. Волхонское, д. 33 | 1 | Dahua | DH-IPC-HFW3441EP-SA-0280B |
| 168 | 196632 | г. Санкт-Петербург, п. Кондакопшино, тер. Лесное, д. 9 | 1 | Dahua | DH-IPC-HFW3441EP-SA-0280B |
| 169 | 196634 | г. Санкт-Петербург, п. Шушары, ш. Колпинское, д. 6 | 1 | HikVision | DS-2CD2023G0-I |
| 170 | 196641 | г. Санкт-Петербург, п. Металлострой, ул. Центральная, д. 11 | 1 | HikVision | DS-2CD2023G0-I |
| 171 | 196642 | г. Санкт-Петербург, п. Петро-Славянка, ул. Клубная, д. 1 | 1 | Dahua | DH-IPC-HFW3441EP-SA-0280B |
| 172 | 196643 | г. Санкт-Петербург, п. Понтонный, ул. Заводская, д. 18 (Кировский МРП) | 1 | HikVision | DS-2CD2023G0-I |
| 173 | 196650 | г. Санкт-Петербург, г. Колпино, пр-кт Ленина, д. 72 | 1 | HikVision | DS-2CD2022WD-I |
| 174 | 196652 | г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Загородная, д. 43 | 1 | Dahua | DH-IPC-HFW3441EP-SA-0280B |
| 175 | 196653 | г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Веры Слуцкой, д. 38 | 1 | HikVision | DS-2CD2022WD-I |
| 176 | 196654 | г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Труда, д. 11 | 1 | HikVision | DS-2CD2022WD-I |
| 177 | 196655 | г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Тверская, д. 1/13 | 1 | HikVision | DS-2CD2022WD-I |
| 178 | 196657 | г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 60А | 1 | HikVision | DS-2CD2022WD-I |
| 179 | 196690 | г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Веры Слуцкой, д. 89 | 1 | Dahua | DH-IPC-HFW3441EP-SA-0280B |
| 180 | 197022 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Каменноостровский, д. 42б А | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 181 | 197046 | г.Санкт-Петербург, ул. Куйбышева, д.21 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 182 | 197082 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Богатырский, д. 50А, к.1 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 183 | 197101 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Каменноостровский, д. 15 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 184 | 197110 | г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 11/1 А | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 185 | 197136 | г. Санкт-Петербург, П.С., пр-кт Малый, д. 63 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 186 | 197137 | г. Санкт-Петербург, наб. Карповки, д. 28А | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 187 | 197183 | г. Санкт-Петербург, ул. Сестрорецкая, д. 7А | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 188 | 197198 | г. Санкт-Петербург, ул. Введенская, д. 10А | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 189 | 197227 | г. Санкт-Петербург, ул. Байконурская, д. 11А | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 190 | 197228 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Юнтоловский, д. 51, к.1, стр. 1 | 1 | Dahua | DH-IPC-HFW3441EP-SA-0280B |
| 191 | 197229 | г. Санкт-Петербург, п. Ольгино, пр-кт Коннолахтинский, д. 4А, пом. 1-Н | 1 | Dahua | DH-IPC-HFW3441EP-SA-0280B |
| 192 | 197341 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Королева, д. 9А | 1 | HikVision | DS-2CD2023G0-I |
| 193 | 197342 | г. Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 6А | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 194 | 197343 | г. Санкт-Петербург, ш. Ланское, д. 20А, к.1 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 195 | 197345 | г. Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д. 25А, к.1 | 1 | HikVision | DS-2CD2022WD-I |
| 196 | 197348 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Богатырский, д. 8А | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 197 | 197349 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Королева, д. 27А, к.1 | 1 | HikVision | DS-2CD2023G0-I |
| 198 | 197350 | г. Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная, д. 16А, к.2 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 199 | 197371 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Королева, д. 34А, к.2 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 200 | 197372 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Комендантский, д. 14А, к.1 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 201 | 197373 | г. Санкт-Петербург, ул. Планерная, д. 47, к.2 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 202 | 197374 | г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 108 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 203 | 197375 | г. Санкт-Петербург, ул. Вербная, д. 10А, к.1 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 204 | 197706 | г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 18А | 1 | HikVision | DS-2CD2023G0-I |
| 205 | 197720 | г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 25А | 1 | HikVision | DS-2CD2022WD-I |
| 206 | 197729 | г. Санкт-Петербург, п. Молодёжное, ш. Приморское, д. 661А | 1 | Dahua | DH-IPC-HFW2230SP-S-0360B |
| 207 | 197730 | г. Санкт-Петербург, п. Белоостров, ш. Сестрорецкое, д. 4А | 1 | Dahua | DH-IPC-HFW3441EP-SA-0280B |
| 208 | 197733 | г. Санкт-Петербург, п. Комарово, ул. Морская, д. 25 | 1 | HikVision | DS-2CD2022WD-I |
| 209 | 197738 | г. Санкт-Петербург, п. Репино, ш. Приморское, д. 443А | 1 | HikVision | DS-2CD2023G0-I |
| 210 | 197739 | г. Санкт-Петербург, п. Солнечное, ш. Приморское, д. 391А | 1 | Dahua | DH-IPC-HFW2230SP-S-0360B |
| 211 | 197755 | г. Санкт-Петербург, п. Лисий Нос, ул. Межевая, д. 1А | 1 | HikVision | DS-2CD2023G0-I |
| 212 | 197758 | г. Санкт-Петербург, п. Песочный, ул. Советская, д. 8А | 1 | Dahua | DH-IPC-HFW3441EP-SA-0280B |
| 213 | 197760 | г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Ленина, д. 37А | 1 | HikVision | DS-2CD2022WD-I |
| 214 | 197761 | г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Станюковича, д. 5А | 1 | HikVision | DS-2CD2023G0-I |
| 215 | 197790 | г. Санкт-Петербург, ул. Долгоозёрная, д. 16, к.2 | 1 | Dahua | DH-IPC-HFW3441EP-SA-0280B |
| 216 | 198035 | г. Санкт-Петербург, ул. Двинская, д. 15 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 217 | 198095 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Стачек, д. 18 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 218 | 198096 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Стачек, д. 69 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 219 | 198097 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Стачек, д. 40 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 220 | 198099 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Маршала Говорова, д. 22А, к.2, пом. 2Н, 3Н | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 221 | 198152 | г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 28/20 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 222 | 198184 | г. Санкт-Петербург, Канонерский остров, д. 22 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 223 | 198188 | г. Санкт-Петербург, ул. Васи Алексеева, д. 22 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 224 | 198205 | г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 22 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 225 | 198206 | г. Санкт-Петербург, ул. Пионерстроя, д. 4 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 226 | 198207 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Ленинский, д. 115 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 227 | 198215 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Народного Ополчения, д. 101 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 228 | 198216 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Ленинский, д. 135 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 229 | 198217 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Дачный, д. 33, к.1 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 230 | 198218 | г. Санкт-Петербург, п. Володарский, пр-кт Ленина, д. 1 | 1 | Dahua | DH-IPC-HFW3441EP-SA-0280B |
| 231 | 198255 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Ветеранов, д. 43 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 232 | 198259 | г. Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, д. 32 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 233 | 198260 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Ветеранов, д. 78 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 234 | 198261 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Ветеранов, д. 95 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 235 | 198262 | г. Санкт-Петербург, ул. Лени Голикова, д. 3 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 236 | 198264 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Ветеранов, д. 141, к.1 | 1 | HikVision | DS-2CD2023G0-I |
| 237 | 198301 | г. Санкт-Петербург, г. Красное село, ул. Красногородская, д. 7А, к.2 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 238 | 198302 | г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 1, к.1 | 1 | HikVision | DS-2CD2022WD-I |
| 239 | 198303 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Стачек, д. 105, к.1 | 1 | HikVision | DS-2CD2022WD-I |
| 240 | 198320 | г. Санкт-Петербург, г. Красное село, пр-кт Ленина, д. 81 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 241 | 198322 | г. Санкт-Петербург, ул. Адмирала Трибуца, д. 7А | 1 | uniview | IPC3F22P-RB28 |
| 242 | 198323 | г. Санкт-Петербург, п. Горелово, ул. Заречная, д. 14 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 243 | 198324 | г. Санкт-Петербург, с. Красное, ул. Освобождения, д. 21 | 1 | HikVision | DS-2CD2022WD-I |
| 244 | 198326 | г. Санкт-Петербург, п. Горелово, ул. Политрука Пасечника, д. 11 | 1 | Dahua | DH-IPC-HFW3441EP-SA-0280B |
| 245 | 198327 | г. Санкт-Петербург, п. Хвойный, д. 31, военная часть | 1 | Dahua | DH-IPC-HFW3441EP-SA-0280B |
| 246 | 198328 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Маршала Захарова, д. 21 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 247 | 198329 | г. Санкт-Петербург, ул. Чекистов, д. 28 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 248 | 198330 | г. Санкт-Петербург, ш. Петергофское, д. 3 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 249 | 198332 | г. Санкт-Петербург, ул. Котина, д. 2, к.2 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 250 | 198334 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Ветеранов, д. 142 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 251 | 198335 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Ленинский, д. 55 | 1 | HikVision | DS-2CD2022WD-I |
| 252 | 198411 | г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Жоры Антоненко, д. 6А | 1 | Dahua | DH-IPC-HFW3441EP-SA-0280B |
| 253 | 198412 | г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Александровская, д. 27 | 1 | HikVision | DS-2CD2022WD-I |
| 254 | 198504 | г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Чебышевского, д. 14, к.1 | 1 | HikVision | DS-2CD2022WD-I |
| 255 | 198510 | г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, пр-кт Санкт-Петербургский, д. 15 | 1 | HikVision | DS-2CD2022WD-I |
| 256 | 198515 | г. Санкт-Петербург, г. Стрельна, ш. Санкт-Петербургское, д. 66/1 | 1 | HikVision | DS-2CD2022WD-I |
| 257 | 198516 | г. Санкт-Петербург, г. Петродворец, ул. Разводная, д. 19 | 1 | HikVision | DS-2CD2022WD-I |
| 258 | 198517 | г. Санкт-Петербург, ш. Ропшинское, д. 4 | 1 | Dahua | DH-IPC-HFW3441EP-SA-0280B |
| 259 | 199004 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 33А | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 260 | 199026 | г. Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 11А | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 261 | 199034 | г. Санкт-Петербург, 8-я линия В.О., д. 3 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 262 | 199053 | г. Санкт-Петербург, 1-я линия В.О., д. 56А | 1 | HikVision | DS-2CD2022WD-I |
| 263 | 199058 | г. Санкт-Петербург, В.О., ул. Кораблестроителей, д. 35А, к.5 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 264 | 199106 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Большой В.О., д. 70А | 1 | HikVision | DS-2CD2022WD-I |
| 265 | 199155 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Кима, д. 4Б | 2 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 266 | 199178 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Средний В.О., д. 57 | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 267 | 199225 | г. Санкт-Петербург, б-р Вилькицкий, д. 7, стр. 1 | 1 | Dahua | DH-IPC-HFW3441EP-SA-0280B |
| 268 | 199226 | г. Санкт-Петербург, наб. Морская, д. 15В | 1 | HikVision | DS-2CD2022WD-I |
| 269 | 199397 | г. Санкт-Петербург, наб. Новосмоленская, д. 1А | 1 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 270 | 199406 | г. Санкт-Петербург, пр-кт Малый В.О., д. 70А | 1 | HikVision | DS-2CD2023G0-I |
| 271 | 200960 | г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 81, к.1 | 19 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
| 272 | резерв | г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 61 | 14 | HikVision | DS-2CD2142FWD-IS |
|  |  |  | 334 |  |  |

# Приложение №2

# Базовый объем Услуги

| N п.п. | Наименование единичной услуги | Единица измерения ед. услуги | Прогнозируемый объем услуг, за 36 месяцев |
| --- | --- | --- | --- |
| Видеонаблюдение при использовании оборудования заказчика |  |  |  |
| 1 | Видеонаблюдение 14 суток хранения архива, полная запись | шт | 331 |
| 2 | Видеонаблюдение 30 суток хранения архива, полная запись | шт | 1 |
| Видеонаблюдение при использовании оборудования исполнителя |  |  |  |
| 3 | Видеонаблюдение 14 суток хранения архива, полная запись | шт | 1 |
| 4 | Видеонаблюдение 30 суток хранения архива, полная запись | шт | 1 |
|  | ИТОГО ед. услуг |  | 334 |