Технические характеристики продукции

Строительно - монтажные материалы

Назначение: замена линии связи

Комплект крепления DKC F6 3.5х50 винт+дюбель– 100 шт.

Основные характеристики:

Длина: 50 мм

Диаметр: 6 мм

Диаметр отверстия под дюбель: 6.5 мм

Материал: пластик

Держатель-клипса быстрого монтажа DKC 16 мм, серая — 100 шт.

Основные характеристики:

Вид: одинарный

Материал: пластик

Размер: 16 мм

С замком: нет

С метизом: нет

Для прямого монтажа: есть

Цвет: серый

Коробка огнестойкая монтажная, 100х100 мм- 4 шт.

Основные характеристики:

Материал: АБС-пластик

Конструкция: квадратная с крышкой

Цвет: оранжевый

Тип проводки: открытая

Количество вводов: 6 шт

Max диаметр трубы: 25 мм

Внутренние габариты: 90х90х38 мм

Длина: 100 мм

Ширина: 100 мм

Глубина: 55 мм

Степень защиты: 56 IP

Огнестойкость: 650°C

Вес нетто: 0.215 кг

Огнестойкий кабель  кпсэнг(a)-frls 1x2х1 мм2 — 100м

Основные характеристики:

Тип: КПСЭнгА-FRLS

Номинальное напряжение: 300 В

Материал: медь

Изоляция: ПВХ-пластикат

Материал оболочки: ПВХ (PVC)

Цвет: оранжевый

Количество жил: 2 шт

Сечение жилы кабеля: 1 мм²

Структура жилы: ОП

Длина: 100 м

Диаметр: 6.7 мм

Упаковка: бухта

Труба гофрированная ПВХ 16 мм мм с протяжкой легкая, серая  - 200 м

Основные характеристики:

Материал: ПВХ

Внешний диаметр: 16 мм

Количество в бухте: 100 м

Цвет: серый

Min радиус изгиба: 48 мм

Прочность (сопротивление сжатию на 5 см при +20°C): 350 Н

Устойчивость к ультрафиолету: нет

Не поддерживающие горение (нг): да

Тип: труба гибкая гофрированная

Температура эксплуатации: от -25 до +60 °С

Температура монтажа: от -5 до +60 °С

С протяжкой: есть

Способ монтажа: открытый/скрытый

Место поставки Товара: РФ, город Санкт-Петербург, ул. Гжатская, д. 21, литер «А»

Общий срок поставки Товара:  14 календарных дней