ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Общие требования к Товару (далее -оборудование)

  - Поставляемое оборудование должно быть новым оборудованием, не ранее 2025 г. выпуска, (оборудованием, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), заводской сборки, серийным, свободно распространяться на территории Российской Федерации, в ненарушенной заводской упаковке.

  - Поставляемое оборудование должно быть укомплектовано драйверами, необходимыми для его эксплуатации.

  - Поставляемое оборудование должно быть обеспечено сервисным обслуживанием через соответствующие сервисные службы производителя оборудования.

  - Технические характеристики предлагаемого оборудования должны соответствовать представленным в Таблице №2.

  - Срок поставки: 60 календарных дней с момента подписания договора.

  - Место поставки: г. Санкт-Петербург

- Перечень и количество поставляемого оборудования

Таблица № 1

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коммутатор, управляемый, промышленный | шт. | 40 |

Требования к техническим и функциональным характеристикам товара установленными в таблице №2.

Технические характеристики

| Наименование товара | Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- | --- |
| Коммутатор, управляемый, промышленный | 10/100/1000 BASE-T | не менее 8 |
|  | 10/100/1000 BASE-T (PoE/PoE+) | не менее 8 |
|  | 1000 BASE-X SFP | Не менее 4 |
|  | Сигнальный интерфейс | Не менее одного выхода типа «сухой» контакт |
|  | Количество входов питания | 2 |
|  | Порты управления | 1 консольный порт |
|  | Производительность: |  |
|  | Коммутационная емкость | не менее 24 Гбит/с |
|  | Скорость передачи | не менее 18 Мпак/с |
|  | Таблица MAC | не менее 8К |
|  | VLAN-таблица | не менее 4К |
|  | Jumbo frame | 9К |
|  | Таблица ACL | Не менее 1К |
|  | Таблица ARP | не менее 128 |
|  | Кол-во очередей на порт | 8 |
|  | Оперативная память | Не менее 128 МБ |
|  | Физические параметры: |  |
|  | Размеры (ШxВxГ) | не более 100×190×132 мм |
|  | Масса | не более 1,93 кг |
|  | Электропитание | 37-57 В DC |
|  | Бюджет мощности РоЕ | не менее 180 Вт |
|  | Охлаждение | пассивное |
|  | MTBF | не менее 100 000 часов |
|  | Температура | Рабочая температура: не хуже, чем от −40 °C до +75 °C Температура хранения: не хуже, чем от −40 °C до +85 °C |
|  | Степень защиты оболочки (IP) | не хуже IP30 |
|  | Относительная влажность | не хуже, чем 5 % – 90 %, без конденсата |
|  | PoE | IEEE 802.3af PoE (15,4 Вт) IEEE 802.3at PoE+ (30 Вт) |
|  | Вид размещения | На DIN-рейку |
|  | Функциональность: |  |
|  | Метод коммутации | Store-and-Forward |
|  | VLAN | Port-based VLAN, IEEE802.1Q, private VLAN, Protocol VLAN, Voice VLAN, MAC VLAN |
|  | DHCP | IPv4/IPv6 DHCP Client, IPv4 DHCP Server, IPv4/IPv6 DHCP Snooping, DHCP Relay Option 82 |
|  | QinQ | Basic QinQ |
|  | Зеркалирование портов | Port Mirror |
|  | Маршрутизация | Статическая (IPv4/IPv6) |
|  | Multicast | IGMP v1/v2/v3 snooping, MVR |
|  | ACL | IPv4 standard ACL, IPv4 extended ACL, MAC-IP extended ACL |
|  | QoS | 8 очередей на порт Маркировка трафика 802.1p/DSCP Алгоритмы обработки очередей: SP,WRR Ограничение трафика на портах |
|  | Функции безопасности | Broadcast, multicas unicast Storm Control, TACACS+, RADIUS |
|  | Управление и обслуживание | SNMPv1/v2c/v3, CLI (Console/Telnet/SSH), Web/SSL, RMON,Trace Route, Syslog, SNTP |
|  | Надежность: |  |
|  | Протоколы резервирования | STP, RSTP, MSTP |
|  | Агрегирование каналов | не менее 8 групп, 8 портов на группу |

Таблица №2

- Требования по гарантийному обслуживанию оборудования

  - Срок официального гарантийного обслуживания от производителя составляет:

Таблица №3

| № п/п | Тип оборудования | Срок гарантийного обслуживания не менее, мес. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Коммутатор, управляемый, промышленный | 12 |

  - Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого оборудования государственным стандартам, нормам и должен предоставить подтверждающие документы.

  - Поставщик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в течение гарантийного срока.