ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Общие требования к Товару (далее -оборудование)

  - Поставляемое оборудование должно быть новым оборудованием, не ранее 2025 г. выпуска, (оборудованием, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), заводской сборки, серийным, свободно распространяться на территории Российской Федерации, в ненарушенной заводской упаковке.

  - Поставляемое оборудование должно быть российского происхождения и включено в единый реестр российской радиоэлектронной продукции (либо в реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ) в соответствии с постановлениями Правительства РФ».

  - Поставляемое оборудование должно быть укомплектовано драйверами, необходимыми для его эксплуатации.

  - Поставляемое оборудование должно быть обеспечено сервисным обслуживанием через соответствующие сервисные службы производителя оборудования.

  - Технические характеристики предлагаемого оборудования должны соответствовать представленным в Таблице №2.

  - Срок поставки: 60 календарных дней с момента подписания договора.

  - Место поставки: г. Санкт-Петербург

- Перечень и количество поставляемого оборудования

Таблица № 1

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф климатический телекоммуникационный (на опоры) | шт. | 19 |

Требования к техническим и функциональным характеристикам товара установленными в таблице №2.

Шкаф климатический телекоммуникационный, предназначен для размещения на улице на опорах без отопления. Имеет устойчивость к деформации и взлому. Изделие представляет собой подвесной климатический телекоммуникационный шкаф, предназначенный для размещения оборудования узлов доступа местных сетей связи, а также другого активного телекоммуникационного оборудования или внутридомовых технических средств систем безопасности, контроля и управления инженерным оборудованием и учета потребления ресурсов.

Технические характеристики

Таблица №2

| Наименование товара | Наименование параметра | Размерность | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Шкаф климатический телекоммуникационный (на опоры) | Размеры шкафа (без учета кабельных вводов) Ш*В*Г | 405*587*260 | мм |
|  | Материал корпуса и двери | Композит SMC 400 | - |
|  | Степень защиты от внешних воздействий | IP54 | степень |
|  | Степень защиты от внешних механических ударов | IK10 |  |
|  | Цвет RAL | 7035 | - |
|  | Минимальная рабочая температура | -35 | °С |
|  | Максимальная рабочая температура | +40 | °С |
|  | Замок под треугольный ключ | 2 | шт. |
|  | Ключ под треугольник | 1 | шт. |
|  | Пластиковая решётка с фильтром (IP54, G3) 150*150 мм | 2 | шт. |
|  | Ввод кабельный пластиковый PG 7 (отверстия в шкафу сверлятся по месту при монтаже шкафа) | 5 | шт. |
|  | Ввод кабельный пластиковый PG 16 (отверстия в шкафу сверлятся по месту при монтаже шкафа) | 2 | шт. |
|  | Датчик открытия двери ИО 102-2 | 1 | шт. |
|  | Выключатель автоматический четырехполюсный 4P 10А (C) 4.5kA | 1 | шт. |
|  | Выключатель автоматический однополюсный 3А С 4.5кА | 1 | шт. |
|  | Выключатель автоматический однополюсный 1А С 4.5кА | 1 | шт. |
|  | Выключатель автоматический однополюсный 10А С 4.5кА | 1 | шт. |
|  | Выключатель дифференциальный АВДТ-32 1п+N 6А 30мА С(Электронный) | 1 | шт. |
|  | Розетка на DIN-рейку с заземлением | 3 | шт. |
|  | Шина PE земля на DIN-изоляторе, 12 отв | 1 | шт. |
|  | Шина нулевая на DIN-изолятор, 12 отв | 1 | шт. |
|  | Комплект адаптеров для крепления шкафа на опоре под бандажную ленту | 1 | комплект |
|  | DIN-рейка | 2 | шт. |
|  | Утеплитель Порилекс 10 мм |  |  |

Схема подключения к электропитанию

Чертеж расположение DNR- реек в шкафу.

Все автоматы и шины крепятся на нижнюю DIN-рейку.

Все розетки крепятся на среднюю DIN-рейку.

Верхняя DIN-рейка зарезервирована для крепления коммутатора и блока питания.

Дополнительные требования

- отверстия под гермовводы сверлятся по месту при монтаже шкафа

-  Все автоматы и шины крепятся на нижнюю DIN-рейку.

-Все розетки крепятся на среднюю DIN-рейку.

-Верхняя DIN-рейка зарезервирована для крепления коммутатора и блока питания.

- Требования по гарантийному обслуживанию оборудования

  - Срок официального гарантийного обслуживания от производителя составляет:

Таблица №3

| № п/п | Тип оборудования | Срок гарантийного обслуживания не менее, мес. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Шкаф климатический телекоммуникационный | 12 |

  - Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого оборудования государственным стандартам, нормам и должен предоставить подтверждающие документы.

  - Поставщик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в течение гарантийного срока.

- Требования к документам при поставке

  - В составе заявки / при поставке товара участник обязан предоставить информацию о номере реестровой записи из реестра Минпромторга РФ, а также документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям национального режима».