ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

К ПультУ Дистанционного Управления

Требования к ИК-пульту дистанционного управления Wink

Дата изменения: 07.06.2023

Общее описание

Пульт Дистанционного Управления (далее ПДУ) на базе модели Wave Wink для ТВ-приставок на базе Операционной Системы (далее ОС) Linux и Android.

Конструкция и дизайн ПДУ

Корпус состоит из 4 частей:

- Лицевая панель;

- Задняя панель;

- Крышка батарейного отсека;

- Торцевая ИК прозрачная панель.

ПДУ имеет 30 кнопок: 3 кнопки из матового светопрозрачного силикона объединены в отдельный горизонтальный блок, под этим блоком расположена кнопка вызова Меню оранжевого цвета, ниже 5 кнопок объединены в отдельный блок, представляющий навигационный джойстик и кнопку подтверждения выбора, вплотную расположены 2 кнопки над этим блоком и 3 кнопки под этим блоком, ниже блок из 6 кнопок для управления звуком и переключения каналов, 10 цифровых кнопок серого цвета расположены отдельно в самом низу. Кнопки, для которых не указан цвет выше, выполнены из чёрного прокрашенного в массе силикона, все кнопки между собой соединены силиконовым листом.

На лицевую поверхность кнопок «TV POWER, «POWER» и «A/V» нанесена печать чёрным цветом, кроме тонкой окантовки по краю кнопки. В центре кнопки нанесен соответствующий символ. На все кнопки нанесены символы, соответствующие их функционалу. На остальных кнопках печать выполнена белым цветом. Стрелки на кнопках «вверх», «вниз», «вправо», «влево» выполнены выпуклыми, а не напечатаны.

ПДУ питается от 2 батареек типа ААА с напряжением 1,5 Вольта каждая.

ПДУ содержит информацию об аппаратной ревизии внутри батарейного отсека.

Под кнопками ПДУ располагается логотип Wink.

Расположение кнопок и элементов на лицевой панели

Кнопки:

- Навигационный джойстик и кнопка подтверждения выбора

- Кнопки переключения каналов (CH +/-)

- Кнопки регулировки громкости (Vol +/-)

- Выключение громкости

- Вкл/выкл приставки

- Вкл/выкл телевизора

- Выбор источника сигнала

- Кнопка Menu (Меню)

- Кнопка Back (Назад)

- Кнопка Last Channel

- Кнопка Play/Pause

- Кнопки перемотки

- Цифровой блок

- Программируемая клавиша (Toggle)

Таблица цветов

| Цвета корпуса |  |
| --- | --- |
| Чёрный | Pantone Black C |
| Серый | Pantone Cool Gray 10C |
| Цвета кнопок клавиатуры |  |
| Чёрный | Pantone Black C |
| Белый | Transparent White |
| Серый | Pantone Cool Gray 6C |
| Оранжевый | Pantone Orange 021 C |
| Цвета печати на кнопках клавиатуры |  |
| Белый | Pantone White C |
| Чёрный | Pantone Black C |
| Цвет печати окружности на корпусе |  |
| Оранжевый | Pantone Orange 021 C |
| Цвет печати логотипа и подписей на корпусе |  |
| Белый | Pantone White C |

Материалы

Корпус ПДУ выполнен из ABS пластика. 
Верхняя поверхность – глянцевая чёрного цвета. 
Нижняя панель и крышка батарейного отсека – матовые серого цвета. 
Кнопки ПДУ - прорезиненные. 
ИК прозрачная панель выполнена из ABS пластика чёрного цвета, наружная поверхность глянцевая.

Кнопки ПДУ

Кнопки ПДУ выполнены из матового силикона и имеют следующие требования:

- Кнопки TV Power, Power и AV выполнены из матового светопрозрачного силикона и объединены в отдельный горизонтальный блок. На лицевую поверхность этих кнопок нанесена печать чёрным цветом, кроме тонкой окантовки по краю кнопки. В центре кнопки нанесен соответствующий символ.

- Кнопка Меню выполнена из матового силикона оранжевого цвета.

- Кнопки ОK и Up/Right/Down/Left объединены в отдельный блок. Стрелки на кнопках Up/Right/Down/Left выполнены выпуклыми элементами.

- Кнопки Rewind Back/Forward и Play/Pause объединены в отдельный горизонтальный блок.

- Кнопки цифрового блока выполнены из матового силикона серого цвета.

- Поверхность кнопок:

  - Кнопки Назад, Toggle, Vol Up, Vol Down, Mute имеют вогнутую поверхность.

  - Кнопки Ок, Ch Up, Ch Down, LastCahnnel имеют выпуклую поверхность.

  - Остальные кнопки имеют ровную поверхность.

Функциональные особенности ПДУ

- Управление приставкой/телевизором/проектором посредством IR

- Программируемость на использование с телевизором/проектором по IR, посредством:

  - алгоритма программирования, не требующего ввода кодов (автоматический перебор кодов);

  - алгоритма программирования с вводом кодов

  - обучения с другого пульта, поддержка разных протоколов

- Дальность действия: не менее 7 метров для IR

- Пульт должен быть совместим с имеющимися ТВ-приставками Ростелекома, как Android, так и Linux

Таблица соответствия кодов клавиш RCU Wave для STB Linux и для STB Android

В таблице указаны только коды, управляющие STB.

| STB Key name (Linux/Android project) | STB Key in Linux project | STB Key in Android project | STB Key code value | Key Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POWER | + | + | 0x12 | STB POWER key / TV POWER key (for Android project) |
| TV POWER | + | + |  | TV POWER key |
| A/V | + | + |  | TV input select key |
| MENU | + | + | 0x07 |  |
| BACK | + | + | 0x02 |  |
| TOGGLE ¦ VOD | + | + | 0x58 |  |
| OK | + | + | 0x0d |  |
| LEFT | + | + | 0x49 |  |
| RIGHT | + | + | 0x4a |  |
| UP | + | + | 0x0b |  |
| DOWN | + | + | 0x0f |  |
| MEDIA_FASTFORWARD | + | + | 0x0e |  |
| MEDIA_REWIND | + | + | 0x5a |  |
| MEDIA_PLAY_PAUSE | + | + | 0x04 |  |
| CH+ | + | + | 0x18 |  |
| CH– | + | + | 0x1c |  |
| LAST_CHANNEL | + | + | 0x60 |  |
| VOL+ | + | + | 0x20 | Vol+ key for Android only / TV Vol+ key |
| VOL– | + | + | 0x21 | Vol– key for Android only / TV Vol– key |
| MUTE | + | + | 0x22 | Mute key for Android only / TV Mute key |
| 0 | + | + | 0x41 |  |
| 1 | + | + | 0x15 |  |
| 2 | + | + | 0x16 |  |
| 3 | + | + | 0x17 |  |
| 4 | + | + | 0x19 |  |
| 5 | + | + | 0x1a |  |
| 6 | + | + | 0x1b |  |
| 7 | + | + | 0x1d |  |
| 8 | + | + | 0x1e |  |
| 9 | + | + | 0x1f |  |

| STB code page number | Protocol | Sys code |
| --- | --- | --- |
| 3220 | NEC | 0x00fd |
| 3221 | NEC | 0x20fd |
| 3222 | NEC | 0x8845 |
| 3223 | NEC | 0x5a49 |
| 3224 | NEC | 0x69f1 |

Особенности управления ПДУ

Подсвечиваться будет светлая полоска по краю (периметру) кнопок «TV POWER» и «POWER». Кнопки «TV POWER» и «POWER» оборудованы светодиодами. Кнопка «TV POWER» подсвечивается Зелёным светодиодом. Кнопка «POWER» подсвечивается Красным светодиодом. Красный свет будет использоваться для индикации при управлении и настройке ПДУ для ТВ Приставки. Зелёный свет будет использоваться для индикации при управлении и настройке ПДУ для Телевизора.

К кнопкам управления ТВ относятся кнопки «VOL+», «VOL–», «MUTE», «A/V» и «TV POWER», а также кнопка «POWER» при настройке соответствующего режима работы. Остальные кнопки используются для управления ТВ Приставкой.

Кнопка выбора источника сигнала Телевизора «A/V» предназначена только для управления Телевизором и всегда посылает код смены входа Телевизора.

Кнопка управления питанием Телевизора «TV POWER» предназначена только для управления Телевизором и всегда посылает только код включения/выключения Телевизора.

Кнопка управления питанием «POWER» может работать в двух режимах: посылать код управления питанием только ТВ Приставке или ТВ Приставке и Телевизору. Во втором случае фактически ПДУ сначала посылает сигнал для ТВ Приставки, а потом сразу же сигнал для ТВ. Для смены режима нажмите и удерживайте кнопки «OK» и «POWER» в течение 3 секунд, светодиод кнопки «POWER» мигнёт 1 раз Красным светом при переключении в режим управления только ТВ Приставкой или Красным кнопка «POWER», а потом сразу Зелёным кнопка «TV POWER» при переключении в режим управления питанием ТВ Приставки и Телевизором.

Кнопки управления громкостью «VOL+», «VOL–» и «MUTE» могут работать в двух режимах: управлять громкостью ТВ Приставки или Телевизора. Для переключения между режимами нажмите и удерживайте кнопки «OK» и «VOL+» в течение 3 секунд, светодиод кнопки «POWER» мигнёт 1 раз Красным при переключении в режим управления ТВ Приставкой, и светодиод кнопки «TV POWER» мигнёт 1 раз Зелёным при переключении в режим управления Телевизором. По умолчанию кнопки управления громкостью «VOL+», «VOL–» и «MUTE» работают в режиме управления громкостью ТВ Приставки.

Мигание светодиода при обычных нажатиях кнопок: – При посылке сигнала на ТВ Приставку светодиод кнопки «POWER» будет мигать Красным. – При посылке сигнала на Телевизор светодиод кнопки «TV POWER» будет мигать Зелёным. – В режиме двойного управления питанием (одновременно ТВ Приставки и Телевизором) светодиод кнопки «POWER» будет мигать Красным, а затем сразу светодиод кнопки «TV POWER» – Зелёным.

Поведение светодиодов: – Длительная вспышка (мигание) = 750 мс. – Короткая вспышка (мигание) = 250 мс. – Пауза между вспышками (миганиями) = 200 мс. По тексту ниже в случаях, когда явно не указан тип мигания, подразумевается короткое мигание.

ПДУ поддерживает режим долгого нажатия. Согласно используемому протоколу для передачи ИК сигналов, ПДУ посылает код нажатия кнопки, потом, если кнопка не отпущена, то ПДУ посылает сигнал «Повтор» с некоторой периодичностью до тех пор, пока кнопка не отпущена. С точки зрения приставки, приставка воспринимает коды от ПДУ как нажатия кнопок клавиатуры, соответственно, когда кнопка на ПДУ будет отпущена и Пульт прекратит слать сигнал «Повтора», приставка получит событие, эквивалентное отпусканию кнопки клавиатуры.

Настройка ПДУ

Настройка ПДУ для управления ТВ Приставкой путём ввода кода определённой кодовой страницы:

К кнопкам управления ТВ Приставкой относятся все кнопки кроме «TV POWER» и «A/V». Настройка ПДУ на другую кодовую страницу ТВ Приставки может потребоваться в случае, если сигналы для ТВ Приставки, посылаемые ПДУ, так же управляют Телевизором или другой техникой, находящейся в радиусе действия ПДУ.

- Зажать кнопки «OK» и «RIGHT» одновременно на 3 секунды, светодиод кнопки «POWER» мигнёт 2 раза Красным светом, ПДУ вошёл в режим программирования кода ТВ Приставки. Работают только цифровые кнопки и кнопка «BACK».

- Ввести 4-х значный код для управления ТВ Приставкой из таблицы ниже. 3220 – по умолчанию. 3221. 3222. 3223. 3224.

- Нажатие кнопки «BACK» выведет ПДУ из режима программирования без сохранения изменений, светодиод кнопки «POWER» мигнёт 1 раз длинно Красным светом.

- Если введённый 4-х значный код корректный, то светодиод кнопки «POWER» мигнёт 3 раза Красным светом, при этом для управления ТВ Приставкой будет выбрана и сохранена введённая кодовая страница, и ПДУ выйдет из режима программирования. При этом кнопки управления громкостью «VOL+», «VOL–» и «MUTE» не изменят свой текущий режим работы.

- Если введённый 4-х значный код некорректный, то светодиод кнопки «POWER» мигнёт 1 раз длинно Красным светом, и ПДУ выйдет из режима программирования без сохранения изменений.

- Если в течение 30 секунд ни одна кнопка не нажимается, то светодиод кнопки «POWER» мигнёт 1 раз длинно Красным светом, и ПДУ выйдет из режима программирования без сохранения изменений.

Настройка ПДУ для управления Телевизором путём ввода кода определённой кодовой страницы:

К кнопкам управления Телевизором относятся кнопки «VOL+», «VOL–», «MUTE», «A/V», «TV POWER».

- Зажать кнопки «OK» и «LEFT» одновременно на 3 секунды, светодиод кнопки «TV POWER» мигнёт 2 раза Зелёным светом, ПДУ вошёл в режим программирования кода Телевизора.

- Ввести 4-х значный код для управления Телевизором из таблицы ниже. При вводе цифровые кнопки нельзя удерживать более 3 секунд, если удержать кнопку более 3 секунд, то произойдет переход в режим поиска по производителю, см. следующий раздел.

- Нажатие кнопки «BACK» выведет ПДУ из режима программирования без сохранения изменений, светодиод кнопки «TV POWER» мигнёт 1 раз длинно Зелёным светом.

- Если введённый 4-х значный код корректный, то светодиод кнопки «TV POWER» мигнёт 3 раза Зелёным светом, при этом для управления Телевизором будет выбрана и сохранена введённая кодовая страница, кнопки управления громкостью «VOL+», «VOL–» и «MUTE» перейдут в режим управления громкостью Телевизора (если был активен режим управления громкостью ТВ Приставки), ПДУ выйдет из режима программирования.

- Если введённый 4-х значный код некорректный, то светодиод кнопки «TV POWER» мигнёт 1 раз длинно Зелёным светом, и ПДУ выйдет из режима программирования без сохранения изменений.

- Если в течение 30 секунд ни одна кнопка не нажимается, то светодиод кнопки «TV POWER» мигнёт 1 раз длинно Зелёным светом, и ПДУ выйдет из режима программирования без сохранения изменений.

Настройка ПДУ для управления Телевизором путём поиска нужной кодовой страницы по номеру производителя:

К кнопкам управления Телевизором относятся кнопки «VOL+», «VOL–», «MUTE», «A/V», «TV POWER».

- Зажать кнопки «OK» и «LEFT» одновременно на 3 секунды, светодиод кнопки «TV POWER» мигнёт 2 раза Зелёным светом, ПДУ вошёл в режим программирования кода Телевизора.

- Нажать и удерживать одну из цифровых кнопок дольше 3 секунд, согласно таблице настройки ПДУ на Телевизор указанного производителя, при этом ПДУ перейдёт в настоящий режим программирования. При нажатой кнопке ПДУ перебирает и посылает по одному разу очередной сигнал выключения Телевизора для данного производителя каждые 3 секунды, при каждой посылке сигнала светодиод кнопки «TV POWER» мигает Зелёным светом. После того как ПДУ перешел в настоящий режим можно отпустить кнопку, при этом ПДУ не выйдет из этого режима, каждое последующее её нажатие будет посылать очередной сигнал выключения Телевизора, согласно списку кодов производителя Телевизора, а нажатие и последующее удержание приведёт к продолжению перебора и посылке сигнала каждые 3 секунды. При нажатии на другую цифровую кнопку, соответствующую другому производителю, начинают перебираться коды этого производителя, начиная с 1 значения. Для перехода к перебору по другому производителю достаточно короткого нажатия, удерживать новый код дольше 3 секунд уже не требуется. При смене номера производителя для перебора короткие нажатия и нажатие и удержание работают в таком же режиме, как описано в абзаце выше.

- Как только Телевизор выключится, отпустите цифровую кнопку, нажмите кнопку «ОК», светодиод кнопки «TV POWER» мигнёт 3 раза Зелёным светом, при этом для управления Телевизором будет выбрана и сохранена последняя кодовая страница, сигнал которой выключил Телевизор, кнопки управления громкостью «VOL+», «VOL–» и «MUTE» перейдут в режим управления громкостью Телевизора (если был активен режим управления громкостью ТВ Приставки), ПДУ выйдет из режима программирования.

- Нажатие кнопки «BACK» выведет ПДУ из режима программирования без сохранения изменений, светодиод кнопки «TV POWER» мигнёт 1 раза длинно Зелёным светом.

- Если в течение 30 секунд ни одна кнопка не нажимается, то светодиод кнопки «TV POWER» мигнёт 1 раз длинно Зелёным светом, и ПДУ выйдет из режима программирования без сохранения изменений.

- Если список кодов по производителю закончился, а соответствующая цифровая кнопка продолжает удерживаться более 3 секунд, то светодиод кнопки «TV POWER» мигнёт 1 раз длинно Зелёным светом, и ПДУ выйдет из режима программирования без сохранения изменений.

- Производители: Присваиваемое значение; Производитель Телевизора. 1; Grundig. 2; JVC. 3; LG. 4; Panasonic. 5; Philips. 6; Samsung. 7; Sharp. 8; Sony. 9; Thomson / TLC. 0; Toshiba.

Настройка ПДУ для управления Телевизором путём перебора кодов предустановленных кодовых страниц:

К кнопкам управления Телевизором относятся кнопки «VOL+», «VOL–», «MUTE», «A/V», «TV POWER».

- Зажать кнопки «OK» и «LEFT» одновременно на 3 секунды, светодиод кнопки «TV POWER» мигнёт 2 раза Зелёным светом, ПДУ вошёл в режим программирования кода Телевизора.

- Используйте кнопки «CH+» и/или «CH–» для перебора кодов. Коды перебираются циклически. При каждом нажатии кнопки посылается очередной код, так же если кнопку нажать и удерживать, то ПДУ будет посылать очередной код каждые 3 секунды, при каждой посылке сигнала светодиод кнопки «TV POWER» мигает Зелёным светом.

- Если список кодов закончился, то есть пройден целый цикл, то при очередном нажатии «CH+» или «CH–» или её удержании более 3 секунд светодиод кнопки «TV POWER» мигнёт 1 раз длинно Зелёным светом, и ПДУ выйдет из режима программирования без сохранения изменений, то есть ПДУ не пойдёт прокручивать все коды по второму разу.

- Как только Телевизор выключится, отпустите нажатую кнопку и нажмите кнопку «ОК», светодиод кнопки «TV POWER» мигнёт 3 раза Зелёным светом, при этом для управления Телевизором будет выбрана и сохранена последняя кодовая страница, сигнал которой выключил Телевизор, ПДУ выйдет из режима программирования.

- Нажатие кнопки «BACK» выведет ПДУ из режима программирования без сохранения изменений, светодиод кнопки «TV POWER» мигнёт 1 раза длинно Зелёным светом.

- Если в течение 30 секунд ни одна кнопка не нажимается, то светодиод кнопки «TV POWER» мигнёт 1 раз длинно Зелёным светом, и ПДУ выйдет из режима программирования без сохранения изменений.

Настройка ПДУ для управления Телевизором путём обучения от ПДУ Телевизора:

К обучаемым кнопкам управления Телевизором относятся кнопки «VOL+», «VOL–», «MUTE», «A/V», «TV POWER».

- Зажать кнопки «OK» и «DOWN» одновременно на 3 секунды, светодиод кнопки «TV POWER» начнет светиться Зелёным светом постоянно, ПДУ вошёл в режим обучения.

- Расположите ПДУ друг напротив друга так, чтобы окошки излучателей находились на расстоянии 1-3 см друг от друга.

- Нажмите кнопку включения на ПДУ Телевизора. Обучаемый ПДУ, получив сигнал, начнет мигать светодиодом кнопки «TV POWER» Зелёным светом. Нажмите кнопку «TV POWER» на обучаемом ПДУ, обучаемый ПДУ вернётся в режим обучения, о чём будет свидетельствовать постоянно светящийся светодиод кнопки «TV POWER» Зелёным светом. Повторите обучение для остальных кнопок управления Телевизором.

- После обучения всех кнопок управления Телевизором нажмите кнопку «ОК», светодиод кнопки «TV POWER» мигнёт 3 раза Зелёным светом, и ПДУ выйдет из режима программирования. Если обучение было выполнено хотя бы для одной из кнопок управления громкостью, то кнопки управления громкостью «VOL+», «VOL–» и «MUTE» перейдут в режим управления громкостью Телевизора (если был активен режим управления громкостью ТВ Приставки) Если обучение было выполнено только для кнопок «TV POWER» и/или «A/V», то кнопки управления громкостью «VOL+», «VOL–» и «MUTE» не изменят свой текущий режим работы.

- Нажатие кнопки «BACK» выведет ПДУ из режима программирования без сохранения изменений, светодиод кнопки «TV POWER» мигнёт 1 раза длинно Зелёным светом.

- Если в течение 30 секунд ни одна кнопка не нажимается, то светодиод кнопки «TV POWER» мигнёт 1 раз длинно Зелёным светом, и ПДУ выйдет из режима программирования.

Сброс настроек ПДУ:

- Нажать и удерживать кнопки «OK» и «BACK» одновременно в течение 5 секунд. Светодиоды кнопок «POWER» «TV POWER» мигнут 4 раза одновременно Зелёным и Красным светом. Все сделанные настройки пульта будут удалены и поведение ПДУ будет приведено к состоянию по умолчанию - для управления ТВ Приставкой используется кодовая страница 3220; - для управления Телевизором используется кодовая страница 2051 (Samsung); - кнопки управления громкостью «VOL+», «VOL–» и «MUTE» работают в режиме управления громкостью ТВ Приставки;

Сводная таблица вариантов настройки ПДУ

Для удобства восприятия описанные выше варианты настройки ПДУ представлены в табличном виде.

| Тип настройки | Краткое описание необходимых действий | Успешное завершение | Неуспешное завершение |
| --- | --- | --- | --- |
| Переключение режима работы кнопки «POWER» для управления питанием ТВ Приставки и Телевизора | Зажать кнопки «OK» и «POWER» одновременно на 3 секунды | 1) При переключении в режим управления только ТВ Приставкой светодиод кнопки «POWER» мигнёт 1 раз Красным светом. 2) При переключении в режим управления питанием ТВ Приставки и Телевизором сперва 1 раз мигнёт Красным светом светодиод кнопки «POWER», а потом сразу 1 раз мигнёт Зелёным светом светодиод кнопки «TV POWER». | - |
| Переключение режима работы кнопок «VOL+», «VOL–» и «MUTE» для управления громкостью ТВ Приставки или Телевизора | Зажать кнопки «OK» и «VOL+» одновременно на 3 секунды | 1) При переключении в режим управления ТВ Приставкой светодиод кнопки «POWER» мигнёт 1 раз Красным светом. 2) При переключении в режим управления Телевизором светодиод кнопки «TV POWER» мигнёт 1 раз Зелёным светом. | - |
| Настройка ПДУ для управления ТВ Приставкой путём ввода кода определённой кодовой страницы | Зажать кнопки «OK» и «RIGHT» одновременно на 3 секунды. После того, как светодиод кнопки «POWER» мигнёт 2 раза Красным светом, ввести код для управления ТВ Приставкой. | Светодиод кнопки «POWER» мигнёт 3 раза Красным светом. Для управления ТВ Приставкой будет выбрана и сохранена введённая кодовая страница. | Светодиод кнопки «POWER» мигнёт 1 раз длинно Красным светом. |
| Настройка ПДУ для управления Телевизором путём ввода кода определённой кодовой страницы | Зажать кнопки «OK» и «LEFT» одновременно на 3 секунды. После того, как светодиод кнопки «TV POWER» мигнёт 2 раза Зелёным светом, ввести код для управления Телевизором. | Светодиод кнопки «TV POWER» мигнёт 3 раза Зелёным светом. Для управления Телевизором будет выбрана и сохранена введённая кодовая страница. Кнопки управления громкостью «VOL+», «VOL–» и «MUTE» перейдут в режим управления громкостью Телевизора. | Светодиод кнопки «TV POWER» мигнёт 1 раз длинно Зелёным светом. |
| Настройка ПДУ для управления Телевизором путём поиска нужной кодовой страницы по номеру производителя | Зажать кнопки «OK» и «LEFT» одновременно на 3 секунды. После того, как светодиод кнопки «TV POWER» мигнёт 2 раза Зелёным светом, нажать и удерживать одну из цифровых кнопок, соответствующей номеру модели Телевизора. Как только Телевизор выключится, отпустить цифровую кнопку и нажать кнопку «OK». | Светодиод кнопки «TV POWER» мигнёт 3 раза Зелёным светом. Для управления Телевизором будет выбрана и сохранена последняя кодовая страница (после которой была нажата кнопка «OK»), сигнал которой выключил Телевизор. Кнопки управления громкостью «VOL+», «VOL–» и «MUTE» перейдут в режим управления громкостью Телевизора. | Светодиод кнопки «TV POWER» мигнёт 1 раз длинно Зелёным светом. |
| Настройка ПДУ для управления Телевизором путём перебора кодов предустановленных кодовых страниц | Зажать кнопки «OK» и «LEFT» одновременно на 3 секунды. После того, как светодиод кнопки «TV POWER» мигнёт 2 раза Зелёным светом, использовать кнопки «CH+» и/или «CH–» для перебора кодов. Как только Телевизор выключится, отпустить нажатую кнопку и нажать кнопку «OK». | Светодиод кнопки «TV POWER» мигнёт 3 раза Зелёным светом. Для управления Телевизором будет выбрана и сохранена последняя кодовая страница (после которой была нажата кнопка «OK»), сигнал которой выключил Телевизор. | Светодиод кнопки «TV POWER» мигнёт 1 раз длинно Зелёным светом. |
| Настройка ПДУ для управления Телевизором путём обучения от ПДУ Телевизора | Зажать кнопки «OK» и «DOWN» одновременно на 3 секунды. После того, как светодиод кнопки «TV POWER» начнёт светиться Зелёным светом, обучить кнопки ПДУ Приставки от ПДУ Телевизора, затем нажать кнопку «OK». | Светодиод кнопки «TV POWER» мигнёт 3 раза Зелёным светом. Если обучение было выполнено хотя бы для одной из кнопок управления громкостью, то кнопки управления громкостью «VOL+», «VOL–» и «MUTE» перейдут в режим управления громкостью Телевизора. Если обучение было выполнено только для кнопок «TV POWER» и/или «A/V», то кнопки управления громкостью «VOL+», «VOL–» и «MUTE» не изменят свой текущий режим работы. | Светодиод кнопки «TV POWER» мигнёт 1 раз длинно Зелёным светом. |
| Сброс настроек ПДУ | Зажать кнопки «OK» и «BACK» одновременно на 5 секунд. | Светодиоды кнопок «POWER» и «TV POWER» мигнут 4 раза одновременно Зелёным и Красным светом (ЗК-ЗК-ЗК-ЗК). Все сделанные настройки пульта будут удалены и поведение ПДУ будет приведено к состоянию по умолчанию. | - |

Номера кодовых страниц для настройки ПДУ для управления ТВ

По умолчанию, то есть при заводских настройках, используется кодовая страница 2051. Кодовая страница 2051 предназначена для управления телевизорами Samsung и выбрана в качестве кодовой страницы по умолчанию, так как телевизоры Samsung – одни из самых популярных.

| Производитель | Номера кодовых страниц |
| --- | --- |
| A |  |
| A.R. Systems | 0556 0374 |
| Accent | 0037 0556 |
| Acer | 1339 2190 1644 |
| Acoustic Solutions | 1667 |
| Adcom | 0625 |
| Admiral | 0093 0418 0163 0264 |
| Advent | 0876 |
| Adyson | 0068 0217 |
| AEG | 0606 1037 1149 2021 |
| Agashi | 0217 |
| AGATH | 2129 |
| Aim | 0037 0556 |
| Aiwa | 0701 1916 1908 1955 1505 |
| Akai | 0361 1326 0208 0371 0037 0191 0035 0009 0072 0218 0714 0163 0715 0602 0556 0548 0480 0217 0631 0264 0178 0606 1037 1908 0473 0648 0812 1259 1248 1935 2021 1727 1308 1865 1667 1163 1523 |
| Akiba | 0218 0282 0455 0037 0556 |
| Akira | 2241 2333 |
| Akura | 1846 1687 1667 1645 1585 |
| Alba | 1037 |
| Alkos | 0035 |
| Allorgan | 0217 |
| Allstar | 0037 0556 |
| Amoi | 1701 2342 |
| Amstrad | 0009 0264 0371 0218 0037 0556 0412 1037 0648 1324 1982 1820 |
| Anam National | 0250 0650 |
| Andersson | 1163 1149 1585 |
| Anglo | 0009 0264 |
| Anitech | 0009 0068 0264 0037 0556 0282 |
| Ansonic | 0370 0037 0556 0009 0668 0374 0163 0292 0411 0247 1846 |
| AOC | 1089 1588 2111 2214 |
| Apollo | 0473 |
| Apro | 1846 |
| Arcam | 0217 |
| Ardem | 0486 0037 0556 |
| Arena | 0037 |
| Aristona | 0556 0037 |
| Art Mito | 1585 1820 |
| ASA | 0105 0346 0070 0163 |
| Asberg | 0037 0556 |
| Asora | 0009 |
| Atec | 1606 |
| Atlantic | 0037 0556 |
| Atori | 0009 |
| Audiosonic | 0037 0556 0109 0714 0715 0217 0370 0264 0218 0486 1983 2104 |
| Audioton | 0217 0486 0370 0264 |
| Autovox | 0349 0217 0247 |
| AVP | 1908 |
| Axxent | 0009 |
| B |  |
| B&D | 1217 |
| Baier | 0876 1372 1324 2718 3024 |
| Bang & Olufsen | 0565 0620 0619 |
| Barco | 0163 |
| Basic Line | 0374 0037 0163 0668 0556 0009 0218 0282 0217 0455 0339 1037 |
| Bastide | 0217 |
| Bauer | 1615 2197 |
| BBK | 1645 2285 1523 |
| Beaumark | 0178 |
| Beko | 0714 0486 0715 0037 0370 0556 0606 0808 1652 2200 |
| Belson | 0698 |
| Belstar | 1037 |
| Bennett | 0556 0037 |
| BenQ | 1562 1574 2390 2807 1523 2402 2214 |
| Beon | 0037 0556 0418 |
| Best | 0370 |
| Bestar | 0037 0556 0370 0374 |
| Bestwell | 1326 |
| Black Diamond | 1037 0556 1163 |
| Blackway | 0282 0218 |
| Blaupunkt | 0554 0195 0191 0535 0200 0327 0455 0170 0036 |
| Blauren | 2266 0374 |
| Blue Sky | 0037 1037 0714 1521 0487 0668 0715 0625 1652 0624 1909 0556 0218 0282 0455 1908 0808 1363 1388 1314 1916 1243 1598 |
| Bondstec | 0247 |
| Boots | 0217 0009 |
| Bork | 1363 |
| Bosch | 0327 |
| BPL | 0037 0556 0282 |
| Bradford | 0180 |
| Brandt | 0625 0109 0205 0287 0335 0471 0343 0560 |
| Brandt Electronique | 0287 0335 0109 |
| Brinkmann | 0037 0556 0668 1037 0418 0486 |
| Brother | 0264 |
| Bruns | 0486 |
| BSR | 0163 0361 |
| BTC | 0218 |
| Bush | 1037 1326 2127 1585 2125 1149 0371 1556 |
| C |  |
| Cameron | 2268 2055 1523 2265 0556 |
| Canton | 0218 |
| Capsonic | 0264 |
| Carad | 0610 0037 0556 0668 1037 |
| Carrefour | 0036 0070 0037 0556 |
| Cascade | 0009 0037 0556 |
| Casio | 0037 0556 0163 0349 |
| Cathay | 0037 0556 |
| Centrum | 1037 |
| Centurion | 0037 0556 |
| Century | 0247 |
| CGE | 0074 0418 0247 0370 0163 |
| Changhong | 1005 2795 |
| Chimei | 1666 |
| Cimline | 0009 0235 0218 |
| City | 0009 |
| Clarivox | 0418 0037 0556 0070 1624 |
| Clatronic | 0037 0370 0371 0714 0218 0264 0556 0217 0247 0009 0648 0606 1324 1163 |
| Clayton | 1037 |
| CMS | 0217 |
| CMX | 2797 |
| Combitech | 1908 |
| Concorde | 0009 |
| Condor | 0037 0556 0370 0009 0282 0247 0418 0411 0163 0264 |
| Conia | 1687 1645 |
| Conrad | 0037 0556 |
| Contec | 0009 0011 0036 0264 0037 0556 |
| Continental Edison | 0109 0205 0287 0487 |
| Cosmel | 0009 0037 0556 |
| CPTEC | 0625 1363 |
| Crosley | 0247 0074 0163 |
| Crown | 0009 0370 0486 0037 0556 0487 0714 0606 0715 0418 0208 0672 0653 0053 0339 1037 1652 0668 2021 |
| CS Electronics | 0218 0247 |
| CTC | 0247 |
| CWR-Tech | 1555 1324 1372 |
| Cybertron | 0218 |
| D |  |
| D.Boss | 1474 0037 |
| Daewoo | 0634 2098 0661 0499 0624 0374 1909 0037 0556 0009 0218 0217 0451 1137 1902 1908 0880 1598 0876 1612 0865 0698 0714 0706 2037 1661 1376 1812 |
| Dainichi | 0218 |
| Dansette | 0412 |
| Dantax | 0370 0486 0714 0606 0715 1908 |
| Daytek | 1376 |
| Daytron | 0009 0374 0037 0556 |
| de Graaf | 0208 0163 0548 |
| Denver | 0037 0556 0606 0587 1988 1324 1820 2050 2021 1709 2197 2245 |
| Desmet | 0037 0556 0009 |
| DiBoss | 0037 0556 1474 |
| Digihome | 1667 |
| Digiline | 0037 0556 0105 0668 |
| Digimate | 0890 2022 2020 |
| Digital Device | 1606 |
| Digitek | 1521 1709 1771 |
| Digitrex | 2056 |
| DigiX | 0880 |
| Disney | 2604 |
| Dixi | 0009 0037 0556 0247 0217 |
| DMTECH | 1964 1994 1338 2001 2154 2223 |
| Domland | 0394 |
| Doric | 0349 |
| Dream Vision | 1704 1754 |
| DTS | 0009 |
| Dual | 0349 0217 0343 1037 0037 0556 0394 0163 1137 0631 1149 2032 2241 1372 1163 1667 1585 1324 0714 |
| Dumont | 0217 0070 0072 |
| Dunai | 0163 |
| Durabrand | 0037 0556 1988 1652 1779 1037 0714 |
| D-Vision | 1982 |
| Dynatron | 0037 0556 |
| Dyon | 2457 |
| E |  |
| E.S.C. | 0037 0556 0217 |
| e:max | 1324 0606 1531 1372 |
| Easy Living | 1783 |
| ECG | 2197 2718 2125 0037 1037 |
| Edison-Minerva | 0487 |
| Elekta | 0009 0037 0556 0264 0282 |
| Elenberg | 2274 1812 2268 2055 |
| Elin | 0037 0556 0105 0548 0361 0349 0163 0009 |
| Elite | 0218 0037 0556 |
| Elta | 0009 0068 0264 |
| Emco | 0247 |
| Emerson | 0247 0037 0556 0371 0070 0463 0282 0361 0624 1909 0486 0370 0163 0668 |
| e-motion | 1709 2426 2106 |
| Emprex | 1546 |
| Engel | 1624 |
| Epson | 1290 |
| Erisson | 1682 |
| Erres | 0037 0556 |
| Estèle | 0163 |
| Etron | 0037 0556 0820 0009 0163 |
| Eurofeel | 0264 0217 |
| EuroLine | 0037 2050 |
| Euroman | 0264 0037 0556 0217 0370 |
| Europa | 0037 0556 |
| Europhon | 0037 0163 0217 0556 0247 |
| Evesham | 1667 |
| Excello | 1037 |
| Expert | 0163 |
| F |  |
| Fenner | 0374 0009 |
| Filsai | 0217 |
| Finlux | 0105 0037 0556 0714 0346 1585 1667 0217 0072 0163 0715 0070 0411 0631 0480 1556 0473 0418 0606 0808 1248 1163 |
| Firstline | 0037 0556 0374 0668 0714 0624 0163 0009 0247 1909 0217 0411 0349 0072 0235 0208 0361 1037 0808 1363 1163 1388 1371 1612 1308 |
| Fisher | 0217 0036 0208 0370 0045 0361 0163 0349 0072 0154 0047 1624 |
| Force | 1149 |
| Formenti | 0163 0037 0556 0486 |
| Fortress | 0093 |
| Fraba | 0037 0556 0370 |
| Friac | 0009 0037 0556 0370 0499 0655 0610 |
| Frontech | 0247 0264 0349 0217 0009 0163 |
| Fujitsu | 0683 0853 0072 0217 0163 0009 0037 0556 0361 |
| Fujitsu General | 0009 0217 0163 |
| Fujitsu Siemens | 1666 1298 1259 1248 1163 0808 |
| Funai | 1817 1394 1037 1666 1595 0668 0264 0412 1505 0714 1963 |
| Future | 0037 0556 |
| G |  |
| Gaba | 1037 0858 0037 1183 |
| Galaxi | 0037 0556 0361 0163 |
| Galaxis | 0370 0418 0037 0556 |
| Galeria | 0009 |
| GBC | 0163 0009 0374 0218 |
| GE | 0343 1447 |
| GEC | 0163 0361 0349 0037 0556 0072 0205 0217 |
| Geloso | 0247 0009 0163 0374 |
| General Electric | 0343 0287 |
| General Technic | 0009 |
| Genexxa | 0218 0037 0556 0412 0163 0009 |
| Gericom | 1606 1721 |
| GoGen | 1667 1163 0037 1037 |
| Goldfunk | 0668 |
| GoldStar | 0037 0009 0370 0217 0247 0556 0163 0361 0109 0606 0714 0715 0455 |
| Gooding | 0487 |
| Goodmans | 1259 1248 1795 1585 1037 1983 |
| Gorenje | 0370 1585 1667 |
| GPM | 0218 |
| Graetz | 0361 0371 0163 0037 0339 0556 1163 |
| Gran Prix | 0648 1269 |
| Grandin | 1652 |
| Grundig | 0195 1223 1582 0443 0191 2127 1687 0554 0070 0535 1037 0487 0037 0706 0205 0556 0587 0009 0036 0370 1935 1908 1916 1308 0178 1376 0343 1667 2053 2718 2200 1259 2125 1372 2663 2890 2625 2146 2561 1645 2007 |
| Grunkel | 2450 |
| Grunpy | 0180 |
| H |  |
| H&B | 0808 2001 |
| Haier | 1615 2212 1560 2134 0876 |
| Halifax | 0264 0217 |
| Hampton | 0217 |
| Hanimex | 0218 |
| Hanns.G | 1783 |
| Hannspree | 1351 1348 2817 1783 1776 2027 2214 2218 2818 |
| Hantarex | 0009 0037 0556 1338 2131 2132 0865 |
| Hantor | 0037 0556 |
| Harsper | 0865 |
| Harwa | 1269 |
| Hauppauge | 0037 0556 |
| HCM | 0009 0412 0037 0556 0217 0218 0418 0282 0264 1269 |
| Hedzon | 0556 0037 |
| Hema | 0217 0009 |
| Highline | 0264 0037 0556 |
| Hisense | 1363 1314 1072 1081 2098 2037 2399 |
| Hitachi | 1576 1772 0481 0578 0719 2207 0225 0349 0744 1585 0356 1037 1484 1481 2127 1687 1667 0634 1045 1854 0473 0343 2214 1163 0576 0499 1149 2005 2074 0797 0480 0443 0072 0037 0556 0109 0548 0178 1137 0105 0036 0163 0047 0361 0877 0217 2279 |
| Hitachi Fujian | 0108 0150 0225 0576 |
| Höher | 0714 1556 0865 1163 |
| Horizont | 1617 3024 |
| Huanyu | 0374 |
| Humax | 1295 1535 1539 |
| Hyper | 0009 0217 0247 |
| Hypersonic | 0361 |
| Hypson | 0037 0556 0714 0715 0264 0217 0282 0455 1908 1037 0668 0486 |
| Hyundai | 1281 1468 1326 1899 1694 1612 1598 0865 0876 1606 0706 1556 1474 1376 2154 1563 1667 1163 |
| I |  |
| Iberia | 0037 0556 |
| ICE | 0264 0037 0371 0009 0556 0218 0217 |
| IISonic | 1376 |
| Iiyama | 1217 0890 2254 |
| Imperial | 0037 0163 0370 0074 0556 0411 0361 0349 0418 0247 |
| Indiana | 0037 0556 |
| InFocus | 1430 |
| Ingelen | 0487 0610 0714 0163 0361 |
| Ingo Devices | 2718 |
| Inno Hit | 0009 0072 0037 0556 0218 0217 0247 0282 1163 1585 |
| Inspira | 1372 1324 1556 |
| Interactive | 0037 0556 0512 0327 0163 0361 0370 0109 0411 |
| Interbuy | 0009 0037 0264 0247 0068 0512 0556 |
| Internal | 0037 0556 0624 0499 0374 1909 |
| Intervision | 0282 0217 0455 0037 0068 0371 1037 0486 0370 0394 0487 0218 0163 0264 0247 0009 0556 |
| Isukai | 0218 0037 0556 0282 0455 |
| ITC | 0217 |
| ITS | 0037 0371 0218 0282 0264 0009 0556 |
| ITT | 0163 2125 0480 0349 0361 0473 0548 0346 0339 0208 0610 1523 2057 2353 2399 2675 1667 1295 1871 2715 1163 |
| ITT Nokia | 0361 0548 0163 0473 0480 0349 0346 0208 0339 0606 0610 0631 |
| ITV | 0264 |
| J |  |
| Jean | 0036 1511 |
| JEC | 0035 |
| Jubilee | 0556 |
| JVC | 0653 1818 0053 2118 0606 0371 0683 0036 0218 0418 0093 0650 1633 2801 2714 2578 |
| K |  |
| Kaon | 2353 |
| Karcher | 0037 0556 0370 0610 0163 0282 0264 0714 1556 0606 1982 2125 1308 |
| Kathrein | 0556 0037 0880 |
| Kendo | 0610 0037 0556 0163 1037 0512 0370 0411 0235 0247 0648 1585 0486 1149 1163 1137 1667 |
| Kennedy | 0163 0435 |
| Keydo | 1702 |
| Kiton | 0556 0037 0668 |
| Kolster | 0037 0556 0349 0247 0218 |
| Konka | 0037 0556 0371 0714 0418 0218 1112 |
| Kontakt | 0487 |
| Korpel | 0037 0556 |
| Kotron | 0412 0264 1900 |
| Koyoda | 0009 |
| Kuba | 0349 0163 |
| Kuba Electronic | 0349 0163 |
| Kyoshu | 0412 0418 0264 |
| Kyoto | 0163 0217 |
| L |  |
| LaSAT | 0486 0370 |
| Lava | 1474 |
| Leader | 0009 |
| Lemair | 0411 |
| Lenco | 0009 1812 0037 0163 0374 0556 0587 1037 1983 |
| Lentec | 1531 |
| Lesa | 0247 |
| Levis Austria | 0037 0556 |
| Lexsor | 1269 |
| Leyco | 0264 0072 0037 0556 |
| LG | 2182 1423 1840 1663 0178 0037 1305 1842 1768 0714 1637 0606 1319 1721 1265 0556 0715 1681 0001 0698 2057 2731 1859 1860 1232 2362 1149 |
| Lifetec | 0037 0668 1037 1137 2001 0374 0009 0512 0655 0556 0714 0218 0264 0683 1248 1259 |
| Linetech | 1667 1163 |
| Loewe | 0512 0633 1884 0790 0556 0655 0370 0292 |
| Logik | 0011 0371 0001 0880 1217 1037 2028 1687 1645 2241 0037 |
| Logix | 0668 1037 |
| Luma | 0037 0163 0411 0556 0374 0009 |
| Lumatron | 0037 0556 0163 0361 0217 0264 0073 |
| Luxor | 0480 0349 0361 0208 0356 0548 0163 0346 0473 1037 0217 0631 1667 1163 |
| М |  |
| Madison | 0037 0556 |
| Magnavox | 0037 0556 |
| Magnum | 0648 0714 0037 0556 0715 1289 1556 |
| Mandor | 0264 |
| Manesth | 0037 0556 0235 0217 0264 0035 0163 |
| Manhattan | 0037 0556 0668 1037 0163 |
| Maqma | 1702 1298 1709 1606 |
| Marantz | 0037 0556 0412 1899 |
| Mark | 0037 0556 0217 0374 0009 0714 0715 |
| Mascom | 1556 0556 0037 1871 2125 1585 |
| Masuda | 0371 |
| Matsui | 1163 2055 2022 |
| Matsushita | 0650 0250 |
| Maxim | 1982 1556 |
| Medialine | 1964 |
| Mediator | 0037 0556 |
| Medion | 0714 0808 0037 1037 0668 0556 0512 2719 2718 1137 0698 1908 1900 1248 1259 0245 0631 0880 1289 1916 1556 1149 2001 1667 2279 1645 2767 1849 1163 |
| Megas | 0610 |
| MEI | 1037 0037 0556 |
| Melectronic | 0346 0037 0512 0109 0343 0247 0105 0374 0009 0217 0480 0411 0349 0163 0287 0556 0624 0634 0361 0191 0195 0068 0661 0714 1652 |
| Memorex | 0009 |
| Memphis | 0072 0009 |
| Mercury | 0037 0009 0556 |
| Metz | 1533 0746 0388 0447 0367 1163 0195 0535 0554 0191 0037 0556 0668 1037 1637 |
| Micromaxx | 0037 0556 0668 1037 0808 1324 2001 0714 1372 |
| Microstar | 0808 |
| Mikomi | 1149 |
| Minato | 0037 0556 |
| Minerva | 1248 0487 0535 0195 0070 0191 0554 0108 0150 |
| Minoka | 0412 0037 0556 |
| Mirai | 1666 1852 2072 1651 0000 |
| Mitsubishi | 0108 0150 0512 0037 0036 0535 0556 0208 1037 |
| Mitsuri General | 0163 |
| Monaco | 0009 |
| Morgan's | 0037 0556 |
| MTC | 0370 0349 0512 0163 0361 |
| MTlogic | 1308 2104 |
| Multitec | 0037 0556 0486 0668 1037 1556 1982 |
| Multitech | 0349 0009 0486 0037 0370 0556 0217 0247 0264 |
| Murphy | 0072 0163 |
| Mx Onda | 1687 1645 1820 |
| Myryad | 0556 0037 |
| N |  |
| NAD | 1156 0865 |
| Naiko | 0037 0606 0556 |
| Nakimura | 0374 0037 0556 |
| Naonis | 0163 |
| National | 0226 |
| NEC | 0170 1270 0036 0455 0009 0374 0217 0037 0556 0011 2144 0245 1704 0499 0653 0053 0661 0882 |
| Neckermann | 0037 0191 0370 1505 0010 0200 0554 0556 0163 0327 0418 0349 0247 0217 0411 0512 |
| NEI | 0037 0556 0371 0163 1037 |
| NEO | 0754 1324 1372 |
| Neovia | 0865 1964 1994 1371 0876 1376 1338 |
| Nesco | 0247 1908 |
| Neufunk | 0037 0009 0556 0610 0218 0282 0714 |
| New Tech | 0037 0009 0556 0343 0217 |
| Nikkei | 0714 |
| Nobliko | 0070 |
| Nokia | 0361 0163 0480 0349 0548 0473 0339 0208 0374 0631 0606 0346 0610 0109 |
| Nordmende | 0560 0109 2331 0287 2001 0343 2332 0195 0037 0556 0335 0163 0471 1259 1248 0714 1289 2129 1413 0443 2007 1585 1667 2329 1163 1308 0625 |
| Norfolk | 0163 |
| Normerel | 0037 0556 |
| Novak | 0037 0556 |
| Novatronic | 0037 0105 0374 0556 |
| Novex | 1523 |
| Novita | 1585 |
| O |  |
| O.K.Line | 1037 1324 1372 1556 |
| Oceanic | 0163 0361 0208 0473 0548 0480 2001 |
| Odeon | 0264 1812 |
| Odys | 1812 1795 2719 2718 |
| ok. | 1667 |
| OKI | 2125 1667 1585 1308 1163 |
| Ölevia | 1610 |
| Olidata | 1376 |
| Omega | 0264 |
| Onwa | 0371 0218 |
| Opera | 1308 0714 |
| Optoma | 1754 2748 |
| Orava | 1037 1149 1163 |
| Orbit | 0037 0556 |
| Orion | 2007 2005 0037 0443 0355 0714 0235 2108 0556 0655 0011 0009 0264 0412 1916 1908 0880 1269 2001 1954 1037 |
| Orline | 0037 0218 0556 |
| Ormond | 0668 1037 0037 0556 |
| Osio | 0037 0556 |
| Oso | 0218 |
| Osume | 0072 0036 0218 0037 0556 |
| OTIC | 1687 1645 1983 |
| P |  |
| Pace | 1908 |
| Pacific | 0037 0556 1137 0714 1037 0443 1324 |
| Palladium | 0370 0037 0655 0411 0714 1137 0191 1505 0010 0200 0418 0554 0556 0349 0247 0327 0163 1037 0217 1982 |
| Panama | 0009 0217 0264 0037 0556 0247 |
| Panasonic | 0650 1636 1650 0226 0250 1310 0361 0853 0367 0037 0556 0163 0548 0001 1335 0108 1480 2264 |
| Papouw | 0037 0556 |
| Pathe Cinema | 0163 0292 0349 0370 |
| Pathe Marconi | 0205 0109 |
| Pausa | 0009 |
| Penney | 0047 |
| Perdio | 0072 0163 0037 0282 0556 |
| Philco | 0074 0418 0247 0163 0370 0037 0556 1037 1624 |
| Philex | 0163 |
| Philharmonic | 0217 |
| Philips | 0556 0037 1506 1744 2015 1583 1495 1867 0605 1887 1455 1695 1454 0554 0343 0374 0009 0200 0361 1521 2665 2463 |
| Phocus | 1289 1308 0714 1652 |
| Phoenix | 0037 0556 0370 0486 0163 0072 |
| Phonola | 0037 0556 |
| Pioneer | 1260 0760 1457 0166 0679 0037 0556 0343 0361 0109 0163 0287 0486 0512 |
| Pionier | 0370 0486 |
| Plantron | 0037 0556 0264 0009 |
| Playsonic | 0714 0037 0217 0339 0715 1652 |
| Polar | 2276 0037 |
| Polaroid | 1523 1720 1645 1687 2125 |
| Policom | 0109 0205 0361 0163 0070 0074 0535 |
| Poppy | 0009 |
| Portland | 0374 0624 1909 |
| Powerpoint | 0487 0037 0556 0698 1846 1820 |
| Prandoni-Prince | 0247 0361 |
| Precision | 0217 |
| Prima | 0009 0264 0068 0412 1269 |
| Prinz | 0072 0349 0361 |
| Pro Vision | 0499 0037 0556 1037 0714 1324 1531 |
| Profex | 0009 0163 0361 |
| Profi | 0009 |
| Profilo | 1556 |
| Profitronic | 0037 0556 |
| ProLine | 0634 1037 0625 0037 0556 0411 0072 1376 2104 2223 |
| Prosonic | 0037 0556 0370 0374 0371 0668 0714 0451 0217 1732 2245 1163 |
| Protech | 0037 0556 0217 0009 0247 0349 0264 0418 0668 0282 0163 0486 1037 |
| Proview | 1687 1645 |
| Pye | 0037 0556 0554 0374 0349 0412 |
| Pymi | 0009 |
| Q |  |
| Quadro | 0753 1326 2129 0796 0556 0037 0821 1149 1163 |
| Quasar | 0247 0865 0009 |
| Quelle | 0037 1505 0010 0011 0109 0512 0535 0349 0554 0191 0361 0036 0217 0247 0074 0327 0070 0105 0668 0556 0195 0200 0264 1037 0346 0009 |
| Questa | 0036 |
| R |  |
| Radiola | 0037 0556 0217 |
| Radiomarelli | 0247 0037 0556 |
| Radionette | 0714 |
| RadioShack | 0037 0556 |
| Radiotone | 0009 0037 0556 0370 0418 0412 0648 0668 0264 1037 |
| Rank | 0070 |
| Rank Arena | 0036 |
| RBM | 0070 |
| Recor | 0037 0556 |
| Rectiligne | 0037 0556 |
| Red Star | 0037 0556 |
| Rediffusion | 0361 0548 0036 0346 |
| Reflex | 0037 0556 1037 0668 |
| Relisys | 0877 1645 1598 0865 0876 1298 1376 1585 1612 1521 |
| Revox | 0037 0556 0370 |
| Rex | 0411 0247 0163 0264 |
| Ricoh | 0037 0556 |
| Roadstar | 1037 0715 0009 0418 0037 0556 0714 0668 0218 0264 0282 1916 1900 1555 1326 1985 |
| Rolsen | 1371 0819 0037 0556 2098 2037 2001 |
| Rover | 0877 |
| Rowa | 0264 0217 0009 0587 0037 0556 |
| Royal Lux | 0370 0412 0335 |
| Rukopir | 0556 0037 |
| S |  |
| Saba | 0625 0109 0560 0343 0287 0163 0361 0498 0335 0205 0548 0471 0650 0250 0714 1588 |
| Sagem | 0610 0455 0282 0830 0618 1691 |
| Saivod | 0037 0556 0668 0712 1037 |
| Sakaï | 0163 |
| Salora | 0349 0163 0356 0361 0548 0339 0208 0480 0631 1556 1371 2154 2125 2197 2001 |
| Salsa | 0335 |
| Samsung | 2051 0812 0618 0587 1458 1619 0556 1249 1312 2103 2137 1630 0644 2094 1584 2097 1235 0009 0037 1678 0217 0370 0060 0766 0814 0072 0264 1037 0163 1243 |
| Sandra | 0217 |
| Sansui | 0037 0556 0371 1935 |
| Santon | 0009 |
| Sanyo | 0208 1208 0292 0036 0011 0370 0339 0072 0217 0045 0009 0163 0037 0556 0486 0170 1649 1624 1037 1667 1149 1163 1585 2279 |
| Save | 0037 0556 |
| Saville | 1908 |
| SBR | 0037 0556 |
| Schaub Lorenz | 0548 0714 0361 0349 0606 0486 0374 1324 1363 1371 2100 1667 2125 0876 1308 1994 2200 1163 |
| Schneider | 1137 0037 0556 1037 0349 0394 0343 0217 0247 0371 0361 0218 0668 0163 0648 0714 0624 1909 1908 1982 1916 0070 1617 1474 1372 1324 3024 2276 1521 |
| Scotland | 0163 |
| Scott | 1983 |
| Seaway | 0634 |
| SEG | 1037 0037 1163 0556 0668 0217 0487 0009 0349 0163 0264 0634 0036 0247 0218 1909 0624 1149 2125 2450 2673 2719 1523 |
| SEI | 1505 0010 0163 0349 0037 0556 |
| Sei-Sinudyne | 1505 0010 0037 0556 |
| Seleco | 0163 0411 0371 0036 0264 0346 0435 |
| Sencor | 0714 2718 2197 |
| Sencora | 0009 |
| Sentra | 0035 0218 0009 0349 |
| Sharp | 0093 1193 1659 1667 1393 2214 0036 0818 2402 0053 0200 0852 2810 1163 1935 |
| Shinelco | 2104 |
| Shintoshi | 0037 0556 |
| Shivaki | 0037 2129 2270 0556 0443 0451 0374 0178 |
| Siarem | 0163 |
| Siemens | 0191 0535 0554 0200 0195 0327 0037 0556 0361 |
| Siera | 0037 0556 0587 |
| Siesta | 0370 |
| Silva | 0037 0556 0361 0648 |
| Silva Schneider | 0753 |
| Silver | 0036 0361 0715 0163 |
| SilverCrest | 1037 0037 0556 1667 |
| Simz | 1820 |
| Singer | 0009 0037 0556 0247 0435 0335 0163 |
| Sinudyne | 1372 1324 0235 0163 0361 0349 1505 0010 0037 0556 1908 0606 |
| Skantic | 0356 |
| Sky | 1732 1783 1606 1775 0661 0865 |
| Skymaster | 0105 |
| Sliding | 0865 0880 1372 1324 1388 |
| Smaragd | 0487 |
| Sogo | 1376 |
| Solavox | 0361 0072 0163 0548 0037 0556 |
| Sonawa | 0218 |
| Soniko | 0037 0556 |
| Sonitron | 0208 0370 0339 0217 |
| Sonoko | 0037 0556 0009 0264 0282 0217 |
| Sontec | 0037 0556 0370 0009 |
| Sony | 1505 1825 1651 2778 1751 1625 0010 0011 0834 1685 0036 0000 0810 |
| Sound & Vision | 0218 0374 0037 0556 |
| Soundwave | 0037 0556 0418 0715 1846 1847 |
| Standard | 0037 0556 1037 0218 0009 0217 0374 1709 |
| Starlite | 0009 0163 0037 0556 0264 0412 |
| Stenway | 0282 0218 |
| Stern | 0163 0264 0411 0435 |
| Strato | 0037 0556 0264 0009 |
| Strong | 1163 1149 1037 0037 0556 |
| Stylandia | 0217 |
| Sungoo | 2037 |
| Sunic Line | 0037 0556 |
| Sunstar | 0371 0037 0556 0009 0264 |
| Sunstech | 2001 1779 1994 1964 2668 |
| Sunwood | 0037 0556 0009 |
| Superla | 0217 |
| SuperTech | 0009 0037 0556 0218 |
| Supra | 0374 0009 |
| Susumu | 0335 0218 0287 |
| Sutron | 0009 |
| Swedx | 1606 |
| Sydney | 0217 |
| Sysline | 0037 0556 |
| T |  |
| T+A | 0447 |
| Tandberg | 0367 0411 0109 0361 0163 |
| Tandy | 0218 0072 0217 0247 0093 0163 |
| Targa | 1371 0618 2245 |
| Tatung | 1720 0037 1248 1556 0556 0072 0217 0011 1908 1756 1371 1259 1563 1719 1372 1324 3024 1916 |
| Tauras | 2197 3024 |
| TCL | 2272 1039 |
| TCM | 0714 1289 0808 2001 1308 |
| Teac | 2168 |
| TEC | 0217 0009 0247 0471 0335 0037 0556 0361 0163 |
| Tech Line | 0037 0556 0668 1163 |
| Technica | 1982 |
| TechniSat | 0655 0037 0556 0163 2155 2422 |
| Techno | 2267 1585 2129 1037 |
| Techvision | 1709 1531 1771 |
| Techwood | 1163 1037 1667 2279 |
| Teckton | 1376 |
| Teco | 1040 1523 |
| Tedelex | 0217 0606 0037 0009 0208 0587 0556 |
| Telefunken | 0625 0560 0074 0109 0343 0498 0262 0471 0287 0335 0073 0037 0556 0486 0714 1556 0346 0821 1585 1588 1163 1667 |
| Telefusion | 0037 0556 |
| Telemeister | 0037 0556 |
| Telesonic | 0037 0556 |
| Telestar | 0037 0556 0412 |
| Teletech | 0037 0556 0668 0009 0247 1037 |
| Teleton | 0217 0163 0349 0036 |
| Televideon | 0163 |
| Teleview | 0037 0556 |
| Tensai | 0218 0037 0556 0217 0009 0105 0374 0371 0247 0715 0163 1037 |
| Tenson | 0009 |
| Tesla | 1037 0037 0668 0714 1652 0715 1137 0371 0825 0696 0753 0556 0610 |
| Tevion | 1248 1259 1556 0808 0865 1687 2241 1585 0714 1645 0037 |
| Texet | 0217 0374 0009 0218 |
| ThemeScene | 0887 |
| Thomson | 0625 0560 0343 0287 0109 0471 0335 0205 0037 0556 1447 0349 1588 |
| Thorn | 0108 0109 0225 0343 0361 1505 0010 0535 0072 0011 0036 0045 0070 0356 |
| Thorn-Ferguson | 0335 0035 |
| Tokyo | 0035 |
| Topline | 1037 0668 |
| Toshiba | 1508 0508 0035 1567 1289 1656 1667 0714 1243 1935 0070 1582 1265 1704 0217 0109 0195 0191 0618 1916 1908 0009 0698 0037 0832 1556 0650 1156 1343 1037 2732 2598 1163 1652 0767 2818 |
| Towada | 0349 0217 |
| Toyoda | 0009 |
| Trakton | 0264 |
| Triad | 0037 0556 0218 0009 |
| Trident | 0217 |
| Trio | 1687 1645 |
| Tristar | 0264 0218 |
| TVTEXT 95 | 0556 |
| U |  |
| Uher | 0037 0556 0374 0418 0486 0370 0480 |
| Ultravox | 0374 0247 0163 0037 0556 |
| Unic Line | 0037 0556 0473 0455 0349 |
| United | 0714 0037 0715 0556 1916 1908 1037 0587 1982 2200 1652 1820 1846 1523 2125 1163 |
| Univox | 0037 0556 0163 |
| Utax | 0163 |
| V |  |
| V7 Videoseven | 1755 0178 0880 1376 1217 1666 0618 1651 1505 0000 2254 |
| Venus | 1326 |
| Vestel | 1037 1163 1585 1667 0037 0668 0163 0217 0556 |
| Vexa | 0009 0037 0556 |
| Videocon | 2331 |
| Videologic | 0218 |
| VideoSystem | 0037 0556 |
| Videoton | 0356 0163 |
| Vidikron | 1633 |
| Viewpia | 0876 1784 |
| ViewSonic | 1755 1542 1588 1511 2101 2111 |
| Vision | 0037 0556 0217 |
| Vistar | 0361 |
| Vivax | 1326 1308 1617 1702 0037 1709 |
| Vortec | 0037 0556 |
| Voxson | 0037 0556 0418 0163 0178 2197 1779 |
| W |  |
| Waltham | 0217 0356 0418 0287 0037 0556 0668 0109 1037 0163 0443 |
| Watson | 1037 1248 1259 0556 0037 0163 0009 0668 0218 0394 1908 1376 0327 |
| Watt Radio | 0349 0163 0486 |
| Wega | 0037 0556 0036 |
| Wegavox | 0009 0037 0556 |
| Welltech | 1652 |
| Weltblick | 0037 0556 0217 |
| Weltstar | 1037 |
| Weston | 0037 0556 |
| White Westinghouse | 0037 0556 0624 1909 |
| Wilson | 0556 |
| Windstar | 0282 |
| Windy Sam | 0556 |
| X |  |
| Xrypton | 0037 0556 |
| Y |  |
| Yamaha | 0650 0797 1576 |
| Yokan | 0037 0556 |
| Yoko | 0217 0037 0556 0218 0264 0009 0370 0339 0247 |
| Yorx | 0218 |
| Z |  |
| Zanussi | 0217 |