ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку и монтаж модульного здания для организации обслуживания зон отдыха населения.

| 1. Заказчик. | ООО «ЧелябГЭТ» |
| --- | --- |
| 2. Исполнитель. | По результатам конкурсного отбора. |
| 3. Район размещения объекта. | 454000, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Калининский район, ул. Механическая, разворотное трамвайное кольцо ЧЭМК. |
| 4. Вид строительства. | Новое строительство. |
| 5. Характеристики района строительства. | Природно-климатические условия строительства принять по СП 131.13330.2020 Строительная климатология. |
| 6. Цель работ. | Поставка и монтаж модульного здания для организации обслуживания зоны отдыха населения. |
| 7. Сроки выполнения работ. | Срок изготовления и монтажа здания - 30 дней с даты заключения договора. |
| 8. Требовании к архитектурно- строительным и конструктивным решениям. | Строительные конструкции здания должны обеспечивать: - сохранение заданных теплофизических параметров помещений согласно СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий». - беспрепятственный доступ человека или ремонтного средства ко всем узлам и деталям блочных устройств. - необходимую технологичность при изготовлении и сборке на заводе, транспортировке, монтаже и эксплуатации. - оптимальную надежность и эстетичность строительных конструкций. - Здание, должно отвечать требованиям ГОСТ Р 58760-2024 «Здания мобильные (инвентарные). - Соответствовать требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон №123-Ф3). Общие технические условия. Модульное здание, состоящее из четырех блок-секций размером не менее 2,4 х 6.0 м. Высота здания не менее 2,6м. Высота потолка 2.3 метра. Расположение модулей, оконных блоков и дверей принять в соответствии с приложением № 1. |
|  | - Фундаменты – свайно-винтовой (выполняется Заказчиком). Проект свайного поля предоставляет Подрядчик. - Пространственный стальной оцинкованный каркас. Металлоконструкции пространственного каркаса. Здания должны быть изготовлены в соответствии с ГОСТ 23118-2019, должны обеспечивать повышенную жесткость и надежность. Антикоррозийную защиту металлоконструкций здания выполнить в заводских условиях в соответствии с СП 28.13330.2017. - Ограждающие конструкции и стены. Для ограждающих конструкций применить трехслойные стеновые сэндвич-панели с минераловатным наполнителем (НГ). Толщина металла сэндвич-панелей с внешней стороны не менее 0,5 мм. Покрытие выполнить с полимерным покрытием Полиэстер. Поверхность наружной стороны профилированная, с внутренней стороны гладкая. Толщина наружных сэндвич-панелей 120 мм. Цвет ограждающих конструкций с внешней стороны - RAL 7024 темно серый. Эскиз цветового оформления внутри здания предварительно согласовать с Заказчиком. |
|  | - Кровля. Кровля - двускатная, сборно-разборная из металлических прогонов и связей, изготовленных из профильной трубы, обработанной антикоррозийными составами. Покрытие кровли - окрашенный оцинкованный профлист с высотой профиля С 35 и толщиной металла 0.7 мм, цвет - RAL 7024 темно серый. Предусмотреть организованный водосток кровли с устройством водосточных труб, желобов и воронок. |
|  | - Состав пола: - Оцинкованный профлист С8 толщиной 0,5 мм. - Гидро-ветрозащитная мембрана. - Утеплитель минераловатный – толщиной 150 мм. - Пароизоляция. - Черновой верхний слой - 1 листа ЦСП толщиной 20 мм. - Покрытие - коммерческий линолеум. - В зоне санитарных комнат плитка. |
|  | - Потолок: - Подвесной потолок ламинированный ГКЛ, цвет белый. |
|  | - Состав перекрытия: - Гидро-ветрозащитная мембрана. - Пароизоляция. - Утеплитель минераловатный – толщиной 150 мм. - Оцинкованный профлист С8 толщиной 0,5 мм. |
|  | - Окна: Окна устанавливаются в соответствии с объёмно-планировочным решением и с утвержденной технической документацией. Окна в наружных стенах предусмотреть металлопластиковые с двойным остеклением, размерами 1280 х 1280 мм и 920 х 1280 мм, 600 х 600 (санитарные комнаты), с поворотно- откидным механизмом. Одно окно 920 х 1280 мм в правом нижнем углу (вид со стороны улицы) должно иметь открывающуюся во внутрь форточку 300 х 300 мм. Цвет - RAL 9003 белый. |
|  | - Вход и крыльцо. Вход в Здание модульного предусмотреть согласно объёмно-планировочному решению и утвержденной технической документации. Вход оборудовать навесом от осадков из металлических конструкций. Цвет навеса - RAL 7024 темно серый. Крыльцо выполнить из металлических конструкций с антикоррозийным покрытием. |
|  | 8.10 Дверь наружная. Вход в Здание модульного офиса расположить в соответствии с объёмно-планировочным решением и с утвержденной технической документацией. На вход в Здание предусмотреть металлические утеплённые двери размером 980 x 2050 мм, цвет - RAL 7024 темно серый. Открывание дверей принять в соответствии с приложением 1 к Техническому заданию. Дверь в Здание оборудовать доводчиком и врезным замком. |
|  | 8.11 Двери внутренние. Двери расположить в соответствии с объёмно-планировочным решением и с утвержденной технической документацией. Щитовые двери из ДСП или МДФ с ламинированным покрытием размером 980 x 2050 мм. Двери расположить в соответствии с объёмно-планировочным решением и с утвержденной технической документацией. Цвет по согласованию с заказчиком. Двери оборудовать врезным замком с защелкой с внутренней стороны. |
| 9. Инженерные системы. | В санитарных комнатах установить по одному унитазу и раковине, с прокладкой коммуникаций до точки ввода. |
| 10. Особые условия. | 10.1 Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком готовую Техническую документацию до начала изготовления и производства работ. - Документы, предоставляемые в обязательном порядке: - паспорт на модульное здание; - сертификаты на используемые материалы. |
| 11. Количество и состав технической документации, передаваемой Заказчику | Подготовленная Подрядчиком техническая документация передается Заказчику: - в трех экземплярах на бумажном носителе; - в электронном виде на носителях и в формате, предварительно согласованном сторонами. Состав технической документации: - Раздел АР (архитектурные решение). - Раздел КР (конструктивные и объемно-планировочные решения. - Раздел ИОС ( водоснабжение и водоотведение) |
| 12. Требования по надежности. | Средняя наработка внутренних инженерных систем Здания на отказ - не менее 5000 часов. Расчетный срок службы - не менее 10 лет. Гарантийный срок 60 месяцев с даты запуска объекта в эксплуатацию |
| 13. Требования к площадке для СМР. | - Требования к территории строительной площадки. Заказчик берет на себя обязательство своевременно предоставить подрядчику территорию строительной площадки. - Электроснабжение Здания. Монтаж |
| 14. Сведения о поставке материалов и оборудования. | Приобретение материалов и оборудования осуществляет Подрядчик. Доставку материалов и оборудования до места выполнения работ осуществляется силами Подрядчика. Обеспечение электроэнергией строительной площадки Подрядчика осуществляет Заказчик. От точки подключения организацию электроснабжения осуществляет Подрядчик. Материалы для временного подключения к источникам электроэнергии обеспечивает Подрядчик. Перед началом работ Подрядчик представляет Заказчику сертификаты на все используемые строительные материалы и товары и оборудование (при необходимости их сертификации), используемые в процессе производства строительно-монтажных работ, иметь соответствующие сертификаты качества и (или) соответствия, сертификаты пожарной безопасности (при необходимости их получения). Вывоз строительного мусора осуществляет Подрядчик. |
| 15. Порядок и условия проживания, питания и т.п. | Подрядная организация обеспечивает проживание и питание своего персонала, за свой счёт. |
| 16. Требования к техническому предложению Подрядчика. | - Наличие опыта работы по предмету закупки. - При выполнении работ использовать материалы, изделия, оборудование, соответствующего требованиям технических регламентов и обладать документами (лицензии, сертификаты, декларации соответствия, паспорта, инструкции и пр.), подтверждающими их качество. - Предоставить спецификацию на применённые материалы, изделия, оборудование. - Наличие собственного квалифицированного персонала, привлекаемого для исполнения договора. - Наличие технической документации на модульное здание. - Контроль за выполнением всех этапов работ. - Гарантийный срок эксплуатации. - Гарантийное письмо - подтверждение о том, что объём работ по техническому предложению соответствует требованиям технического задания. |
| 17. Условия оплаты выполненных работ. | Сдача и приёмка результатов выполненных работ осуществляется после подписания Акта выполненных работ (Приложение № 2) и предоставления пакета сопроводительной документации (Паспорт модульного здания, сертификаты качества на применённые материалы, сопроводительные документы на изделия и оборудование). |

Приложение:

- План и схема расположения модульного здания – 1 л;