техническое задание

на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации на создание РАСЦО Республики Ингушетия в части информационной безопасности

СОДЕРЖАНИЕ:

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3

1.1.  Полное наименование системы и ее условное обозначение	3

1.2. Наименование Заказчика	3

1.3. Наименование Исполнителя	3

1.4. Перечень документов, на основании которых производится корректировка проектной документации в части информационной безопасности	3

1.5. Сроки выполнения работ:	6

1.6. Источники финансирования	6

1.7. Порядок предоставления Заказчиком исходных данных	6

1.8. Определения, обозначения и сокращения	7

2 . ЦЕЛИ и НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ	8

2.1. Назначение системы	8

2.1.1 Задачи системы оповещения	8

2.1.2 Задачи, решаемые в ходе корректировки проектно-технической документации в части информационной безопасности	8

3 ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ	9

3.1 Характеристика региона	9

3.2 Сведения о существующей РСОН	11

4 ТРЕБОВАНИЯ К региональной системЕ оповещения населения Республики Ингушетия	14

4.1 Требования к системе в целом	14

4.1.1 Требования к развитию структуры и функционирования системы	14

4.2 Требования к защите информации	14

4.3 Требования к разработке раздела проектно-технической документации, содержащего мероприятия по обеспечению защиты информации в системе оповещения населения	15

4.3.1 Требования к разработке модели угроз безопасности	16

4.3.2 Требования к разработке частного технического задания на создание системы защиты информации	17

4.4 Требования к корректировке проектно-технической документации системы защиты информации	17

5 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО корректировке проектно-сметной документации в части информационной безопасности	19

6 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ проектно-ТЕХНИЧЕСКОЙ документации в части информационной безопасности	20

7 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ	21

7.1. Состав документации	21

7.2. Порядок внесения изменений в проектно-техническую документацию	21

8 ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ	22

Перечень и адреса существующих объектов РСОН Республики Ингушетия	23

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## Полное наименование системы и ее условное обозначение

Полное наименование системы: Региональная система оповещения населения Республики Ингушетия.

Краткое наименование системы: РСОН Республики Ингушетия.

## Наименование Заказчика

Публичное акционерное общество «Ростелеком».

## Наименование Исполнителя

## Перечень документов, на основании которых производится корректировка проектной документации в части информационной безопасности

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями и дополнениями);

- Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (с изменениями и дополнениями);

- Закон РФ от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» (с изменениями и дополнениями);

- Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями и дополнениями);

- Федеральный закон от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (с изменениями и дополнениями);

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Постановление Правительства РФ от 01 ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

- Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. № 1236
«Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и единого реестра программ для электронных вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 17 мая 2023 г. № 769 «О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения»;

- Постановление Правительства РФ от 24.03.1997 г. № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями и дополнениями);

- Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (с изменениями и дополнениями);

- Постановление Правительства РФ от 26.11.2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)»;

- Указ Президента Российской Федерации от 13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»;

- Приказ МЧС России и Минцифры России от 31.07.2020 г. № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»;

- Приказ МЧС России и Минцифры России от 31.07.2020 г. № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения»;

- Приказ Минцифры России от 18.01.2023 № 21 «Об утверждении Методических рекомендаций по переходу на использование российского программного обеспечения, в том числе на значимых объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, и о реализации мер, направленных на ускоренный переход органов государственной власти и организаций на использование российского программного обеспечения в Российской Федерации»;

- Приказ ФСТЭК России от 11 апреля 2025 года № 117 «Об утверждении Требований о защите информации, содержащейся в государственных информационных системах, иных информационных системах государственных органов, государственных унитарных предприятий, государственных учреждений»;

- Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 года № 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

- Приказ ФСБ России от 10 июля 2014 года № 378 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности»;

- Приказ ФСБ России от 22 августа 2026 г. № 321 «Об утверждении Требований о защите информации, содержащейся в государственных информационных системах, иных информационных системах государственных органов, государственных унитарных предприятий, государственных учреждений, а также при использовании технических средств и программ для электронных вычислительных машин и баз данных в соответствии с частью 5-1 статьи 13 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" с использованием шифровальных (криптографических) средств»;

- ГОСТ Р 22.7.04-2022 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Региональные автоматизированные системы централизованного оповещения. Общие требования»;

- ГОСТ Р 42.3.05-2023 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Протоколы информационного обмена. Общие требования»;

- ГОСТ Р 53111-2008 «Устойчивость функционирования сети связи общего пользования. Требования и методы проверки»;

- ГОСТ Р 22.7.01-2021 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения»;

- ГОСТ Р 42.3.01-2021 «Гражданская оборона. Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р 53033-2008 «Громкоговорители рупорные. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 51624 «Защита информации. Автоматизированные системы в защищенном исполнении. Общие требования»;

- ГОСТ Р 51583-2014 «Национальный стандарт Российской Федерации. Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения»;

- СП 165.1325800.2014 «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90»;

- СП 133.13330.2012 «Свод правил. Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования»;

- СП 134.13330.2022 «Свод правил. Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;

- Методические рекомендации по поддержанию в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения (утверждены Протоколом заседания Рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 26 июня 2024 г. № 2);

- Справочник «Технические средства оповещения», одобренный протоколом заседания рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 20 декабря 2023 № 1;

- Постановление Правительства Республики Ингушетия от 21 февраля 2015 г. № 33 «Об утверждении государственной программы Республики Ингушетия «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства Республики Ингушетия от 4 июня 2021 г. N 71 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения Республики Ингушетия об опасностях»;

- Постановление Правительства Республики Ингушетия от 23 ноября 2023 г. N 160 «Об определении границ зон экстренного оповещения населения Республики Ингушетия».

## Сроки выполнения работ:

С даты заключения Договора по 18.12.2026 г.

## Источники финансирования

Финансирование осуществляется из бюджета Республики Ингушетия.

## Порядок предоставления Заказчиком исходных данных

Перечень исходных данных, предоставляемых Заказчиком:

- сведения о составе существующего оборудования системы оповещения РСОН Республики Ингушетия;

- перечень муниципальных образований и населенных пунктов Республики Ингушетия;

- проектно-сметная документация на создание РАСЦО Республики Ингушетия, шифр 0114500000820001561-302209-02.12.20-1, 2023 г.

Исходные данные предоставляются Исполнителю в виде схем, таблиц, планов и текстовых документов. Перечень предоставляемых Заказчиком исходных данных может уточняться и дополняться в процессе проведения проектных работ на основании официальных запросов со стороны Исполнителя.

## Определения, обозначения и сокращения

| п/п | Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- | --- |
|  | АРМ | Автоматизированное рабочее место |
|  | АС | Автоматизированная система |
|  | ГО | Гражданская оборона |
|  | ДДС | Дежурно-диспетчерская служба |
|  | ЗПУ | Запасной пункт управления регионального уровня |
|  | ЕДДС | Единая дежурно-диспетчерская служба |
|  | ЕСЭС | Единая сеть электросвязи |
|  | КТС | Комплекс технических средств |
|  | МСОН | Местная система оповещения населения |
|  | ОПО | Опасные производственные объекты |
|  | ПО | Программное обеспечение |
|  | ПУ | Пункт управления регионального уровня |
|  | ПУЭ | Правила эксплуатации электроустановок |
|  | ПЭВМ | Персональная электронно-вычислительная машина |
|  | РСОН | Региональная система оповещения населения |
|  | РСЧС | Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
|  | CЗИ | Система защиты информации |
|  | СрЗИ | Средства защиты информации |
|  | СРУ | Сиренно-речевые установки |
|  | ТЗ | Техническое задание |
|  | ТСО | Технические средства оповещения |
|  | ТО | Техническое обслуживание |
|  | ЧС | Чрезвычайная ситуация |

# . ЦЕЛИ и НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

## 2.1. Назначение системы

### Задачи системы оповещения

Основной задачей региональной системы оповещения населения Республики Ингушетия является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до:

- руководящего состава ГО и РСЧС Республики Ингушетия;

- органа, специально уполномоченного решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъекту Российской Федерации - Главного управления МЧС по Республике Ингушетия;

- органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны при органах местного самоуправления;

- единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований;

- сил ГО и РСЧС Республики Ингушетия;

- дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности;

- людей, находящихся на территории соответствующего муниципального образования Республики Ингушетия.

### Задачи, решаемые в ходе корректировки проектно-технической документации в части информационной безопасности

Корректировка проектно-технической документации в части информационной безопасности основывается на необходимости уточнения технической составляющей РСОН Республики Ингушетия, которая связана с разработкой и внедрением мероприятий по обеспечению защиты информации в системе оповещения населения.

# ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

### Характеристика региона

Республика Ингушетия входит в Северо-Кавказский федеральный округ. Административный центр - г. Магас.

Регион граничит с Республикой Северная Осетия-Алания, Чеченской республикой, имеется участок государственной границы с Грузией. Площадь Республики Ингушетия равна 3 123 квадратным километрам.

Численность населения Республики Ингушетия по данным Росстата на 2026 год составляет 534 471 человек. Плотность населения - 171,15 чел/км2.

В административно-территориальном отношении Республика Ингушетия делится на 5 городских округов и 4 муниципальных района.

Таблица 1 - Перечень муниципальных образований, существующих ПУ МСОН

| № п/п | Административное образование | Население, чел. по состоянию на 01.01.2026 г. | Административный центр | Существующие ПУ МСОН |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Джейрахский район | 4262 | с. Джейрах | Джейрахский район, с.п. Джейрах, ул. Д.Льянова, 37 |
| 2 | Малгобекский район | 62194 | г. Малгобек | г. Малгобек, ул. Базоркина, 51 |
| 3 | Назрановский район | 112346 | г. Назрань | г. Назрань, пр-т И. Базоркина, 13 |
| 4 | Сунженский район | 61771 | г. Сунжа | С.п. Нестеровское, переулок Аушева 5А |
| 5 | город Карабулак | 44643 | г. Карабулак | г. Карабулак, ул. Промысловая, 2/2 |
| 6 | город Магас | 19199 | г. Магас | г. Магас, ул. С. Озиева, д. 1 |
| 7 | город Малгобек | 38704 | г. Малгобек | г. Малгобек, ул. Базоркина, 51 |
| 8 | город Назрань | 127994 | г. Назрань | г. Назрань, пр-т И. Базоркина, 13 |
| 9 | город Сунжа | 63378 | г. Сунжа | г. Сунжа, ул. Свердлова 1 |

Угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республики Ингушетия обусловлены следующими основными видами рисков:

- риск угроз природного и техногенного характера при реализации новых крупных экономических и инфраструктурных проектов;

- риск землетрясений;

- риск паводков высокой интенсивности;

- риск промышленных аварий и катастроф;

- риск от загрязнения поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения;

- экологический риск, связанный с химическим загрязнением окружающей среды;

- экологический риск, связанный с осуществлением крупномасштабных проектов природопользования (освоение месторождений полезных ископаемых, и т.д.);

- риск от трансграничных загрязнений с сопредельных территорий, в том числе от крупномасштабных аварий и катастроф;

- риск от аномальных гидрометеорологических и геодеформационных проявлений, в том числе в местах выработок

- риск аварий на объектах теплоснабжения и жилищно-коммунального хозяйства.

Повышенная вероятность возникновения аварий и катастроф природного и техногенного характера связана с географо-климатическими и геологическими особенностями территории Республики Ингушетия, территория которой располагается в сейсмоопасной зоне.

Наиболее частыми причинами аварий и возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера являются:

- разрывы трубопроводов сточных вод, газопроводов и продуктопроводов;

- взрывы газов и взрывчатых веществ;

- аварийные сбросы сточных вод в результате обесточивания оборудования очистных сооружений;

- пролив и возгорание нефтепродуктов;

- места нелегального сброса токсичных и ядовитых веществ.

На территории Республики Ингушетия Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 23 ноября 2023 г. N 160 «Об определении границ зон экстренного оповещения населения Республики Ингушетия» определены следующие зоны экстренного оповещения населения:

- Территория возможного затопления в результате чрезвычайной ситуации на реке Сунжа в муниципальном образовании «Городской округ город Карабулак» Республики Ингушетия:

ул. Балкоева (пересечение с ул. Колхозная, ул. Комарова, ул. Оздоева, ул. Орджоникидзе, ул. Евдощенко, ул. Чкалова), ул. Заречная ул. Промысловая, ул. Больничная, ул. Дзаурова.

- Территория возможного затопления в результате чрезвычайной ситуации на реке Сунжа в сельском поселении Троицкая Сунженского муниципального района Республики Ингушетия:

ул. Московская (от дома N 38 до дома N 42), ул. Международная (от дома N 1 до N 46), ул. Советская (от дома N 31 до N 133), ул. Чкалова (от дома N 15 до N 32), ул. Шоссейная (от дома N 1 до дома N 169), ул. К. Маркса (от дома N 1 до дома N 4), ул. Ленина (от дома N 1 до дома N 113), ул. Мостовая (от дома N 1 до дома N 2А), ул. Ставропольская (от дома N 1 до дома N 19).

- Территория возможного затопления в результате чрезвычайной ситуации на реке Сунжа в муниципальном образовании «Городской округ город Сунжа»:

ул. Горького (от дома N 99 до N 122), ул. Сейнароева (от русла реки Сунжа до пересечения с ул. Хашагульгова), ул. Осканова (от начала улицы до пересечения с ул. Р. Люксембург), ул. Л. Толстого (от пересечения с ул. Воровского до пересечения с ул. Кавказская), ул. Красина (от пересечения с ул. Воровского до пересечения с ул. Кавказская, ул. Восточная (в районе примыкания улицы к реке Сунжа), ул. Калиматова (в районе ГБОУ СОШ N 4), ул. Р. Люксембург (от начала улицы до улицы Висаитова), ул. Шадиева (от ул. Балаева до русла реки Сунжа), ул. Хашагульгова (от пересечения с ул. Сейнароева до русла реки Сунжа), ул. Пионерская (в районе примыкания к ул. Осканова), ул. Накастоева, ул. Сухая Сунжа, ул. Международная, ул. Речная, ул. 1-й пер. Зеленый, ул. 2-й пер. Зеленый.

### Сведения о существующей РСОН

На территории Республики Ингушетия построена и действует реконструируемая система оповещения населения, созданная в период с 2014-го по 2023 год, технической основой которой являются КПАСО-Р «МАРС-АРСЕНАЛ». Существующая РСОН обеспечивает круглосуточную возможность приема и доведения до населения сигналов оповещения, а также экстренной информации в соответствии с изменениями обстановки.

Организационно-техническая структура и состав технических средств оповещения отражена в Паспорте РСОН Республики Ингушетия и Паспортах МСОН.

Периодичность технических проверок работоспособности проходит в соответствии с требованиями Приказов МЧС России и Минцифры России от 31 июля 2020 г. № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», от 31 июля 2020 г. № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения».

В соответствии с существующими проектными решениями, РСОН Республики Ингушетия является централизованной системой оповещения, функционирующей с использованием основной и резервной системы доведения сигналов оповещения и речевой информации на основе цифровых каналов связи. В существующей архитектуре верхний уровень регионального сегмента составляют основной и запасной пункты управления (ПУ, ЗПУ РСОН). Ниже по уровню управления в иерархии, на втором уровне управление осуществляется через ПУ МСОН городских округов и муниципальных районов в ЕДДС, в количестве 6 объектов. Третий уровень - объектовый, на территории Республики Ингушетия на текущий момент не представлен (количество ЛСО - 0, количество ОПО 1 и 2 классов опасности - 0).

Недостатком существующего РСОН является недостаточное покрытие территории существующими ТСО. В настоящий момент на территории Республики Ингушетия установлены 83 сиренно-речевых установки РСОН:

- в 2014-2015 установлено 26 СРУ;

- в 2023 установлено 57 СРУ.

Основной пункт управления регионального уровня РСОН (ПУ РСОН) расположен по адресу: г. Магас, ул. Д. Мальсагова, 34.

Комплекс технических средств основного пункта управления регионального уровня (КТС ПУ РСОН) состоят из:

- автоматизированного рабочего места (АРМ), оснащенного пультом управления КПАСО-Р «МАРС-АРСЕНАЛ»;

- Сервер сбора данных ЭМЕРСИТ М35;

- ТКС (Телекоммуникационный сервер "Марс Аларм").

Запасной региональный пункт управления оповещением ЗПУ РСОН расположен по адресу: г. Магас, ул. 65 лет Победы, д. 3.

Комплекс технических средств запасного пункта управления регионального уровня (КТС ЗПУ РСОН) состоят из:

- автоматизированного рабочего места (АРМ), оснащенного пультом управления КПАСО-Р «МАРС-АРСЕНАЛ»;

- ТКС (Телекоммуникационный сервер "Марс Аларм").

Состав сетевого и коммутационного оборудования ЗПУ РСОН должен рассматриваться в проектных решениях как самостоятельный узел сетевого ввода.

РСОН Республики Ингушетия включает в себя составные элементы системы оповещения населения Республики Ингушетия в виде муниципальных систем оповещения (МСОН), организуемых в муниципальных образованиях региона. Элементы муниципальной системы оповещения создаются на базе ТСО муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения (МСОН). КСЭОН является составной частью РСОН на региональном, муниципальном и объектовом уровнях управления.

Управление МСОН в муниципальных образованиях Республики Ингушетия предусмотрено в автоматическом режиме с АРМ оперативного дежурного (ОД) МСОН в ЕДДС.

МСОН в ЕДДС МО работает в режиме 24х7 (24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году) и обеспечивает оперативное доведение сигналов оповещения и экстренной информации до населения.

Управление перспективными локальными системами оповещения опасных производственных объектов (ЛСО ОПО), в случае их создания на территории Республики Ингушетия, предусматривается:

- через ОД ДДС ОПО;

- через ОД ЕДДС МО - ПУ МСОН МО;

- через ОД ПУ РСОН.

Приоритеты пунктов управления определяются организационной структурой РСОН и должны устанавливаться программно.

Доведение сигналов оповещения и экстренной информации осуществляется следующими способами:

- с использованием аппаратуры автоматизированной системы оповещения - до руководящего состава ГО Республики Ингушетия и ОТП РСЧС, руководителей местного самоуправления муниципальных образований Республики Ингушетия;

- путем централизованного включения электросирен на территории Республики Ингушетия или выборочно в отдельных городах и районах Республики Ингушетия (сигнал оповещения «Внимание всем!») - до органов управления, сил ГО Республики Ингушетия и ОТП РСЧС, населения Республики Ингушетия;

- путем циркулярного и выборочного доведения речевой информации и сигналов оповещения - до органов управления ГО Республики Ингушетия и ОТП РСЧС, единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Республики Ингушетия;

- путем автоматического перехвата повседневным пунктом управления Республики Ингушетия теле- и радиосигналов каналов, осуществляющих трансляцию на территории Республики Ингушетия, для экстренного доведения речевой и видеоинформации до населения Республики Ингушетия.

# ТРЕБОВАНИЯ К региональной системЕ оповещения населения Республики Ингушетия

### Требования к системе в целом

### Требования к развитию структуры и функционирования системы

В проектных решениях по развитию РСОН Республики Ингушетия в рамках информационных безопасности должно быть предусмотрено:

- обеспечение всех необходимых мероприятий по защите информации в РСОН Республики Ингушетия.

Проектные решения для РСОН следует разрабатывать с учетом существующих у Заказчика СРУ, установленных ранее, и функционирующих в настоящий момент.

### Требования к защите информации

Системы оповещения населения должны соответствовать Требованиям к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, опасных производственных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды, утвержденным приказом ФСТЭК России от 14.03.2014 г. № 31 «Об утверждении Требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды» (с изменениями и дополнениями).

В региональной системе оповещения должны выполняться Требования о защите информации, содержащейся в государственных информационных системах, иных информационных системах государственных органов, государственных унитарных предприятий, государственных учреждений, утвержденные приказом ФСТЭК России от 11.04.2025 г. №117 «Об утверждении Требований о защите информации, содержащейся в государственных информационных системах, иных информационных системах государственных органов, государственных унитарных предприятий, государственных учреждений», и Требования к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, опасных производственных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды, утвержденным приказом ФСТЭК России от 14.03.2014 г. № 31.

Региональная система оповещения должна соответствовать классу защищенности не ниже 2 класса.

Муниципальная и локальная система оповещения должны соответствовать классу защищенности не ниже 3 класса.

Для предотвращения попыток искажения информации или нарушения режимов работы РСОН Республики Ингушетия должна иметь элементы защиты информации и быть защищена от несанкционированного доступа.

Принципы защиты информации должны быть заложены при проектировании оборудования, как на аппаратном, так и на программном уровнях, и отражены в документах.

Особое внимание уделить надежности защиты в случае применения каналов радиосвязи в системах управления оконечными устройствами оповещения.

Комплекс проектируемых технических средств оповещения должен предусматривать возможность разграничения прав доступа пользователей и парольную защиту.

Доступ к РСОН Республики Ингушетия должен предоставляться только авторизованным пользователям. При этом РСОН Республики Ингушетия должна обеспечивать защиту от несанкционированного доступа (НСД) посредством следующих механизмов:

- идентификация пользователя;

- проверка полномочий пользователя при работе с РСОН Республики Ингушетия;

- разграничение доступа пользователей на уровне задач и информационных массивов;

- использование «слепых» паролей (при наборе пароля его символы не показываются на экране либо заменяются одним типом символов; количество символов не соответствует длине пароля);

- автоматическая блокировка сессий пользователей и приложений по заранее заданным временам отсутствия активности со стороны пользователей и приложений.

РСОН Республики Ингушетия должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51583 «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения» и ГОСТ Р 51624 «Защита информации. Автоматизированные системы в защищенном исполнении. Общие требования».

### Требования к разработке раздела проектно-технической документации, содержащего мероприятия по обеспечению защиты информации в системе оповещения населения

В раздел проектно-технической документации, содержащего мероприятия по обеспечению защиты информации в системе оповещения населения, входит:

- Пояснительная записка к СЗИ РСОН Республики Ингушетия;

- Схема структурная СЗИ РСОН Республики Ингушетия;

- Ведомость покупных изделий.

Для проектирования системы защиты информации необходимо провести классификацию информационной системы (акт классификации), разработать модель угроз безопасности и частное техническое задание на создание системы защиты информации.

### Требования к разработке модели угроз безопасности

Угрозы безопасности информации должны определяться по результатам оценки возможностей (потенциала) внешних и внутренних нарушителей, анализа возможных уязвимостей системы, возможных способов реализации угроз безопасности информации и последствий от нарушения свойств безопасности информации (конфиденциальности, целостности, доступности).

В качестве исходных данных для определения угроз безопасности информации должен использоваться банк данных угроз безопасности информации (bdu.fstec.ru), ведение которого осуществляется ФСТЭК России.

При определении угроз безопасности информации должны учитываться структурно-функциональные характеристики РСОН Республики Ингушетия, включающие структуру и состав РСОН Республики Ингушетия, физические, логические, функциональные и технологические взаимосвязи с иными информационными системами и информационно-телекоммуникационными сетями, режимы обработки информации в РСОН Республики Ингушетия, а также иные характеристики РСОН Республики Ингушетия, применяемые информационные технологии и особенности ее функционирования.

Модель угроз безопасности информации должна содержать описание РСОН Республики Ингушетия и ее структурно-функциональных характеристик, а также описание угроз безопасности информации, включающее описание возможностей нарушителей (модель нарушителя), способов реализации угроз безопасности информации и последствий от нарушения свойств безопасности информации.

В случае, если в РСОН Республики Ингушетия осуществляется обработка ПДн для определения угроз безопасности информации и разработки модели угроз безопасности информации, Исполнитель должен применять методические документы, разработанные и утвержденные ФСТЭК России для ИСПДн.

### Требования к разработке частного технического задания на создание системы защиты информации

Частное техническое задание на создание системы защиты информации РСОН Республики Ингушетия должно разрабатываться с учетом ГОСТ 34.602-2020, ГОСТ Р 51583-2014 и ГОСТ Р 51624-2000, и должно в том числе содержать:

- цель и задачи обеспечения защиты информации в РСОН Республики Ингушетия;

- класс защищенности РСОН Республики Ингушетия;

- перечень нормативных правовых актов, методических документов и национальных стандартов, которым должна соответствовать РСОН Республики Ингушетия;

- перечень объектов защиты РСОН Республики Ингушетия;

- требования к мерам и средствам защиты информации, применяемым в РСОН Республики Ингушетия;

- стадии (этапы работ) создания системы защиты РСОН Республики Ингушетия;

- требования к поставляемым ТС, ПО, СрЗИ;

- функции заказчика и оператора по обеспечению защиты информации в РСОН Республики Ингушетия;

- требования к защите средств и систем, обеспечивающих функционирование РСОН Республики Ингушетия (обеспечивающей инфраструктуре);

- требования к защите информации при информационном взаимодействии с иными информационными системами и информационно-телекоммуникационными сетями.

### Требования к корректировке проектно-технической документации системы защиты информации

При проектировании СЗИ РСОН Республики Ингушетия необходимо:

- определить типы субъектов доступа (пользователи, процессы и иные субъекты доступа) и объектов доступа, являющихся объектами защиты (устройства, объекты файловой системы, запускаемые и исполняемые модули, объекты системы управления базами данных, объекты, создаваемые прикладным ПО, иные объекты доступа);

- определить методы управления доступом (дискреционный, мандатный, ролевой или иные методы), типы доступа (чтение, запись, выполнение или иные типы доступа) и правила разграничения доступа субъектов доступа к объектам доступа (на основе списков, меток безопасности, ролей и иных правил), подлежащие реализации в РСОН Республики Ингушетия;

- выбрать меры защиты информации, подлежащие реализации в СЗИ РСОН Республики Ингушетия;

- определить виды и типы СрЗИ, обеспечивающие реализацию технических мер защиты информации;

- определить структуру СЗИ РСОН Республики Ингушетия, включая состав (количество) и места размещения ее элементов;

- осуществить выбор СрЗИ, сертифицированных на соответствие требованиям по безопасности информации, с учетом их стоимости, совместимости с информационными технологиями и ТС, функций безопасности этих средств и особенностей их реализации, а также класса защищенности РСОН Республики Ингушетия с учетом СрЗИ применяемых в информационной инфраструктуре РСОН Республики Ингушетия;

- определить требования к параметрам настройки ПО, включая ПО СрЗИ, обеспечивающие реализацию мер защиты информации, а также устранение возможных уязвимостей РСОН Республики Ингушетия, приводящих к возникновению угроз безопасности информации;

- определить меры защиты информации при информационном взаимодействии с иными ИС и информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе с ИС уполномоченного лица, а также при применении вычислительных ресурсов (мощностей), предоставляемых уполномоченным лицом для обработки информации.

Результаты проектирования СЗИ РСОН Республики Ингушетия отражаются в техническом проекте на СЗИ РСОН Республики Ингушетия, включающем в себя следующие разделы:

- ведомость технического проекта;

- пояснительная записка;

- структурная схема СЗИ РСОН Республики Ингушетия;

- ведомость покупных изделий.

При отсутствии необходимых СрЗИ, сертифицированных на соответствие требованиям по безопасности информации, производится корректировка проектных решений по СЗИ РСОН Республики Ингушетия с учетом функциональных возможностей имеющихся сертифицированных СрЗИ и возможностей изменения структурно-функциональных характеристик РСОН Республики Ингушетия.

# СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО корректировке проектно-сметной документации в части информационной безопасности

Проектно-техническую документацию в части информационной безопасности следует разработать в текстовом и графическом виде в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 17 мая 2023 г. № 769 и нормативно-правовых документов, которая должна состоять из  раздела:

- раздел 6 "Мероприятия по обеспечению защиты информации в системе оповещения населения".

# ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ проектно-ТЕХНИЧЕСКОЙ документации в части информационной безопасности

Приемка выполненных работ по корректировке проектно-технической документации в части информационной безопасности осуществляется Заказчиком в соответствии с условиями Договора и оформлением документа о приеме.

Передача проектно-технической документации Заказчику осуществляется Исполнителем в полном объёме - комплект проектно-технической документации согласно п.5 настоящего Технического задания.

# ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

## 7.1. Состав документации

Полный состав проектно-технической документации на реконструкцию региональной системы оповещения населения Республики Ингушетия приведен в п.5 настоящего Технического задания.

Проектно-техническая документация предоставляется Исполнителем Заказчику в электронном редактируемом формате, формате PDF.

## 7.2. Порядок внесения изменений в проектно-техническую документацию

Любое изменение в документе, вызывающее какие-либо изменения в других документах, должно одновременно сопровождаться внесением соответствующих изменений во все взаимосвязанные документы.

# ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ

Исполнитель должен иметь следующие лицензии:

- лицензия ФСТЭК России на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации с перечнем разрешенных видов работ и услуг:

- услуги по контролю защищенности конфиденциальной информации от несанкционированного доступа и ее модификации в средствах и системах информатизации;

- работы и услуги по проектированию в защищенном исполнении средств и систем информатизации.

- лицензия ФСБ России на осуществление разработки, производства, распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в области шифрования информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) с перечнем выполняемых работ и оказываемых услуг: монтаж, установка (инсталляция), наладка шифровальных (криптографических) средств, монтаж, установка (инсталляция), наладка защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных систем, монтаж, установка (инсталляция), наладка защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств телекоммуникационных систем, работы по обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, предусмотренные технической и эксплуатационной документацией на эти средства в части выполнения и оказания работ и услуг, составляющих лицензируемую деятельность, предусмотренных пунктами 2, 3, перечня выполняемых работ и оказываемых услуг, составляющих лицензируемую деятельность в отношении шифровальных (криптографических) средств, являющегося приложением к Положению, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 313.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

- Перечень и адреса существующих объектов РСОН Республики Ингушетия

| № п/п | МО | Населенный пункт | Адрес объекта | Тип объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Городской округ Магас | г. Магас | г. Магас, ул. Д.Мальсагова, 34 | Пульт управления РСОН РИ |
|  |  | г. Магас | г. Магас, ул. 65 лет Победы, д. 3 | Пульт управления РСОН РИ (ЗПУ) |
|  |  | г. Магас | г. Магас, ул. С. Озиева, д. 1 | Пульт управления ЕДДС |
|  |  | г. Магас | г. Магас, пер. А.Бокова, 1, здание ГБОУ «Гимназия Марем» г. Магас | Сиренно-речевая установка (БАО-600 с АС-600), Абонентский широполосный модуль |
|  |  | г. Магас | г. Магас, ул. Д.Мальсагова, 34, здание ГУ МЧС России по РИ | Сиренно-речевая установка (БАО-600 с АС-600), Абонентский широполосный модуль |
|  |  | г. Магас | г. Магас, ул. Д.Мальсагова, 34 | Сервер сбора данных ЭМЕРСИТ М35 |
|  |  | г. Магас | г. Магас, ул. Д.Мальсагова, 34 | ТКС (Телекоммуникационный сервер "Марс Аларм") |
|  |  | г. Магас | г. Магас, ул. 65 лет Победы, 3 | ТКС (Телекоммуникационный сервер "Марс Аларм") |
|  |  | г. Магас | г. Магас, ул. Кайсына Кулиева, 3 | Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа |
|  |  | г. Магас | г. Магас, ул. Бота Гагиева, 27, ГБДОУ «Детский Сад №1 «Сказка» | Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа |
|  |  | г. Магас | г. Магас, ул. Кайсына Кулиева, 17 | Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа |
|  |  | г. Магас | г. Магас, пр-кт Идриса Зязикова, 2 | Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа |
|  | Городской округ Карабулак | г. Карабулак | г. Карабулак, ул. Промысловая, 2/2 | Пульт управления ЕДДС |
|  |  | г. Карабулак | г. Карабулак, ул. Осканова, 1, завод ЖБИ | Сиренно-речевая установка (БАО-600 с АС-600), Абонентский широполосный модуль |
|  |  | г. Карабулак | г. Карабулак, ул. Осканова, 65, здание ГБОУ «СОШ №2 г. Карабулак» | Сиренно-речевая установка (БАО-600 с АС-600), Абонентский широполосный модуль |
|  |  | г. Карабулак | г. Карабулак, ул. Джабагиева, 17 | Сиренно-речевая установка (БАО-600 с АС-600), Абонентский широполосный модуль, Базовая станция (2 шт.) |
|  |  | г. Карабулак | г. Карабулак, Ж.Д. станция Карабулак | Сиренно-речевая установка (БАО-600 с АС-600), Абонентский широполосный модуль |
|  |  | г. Карабулак | г. Карабулак | УУСО-РВ (устройство управления сигналами оповещения) |
|  |  | г. Карабулак | мост г. Карабулак | Измерительная станция ЭМЕРСИТ М35 |
|  |  | г. Карабулак | г. Карабулак, ул. Фрунзе, 31 | Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа |
|  |  | г. Карабулак | г. Карабулак, ул. Градусова, 179а | Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа |
|  |  | г. Карабулак | г. Карабулак, ул. Пушкина, 1а | Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа |
|  | Городской округ Малгобек | г. Малгобек | г. Малгобек, ул. Осканова, 3, здание администрации | Сиренно-речевая установка (БАО-600 с АС-600), Абонентский широполосный модуль |
|  |  | г. Малгобек | г. Малгобек, ул. Гоголя, 2а, здание ГБОУ «СОШ №18 г. Малгобек» | Сиренно-речевая установка (БАО-600 с АС-600), Абонентский широполосный модуль |
|  |  | г. Малгобек | г. Малгобек, ул. Гарданова, 25, здание ГБОУ «СОШ №20 г. Малгобек» | Сиренно-речевая установка (БАО-600 с АС-600), Абонентский широполосный модуль |
|  |  | г. Малгобек | г. Малгобек, ул. Орджоникидзе, 3, здание ГБОУ «СОШ №3 г. Малгобек» | Сиренно-речевая установка (БАО-600 с АС-600), Абонентский широполосный модуль |
|  |  | г. Малгобек | г. Малгобек, ул. Осканова, 1, здание администрации Малгобекского района | Сиренно-речевая установка (БАО-600 с АС-600), Абонентский широполосный модуль |
|  |  | г. Малгобек | г. Малгобек, ул. Базоркина, 51 | Абонентский широполосный модуль, Беспроводной мост |
|  |  | г. Малгобек | г. Малгобек, ул. Базоркина, 51 | Пульт управления ЕДДС |
|  |  | г. Малгобек | г. Малгобек, ул. Базоркина, 51 | Пульт управления ЕДДС Малгобекского муниципального района |
|  |  | г. Малгобек | г. Малгобек, ул. Физкультурная | Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа |
|  |  | г. Малгобек | г. Малгобек, ул. Кооперативная, 22 | Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа |
|  |  | г. Малгобек | г. Малгобек, ул. им. Героя России Ахмеда Котиева, 5 | Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа |
|  |  | г. Малгобек | г. Малгобек, ул. Базоркина, 51 | Базовая станция широкополосного радиодоступа, шкаф контроля и электропитания |
|  |  | г. Малгобек | г. Малгобек, ул. им. Героя России Ахмеда Котиева, 5, ГБОУ «СОШ №16 г. Малгобек» | Полукомплект радиомоста широкополосного радиодоступа (3 шт.), шкаф контроля и электропитания |
|  | Малгобекский муниципальный район | с. Инарки | Малгобекский район, с. Инарки, ул. Тонта Укурова, 14 | Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа |
|  |  | с. Инарки | Малгобекский район, с. Инарки, ул. Тонта Укурова, 47 | Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа |
|  |  | с. Инарки | Малгобекский район, с. Инарки, ул. Тонта Укурова, 13, ГБОУ «СОШ №12 с.п. Инарки» | Базовая станция широкополосного радиодоступа (2 шт.), Полукомплект радиомоста широкополосного радиодоступа, шкаф контроля и электропитания |
|  |  | с. Инарки | Малгобекский район, с. Инарки, ул. 50 лет Октября, 3 б, ГБДОУ «Детский сад №10 с. п. Инарки «Мир чудес» | Полукомплект радиомоста широкополосного радиодоступа (2 шт.), шкаф контроля и электропитания |
|  |  | с. Пседах | Малгобекский район, с. Пседах, ул. Школьная, 19а, ГБОУ «СОШ №25 с.п. Пседах» | Базовая станция широкополосного радиодоступа, Полукомплект радиомоста широкополосного радиодоступа (2 шт.), шкаф контроля и электропитания |
|  | Городской округ Назрань | г. Назрань | г. Назрань, пр-кт И.Базоркина, 13 | Пульт управления ЕДДС |
|  |  | г. Назрань | г. Назрань, пр-кт И.Базоркина, 13 | Пульт управления ЕДДС Назрановского муниципального района |
|  |  | г. Назрань | г. Назрань, пр-кт И.Базоркина, 16 | Сиренно-речевая установка (БАО-600 с АС-600), Абонентский широполосный модуль |
|  |  | г. Назрань | г. Назрань, ул. Нурадилова | Сиренно-речевая установка (БАО-600 с АС-600), Абонентский широполосный модуль |
|  |  | г. Назрань | г. Назрань, ул. Фабричная, 26 | Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа |
|  |  | г. Назрань | г. Назрань, ул. Муталиева, 2 | Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа |
|  |  | г. Назрань | г. Назрань, ул. Магомеда-Ахмеда, 36 | Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа |
|  |  | г. Назрань | г. Назрань, ул. Муталиева, 24 | Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа |
|  |  | г. Назрань | г. Назрань, ул. Бакинская, 57 | Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа |
|  |  | г. Назрань | г. Назрань, ул. Эсмурзиева, 20 | Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа |
|  |  | г. Назрань | г. Назрань, ул. Школьная, 30 | Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа |
|  |  | г. Назрань | г. Назрань, ул. Магистральная, 35 | Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа, Беспроводной мост |
|  |  | г. Назрань | г. Назрань, ул. Московская, 20 | Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа, Беспроводной мост (3 шт.) |
|  |  | г. Назрань | г. Назрань, ул. Амерханова, 10 | Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа |
|  |  | г. Назрань | г. Назрань, ул. Албогачиева, 59 | Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа |
|  |  | г. Назрань | г. Назрань, ул. Новая, 15 | Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа |
|  |  | г. Назрань | г. Назрань, ул. Арчакова, 6 | Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа |
|  |  | г. Назрань | г. Назрань, ул. Абдул-Гамида Тангиева, 45 | Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа |
|  |  | г. Назрань | г. Назрань, ул. Халмурзиева | Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа |
|  |  | г. Назрань | г. Назрань, ул. Советская, 16 | Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа |
|  |  | г. Назрань | г. Назрань, ул. Весенняя, 1 | Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа |
|  |  | г. Назрань | г. Назрань, ул. Албогачиева, 143 | Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа |
|  |  | г. Назрань | г. Назрань, ул. Мартазанова, 59 | Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа |
|  |  | г. Назрань | г. Назрань, пр-кт И.Базоркина | Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа |
|  |  | г. Назрань | г. Назрань, ул. Суворова, 4 | Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа |
|  |  | г. Назрань | г. Назрань, ул. Суворова | Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа |
|  |  | г. Назрань | г. Назрань, ул. Центральная, 58 | Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа |
|  |  | г. Назрань | г. Назрань, ул. Мурманская, 24 | Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа |
|  |  | г. Назрань | г. Назрань, ул. Бакинская, 89 | Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа |
|  | Назрановский муниципальный район | с.п. Экажево | с.п. Экажево, ул. Ингушская, 45, здание администрации | Сиренно-речевая установка (БАО-600 с АС-600), Абонентский широполосный модуль |
|  |  | с.п. Гази-Юрт | с.п. Гази-Юрт, ул. Школьная, 3Б, здание администрации | Сиренно-речевая установка (БАО-600 с АС-600), Абонентский широполосный модуль |
|  |  | с. Кантышево | Назрановский район, с. Кантышево, ул. Школьная, 14 | Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа |
|  |  | с. Кантышево | Назрановский район, с. Кантышево, ул. Али Дзаурова, 33 | Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа |
|  |  | с. Кантышево | Назрановский район, с. Кантышево, ул. Джабагиева, 115 МФЦ (опора) | Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа |
|  |  | с. Кантышево | Назрановский район, с. Кантышево, ул. Иналова | Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа |
|  |  | с. Кантышево | Назрановский район, с. Кантышево, ул. Шерипова, 1, ГБОУ «СОШ-ДС №1 с.п. Кантышево» | Базовая станция широкополосного радиодоступа Полукомплект радиомоста широкополосного радиодоступа (2 шт.), шкаф контроля и электропитания |
|  |  | с. Долаково | Назрановский район, с. Долаково, ул. Дахкильгова, 44 | Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа |
|  |  | с. Долаково | Назрановский район, с. Долаково, ул. Мислаурова, 36 | Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа |
|  |  | с. Долаково | Назрановский район, с. Долаково, ул. Дахкильгова, 8б, здание администрации | Базовая станция широкополосного радиодоступа, Полукомплект радиомоста широкополосного радиодоступа, шкаф контроля и электропитания |
|  |  | с. Плиево | Назрановский район, с. Плиево, ул. Привокзальная, 3 | Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа |
|  |  | с. Плиево | Назрановский район, с. Плиево, ФОК | Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа |
|  |  | с. Плиево | Назрановский район, с. Плиево, ул. им. Сулумбека Осканова, 97 | Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа |
|  |  | с. Плиево | Назрановский район, с. Плиево, ул. 1-ая Заводская, 15 | Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа |
|  |  | с. Плиево | Назрановский район, с. Плиево, ул. им. Сулумбека Осканова, 14 | Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа |
|  |  | с. Плиево | Назрановский район, с. Плиево, ул. Али Горчкханова, 100 | Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа |
|  |  | с. Плиево | Назрановский район, с. Плиево, ул. Больничная, 4, Онкологический диспансер | Базовая станция широкополосного радиодоступа (2 шт.), Полукомплект радиомоста широкополосного радиодоступа, шкаф контроля и электропитания |
|  |  | Назрановский район | Назрановский район, на посту ДПС магазин ООО «Евстрой» | Полукомплект радиомоста широкополосного радиодоступа (2 шт.), шкаф контроля и электропитания |
|  | Городской округ Сунжа | г. Сунжа | г. Сунжа, ул. Менделеева, 36, здание ГБОУ «СОШ №4 г. Сунжа» | Сиренно-речевая установка (БАО-600 с АС-600), Абонентский широполосный модуль |
|  |  | г. Сунжа | г. Сунжа, ул. Висаитова, 2, здание ж.д. вокзала | Сиренно-речевая установка (БАО-600 с АС-600), Абонентский широполосный модуль |
|  |  | г. Сунжа | г. Сунжа, ул. Грозненская, 1, здание ГБОУ «СОШ № 6 г. Сунжа» | Сиренно-речевая установка (БАО-600 с АС-600), Абонентский широполосный модуль |
|  |  | г. Сунжа | г. Сунжа, ул. Осканова, 5, здание ГБУЗ «СЦРБ» | Сиренно-речевая установка (БАО-600 с АС-600), Абонентский широполосный модуль |
|  |  | г. Сунжа | г. Сунжа, ул. Трудовая, д. 1, ООО «РН-Ингушнефтепродукт» | Сиренно-речевая установка (БАО-600 с АС-600), Абонентский широполосный модуль |
|  |  | г. Сунжа | г. Сунжа, ул. Новая Кирова, 10, здание ГБОУ «СОШ №7 г. Сунжа» | Сиренно-речевая установка (БАО-600 с АС-600), Абонентский широполосный модуль |
|  |  | г. Сунжа | г. Сунжа, ул. Висаитова, 85, здание ГБОУ «СОШ №3 г. Сунжа» | Сиренно-речевая установка (БАО-600 с АС-600), Абонентский широполосный модуль |
|  |  | г. Сунжа | г. Сунжа, ул. Сейнароева, 1 | Базовая станция (2 шт.) |
|  |  | г. Сунжа | г. Сунжа, ул. Свердлова, 1 | Пункт управления |
|  |  | г. Сунжа | г. Сунжа, ул. Свердлова, 1 | Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа |
|  |  | г. Сунжа | г. Сунжа, ул. Плиева, 68 | Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа |
|  |  | г. Сунжа | г. Сунжа, ул. Жукова, 4 | Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа |
|  | Сунженский муниципальный район | с.п. Троицкое | Сунженский район, мост с.п. Троицкое | Измерительная станция ЭМЕРСИТ М35 |
|  |  | с.п. Троицкое | Сунженский район, с.п. Троицкое, ул. Широкая, б/н, Мечеть | Сиренно-речевая установка (БАО-600 с АС-600), Абонентский широполосный модуль |
|  |  | с.п. Троицкое | Сунженский район, с.п. Троицкое, ул. Шоссейная, 1, здание ГБОУ «ООШ №3 с.п. Троицкое» | Сиренно-речевая установка (БАО-600 с АС-600), Абонентский широполосный модуль |
|  |  | с.п. Троицкое | Сунженский район, с.п. Троицкое, ул. Речная, 3, здание администрации | Сиренно-речевая установка (БАО-600 с АС-600), Абонентский широполосный модуль |
|  |  | ст-ца Нестеровская | Сунженский район, ст-ца Нестеровская, переулок Аушева, д. 5а | Пульт управления ЕДДС Сунженского муниципального района |
|  |  | ст-ца Нестеровская | Сунженский район, ст-ца Нестеровская, ул. Первомайская, 46а | Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа |
|  |  | ст-ца Нестеровская | Сунженский район, ст-ца Нестеровская, ул. Рашида Аушева | Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа |
|  |  | ст-ца Нестеровская | Сунженский район, ст-ца Нестеровская, ул. Мира, 147А | Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа |
|  |  | ст-ца Нестеровская | Сунженский район, ст-ца Нестеровская, ул. Ленина, 68, ГБОУ «СОШ №2 с.п. Нестеровское» | Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа |
|  |  | ст-ца Нестеровская | Сунженский район, ст-ца Нестеровская, ул. Первомайская, 48, здание ДК | Базовая станция широкополосного радиодоступа (2 шт.), Полукомплект радиомоста широкополосного радиодоступа (2 шт.), шкаф контроля и электропитания |
|  |  | с. Алхасты | Сунженский район, с. Алхасты, ул. Ленина, 39 | Пункт сиренно-речевого оповещения, Абонентское устройство широкополосного радиодоступа |
|  |  | с. Алхасты | Сунженский район, с. Алхасты, ул. Центральная, 16, ГБОУ «СОШ-ДС с.п. Алхасты» | Базовая станция широкополосного радиодоступа, Полукомплект радиомоста широкополосного радиодоступа, шкаф контроля и электропитания |
|  | Джейрахский муниципальный район | с.п. Джейрах | Джейрахский район, с.п. Джейрах, ул. Д.Льянова, 10, здание ГБОУ «СОШ - детский сад с.п. Джейрах» | Сиренно-речевая установка (БАО-600 с АС-600), Абонентский широполосный модуль |
|  |  | с.п. Джейрах | Джейрахский район, с.п. Джейрах, ул. Д.Льянова, 37 | Пульт управления ЕДДС |
|  |  | с.п. Джейрах | Джейрахский район, с.п. Джейрах, ул. Д.Льянова, 37 | Абонентский широполосный модуль |
|  |  | с.п. Джейрах | Джейрахский район, Столовая гора | Беспроводной мост (2 шт.) |