ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту

вагонов АО «Почта России»

Москва, 2026 г.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение, определение | Расшифровка сокращения, толкование определения |
| --- | --- | --- |
| 1 | АКБ | Аккумуляторная батарея |
| 2 | Акт ФМУ-73 | Акт о браковке деталей и узлов вагона, утвержденный Распоряжением ОАО «РЖД» от 15.12.2008 № 2688р |
| 3 | Акт ФПУ-26 | Акт о выполненных работах (оказанных услугах), утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 15.12.2008 № 2688р |
| 4 | БЗ | Блок защиты |
| 5 | БПН | Блок питания напряжения |
| 6 | БРН | Блок регулятора напряжения |
| 7 | БРНГ | Блок регулировки напряжения генератора |
| 8 | БРЧ | Блок реле частоты |
| 9 | БУЗ | Блок управления зарядом АКБ |
| 10 | БУО | Блок управления отоплением |
| 11 | Сборочная единица | Изделие состоящее из нескольких деталей, соединенных между собой при помощи различного вида сборочных операций (свинчивание, клепка, сварка, опрессовка и т.д.) |
| 12 | Вагоны | Железнодорожные вагоны АО «Почта России» |
| 13 | ВРП | Вагоноремонтное предприятие, осуществляющее работы по текущему ремонту Вагонов. |
| 14 | Дефектная ведомость | Первичный документ, в котором отражают список неисправностей, требующих ремонта. Форма дефектной ведомости является приложением к Договору. |
| 15 | Договор | Договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком, на выполнение работ по текущему ремонту вагонов АО «Почта России» |
| 16 | Смета | Первичный документ, формируемый при выявлении работ по ТР Вагонов, стоимость которых указана в Договоре. |
| 17 | Калькуляция | Первичный документ, формируемый при выявлении работ по ТР Вагонов для согласования стоимости работ, не отраженных в договоре |
| 18 | ВУ–36 | Уведомление формы ВУ-36 - документ, удостоверяющий выполнение ремонта вагона в полном соответствии с правилами ремонта, техническими условиями, чертежами и пригодность вагона для дальнейшей эксплуатации. На основании уведомления отремонтированные вагоны снимаются с учета неисправных и перечисляются в парк исправных. Форма утверждена ОАО «РЖД» в 2004 году. |
| 19 | ВУ-41М | Уведомление формы ВУ-41М - акт-рекламации, который составляется на узлы и детали пассажирского вагона, не выдержавшие гарантийного срока после произведенного ТО и ремонта вагоноремонтными предприятиями. |
| 20 | Заказчик, Общество | Акционерное общество «Почта России», АО «Почта России» |
| 21 | Колесная пара | Сборочная единица, состоящая из оси, колес и буксовых узлов |
| 22 | ПЖДП | Прижелезнодорожный почтамт |
| 23 | Подрядчик | Юридическое лицо выполняющее работы по текущему ремонту Вагонов в соответствии с заключенным договором. |
| 24 | Работы | Работы по текущему ремонту Вагонов. |
| 25 | СКНБ | Система контроля нагрева букс |
| 26 | Стороны | Заказчик и Подрядчик (каждый в отдельности – Сторона Договора) |
| 27 | ТЗ | Техническое задание |
| 28 | ТК-2/ТК-3 | Текстропно-карданный привод генератора (тип 2, тип 3) |
| 29 | ТР | Текущий ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности вагона с заменой или восстановлением узлов и деталей, с отцепкой или без отцепки вагона от состава поезда |
| 30 | УКВ | Установка кондиционирования воздуха |
| 31 | УФПС, Филиал Заказчика | Управление федеральной почтовой связи – филиал Общества, расположенный вне места нахождения Общества и осуществляющий все его функции или их часть. Филиал не является юридическим лицом и действует на основании утвержденных Обществом положений, руководитель филиала действует на основании выданной Обществом доверенности. В структуру филиала Общества входят Магистральные сортировочные центры и Прижелезнодорожные почтамты, являющиеся обособленными структурными подразделениями |
| 32 | ЭЧТК | Экологически чистый туалетный комплекс вагона |

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по текущему ремонту вагонов АО «Почта России».

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

  - ТР Вагонов производится в соответствии с разделом IX Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных приказом Минтранса России от 23.06.2022 № 250.

  - Цель закупки: поддержание Вагонов в исправном техническом состоянии для обеспечения производственных процессов Общества.

  - Задачи закупки: проведение ТР Вагонов.

  - Целью проведения ТР является ремонт Вагона в случае неисправности, которую невозможно устранить в процессе технического обслуживания.

  - ТР Вагонов производится по заявкам Филиалов Заказчика.

  - Перечень и адреса Филиалов Заказчика указаны в приложении № 1 к ТЗ.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Начало выполнения работ: 1 января 2027 г.

  - Окончание выполнения работ: 31 декабря 2027 г.

  - Срок выполнения Работ не должен превышать 20 (двадцать) часов в течение суток, следующих после согласования Заказчиком Сметы или Калькуляции по форме, определенной Договором и Дефектной ведомости по форме, определенной Договором, и начинает исчисляться с 08:00 местного времени.

  - Место выполнения Работ: Работы выполняются на территории Российской Федерации на железнодорожных путях ВРП Подрядчика, на специализированных путях общего и необщего пользования железнодорожных станций, где технологическими процессами осуществляется данная работа Подрядчиком.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

  - Подрядчик обязан выполнять Работы в полном объеме, в соответствии с нормативными документами, указанными в п. 7 настоящего ТЗ. Применение внутренних нормативных актов Подрядчика при выполнении Работ не допускается.

  - Выполнение Работ осуществляется для Вагонов Заказчика:

- со служебным помещением, оборудованных УКВ, ЭЧТК и высоковольтным оборудованием (модели Вагонов 61-4505, 61-4505.01, 61-531, 61-531-003, 61-906);

- без служебного помещения, не оборудованных УКВ, ЭЧТК и высоковольтным оборудованием (модель Вагона 61-4504).

  - По письменному уведомлению Заказчика возможно проведение ТР Вагонов других моделей. Возможность выполнения Работ таких Вагонов Подрядчик обязан рассмотреть в течение 3 (трех) рабочих дней после получения уведомления от Заказчика на электронный адрес, указанный в договоре.

  - Передислокация Вагонов со станции дислокации Вагонов на железнодорожную станцию, к которой примыкает место выполнения Работ осуществляется за счет средств Заказчика.

  - Подача и уборка Вагонов на пути ВРП для выполнения Работ с примыкающей железнодорожной станции осуществляется и является ответственностью Подрядчика.

  - Необходимые платы и сборы за перевозку Вагонов Заказчика от станции дислокации Вагонов до прилегающей станции к ВРП, оплачиваются Заказчиком в соответствии с действующими тарифами.

  - Перечень и прогнозный объем Работ приведен в приложении № 2 к ТЗ.

  - Для согласования выполнения Работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт о браковке узлов и деталей, дефектную ведомость, смету и по требованию Заказчика фотоматериал.

  - Выполнение Работ считается согласованным после подписания Сторонами Дефектной ведомости и Сметы.

  - В случае выявления Подрядчиком работ, не входящих в перечень работ при ТР, указанных в приложении № 2 к настоящему ТЗ, Работы выполняются на основании подписанных обеими Сторонами Дефектной ведомости и Калькуляции. Для согласования выполнения таких Работ, Подрядчик предоставляет Заказчику акт о браковке узлов и деталей, дефектную ведомость, Калькуляцию и по требованию Заказчика фотоматериал.

  - Подробный порядок согласования выполнения Работ определен в Договоре.

  - Подрядчик приступает к выполнению Работ после согласования работ обеими Сторонами.

  - Работа по замене запасных частей, узлов или деталей при ТР включает в себя стоимость запасных частей, узлов или деталей Подрядчика, а также работы по их монтажу, демонтажу, подкатке, выкатке и прочим работам.

  - Работа по ремонту запасных частей, узлов или деталей при ТР включает в себя стоимость работ по ремонту, их монтажу, демонтажу, подкатке, выкатке и прочим работам, входящим в технологию ремонта узла или детали согласно требованиям действующей нормативно-технической документации.

  - Вся необходимая переписка, уведомления, согласования и утверждения между Заказчиком и Подрядчиком осуществляется посредством электронной почты, указанной в Договоре, если в Договоре не указан иной способ.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - К началу выполнения Работ, Подрядчик обеспечивает наличие всех материалов, запасных частей и комплектующего оборудования, необходимых для выполнения Работ.

  - Подрядчик принимает Вагоны для выполнения Работ в соответствии с заявкой, составленной по форме, определенной Договором.

  - Не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента начала выполнения Работ, Подрядчик направляет Заказчику на согласование в 2 (двух) экземплярах акт о браковке, Дефектную ведомость, Смету или Калькуляцию.

  - Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления на согласование:

а). Дефектной ведомости и Сметы, согласовывает данные документы и возвращает Подрядчику один экземпляр или направляет мотивированный отказ от их согласования. Подрядчик, в случае несогласования выполнения Работ Заказчиком, в течении 2 (двух) рабочих дней вносит корректировки в документы и направляет повторно Заказчику на согласование;

б). Дефектной ведомости и Калькуляции, согласовывает данные документы и возвращает Подрядчику один экземпляр или направляет мотивированный отказ от их согласования. Подрядчик, в случае несогласования выполнения Работ Заказчиком, в течении 2 (двух) рабочих дней вносит корректировки в документы и направляет повторно Заказчику на согласование.

В случае повторного несогласования Заказчиком представленных Подрядчиком Калькуляции и Дефектной ведомости, Подрядчик приостанавливает выполнение Работ до момента урегулирования Сторонами вопроса согласования указанных документов.

  - Простой Вагона в ремонте определяется с момента согласования Заказчиком Сметы/Калькуляции и Дефектной ведомости, до момента оформления уведомления формы ВУ-36.

  - Выполнение Работ свыше срока, определенного нормативными документами, указанными в п.7.1 ТЗ возможно по согласованию с Филиалом Заказчика на основании письменного обращения Подрядчика с обоснованием необходимости увеличения сроков выполнения Работ.

  - Подрядчик, после выполнения Работ, в случае замены узлов и деталей, принимает на ответственное хранение колесные пары и подвагонные тележки, в том числе неремонтопригодные с оформлением акта приемки-передачи товарно-материальных ценностей по форме № МХ-1, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 09.08.1999 № 66 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету продукции, товарно-материальных ценностей в местах хранения».

  - Срок хранения на территории Подрядчика колесных пар и подвагонных тележек, в том числе неремонтопригодных, стоимость которого входит в стоимость Работ, составляет 60 (шестьдесят) календарных дней с даты подписания акта приема-передачи товарно-материальных ценностей на хранение по форме № МХ-1. Датой снятия колесных пар и тележек с ответственного хранения является дата подписания Заказчиком и Подрядчиком акта о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение, по форме № МХ-3, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 09.08.1999 № 66 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету продукции, товарно-материальных ценностей в местах хранения».

  - В случае хранения колесных пар или подвагонных тележек Заказчика на территории Подрядчика более 30 (тридцати) календарных дней Подрядчик письменно информирует Заказчика о данном факте с просьбой вывезти данные материалы с территории ВРП или заключить договор на оказание услуг по хранению (в случае его отсутствия).

  - Подрядчик обязан осуществить по заявке Заказчика возврат принятых на хранение колесных пар и подвагонных тележек, в том числе неремонтопригодных, с оформлением акта о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение по форме № МХ-3, подписанного уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика. Погрузо-разгрузочные работы производятся Подрядчиком.

  - Подрядчик не в праве удерживать имущество (хранящиеся в ВРП детали) Заказчика по истечении срока хранения данного имущества.

- ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Качество выполняемых работ Подрядчиком должно соответствовать требованиям действующих на момент выполнения работ нормативных правовых актов Российской Федерации и иных нормативных документов (в части, не противоречащей положениям Договора и приложений к нему), в том числе:

- Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, утвержденных Приказом Минтранса России от 23.06.2022 
№ 250;

- Указания МПС России от 23.12.1997 № В-1465у «Об установлении норм простоя пассажирских вагонов при техническом обслуживании, деповском и капитальном ремонтах»;

- Руководства «Вагоны пассажирские. Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту» ЛВ1.0005РЭ, утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» от 30.12.2016 № 2841р;

- Руководства по техническому обслуживанию и текущему ремонту тормозного оборудования почтовых и багажных вагонов с раздельным (потележечным) торможением ЛВ1.0024 РЭ, которое утверждено распоряжением ОАО «РЖД» от 18.06.2018 № 1268р.

- Руководство по эксплуатации 265Б-1.000РЭ «Авторежим 265Б-1», утвержденное ОАО «Транспневматика», согласованное письмом ОАО «РЖД» от 16.06.2015 № 3739/ЦЛ;

- Других действующих нормативных, правовых и иных актов МПС России, Минтранса России, ОАО «РЖД», регламентирующих проведение работ, а также техническая и эксплуатационная документация на Вагоны, в части не противоречащей настоящему ТЗ и условиям Договора.

  - Заказчик в лице уполномоченного представителя вправе проводить проверку качества ремонта Вагона, отдельных узлов и деталей как в период проведения ремонта, так и при приемке Вагона из ремонта. При проверке Заказчик вправе контролировать занесение данных о ремонте, проверке, испытании узлов и деталей Вагона в учетных формах (журналы, электронные базы данных).

  - При обнаружении Заказчиком недостатков, в результате приемки работ на Вагоне, Подрядчик устраняет выявленные недостатки за свой счет в согласованный с Заказчиком срок.

- ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Работы должны выполняться с обеспечением необходимых противопожарных мероприятий, с соблюдением правил по технике безопасности и охране окружающей среды во время их производства.

- ТРЕБОВАНИЯ К КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Не установлены.

- ТРЕБОВАНИЯ К СДАЧЕ-ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

  - Подрядчик обязан сдать выполненные Работы уполномоченному представителю Заказчика и передать документацию, перечень и сроки предоставления которой указаны в п. 11 ТЗ.

  - По результатам приемки выполненных работ Заказчиком принимается одно из следующих решений:

- работы выполнены полностью в соответствии с условиями Договора и подлежат приемке, после чего Заказчик подписывает акт о выполненных работах;

- выявлены несоответствия работ по количеству, комплектности, объему, качеству, безопасности, иным требованиям, установленным Договором, которые Подрядчику следует устранить в согласованные Заказчиком сроки, а к Подрядчику необходимо применить предусмотренные Договором штрафные санкции. Заказчик оформляет Акт о выявленных недостатках в произвольной форме;

- работы выполнены с нарушением сроков, установленных Договором, и подлежат приемке с необходимостью применения к Подрядчику предусмотренных Договором штрафных санкций;

- при выполнении работ Подрядчиком не предоставлены документы, предоставление которых является обязательным в соответствии с Договором. При этом Подрядчику следует устранить указанные нарушения в согласованные с Заказчиком сроки. В случае если по причине ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком Вагон не может следовать или быть включенным в состав пассажирского или почтово-багажного поезда, Подрядчик обязуется устранить обнаруженные дефекты незамедлительно и за свой счёт.

  - Заказчик вправе с письменного согласия Подрядчика выполнить работы по устранению обнаруженных дефектов своими силами и/или за свой счет. При этом Подрядчик в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования обязуется возместить документально подтвержденные расходы на устранение дефектов (включая транспортные расходы и расходы, связанные с простоем Вагона).

- ТРЕБОВАНИЯ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЗАКАЗЧИКУ ТЕХНИЧЕСКИХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ (ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ)

  - Сдача Подрядчиком выполненных работ и их приемка Заказчиком производится путем оформления и двустороннего подписания Акта ФПУ-26 с обязательным приложением следующих документов:

- уведомление о приемке вагонов из ремонта формы ВУ-36;

- дефектная ведомость (по форме, указанной в Договоре);

- смета (по форме, указанной в Договоре):

- акта замены-установки деталей вагона в случае замены узлов и деталей (по форме, указанной в Договоре):

- Акт формы ФМУ-73;

- калькуляция в случае проведения работ, не вошедших в перечень работ согласно Договора (по форме, указанной в Договоре).

- Счет-фактуры предоставляются в порядке и сроки, предусмотренными налоговым законодательством Российской Федерации.

  - Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента окончания ТР направляет Заказчику Акт ФПУ-26 в 2 (двух) экземплярах с приложением вышеуказанных документов.

  - Заказчик в соответствии с порядком приемки работ, установленном договором, обязан рассмотреть и подписать Акт ФПУ-26. В случае, когда работы выполнены полностью в соответствии с условиями Договора, они подлежат приемке в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Акта ФПУ-26.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

  - Гарантийный срок на детали, Сборочные единицы и комплектующие изделий, установленные на Вагоны вновь взамен вышедших из строя, устанавливается согласно документации на эти изделия.

  - Если в конструкторской документации на детали, сборочные единицы и комплектующие изделия отсутствуют гарантийные сроки, то срок гарантии устанавливается со дня подписания уведомления о приемке вагона из ремонта формы ВУ-36 до очередного технического обслуживания в объеме ТО-3 или планового ремонта (в зависимости что наступит раньше).

  - На детали и узлы Вагонов, не выдержавшие гарантийного срока эксплуатации из-за некачественного выполнения работ Подрядчиком, составляют акты-рекламации формы ВУ-41М. В случае неявки представителя Подрядчика в день проведения комиссионного осмотра акт рекламации составляется без представителей Подрядчика. В случае наличия неисправности Вагона, которая может расцениваться как гарантийная, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика с указанием даты комиссионного осмотра Вагона.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - Подрядчик обязан иметь условный номер клеймения в соответствии с Положением об условных номерах клеймения железнодорожного подвижного состава и его составных частей, утвержденным протоколом от 22.10.2014 № 61 заседания Совета по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества.

  - Узлы и детали, устанавливаемые на Вагоны, должны соответствовать требованиям к разрешенным для эксплуатации на пассажирских вагонах по территории Российской Федерации узлам и деталям.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень адресов Филиалов Заказчика с реквизитами | 10 |
| 2 | Перечень и прогнозный объем Работ | 16 |

Приложение № 1 к ТЗ

ПЕРЕЧЕНЬ АДРЕСОВ ФИЛИАЛОВ ЗАКАЗЧИКА С РЕКВИЗИТАМИ

| № п/п | Филиал Заказчика | Адрес Филиала Заказчика | Реквизиты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | УФПС Амурской области | РФ, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Пионерская, д. 27 | ИНН 7724490000 КПП 280143001 Номер расчётного счёта 40502810409020000007 Наименование Банка Филиал банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске БИК 040813727 Номер корреспондентского счёта 30101810400000000727 Для счет-фактур: Покупатель: АО «Почта России» Адрес: 125252, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 3-я Песчаная, д. 2а ИНН/КПП: 7724490000/280143001 |
| 2 | УФПС Приморского края | РФ, 690090, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 2 | ИНН 7724490000 КПП 254043001 Номер расчётного счёта 40502810911020003000 Наименование Банка Филиал банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске БИК 040813727 Номер корреспондентского счёта 30101810400000000727 Для счет-фактур: Покупатель: АО «Почта России» Адрес: 125252, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 3-я Песчаная, д. 2а ИНН/КПП: 7724490000/254043001 |
| 3 | УФПС Иркутской области | РФ, 664011 г. Иркутск, пер. Богданова, д. 8а | ИНН 7724490000 КПП 380843001 Номер расчётного счёта 40502810708030000007 Наименование Банка Филиал банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске БИК 040407777 Номер корреспондентского счёта 30101810200000000777 Для счет-фактур: Покупатель: АО «Почта России» Адрес: 125252, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 3-я Песчаная, д. 2а ИНН/КПП: 7724490000/380843001 |
| 4 | УФПС Красноярского края | РФ, 630017, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт Мира, д. 102 | ИНН 7724490000 КПП 246643001 Номер расчётного счёта 40502810100030000061 Наименование Банка: Филиал банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске БИК 040407777 Номер корреспондентского счёта 30101810200000000777 Для счет-фактур: Покупатель: АО «Почта России» Адрес: 125252, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 3-я Песчаная, д. 2а ИНН/КПП: 7724490000/246643001 |
| 5 | УФПС Новосибирской области | РФ, 630099, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 5 | ИНН 7724490000 КПП 540743001 Номер расчётного счёта 40502810316030000017 Наименование Банка Филиал банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске БИК 040407777 Номер корреспондентского счёта 30101810200000000777 Для счет-фактур: Покупатель: АО «Почта России» Адрес: 125252, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 3-я Песчаная, д. 2а ИНН/КПП: 7724490000/540743001 |
| 6 | УФПС Омской области | РФ, 644099, г. Омск, ул. Герцена, 1 | ИНН 7724490000 КПП 550343001 Номер расчётного счёта 40502810311030001600 Наименование Банка Филиал банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске БИК 040407777 Номер корреспондентского счёта 30101810200000000777 Для счет-фактур: Покупатель: АО «Почта России» Адрес: 125252, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 3-я Песчаная, д. 2а ИНН/КПП: 7724490000/550343001 |
| 7 | УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области | РФ, 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, д.61, литер Б | ИНН 7724490000 КПП 783843001 Номер расчётного счёта 40502810137000000086 Наименование Банка Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге БИК 0440300704 Номер корреспондентского счёта 30101810200000000704 Для счет-фактур: Покупатель: АО «Почта России» Адрес: 125252, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 3-я Песчаная, д. 2а ИНН/КПП: 7724490000/783843001 |
| 8 | УФПС Хабаровского края | РФ, 680000 г. Хабаровск, Ул. Муравьёва – Амурского, 28 | ИНН 7724490000 КПП 272143001 Номер расчётного счёта 40502810300020009699 Наименование Банка Филиал банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске БИК 040813727 Номер корреспондентского счёта 30101810400000000727 Для счет-фактур: Покупатель: АО «Почта России» Адрес: 125252, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 3-я Песчаная, д. 2а ИНН/КПП: 7724490000/272143001 |
| 9 | УФПС Свердловской области | РФ, 620960, Екатеринбург, ул. Вокзальная, 26 | ИНН 7724490000 КПП 667043001 Номер расчётного счёта 40502810500280008610 Наименование Банка Филиал банка ВТБ (ПАО) в г. Екатеринбурге БИК 046577952 Номер корреспондентского счёта 30101810400000000952 Для счет-фактур: Покупатель: АО «Почта России» Адрес: 125252, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 3-я Песчаная, д. 2а ИНН/КПП: 7724490000/667043001 |
| 10 | УФПС Ростовской области | РФ, 344000 г. Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, 116 | ИНН 7724490000 КПП 616343001 Номер расчётного счёта 40502810300300000049 Наименование Банка Филиал банка ВТБ (ПАО) в г. Ростове-на-Дону БИК 046015999 Номер корреспондентского счёта 30101810300000000999 Для счет-фактур: Покупатель: АО «Почта России» Адрес: 125252, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 3-я Песчаная, д. 2а ИНН/КПП: 7724490000/616343001 |
| 11 | УФПС Тюменской области | РФ, 625000 г. Тюмень, ул. Республики, 56 | ИНН 7724490000 КПП 720343001 Номер расчётного счёта 40502810006280000002 Наименование Банка Филиал банка ВТБ (ПАО) в г. Екатеринбурге БИК 046577952 Номер корреспондентского счёта 30101810400000000952 Для счет-фактур: Покупатель: АО «Почта России» Адрес: 125252, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 3-я Песчаная, д. 2а ИНН/КПП: 7724490000/720343001 |
| 12 | УФПС г. Москвы; | РФ, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26 ПЖДП при Казанском вокзале ПЖДП при Павелецком вокзале ПЖДП при Ярославском вокзале | ИНН 7724490000 КПП 770143001 Номер расчётного счёта 40502810900760000057 Наименование Банка Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москва БИК 044525411 Номер корреспондентского счёта 30101810145250000411 Для счет-фактур: Покупатель: АО «Почта России» Адрес: 125252, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 3-я Песчаная, д. 2а ИНН/КПП: 7724490000/770143001 |
| 13 | УФПС Калининградской области | РФ, 236700, г. Калининград, ул. Космонавта Леонова, д. 22 | ИНН 7724490000 КПП 390643001 Номер расчётного счёта 405028102770000000027 Наименование Банка: Филиал Калининградский Банка ВТБ (ПАО) БИК 042748892 Номер корреспондентского счёта 30101810900000000892 Для счет-фактур: Покупатель: АО «Почта России» Адрес: 125252, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 3-я Песчаная, д. 2а ИНН/КПП: 7724490000/390643001 |
| 14 | УФПС Республики Коми | РФ, 167981, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 60 | ИНН 7724490000 КПП 110143001 Номер расчётного счёта 40502810392000000022 Наименование Банка: Филиал Банка ВТБ (ПАО) г. Киров БИК 043304705 Номер корреспондентского счёта 30101810200000000705 Для счет-фактур: Покупатель: АО «Почта России» Адрес: 125252, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 3-я Песчаная, д. 2а ИНН/КПП: 7724490000/ 110143001 |
| 15 | УФПС Республики Саха (Якутия) | РФ, 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, д. 4 | ИНН 7724490000 КПП 143543001 Номер расчётного счёта 40502810514020000015 Наименование Банка: ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.ХАБАРОВСКЕ БИК 040813727 Номер корреспондентского счёта 30101810400000000727 Для счет-фактур: Покупатель: АО «Почта России» Адрес: 125252, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 3-я Песчаная, д. 2а ИНН/КПП: 7724490000/301543001 |
| 16 | УФПС Челябинской области | РФ, 629007, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Ленина, д.82 | ИНН 7724490000 КПП 745343001 Номер расчётного счёта 40502810309280005351 Наименование Банка: В ФИЛИАЛЕ БАНКА ВТБ (ПАО) Г.ЕКАТЕРИНБУРГ БИК 046577952 Номер корреспондентского счёта 30101810400000000952 Для счет-фактур: Покупатель: АО «Почта России» Адрес: 125252, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 3-я Песчаная, д. 2а ИНН/КПП: 7724490000/ 745343001 |

Приложение № 2 к ТЗ

ПЕРЕЧЕНЬ И ПРОГНОЗНЫЙ ОБЪЕМ РАБОТ

| № п/п | Наименование работы | Единица измерения | Прогнозное количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущий ремонт колесной пары с ведущим шкивом привода генератора от торца шейки оси без обточки обода колеса | Единица | 2 |
| 2 | Текущий ремонт колесной пары с ведущим шкивом привода генератора от торца шейки оси с обточкой обода колеса | Единица | 52 |
| 3 | Текущий ремонт колесной пары без редуктора без обточки обода колеса | Единица | 4 |
| 4 | Текущий ремонт колесной пары без редуктора с обточкой обода колеса | Единица | 122 |
| 5 | Средний ремонт колесной пары без редуктора без обточки обода колеса | Единица | 2 |
| 6 | Средний ремонт колесной пары без редуктора с обточкой обода колеса | Единица | 72 |
| 7 | Средний ремонт колесной пары с ведущим шкивом привода генератора от торца шейки оси без обточки обода колеса | Единица | 4 |
| 8 | Средний ремонт колесной пары с ведущим шкивом привода генератора от торца шейки оси с обточкой обода | Единица | 32 |
| 9 | Капитальный ремонт колесной пары, с прессовой посадкой двух новых колес толщиной обода не менее 70 мм | Единица | 4 |
| 10 | Замена колесной пары без редуктора толщина обода / диаметр колеса, мм 40-45/900-905 | Единица | 8 |
| 11 | Замена колесной пары без редуктора толщина обода / диаметр колеса, мм 49-45/910-900 | Единица | 5 |
| 12 | Замена колесной пары без редуктора толщина обода / диаметр колеса, мм 54-50/919-911 | Единица | 10 |
| 13 | Замена колесной пары без редуктора толщина обода / диаметр колеса, мм 59-55/929-921 | Единица | 4 |
| 14 | Замена колесной пары без редуктора толщина обода / диаметр колеса, мм 64-60/939-931 | Единица | 6 |
| 15 | Замена колесной пары без редуктора толщина обода / диаметр колеса, мм 69-65/950-941 | Единица | 4 |
| 16 | Ремонт упорной плиты автосцепного оборудования | Единица | 1 |
| 17 | Ремонт поддерживающей планки автосцепного устройства | Единица | 2 |
| 18 | Ремонт тягового хомута автосцепного устройства | Единица | 1 |
| 19 | Ремонт маятниковой подвески автосцепного устройства | Единица | 2 |
| 20 | Ремонт центрирующей балочки автосцепного устройства | Единица | 2 |
| 21 | Замена поглощающего аппарата тип Р-2П (Р-5П) автосцепного устройства (новый) | Единица | 2 |
| 22 | Замена гидравлического гасителя колебаний (новый) | Единица | 6 |
| 23 | Ремонт клина тягового хомута автосцепного устройства | Единица | 1 |
| 24 | Ремонт ударной розетки автосцепки | Единица | 3 |
| 25 | Ремонт воздухораспределителя усл. № 292, № 292М, № 242 | Единица | 4 |
| 26 | Ремонт электровоздухораспределителя усл. № 305 | Единица | 20 |
| 27 | Ремонт переключающегося клапана тип 305.081 | Единица | 2 |
| 28 | Ремонт авторегулятора тип РТРП – 675Б | Единица | 2 |
| 29 | Ремонт авторегулятора тип РТРП – 675 | Единица | 22 |
| 30 | Замена авторегулятора тип РТРП – 675, 675Б (новый) | Единица | 10 |
| 31 | Замена воздухораспределителя усл. № 242 (новый) | Единица | 4 |
| 32 | Замена электровоздухораспределителя усл. № 305 (новый) | Единица | 4 |
| 33 | Замена рукава соединительного усл. № 369А (новый) | Единица | 2 |
| 34 | Замена переключательного клапана 305.081 (новый) | Единица | 3 |
| 35 | Замена авторежима усл. №265 Б-1 (новый) | Единица | 2 |
| 36 | Ремонт авторежима усл. № 265Б-1 | Единица | 1 |
| 37 | Регулировка зазора между упором авторежима и контактной планкой тележки | Единица | 3 |
| 38 | Замена реле давления усл. №404 (новый) | Единица | 1 |
| 39 | Ремонт карданного вала ТК-2, ТК-3 | Единица | 1 |
| 40 | Замена карданного вала ТК-2, ТК-3 (новый) | Единица | 3 |
| 41 | Замена текстропного клиновидного ремня привода генератора (новый) | Единица | 6 |
| 42 | Замена комплекта композиционных тормозных колодок на чугунные, с учетом стоимости тормозных колодок (новые) | Единица | 5 |
| 43 | Замена комплекта композиционных тормозных колодок на чугунные, без учета стоимости тормозных колодок | Единица | 1 |
| 44 | Замена комплекта чугунных тормозных колодок на композиционные, с учетом стоимости тормозных колодок (новые) | Единица | 1 |
| 45 | Замена комплекта чугунных тормозных колодок на композиционные, без учета стоимости тормозных колодок | Единица | 3 |
| 46 | Ремонт водогрейного котла | Единица | 1 |
| 47 | Ремонт бака водоснабжения | Единица | 1 |
| 48 | Ремонт котла отопления, требующий его снятие с вагона (для моделей вагонов 61-906, 61-531, 61-531.003, 61-4158, 61-4505, 61-4505.01) | Единица | 3 |
| 49 | Ремонт циркуляционного насоса | Единица | 1 |
| 50 | Замена циркуляционного насоса (новый) | Единица | 1 |
| 51 | Диагностирование электрического оборудования | Единица | 26 |
| 52 | Диагностирование электронного оборудования | Единица | 26 |
| 53 | Замена вставки плавкой тип ПЖ 1,1-3-31,5А (новый) | Единица | 12 |
| 54 | Замена вставки плавкой тип ПЖ35-250 (160А, 250А) (новый) | Единица | 3 |
| 55 | Замена вставки плавкой тип ВП2Б-1В (0,5А-10А) (новый) | Единица | 4 |
| 56 | Замена предохранителя номиналом (100А – 250А) (новый) | Единица | 4 |
| 57 | Замена предохранителей номиналом (32А – 100А) (новый) | Единица | 6 |
| 58 | Ремонт БРНГ, БРН-37 | Единица | 2 |
| 59 | Замена БРНГ, БРН-37 (новый) | Единица | 1 |
| 60 | Ремонт БУЗ | Единица | 2 |
| 61 | Замена БУЗ (новый) | Единица | 1 |
| 62 | Ремонт БЗ | Единица | 1 |
| 63 | Замена БЗ (новый) | Единица | 2 |
| 64 | Ремонт БУО | Единица | 1 |
| 65 | Замена БУО (новый) | Единица | 2 |
| 66 | Замена БПН (новый) | Единица | 1 |
| 67 | Замена регулятора напряжения сети (новый) | Единица | 1 |
| 68 | Ремонт БРЧ | Единица | 3 |
| 69 | Замена БРЧ (новый) | Единица | 1 |
| 70 | Ремонт РНГ 2Б.231.7. | Единица | 2 |
| 71 | Замена РНГ 2Б.231.7. (новый) | Единица | 1 |
| 72 | Замена электромагнитного клапана смыва ЭЧТК (новый) | Единица | 1 |
| 73 | Замена комплекта АКБ тип 40KL-300 P, 40FL-300Р (ВНЖ-300П-У2), с электролитом (новый) | Единица | 1 |
| 74 | Замена переднего подшипника генератора 2ГВ-003, 2ГВ -008 (новый) | Единица | 2 |
| 75 | Замена заднего подшипника генератора 2ГВ-003, 2ГВ -008 (новый) | Единица | 2 |
| 76 | Замена переднего подшипника генератора ЭГВ-01.У1, ЭГВ-08.У1 (новый) | Единица | 2 |
| 77 | Замена заднего подшипника генератора ЭГВ-01.У1, ЭГВ-08.У1 (новый) | Единица | 1 |
| 78 | Ремонт генератора 2ГВ-003, 2ГВ-008 с частичной заменой обмоток | Единица | 1 |
| 79 | Ремонт генератора 2ГВ-003, 2ГВ-008 с полной заменой обмоток | Единица | 1 |
| 80 | Ремонт генератора 2ГВ-003, 2ГВ-008 с перемотки якоря | Единица | 1 |
| 81 | Замена генератора 2ГВ – 003, 2ГВ – 008 (новый) | Единица | 1 |
| 82 | Ремонт генератора ЭГВ.01.8У1, ЭГВ.01.1У1 с частичной заменой обмоток | Единица | 1 |
| 83 | Ремонт генератора ЭГВ.01.8У1, ЭГВ.01.1У1 с полной заменой обмоток | Единица | 1 |
| 84 | Ремонт генератора ЭГВ.01.8У1, ЭГВ.01.1У1 с перемоткой якоря | Единица | 1 |
| 85 | Замена переднего подшипника генератора ЭГВ.01.8У1, ЭГВ.01.1У1 (новый) | Единица | 2 |
| 86 | Замена заднего подшипника генератора ЭГВ.01.8У1, ЭГВ.01.1У1 (новый) | Единица | 1 |
| 87 | Замена генератора ЭГВ.01.8У1, ЭГВ.01.1У1 (новый) | Единица | 1 |
| 88 | Замена штепселя с кабелем тип МВС-Ш095/4,25-4000/330 КТ3.645.004 (в/в пинч) (новый) | Единица | 4 |
| 89 | Замена кабеля тип ППСРВ 95 высоковольтной магистрали вагона (в/в подвагонная магистраль) (новый) | Единица | 1 |
| 90 | Замена соединения штепсельного тип ШС-5М (н/в пинч) (новый) | Единица | 2 |
| 91 | Замена холостого приемника тип МВС-Х-4000 КТ4.877.001(новый) | Единица | 1 |
| 92 | Замена рабочей высоковольтной розетки тип Э018.02 (новая) | Единица | 1 |
| 93 | Ремонт преобразователя 110/220В мощностью 3,5-5,0 кВт без замены силовых плат | Единица | 2 |
| 94 | Замена преобразователя 110/220В мощностью 3.5-5.0кВт без замены силовых плат (новый) | Единица | 1 |
| 95 | Замена контактора тип EMC32(новый) | Единица | 1 |
| 96 | Замена силового модуля тип ИАЖТ (новый) | Единица | 1 |
| 97 | Замена извещателя комбинированного тип ИДТ2 (новый) | Единица | 2 |
| 98 | Замена нагревателя ТЭН (высоковольтный) 2000 Baтт, 500 Вольт (новый) | Единица | 1 |
| 99 | Ремонт розетки подключения внешней сети | Единица | 2 |
| 100 | Замена электромеханического крана (новый) | Единица | 1 |
| 101 | Замена светильника тип HBBO1-26 | Единица | 1 |
| 102 | Замена фонаря сигнального концевого модель ФСК -1У1 | Единица | 5 |
| 103 | Замена приточного вентилятора (новый) | Единица | 1 |
| 104 | Замена термодатчика СКНБ (новый) | Единица | 1 |
| 105 | Замена преобразователя 0,5 кВт в системе ЭЧТК тип «Экотол-В» (новый) | Единица | 6 |
| 106 | Замена нагревателя накопительного бака в системе ЭЧТК тип «Экотол-В» (новый) | Единица | 1 |
| 107 | Замена реле температуры в системе ЭЧТК тип «Экотол-В» (новый) | Единица | 2 |
| 108 | Замена электромагнитного клапана в системе ЭЧТК тип «Экотол-В» (новый) | Единица | 6 |
| 109 | Замена циркуляционного насоса в системе ЭЧТК тип «Экотол-В» (новый) | Единица | 1 |
| 110 | Замена насоса смыва в системе ЭЧТК тип «Экотол-В» (новый) | Единица | 2 |
| 111 | Замена электропроводки в электрощите (пульте) | Метр | 2 |
| 112 | Замена силовых проводов | Метр | 25 |
| 113 | Замена пружин центрального подвешивания № 101(новая) | Единица | 1 |
| 114 | Замена пружин центрального подвешивания №102 (новая) | Единица | 3 |
| 115 | Замена пружин центрального подвешивания № 103 (новая) | Единица | 2 |
| 116 | Замена пружин центрального подвешивания № 011 (новая) | Единица | 3 |
| 117 | Замена пружин центрального подвешивания № 012 (новая) | Единица | 2 |
| 118 | Замена пружин центрального подвешивания № 013 (новая) | Единица | 1 |
| 119 | Замена наружной буксовой пружины | Единица | 1 |
| 120 | Замена внутренней буксовой пружины | Единица | 1 |
| 121 | Регулировка высоты автосцепного устройства над уровнем головки рельса | Единица | 3 |
| 122 | Замена вкладыша опорного (горизонтального) скользуна | Единица | 15 |
| 123 | Регулировка выхода вкладыша опорного (горизонтального ) скользуна из коробки | Единица | 20 |