ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по централизованной охране объектов почтовой связи Железногорского и Зеленогорского почтамтов УФПС Красноярского края АО «Почта России»

с применением технических средств охраны

Красноярск , 2026 г.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Термин/ Сокращение | Расшифровка термина/сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | АРМ | Автоматизированное рабочее место – персональное рабочее место, обеспечивающее автоматизацию взаимодействия сотрудника ПЦО с СЦН |
| 2. | ГБР | Группы быстрого реагирования – это мобильные группы, оснащенные огнестрельным оружием, средствами связи, средствами индивидуальной защиты, имеющие в распоряжении служебный автомобиль, которые при поступлении сигнала тревоги осуществляют срочный выезд по полученному сигналу и предпринимают необходимые действия |
| 3. | ГОСТ | Государственный стандарт, который устанавливает требования государства к качеству товаров, работ и услуг |
| 4. | Заказчик, Общество, АО «Почта России» | Акционерное общество «Почта России» Место нахождения: 125252, г. Москва, вн.. тер.г. муниципальный округ Хорошевский, ул. 3-я Песчаная , 2А |
| 5. | Имущество | Совокупность вещей, находящихся в собственности Заказчика, включая машины, механизмы, технологическое оборудование, денежные средства и другие материальные ценности, используемые в производственной деятельности, охраняемые подразделениями охраны и находящиеся в зданиях (помещениях), оборудованных действующими техническими средствами охранной и тревожной сигнализации |
| 6. | Инструкция пользователя | Документ, предоставляющий сотрудникам Заказчика информационную помощь при осуществлении проверки работоспособности КТС |
| 7. | Исполнитель | Физическое или юридическое лицо, оказывающее Услуги по договору, заключаемому с Заказчиком |
| 8. | КТС | Кнопка тревожной сигнализации |
| 9. | КТСО | Комплекс технических средств охраны |
| 10. | КХО | Комната хранения оружия |
| 11. | ОПС | охранно – пожарная сигнализация |
| 12. | Охраняемый объект, Объект | Объект почтовой связи – объект недвижимого имущества (здание, часть здания, помещение), принадлежащий Обществу на праве собственности или ином виде права, охраняемый подразделениями охраны и оборудованный действующими техническими средствами охранной и тревожной сигнализации |
| 13. | Представитель Заказчика | Административно-хозяйственный персонал Охраняемого объекта, имеющий право допуска на Объект по коду и/ или другим идентификационным признакам и несущий материальную ответственность за охраняемое Имущество |
| 14. | ПЦН | Пульт централизованного наблюдения – часть системы централизованного наблюдения в составе подсистемы пультовой на базе автоматизированного рабочего места дежурного оператора |
| 15. | ПЦО | Пункт централизованной охраны (мониторинговый центр) – структурное подразделение организации, обеспечивающей круглосуточную централизованную охрану Объекта с применением системы централизованного наблюдения в целях организации оперативного реагирования при поступлении информации о проникновении (попытке проникновения), а также о возникновении криминальных и технологических угроз |
| 16. | РХИ | Разрешение на хранение и использование оружия и патронов к нему |
| 17. | СОТС | Система охранной и тревожной сигнализации |
| 18. | Стороны | Заказчик и Исполнитель |
| 19. | СЦН | Система централизованного наблюдения – совокупность программно-аппаратных средств и модулей, взаимодействующих в едином информационном поле, предназначенная для обнаружения криминальных, возгорания и иных угроз на Охраняемых объектах, передачи данной информации на ПЦО, приема информации подсистемой пультовой и представления в заданном виде на ПЦН |
| 20. | ТЗ | Техническое задание |
| 21. | Услуги | Оказание услуг по централизованной охране объектов почтовой связи Железногорского и Зеленогорского почтамтов УФПС Красноярского края АО «Почта России» с применением технических средств охраны |
| 22. | УФПС | Управление федеральной почтовой связи |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по централизованной охране объектов почтовой связи Железногорского и Зеленогорского почтамтов УФПС  Красноярского края АО «Почта России» с применением технических средств охраны.

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

- Обеспечение круглосуточной централизованной охраны Объектов Заказчика с применением систем (-ы) централизованного наблюдения в целях организации оперативного реагирования при поступлении информации о проникновении (попытке проникновения), пожаре, а также о возникновении криминальных угроз.

Использование в целях обеспечения централизованной охраны КТСО, не причиняющих вреда жизни и здоровью граждан, и окружающей среде, средств оперативной радио- и телефонной связи, в том числе:

1) систему охранной и тревожной сигнализации – для оперативного и гарантированного обнаружения и оповещения службы безопасности о несанкционированном проникновении на охраняемый Объект и/ или вызова группы быстрого реагирования в случае возникновения нештатных ситуаций;

2) систему тревожной сигнализации – для вызова группы быстрого реагирования на Охраняемый объект в случае возникновения нештатных ситуаций (разбойных нападений, попыток грабежа, хулиганских действий), в которых могут пострадать жизнь и здоровье персонала и посетителей, а также причинен материальный ущерб;

3) подсистему передачи информации – для передачи информации между подсистемами объектовыми и подсистемой пультовой и представляет собой совокупность совместно действующих технических средств и модулей, объединенных каналами передачи информации.

4) подсистему пультовая – для приема, обработки, регистрации, представления в заданном виде и хранения тревожной, контрольно-диагностической, служебной, видео- и другой информации, сформированной на Охраняемом(-ых) объекте(-ах) и принятой от подсистем(-ы)
объектовых(-ой), подсистем(-ы) передачи информации.

5) средство активной защиты – для психологического и/ или физического воздействия на нарушителя, а также создания в окружающем пространстве условий, препятствующих осуществлению противоправных действий и привлечения внимания к Охраняемому объекту или предмету охраны (металлический ящик, сейф, и т.д.).

- Цель: обеспечение безопасности сотрудников и посетителей, сохранности Имущества на Охраняемых объектах Железногорского и Зеленогорского почтамтов УФПС  Красноярского края АО «Почта России»  посредством СЦН.

- Задачи: обеспечение круглосуточной централизованной охраны Объектов Железногорского и Зеленогорского почтамтов УФПС  Красноярского края АО «Почта России» ( в соответствии с Приложением № 1)  с организацией оперативного реагирования при поступлении информации о проникновении (попытке проникновения), пожаре, пресечение противоправных посягательств (разбойных нападений, попыток грабежа, хулиганских действий) на Охраняемых объектах, а также о возникновении криминальных угроз Обществу.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

- Начало оказания Услуг –  с 01.12.2026 года.

Окончание оказания Услуг –   по 30.11.2029 года.

- Место оказания Услуг – в соответствии с Перечнем охраняемых объектов почтовой связи Железногорского и Зеленогорского почтамтов УФПС  Красноярского края Общества (приложение № 1 к ТЗ).

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

- Требования Заказчика к обеспечению круглосуточной централизованной охраны Объектов Заказчика с применением СЦН в целях организации оперативного реагирования при поступлении информации о проникновении (попытке проникновения), пожаре, а также о возникновении криминальных и технологических угроз установлены с учетом положений ГОСТ Р 56102.1-2014 Системы централизованного наблюдения. Часть 1. Общие положения (Переиздание) и ГОСТ Р 55017-2021 Пульты централизованного наблюдения для использования в системах противокриминальной защиты. Требования к информации.

- Централизованная охрана Объектов предусматривает осуществление следующих мероприятий:

1) оказание услуги охраны Имущества, находящегося на Объектах Заказчика (согласно приложению  № 1  к  ТЗ), в соответствии с законодательством Российской Федерации с использованием средств оперативной радио- и телефонной связи, технических и иных средств, не причиняющих вреда жизни, здоровью граждан и окружающей среде;

2) осуществление наблюдения и контроля за соблюдением на Охраняемых объектах Железногорского и Зеленогорского почтамтов УФПС  Красноярского края Общества установленного режима доступа и безопасности по каналам связи с использованием КТСО;

3) реализация комплекса мероприятий по созданию системы оповещения представителей Заказчика и групп быстрого реагирования Исполнителя при поступлении сигнала «Тревога» путем передачи данных:

| Определение нештатной ситуации | Порядок реализации мероприятий | Максимальное время выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Поступление на ПЦО сигнала «Тревога» (извещение о проникновении на Объект, извещение о нападении) | Технические средства Исполнителя в автоматическом режиме формируют уведомление о сигнале «Тревога», диспетчер передает сообщение на мобильный телефон ГБР Исполнителя и, при необходимости, представителя Заказчика, ответственного за сохранность Имущества Общества. Сообщение должно содержать адрес Объекта, с которого поступил сигнал «Тревога» | 1 минута |

4) оповещение уполномоченных представителей Заказчика из числа сотрудников ОПС, ответственных за сохранность материальных ценностей  о фактах несанкционированного проникновения на Объект, возгорании, задымлении;

5) организация и осуществление экстренных выездов групп быстрого реагирования по сигналу «Тревога» в течение времени, необходимого для задержания лиц, совершающих или совершивших противоправные действия на Охраняемом объекте;

6) обеспечение прибытия ГБР на Охраняемый объект в срок не более 15 (пятнадцати) минут, с момента поступления на ПЦО сигнала «Тревога» для задержания лиц, совершающих или совершивших противоправные действия.

- В соответствии с лицензионными требованиями при осуществлении охраны Объектов (в том числе Имущества) ГБР формируется из сотрудников, имеющих:

- свидетельство о присвоении квалификации частного охранника 
6 (шестого) разряда в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России 
от 17.04.2009 № 199;

- в составе не менее 2 (двух) вооруженных служебным оружием работников не  менее одной единицы на каждого члена экипажа.

- разрешение на хранение и ношение при исполнении служебных обязанностей служебного огнестрельного оружия и специальных средств.

- ГБР при прибытии на Объект по сигналу «Тревога» должна носить специальную форменную одежду, позволяющую определить принадлежность сотрудника к охранной организации Исполнителя, быть экипирована специальными средствами (стальными наручниками, палка резиновая, газовый баллончик, шлемами, бронежилетами) разрешенными к применению в соответствии с законодательством Российской Федерации, в количестве не менее одной единицы каждого наименования на каждого члена экипажа.

Наличие у сотрудников (экипажа ГБР), осуществляющих охранные функции по принятию мер реагирования на сигнальную информацию, связи с дежурным подразделением охранной организации и соответствующей дежурной частью органов внутренних дел.

- Исполнителю необходимо обеспечить получение достоверной информации и эффективного контроля по каналам связи (основному и дублирующему) о состоянии объектового оборудования Охраняемых объектов независимо от форм и видов их технического оснащения КТСО с передачей информации по каналам связи.

- Исполнителю необходимо обеспечить идентификацию сигнала «Тревога», поступающего с объектового оборудования Охраняемых объектов  Железногорского и Зеленогорского почтамтов УФПС Красноярского края   на ПЦО Исполнителя, по следующему перечню причин поступления сигнала:

«Извещение о проникновении» – сообщение о несанкционированном проникновении (попытке несанкционированного проникновения) на Охраняемый объект, сформированное в результате срабатывания охранного извещателя;

«Извещение о нападении» – сообщение о возникновении криминальной или террористической угрозы на Охраняемом объекте, сформированное при приведении в действие КТС.

«Извещение о пожаре» - сообщение, которое формируется после срабатывания пожарного извещателя и оповещающие о том, что на охраняемом объекте произошел пожар. Оно может быть дистанционным речевым или представлено в текстовом виде. Отправляется способом автоматической передачи по каналам телефонной связи (проводной или мобильной), через интернет или локальные сети. Связь с аппаратурой пульта централизованного наблюдения (ПЦН) осуществляется с помощью цифровых протоколов по проводным, оптоволоконным или беспроводным каналам. Извещение о пожаре также может быть передано конечному пользователю или на приемно-контрольный прибор (ПКП).

- Исполнителю необходимо организовать и обеспечить контроль технического состояния объектового оборудования, смонтированного на Охраняемых объектах.

- В случаях проникновения, нападения на Охраняемый объект Исполнителю необходимо обеспечить соответствие действий сотрудников ГБР требованиям нормативных правовых актов и нормативных документов, указанных в п. 6.1 ТЗ.

Исполнитель обязан обеспечивать в ночное время доставку ответственных, доверенных лиц (представителей) Заказчика к Охраняемому объекту и обратно (при необходимости) за свой счет (в порядке, исключающем необходимость оплаты Заказчиком дополнительных услуг).

Исполнитель несет материальную ответственность за причиненный ущерб Заказчику в порядке и размере, установленных договором.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

- Требования к качеству оказываемых услуг

При оказании Услуг Исполнитель обязан руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и нормативными документами:

- Федеральный закон от 30.11.2024 № 427-ФЗ «О частной охранной деятельности»;

- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии»;

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.06.2026 № 781 «Об утверждении Положения о лицензировании частной охранной деятельности»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2026 № 355 «О некоторых вопросах обеспечения частных охранников оружием и специальными средствами» (вместе с нормами обеспечения и правилами их использования);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.07.2025 № 1112 «Об утверждении Правил ношения форменной одежды частными охранниками при оказании услуг различных видов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.07.1998 № 814 «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации» (вместе с «Правилами оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации», «Положением о ведении и издании Государственного кадастра гражданского и служебного оружия и патронов к нему»);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.06.2023 № 944 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальных органов, а также подведомственных и относящихся к их сфере деятельности организаций»(п.17 п.п. «в», п.18, п.20);

- Приказ Росгвардии от 18.06.2026 № 212 (типовые программы профессиональной подготовки и повышения квалификации охранников);

- Приказ Росгвардии от 04.06.2026 № 198 (утверждает образец личной карточки работника ЧОО и требования к её бланку);

- Приказ Росгвардии от 18.06.2026 № 213 (типовые программы повышения квалификации руководителей ЧОО);

- Приказ МВД России от 12.04.1999 № 288 «О мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 21.07.1998 № 814» (вместе с «Инструкцией по организации работы органов внутренних дел по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации») (зарегистрировано в Минюсте России 24.06.1999 № 1814);

- Приказ Минздравсоцразвития России от 17.04.2009 № 199 с изменениями от 19.06.2018;

- ГОСТ Р 56102.1-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы централизованного наблюдения. Часть 1. Общие положения;

- ГОСТ Р 59044-2026. Национальный стандарт Российской Федерации. Охранная деятельность. Охрана объектов с принятием мер реагирования мобильными группами охраны. Общие требования;

- ГОСТ Р 55017-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Пульты централизованного наблюдения для использования в системах противокриминальной защиты. Требования к информации;

- ГОСТ Р 54101-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт;

- ГОСТ Р 53704-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования;

- ГОСТ Р 52551-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы охраны и безопасности. Термины и определения;

- ГОСТ Р 52435-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний;

- ГОСТ Р 52907-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Термины и определения.

- Условия оказания услуг

Подключение и охрана Объектов:

1) подключение Объекта к ПЦО:

Исполнитель обязан принять, адаптировать и подключить на Пункт централизованной охраны (мониторинговый центр) действующие КТСО, смонтированные на Объектах Железногорского и Зеленогорского почтамтов УФПС Красноярского края  АО «Почта России». При необходимости, если потребуется для адаптации электронных средств систем безопасности к используемому Исполнителем способу передачи сигнала по каналам связи от извещателей до ПЦО, производить установку оконечной аппаратуры к этим системам. Установка и обслуживание оконечной аппаратуры производится за счет собственных средств Исполнителя.

Исполнить составляет и согласовывает с Заказчиком график переключения объектов (Приложение №1) в течении  3 (трех) рабочих дней с момента заключения Договора.

Срок подключения объектового оборудования по всем Объектам к Пункту централизованной охраны Исполнителя – в течение 10 (десяти) календарных дней начиная с 01.12.2026 года.

Оказываемые Услуги должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации указанных в п. 6.1 ТЗ,
а оборудование, подлежащее в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должно иметь сертификаты соответствия.

Действия Заказчика по постановке Объекта под охрану и снятия с охраны регулируются инструкцией пользователя, разработанной Исполнителем и согласованной с Заказчиком. Инструкция пользователя разрабатывается Исполнителем в течение 5 (пяти)  рабочих дней после заключения договора и согласовывается Заказчиком в течение  3 (трех)  рабочих дней после ее получения от Исполнителя.

2) режим охраны Объекта на ПЦО:

Обеспечить наблюдение и контроль за соблюдением на Объектах установленного режима доступа и безопасности (в том числе пожарной безопасности) по не менее чем 2 (двум) каналам связи (основному и дублирующему) с использованием КТСО, смонтированных на Объектах Заказчика. Организация каналов связи и оплату услуг связи производит Исполнитель за счет собственные средств.

Обеспечить надлежащий режим охраны имущества на Объектах:

КТС – в часы работы (с момента снятия до момента постановки охранной сигнализации) отделений почтовой связи Железногорского и Зеленогорского почтамтов УФПС Красноярского края.

Режим работы системы охранной сигнализации:

- в выходные и праздничные дни – круглосуточно;

- в рабочие дни – с момента постановки до момента снятия с пульта Исполнителя.

- комплекс электронных средств пожарной сигнализации – круглосуточно.

Готовность ГБР к прибытию на Объект в установленные нормативные сроки – круглосуточно.

- Оповещение дежурных служб территориальных подразделений ГО и ЧС (ППО) по месту расположения объекта о получении сигнала «Тревога», при установлении возгорания (задымления) на охраняемом объекте должно производиться Исполнителем.

Готовность к работе КТСО, каналов связи, используемых для наблюдения за Объектом, приема и передачи служебной информации (тестирующих сигналов и сигнала «Тревога», «Пожар») – круглосуточно.

В случае выявления невозможности принять Объект под охрану системами охранной сигнализации Исполнитель обязан оповестить о неисправности организацию, отвечающую за работоспособность охранной сигнализации по телефону и выставить вооруженную физическую охрану Объекта не менее чем из двух охранников, входящих в ГБР, до устранения неисправности охранной сигнализации организацией, отвечающей за ее работоспособность. Также Исполнитель обязан оповестить о невозможности принять Объект под охрану представителя Заказчика.

При использовании телефонных каналов связи Объекта для передачи служебной информации смонтированных на Объекте КТСО (сигнала «Тревога», тестирующих и иных сигналов), Исполнитель обязан обеспечить порядок передачи информации, который безусловно исключает необходимость оплаты Заказчиком услуг междугородней телефонной связи.

Обеспечение Исполнителем установленного режима охраны Объектов, на которых изменилась конфигурация КТСО (по согласованию Сторон).

Исполнитель предусматривает возможность принятия под охрану Объекты или помещения Железногорского и Зеленогорского почтамтов УФПС Красноярского края после завершения их капитального ремонта без увеличения стоимости услуг по заключённому с Заказчиком договору.

Исполнитель предусматривает возможность принятия под охрану помещения Железногорского и Зеленогорского почтамтов УФПС Красноярского края Общества, ранее не находившиеся под охраной, без увеличения стоимости услуг по заключенному с Заказчиком договору.

Заказчик оповещает Исполнителя не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней о проведении капитального ремонта помещений и переоборудования Объектов, об изменении на них режима работы, профиля работы, появления новых или изменения мест хранения ценностей, о переустановке крупногабаритной мебели, оборудования в помещениях, охраняемых инфракрасными извещателями, а также о проведении мероприятий, вследствие которых может потребоваться изменение режима и порядка охраны. При изменении адреса Охраняемого объекта датой начала оказания Услуг по новому адресу Объекта является дата прекращения предоставления Услуг по предыдущему адресу размещения Объекта.

Услуги должны быть оказаны лично, без привлечения субподрядчиков.

Заказчик имеет право проверять готовность КТСО на любом Объекте в части:

- готовности охранной - пожарной, тревожной сигнализации к выдаче тревожного сигнала на ПЦН охранной организации с его идентификацией;

- времени прохождения тревожного сигнала;

- времени прибытия ГБР.

Перед проверкой Заказчиком КТС оповещение оператора ПЦО об этой проверке осуществляется непосредственно с Охраняемого объекта. Действия Заказчика при проверке КТС на Объектах регламентируются инструкцией пользователя, разработанной Исполнителем и согласованной с Заказчиком.

Заказчик уведомляет Исполнителя обо всех нарушениях и недостатках в оказании Услуг для принятия им необходимых мер по их устранению в соответствии с условиями договора на оказание услуг и требованиями настоящего ТЗ.

Представитель Заказчика обязан выезжать на Объект по вызову охраны (срабатывание средств охранной сигнализации, нарушение целостности Объекта) для выяснения причин в любое время суток. Представитель Заказчика обязан иметь при себе ключи от Охраняемых объектов.

Исполнитель обеспечивает доставку Представителя Заказчика на Объект для выяснения причин срабатывания средств ОС, нарушения целостности объекта в не рабочие часы в соответствии с графиком работы отделений почтовой связи. При необходимости Исполнитель обеспечивает в ночное время доставку ответственных, доверенных лиц Заказчика к охраняемому объекту и обратно за свой счет.

При отсутствии представителя Заказчика дальнейшая охрана Объектов осуществляется сотрудниками ГБР до его прибытия. Факт отсутствия представителя Заказчика подтверждается актом Исполнителя.

- Требования к безопасности

Оказание Услуг должно осуществляться Исполнителем в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.11.2020 № 815н «Об утверждении Правил по охране труда при осуществлении охраны (защиты) объектов и (или) имущества.

- Требования к конфиденциальности

Стороны самостоятельно определяют конфиденциальность сведений, передаваемых друг другу по договору, кроме составляющих государственную тайну в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сведения, являющиеся конфиденциальными, определяются Сторонами в отдельном соглашении, являющемся неотъемлемой частью договора. Любая из Сторон, получившая в рамках договора информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемых законом Российской Федерации, а также сведения, которые могут рассматриваться как служебная и коммерческая тайна, не вправе разглашать её, передавать третьим лицам или иным образом использовать, в том числе и в личных целях без предварительного письменного согласия другой Стороны.

Принятое решение о конфиденциальности является обязательным для обеих Сторон. Стороны не несут ответственность за разглашение информации, если она не была определена как конфиденциальная, до ее передачи третьим лицам либо публичного распространения в случаях, не запрещенных законом.

- Требования по приемке услуг

Приемка услуг осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня предоставления отчетных документов в соответствии с п. 6.6 ТЗ. Отчетным периодом является календарный месяц.

По итогам приемки Заказчик подписывает в двух экземплярах Акт сдачи-приемки оказанных услуг и один экземпляр направляет Исполнителю нарочно либо отказывается от приемки услуг.

- Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Исполнитель не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания отчетного периода после окончания оказания Услуг направляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных Услуг в двух экземплярах, подписанный уполномоченным лицом Исполнителя и заверенный печатью.

Заказчик, в течении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения Актов сдачи-приемки подписывает их в 2 (двух) экземплярах, один из которых Передает Исполнителю Акт сдачи-приемки оказанных услуг по охране объекта, а в случае неподписания  Акта прилагает к нему свои аргументированные возражения.

Акт первичного обследования объектов оформляется Исполнителем в случае возникновения причин, препятствующих соблюдению графика переключения, в соответствии с п. 6.2 Технического задания.

Ежемесячно Исполнитель передает Заказчику информацию о получении сигнала тревога на ПЦН и выездах ГБР на объекты Заказчика, а по запросу Заказчика информацию о снятии/постановке охраняемого объекта под охрану.

- ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Не установлены.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Исполнитель для соблюдения антитеррористической защищенности объекта (территории) независимо от присвоенной ему категории обеспечивает осуществление комплекса мер, направленных на:

взаимодействие с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (далее - уполномоченные органы), а также с подразделениями охраны объектов (территорий) по вопросам антитеррористической защищенности (п. 17 п.п. «в» Постановления Правительства Российской Федерации от 08.06.2023 № 944 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальных органов, а также подведомственных и относящихся к их сфере деятельности организаций»).

На объектах (территориях), которым присвоена 3 категория, помимо мероприятий предусмотренных п.17 требований к антитеррористической защищенности, дополнительно осуществляет следующие мероприятия:

проведение совместных учений (тренировок) с территориальными органами  безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации, территориальными органами  Министерства  Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии  Российской Федерации (по согласованию) по отработке действий в соответствии с разработанными алгоритмами при обнаружении подозрительных лиц и предметов, получении информации об угрозе или о совершении на объекте (территории) террористического акта (п. 18 Постановления Правительства Российской Федерации от 08.06.2023 № 944 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальных органов, а также подведомственных и относящихся к их сфере деятельности организаций»).

В отношении объектов (территорий) 1 категории дополнительно к мероприятиям предусмотренными пунктами 17,18 требований к антитеррористической защищенности, осуществляет следующие мероприятия:

обеспечивает оперативное прибытие сотрудников правоохранительных органов, при поступлении сигнала тревога на ПЦН (п. 20 Постановления Правительства Российской Федерации от 08.06.2023 № 944 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и ее территориальных органов, а также подведомственных и относящихся к их сфере деятельности организаций»).

При оказании услуг по охране объектов (экстренный выезд ГБР) необходимо наличие лицензии на осуществление частной охранной деятельности с правом оказания охранных услуг по охране объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны и (или) принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию). В соответствии с Федеральным законом от 27.05.1996 № 57-ФЗ «О государственной охране» наличие лицензии не требуется на осуществление охранной деятельности в случае, если оказание услуг по охране объекта обеспечивают органы государственной охраны.

Для оказания Услуг Исполнитель обязан соответствовать требованиям к качеству оказываемых услуг п. 6.1.:

1) наличие служебного огнестрельного оружия и специальных средств;

2) наличие КХО;

3) наличие РХИ у сотрудника Исполнителя;

4) наличие дежурного подразделения с круглосуточным режимом работы:

а) ПЦО (мониторинговый центр),

б) круглосуточный дежурный штат операторов ПЦО и мобильных групп охраны (МГО);

5) наличие транспортных средств.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень охраняемых объектов почтовой связи Железногорского и Зеленогорского почтамтов УФПС Красноярского края | 16 |

Приложение № 1 к ТЗ

Перечень охраняемых объектов

УФПС Красноярского края - филиала АО «Почта России»

| № п/п | Район, округ | Наименование объекта | Адрес объекта | Вид охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Железногорский | ЖЕЛЕЗНОГОРСК | г. Железногорск, ул. Курчатова, д. 45 - отделение | КТС |
|  |  | ЖЕЛЕЗНОГОРСК (помещение кассы) | г. Железногорск, ул. Курчатова, д. 45 | ОПС, КТС |
|  |  | НОВЫЙ ПУТЬ | г. Железногорск, п.Новый Путь, ул. Гагарина, д. 2 «а» | ОПС |
|  |  | ЖЕЛЕЗНОГОРСК 1 | г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21 «а» | ОПС, КТС |
|  |  | ЖЕЛЕЗНОГОРСК 3 | г. Железногорск, ул. Толстого, 29 | ОПС, КТС |
|  |  | ЖЕЛЕЗНОГОРСК 10 | г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 52 | ОПС, КТС |
|  |  | ПОДГОРНЫЙ | г.Железногорск, п.г.т.Подгорный, ул.Кировская, 9 | ОПС |
|  | Сосновоборск | СОСНОВОБОРСК | г.Сосновоборск, ул. Энтузиастов, 8 | ОПС, КТС |
|  |  | СОСНОВОБОРСК-1 | г.Сосновоборск, ул. Юности 47 | ОПС, КТС |
|  | Березовский | ЗЫКОВО | Березовский район, с.Зыково, ул. Клубная. 2 | ОПС, КТС |
|  |  | МАГАНСК | Березовский район, с.Маганск, ул. Совхозная, 57 «А» | ОПС, КТС |
|  |  | БЕРЕЗОВСКИЙ | Березовский район, п.Березовский, ул. Центральная, 2 | ОПС |
|  |  | ЕСАУЛОВО | Березовский район, с.Есаулово, ул. Кирова, 5 | ОПС, КТС |
|  |  | БЕРЕЗОВКА | п.г.т.Березовка, ул.Парковая, 2 а | ОПС, КТС |
|  |  | ВОЗНЕСЕНКА | Березовский район, с.Вознесенка, ул. Солнечная, 1 «А» | ОПС, КТС |
|  |  | БАРХАТОВО | Березовский район, с.Бархатово, ул. Ленина, 2 | ОПС, КТС |
|  | Емельяновский | КЕДРОВЫЙ | Красноярский край, п.г.т.Кедровый, площ. Ленина 1 | ОПС, КТС |
|  |  | ПАМЯТИ 13 БОРЦОВ | Емельяновский район, п.Памяти 13 борцов, ул. Гурского, 89 | ОПС |
|  |  | ПЕРВОМАЙСКИЙ | Емельяновский район, п.Первомайский, ул.Центральная, 9 | ОПС |
|  |  | ЕМЕЛЬЯНОВО | Емельяновский район, п.г.т. Емельяново, пер. Почтовый, д. 1 | ОПС, КТС |
|  |  | ЕМЕЛЬЯНОВО (транзитная касса) | Емельяновский район, п.г.т. Емельяново, пер. Почтовый, д. 1 | ОПС, КТС |
|  |  | НИКОЛЬСКОЕ | Емельяновский район, с.Никольское, пер.Школьный, 3 | ОПС |
|  |  | МИНИНО | Емельяновский район, ст.Минино, ул. Геолог, 9 | ОПС, КТС |
|  |  | ЧАСТООСТРОВСКОЕ | Емельяновский район, с.Частоостровское, ул.Центральная, 12а | ОПС |
|  |  | ШУВАЕВО | Емельяновский район, д.Шуваево, ул.Просвещения, 8 | ОПС |
|  | Сухобузимское | СУХОБУЗИМСКОЕ | с.Сухобузимское, ул. Комсомольская д. 33 | ОПС |
|  |  | ПАВЛОВЩИНА | Сухобузимский район, с.Павловщина, пер. Почтовый, 11 | ОПС |
|  |  | ПОДСОПКИ | Сухобузимский район, с.Подсопки, ул. Новая, 13 | ОПС |
|  |  | МИНДЕРЛА | Сухобузимский район, с.Миндерла, ул. Степная, 13 | ОПС |
|  |  | ШИЛА | Сухобузимский район, с.Шила, ул. Ленина, 65. | ОПС |
|  |  | АТАМАНОВО | Сухобузимский район, с.Атаманово, ул.Октябрьская, 44 «а». |  |
|  | Большемуртинский | БОЛЬШАЯ МУРТА | п.г.т. Большая Мурта, ул.Кирова, 4а. | ОПС, КТС |
|  |  | БОЛЬШАЯ МУРТА (транзитная касса) | п.г.т. Большая Мурта, ул.Кирова, 4а. | ОПС, КТС |
|  |  | ПРЕДИВИНСК | Большемуртинский район, п.г.т.Предивинск, ул. Молокова, 3. | ОПС |
|  |  | БАРТАТ | Большемуртинский район, с.Бартат, ул. Центральная, 19 «а». | ОПС |
|  |  | РОССИЙКА | Большемуртинский район, С.Российка, ул.Новая, 17. |  |
|  | Зеленогорск | ЗЕЛЕНОГОРСК | г. Зеленогорск, Красноярский край ул. Мира, 17 | ОПС, КТС |  |  |
|  |  | ЗЕЛЕНОГОРСК (главная касса) | г. Зеленогорск, Красноярский край ул. Мира, 17 | ОПС, КТС |  |  |
|  |  | ЗЕЛЕНОГОРСК 1 | г. Зеленогорск, Красноярский край ул. Д. Пролетариата, 9. | ОПС, КТС |  |  |
|  |  | ЗЕЛЕНОГОРСК 2 | г. Зеленогорск, Красноярский край ул. Набережная, 60. | ОПС, КТС |  |  |
|  | Рыбинский | ЗАОЗЕРНЫЙ | г.Заозерный, ул. Мира, 16. | ОПС, КТС |  |  |
|  |  | Рыбинский участок сортировки почты | г.Заозерный, Красноярский край ул. Кузьмина, 25. | ОПС, КТС |  |  |
|  |  | БОРОДИНО 2 | г.Бородино, Красноярский край Рыбинский район, мкрн. Победы, 8 | ОПС, КТС |  |  |
|  |  | БОРОДИНО 1 | г.Бородино, Красноярский край , Рыбинский район, ул.Горького, 1 | ОПС, КТС |  |  |
|  |  | РЫБНОЕ | с.Рыбное, Красноярский край, Рыбинский район, ул. Советская, 42 | ОПС, КТС |  |  |
|  | Уярский | УЯР | г.Уяр, Красноярский край, Уярский район, ул. Ленина, 60 | ОПС, КТС |  |  |
|  |  | УЯР (участок обработки почты) | г.Уяр, Красноярский край, Уярский район, ул. Ленина, 60 | ОПС |  |  |
|  |  | УЯР 2 | г.Уяр , Уярский район, ул. Калинина, 97 | ОПС, КТС |  |  |
|  |  | УЯР 4 | г.Уяр, Красноярский край Уярский район, ул. Кр.Партизан, 79 | ОПС, КТС |  |  |
|  | Партизанский | ЗАПАСНОЙ ИМБЕЖ | п.Запасной Имбеж, Красноярский край Партизанский район, ул. Центральная,12 | ОПС, КТС |  |  |
|  | Саянский | МЕЖОВО | с.Межово, Красноярский край, Саянский район, ул. Новая, 33 | ОПС, КТС |  |  |

При наличии на Объекте только КТС.