Техническое задание

на поставку оборудования для ремонта автоматического пункта весового и габаритного контроля в п.г.т. Шатки

- Объект закупки: поставка оборудвоания для ремонта автоматического пункта весового и габаритного контроля в п.г.т. Шатки.

- Заказчик: ПАО «Ростелеком»

- Место поставки оборудования (Площадка): автомобильная дорога 22 ОП РЗ 22Р - 0158 Н.Новгород – Саратов  143км+486 м (п.г.т. Шатки).

- Срок поставки: с даты заключения Договора по 30.11.2026 включительно

- Состав поставляемого оборудования:

  - Поставщик осуществляет поставку оборудования указанного в Договоре на Площадку и обеспечивает его сохранность в течении 30 календарных дней, с даты передачи его Заказчику. Все оборудование АПВГК должно быть новыми, не ранее 2026 года выпуска. Технические характеристики поставляемого оборудования АПВГК указаны в Приложении №1 к ТЗ.

- Состав оборудования:

  - Весовой модуль — 12 шт.

  - Петлевой детектор — 4 шт.

  - Датчик определения скатности — 4 шт.

  - Лазерный детектор измерения габаритных параметров (сканер) — 3 шт.

  - Комплекс фото/видеофиксации — 1 шт.

  - Шкаф управления (группа шкафов управления, при наличии) АПВГК  - 1 комплект;

  - Табло переменной информации — 2 шт.

  - Обзорная камера видеонаблюдения — 8 шт.

- Перечень документации, необходимой для сдачи работ Заказчику

6.1. Поставщик предоставляет Заказчику товарную накладную и счет-фактуру, на поставляемое оборудование, подписанную и надлежащим образом оформленную со своей стороны, документацию на оборудование, состав которой указан в Приложении № 2 к ТЗ.

6.2. Поставщик в рамках поставки оборудвоания передает описание и доступ (открытие) API Application Programming Interface) системы АПВГК, для получения метрик (параметров работоспособности) элементов АПВГК.

6.3. Поставщик должен обеспечить наличие и постоянный доступ к API (от производителя к оборудованию АПВГК, с целью обеспечения получения параметров работоспособности оборудования).

6.4. В случае невозможности предоставления API Поставщик должен обеспечить альтернативную возможность получения метрик :

- установка стороннего программного агента;

- возможность опроса программного агента от производителя комплексов;

- доступ к веб-интерфейсу устройств.

Перечень требуемых метрик указан в приложении № 3 к техническому заданию.

- Требования к гарантии

  - Поставщик предоставляет гарантию на поствляемое оборудование АПВГК на срок не менее 18 месяцев с момента подписания товарной-накладной, подписанного Заказчиком. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, изделий и материалов, применяемых при выполнении работ по Договору, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Договором, на соответствующее технологическое и инженерное оборудование, изделия и материалы, применяются гарантийные сроки, установленные его производителями или поставщиками.

  - Поставщик гарантирует соответствие технических характеристик поставляемого оборудования, требованиям, приведенным в настоящем ТЗ, в течение всего срока службы.

  - Течение гарантийных сроков прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) оборудования, за которые Поставщик несет ответственность.

  - Срок устранения выявленных при эксплуатации замечаний, в рамках исполнения гарантийных обязательств, устанавливается в соответствии с Договором и может быть продлен по письменному согласованию с Заказчиком.

Приложение №1

к Техническому заданию

на поставку оборудования для ремонта

автоматического пункта весового

и габаритного контроля

в п.г.т. Шатки

Технические характеристики поставляемого оборудования АПВГК

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Метрологические характеристики |  |
| Диапазон измерений полной массы и нагрузки от группы осей ТС, т (N – число осей ТС, G – число осей в группе) | от (1,5×N) до (20×N); |
|  | от (1,5×G) до (20×G) |
| Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении полной массы ТС, % | ±5 |
| Наибольший предел измерения осевых нагрузок ТС, т | 20 |
| Наименьший предел измерения осевых нагрузок ТС, т | 1,5 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений осевой нагрузки и нагрузки от группы осей ТС, % | ±10 |
| Дискретность отсчета осевых нагрузок, нагрузок от группы осей и полной массы ТС, кг | 10 |
| Диапазон измерений межосевых расстояний ТС, м | ≥ 0,5 ≤ 32 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений межосевых расстояний ТС, м | ±0,03 |
| Диапазон измерений общей длины ТС, м | ≥ 1 ≤ 30 |
| Диапазон измерений ширины ТС, м | ≥ 1 ≤ 5 |
| Диапазон измерений высоты ТС, м | ≥ 1 ≤ 5 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений габаритных размеров ТС, м длины ширины высоты | ±0,6 ±0,1 ±0,06 |
| Диапазон подсчета числа осей ТС | ≥ 1 ≤ 40 |
| Диапазон подсчета числа колес (скатов) на оси ТС | ≥ 2 ≤ 6 |
| Диапазон скоростей, при которых обеспечивается точность измерений осевых нагрузок, нагрузок от группы осей, полной массы ТС, габаритных размеров (длины, ширины, высоты), межосевых расстояний ТС, км/ч | ≥ 1 ≤ 140 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений скорости движения ТС, км/ч | ±3 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности синхронизации внутренней шкалы времени с национальной шкалой времени UTC(SU), мс | ±1 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности определения координат (при геометрическом факторе изменения точности не более 4) при доверительной вероятности 0,95, м | ±5 |
| Основные технические характеристики |  |
| Формирование 3Д моделей транспортных средств |  |
| Условия эксплуатации: |  |
| – диапазон рабочих температур, °С | ≥ -40 ≤ +50 |
| – относительная влажность, % | ≤ 100 |
| – атмосферное давление, кПа | ≥ 86,6 ≤ 106,7 |
| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| Вид по степени мобильности | Стационарный (С) |
| Фиксируемое событие | С0 С1 С2 С3 С5 С7 С10 С11 С16 |
| Нижний предел диапазона измеряемой скорости движения TC | ≥ 1 |
| - Требования к информационному табло |  |
| Размеры табло, изображаемые на нем надписи и символы должны соответствовать размерам аналогичных элементов для знаков индивидуального проектирования в соответствии с ГОСТ Р 52290-2024. Высота прописной буквы не менее 200 мм. Надписи и символы на табло должны быть четко различимы в дневное и ночное время с расстояния не менее 100 м. Температура хранения, °С Рабочая температура, °С -40…+60 / -40…+50 Габаритные размеры, мм 3980×900×70 Степень защиты передней панели IP65 Степень защиты корпуса IP54 Масса, кг, не более 14 Напряжение питания, В ~220 Максимальная потребляемая мощность, Вт, не более 1200 Номинальная потребляемая мощность, Вт, не более 600 Количество пикселей на светодиодном поле кабинета, гориз./верт. - 128/32 Количество пикселей на светодиодном табло, суммарное не менее - 24576 Шаг пикселя, мм - 10 Размер светодиодного поля табло, мм - 3840х640 Цвет свечения* - красный Интерфейс - RS-485 Количество кабинетов при подключении в сетевом режиме по RS-485 - ≤16 Скорость приема данных по последовательному интерфейсу, бит/с - 9600, 19200, 57600, 115200 Параметры последовательного интерфейса - 8 бит данных, паритет отсутствует, 1 стоп бит |  |

* цвет свечения определяется типом установленных светодиодных модулей

Приложение № 2

к Техническому заданию

на поставку оборудования для ремонта

автоматического пункта весового

и габаритного контроля

в п.г.т. Шатк

Перечень документации

| № п/п | Наименование документации | Отметка о выполнении | Замечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование |  |  |  |
| 1 | Комплект документации, включая паспорта, сертификаты, описание типа средств измерений, руководство по эксплуатации на установленное оборудование |  |  |
| 2 | Схема установки оборудования |  |  |
| 3 | Схемы прокладки кабелей, монтажные схемы, кабельный журнал |  |  |
| 4 | Акт проверки АПВГК (в соответствии с приказом Министерства транспорта РФ №148 от 13.04.2026 года) |  |  |
| 5 | Гарантийный паспорт |  |  |
| 6 | Фотоматериалы оборудования, на площадке |  |  |
| 7 | Программа пусконаладочных работ |  |  |

Приложение № 3

к Техническому заданию

на поставку оборудования для ремонта

автоматического пункта весового

и габаритного контроля

в п.г.т. Шатк

Описание метрик (параметров работоспособности) оборудования.

Наименование метрик

1.	состояние вводного автоматического выключателя

2.	состояние автоматического выключателя внешних устройств

3.	влажность воздуха в шкафу

4.	температура воздуха в шкафу, градусы Цельсия

5.	вскрытие двери шкафа

6.	входное напряжение, В

7.	наличие фазы грозозащиты

8.	наличие нейтрали грозозащиты

9.	авария ИБП (батарея разряжена/неисправность)

10.	режим питания от батареи

11.	полный заряд батареи

12.	статусы по всем силоприемным модулям (массив кодов по каналам, ошибки CRC)

13.	источник питания: критическая температура

14.	источник питания: низкое выходное напряжение

15.	источник питания: перегрузка по мощности

16.	Сервер

●	температура ядра CPU (градусы Цельсия)

●	использование CPU, %

●	загрузка RAM, %

●	свободное пространство накопителя, Гб

●	заполнение накопителя, %

●	используемая оперативная память

●	входящая нагрузка на сетевой интерфейс, Б/с

●	исходящая нагрузка на сетевой интерфейс, Б/с ups (источник бесперебойного питания)

17.	общее количество проездов за час

18.	количество экспортированных проездов

19.	количество проездов с распознанным номером

20.	количество проездов с фотографией с передней камеры распознавания

21.	количество проездов с фотографией с передней обзорной камеры

22.	количество проездов с зафиксированным весом

23.	количество проездов с зафиксированным весом (левый борт)

24.	количество проездов с зафиксированным весом (правый борт)

25.	количество проездов с превышением по общему весу

26.	количество проездов с превышением веса по осям

27.	количество проездов с превышением габаритов и др.

Наименование метрик “ТПИ”

1.	Пинг

2.	контроль отправки и получения пакетов материалов.

Наименование метрик распознающих и обзорных камер

1.	Пинг

2.	Проверка порта web-интерфейса

3.	Серийный номер

4.	rtsp-поток